SPOLANA Neratovice a.s.

rekonstrukce plata VCM

Monitoring

OBSAH

1. Úvod	2

2. Modelové řešení	2

2.1. Použitá metoda matematického modelu	2

2.2. Model budoucího vývoje	3

2.3. Závěry modelového řešení	4

3. Projekt monitoringu kvality podzemní vody	4

3.1. Sledování hladiny podzemní vody	4

2.2. Sledování kvality podzemní vody	5

4. Závěr	8

PŘÍLOHY

obr.č.1	 	Situace a izolinie hladiny podzemní vody

obr.č.2		Matematický model proudění podzemní vody

obr.č.3		Transport kontaminantů v podzemních vodách – stav po 10 letech dotace

obr.č.4		Transport kontaminantů v podzemních vodách – stav po 20 letech dotace

obr.č.5		Transport kontaminantů v podzemních vodách – stav po 3 letech od zamezení

dotace

obr.č.6	Transport kontaminantů v podzemních vodách – stav po 10 letech od zamezení dotace

# 1. Úvod

Na základě objednávky zástupců Hydroprojektu Praha a.s. předkládá firma EKOHYDROGEO Žitný s.r.o. prováděcí projekt monitoringu kvality podzemní vody v okolí projektované rekonstrukce základového plata provozu VCM v areálu závodu Spolana Neratovice.

Součástí prací je modelové řešení proudění podzemní vody v okolí rekonstruovaného plata, které umožní simulování následků připravované rekonstrukce z hlediska dotace kontaminantů (chlorovaných uhlovodíků) do horninového prostředí a podzemních vod.

# 2. Modelové řešení

Na lokalitě Spolana Neratovice a.s. - Petrochemie bylo realizováno předběžné matematické modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminantů v podzemních vodách s cílem orientačně posoudit vliv plánovaných nápravných opatření.

Jako způsob sanačního opatření je uvažováno se zabráněním infiltrace povrchových vod z prostoru porušeného základového plata a technologických zařízení (odpadní kanál, jímky, atd.) a tím ukončení další dotace kontaminantů do podzemních vod.

## 2.1. Použitá metoda matematického modelu

K matematickému modelování je použit program AQUA (Groundwater Flow and Contaminant Transport Model, Vatnaskil Consultant Engineers, Reykjavík, Iceland, 1992), který danou problematiku řeší Galerkinovou metodou konečných elementů. Použitý program je k těmto účelům doporučen metodickým pokynem MŽP ČR pro zpracovávání rizikových analýz. Celkem je modelované území o rozměrech 1400 x 1000 m pokryto 647 uzlovými body a 1252 elementy nepravidelného trojúhelníkového tvaru.

Pomocí metod matematického modelování je v první fázi simulováno uplynulé období, kdy mohlo docházet k dotaci kontaminantů do podzemních vod. Pro tento účel byl nejprve sestaven matematický model proudění podzemních vod (příloha - obr. č. 2).

Jako kalibrační podklad sloužila mapa izolinií hladiny podzemních vod vypracovaná v předchozích etapách průzkumu (příloha - obr. č. 1). Řeka Labe a její rameno byly zjednodušeně simulovány pomocí okrajové podmínky prvního druhu (Dirichletova OP).

Na ostatní části modelovaného území je simulována okrajová podmínka druhého druhu - konstantní přítok (Neumannova OP). K další dotaci modelovaného území dochází prostřednictvím infiltraci srážkových vod v uvažované průměrné výši 64 mm/rok.

Hydraulické vlastnosti modelovaného území reprezentuje koeficient transmisivity stanovený hydrodynamickými zkouškami v rozmezí T = 1,1 až 3,4 x 10-3 m2/s, a s průměrnou hodnotou 2,2 x 10-3 m2/s, která je ve zjednodušeném modelu plošně použita. Průměrná mocnost zvodnění redukovaná na volnou hladinu podzemní vody činí 2,7 m.

Po sestavení modelu proudění podzemních vod (příloha - obr. č. 2) byl simulován neustálený transport kontaminantů. Byla zvolena metoda simulování transportu kontaminantu o relativní koncentraci, která v místě primárního zdroje činí 100 %. Působení zdroje je simulováno prostřednictvím infiltrace kontaminovaných průsakových vod, reprezentovaných především srážkami.

Na obr. č. 3 a obr. č. 4 (příloha) je znázorněn neustálený vývoj transportu kontaminantů při uvažovaném působení zdroje kontaminantů po dobu 10 a 20 let. Zjednodušeně předpokládáme, že zdroj působil plošně a v čase stále. Oproti rychlosti proudění podzemních vod je rychlost transportu kontaminantů zpomalena v důsledku sorpčních procesů, chemických reakcí, biologického rozkladu a dalších procesů. Tyto složité procesy jsou zjednodušeně vyjádřeny pomocí retardační konstanty 0,5. Výsledný stav se blíží ustálenému režimu, tj. režimu při dlouhodobém působení zdroje.

## 2.2. Model budoucího vývoje

Jako možný budoucí vývoj je simulováno opatření, které bude mít za následek ukončení infiltrace kontaminantů do podzemních vod z prostoru porušeného plata. Předpokládá se tedy, že nadále dochází k samovolnému šíření kontaminantů nacházejících se v podzemních vodách a k uvolňování kontaminantů vázaných v horninovém prostředí saturované zóny.

Výsledek simulování tohoto budoucího neustáleného vývoje je znázorněn na obr. č. 5 a obr. č. 6 (příloha). Po ukončení dotačního působení zdroje kontaminantů dochází k pozvolnému posunu kontaminačního mraku směrem k drenážní bázi vodních toků a k pozvolnému poklesu koncentrací kontaminantů.

## 2.3. Závěry modelového řešení

Z výsledků zjednodušeného předběžného modelování proudění podzemních vod a transportu kontaminantů na lokalitě Spolana - Petrochemie je zřejmé, že zkoumaná oblast se nachází v místě lokální rozvodnice, kde se proud podzemních vod dělí na dva směry. Tím je dána skutečnost, že k transportu kontaminantů dochází jak do řeky Labe, tak i do tzv. obtočné strouhy a Libišské tůně.

Po hypotetickém utěsnění povrchu v místech primárního působení zdroje dojde k ukončení jeho dotačního účinku, jelikož je zabráněno infiltraci kontaminovaných srážkových vod. Nadále však bude dlouhodobě docházet k pozvolnému transportu kontaminantů ve směru proudění podzemních vod při souběžném mírném klesání obsahu kontaminantů v podzemních vodách. Období samovolného procesu dekontaminace lze odhadnout řádově na první desítky let. Zároveň je nutné předpokládat, že dochází k drenáži kontaminovaných podzemních vod do vodních toků.

# 3. Projekt monitoringu kvality podzemní vody

## 3.1. Sledování hladiny podzemní vody

Monitoring podzemní vody naváže na již existující sledování hladin a kvality podzemních vod na již vybudovaném systému vrtů (viz obr.č.1).

###### obr. č. 1 Situace monitorovacích objektů

###### Jedná se o vrty CH 1 až CH 6, CH 3 A, CH 11 až CH 13, CU 1, CU 2, HV 3 a HP 5. Na těchto vrtech již delší dobu probíhá monitoring kvality podzemní vody zaměřený na dominantní kontaminanty oblasti – chlorované uhlovodíky.

Pro ověření směru proudění podzemní vody a jeho změn (a tedy i kontaminantů) v průběhu sanačních prací budou průběžně měřeny hladiny podzemní vody ve všech vrtech.

Interval měření bude 1 x týdně. Měření bude prováděno elektroakustický měřidlem s přesností na 1 cm. Výsledky budou porovnávány s modelovým řešením a souhrnně vyhodnoceny v závěrečné zprávě (viz níže).

## 2.2. Sledování kvality podzemní vody

V rámci kvalitativního sledování podzemní vody budou na stávajících monitorovacích objektech prováděny dynamické odběry vzorků podzemní vody a jejich analýzy budou zaměřeny na stanovení koncentrací chlorovaných uhlovodíků.

Účelem sledování je ověřit vliv rekonstruovaného plata na dotaci kontaminantů do horninového prostředí a mělkých podzemních vod a sledovat směr šíření kontaminantů od zájmového území.

Zjištěné změny koncentrací v čase a místě mohou pomoci odhalit případné nedostatky rekonstrukce a nalézt optimální způsob jejich eliminace.

V rámci odběrů budou rozděleny stávající vrty do dvou skupin, které se budou vzorkovat v různých intervalech. Zařazení vrtů do jednotlivých kategorií vychází z nalezených koncentrací chlorovaných uhlovodíků v uplynulém období (viz tabulka č.1).

Průměrné koncentrace ClU a maximální zjištěné koncentrace jednotlivých polutantů (mg/l) jsou uvedeny v tabulce č.1.

|  |  |  | 1 | 9 | 9 | 8 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH 1 | CH 3 A | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CU 1 | HP 5 | CH 11 | CH 13 |
| průměrná koncentrace ClU | 58,8 | 49,8 | 0,23 | 0,58 | 121,26 | 5,6 | 103,5 | 89,6 | 27 |
| maximální zjištěná koncentrace | ##### EDC 997,8 | ##### EDC 626,35 | ##### EDC 0,8 | ##### EDC 1,28 | ##### EDC 825,7 | ##### EDC 45,23 | ##### EDC 704,29 | ##### EDC 1251 | ##### EDC 234,04 |
|  |  |  | 1 | 9 | 9 | 9 |  |  |  |
|  | CH 1 | CH 3 A | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CU 1 | HP 5 | CH 11 | CH 13 |
| průměrná koncentrace ClU | 81 | 18,5 | 12,1 | 14,2 | 143,9 | 6,61 | 183 | 193,5 | 34,8 |
| maximální zjištěná koncentrace | ##### EDC 1078 | ##### EDC 96,8 | ##### EDC 111 | ##### EDC 213,64 | ##### EDC 1403 | ##### EDC 38,61 | ##### EDC 1420 | ##### EDC 1855 | ##### EDC 266 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
|  | CH 1 | CH 3 A | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CU 1 | HP 5 | CH 11 | CH 13 |
| průměrná koncentrace ClU | 51,1 | 13,1 | 55,1 | 0,04 | 4,27 | 23,77 | 114,9 | 84,0 | 4,3 |
| maximální zjištěná koncentrace | ##### EDC 689,5 | ##### EDC 55,73 | ##### EDC 413,8 | ##### EDC 0,22 | ##### EDC 40,1 | ##### EDC 190,2 | ##### EDC 763,4 | ##### EDC 493,9 | ##### EDC 18,28 |
|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |  |
|  | CH 1 | CH 3 A | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CU 1 | HP 5 | CH 11 | CH 13 |
| průměrná koncentrace ClU | 41,2 | 10,8 | 39,4 | 0,11 | 0,26 | - | 114,8 | 31,1 | 16,0 |
| maximální zjištěná koncentrace | ##### EDC 502,9 | ##### EDC 53,3 | ##### EDC 362,6 | ##### EDC 1,13 | ##### EDC 1,26 | - | ##### EDC 930,9 | ##### EDC 312,3 | ##### EDC 211,3 |

|  |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CH 1 | CH 3 A | CH 4 | CH 5 | CH 6 | CU 1 | HP 5 | CH 11 | CH 13 |
| průměrná koncentrace ClU | 118,6 | 8,0 | 16,2 | 0,02 | 0,01 | 18,0 | 55 | 32,1 | 7,6 |
| maximální zjištěná koncentrace | ##### EDC 1748 | ##### EDC 28,9 | ##### EDC 110 | ##### EDC 0,08 | ##### EDC 0,06 | ##### EDC 163,5 | ##### EDC 580 | ##### EDC 2905 | ##### EDC 16,4 |

První skupina vrtů (CH 1, CH 3 A, CH 4, CH 6, CH 11, HP 5 a CU 1) je situována do míst, kde byla v minulosti nalezena největší kontaminace. Tyto vrty budou sledovány v intervalu 1 x měsíčně.

Druhá skupina vrtů zahrnuje nejbližší okolí provozu VCM (CH 2, CH 5, CH 12, CH 13, HV 3, CU 2) a bude vzorkována v intervalu 1 x za dva měsíce.

Dynamický odběr bude prováděn na závěr krátkého čerpání (do ustáleného pH). Analýzy budou zaměřeny na pH, teplota, odparek, VCM, PCE, TCE, EDC a CHCl3.

Analýzy budou provedeny v laboratořích Spolany tak, aby bylo možné výsledky porovnávat s archivními údaji.

Monitorovací práce doporučujeme začít již před zahájením sanačních prací a pokračovat, v jejich průběhu a nejméně dva roky po ukončení sanačních prací. Prováděným postsanačním monitoringem bude možné průběžně ověřovat efektivitu sanace.

Všechny práce budou souborně vyhodnocovány v ročních zprávách, které zaujmou stanovisko k vývoji kontaminace a případně navrhnou úpravu režimu sledování.

# 4. Závěr

Předložený projekt monitoringu podzemních vod umožní sledování vývoje kontaminace podzemních vod v souvislosti se zamezením infiltrace kontaminovaných srážkových a technologických vod do horninového prostředí. Verifikace matematického modelu provedená na základě monitoringu umožní vypracování prognózy vývoje kontaminace podzemních vod v okolí sanovaného prostoru.

Matematický model – proudění podzemní vody a šíření kontaminace v areálu podniku Spolany a.s. byl zpracován na základě aktuálních údajů (hydrologická a hydrologická situace) zjištěných v roce 1998 a 1999.

Praha, prosinec 2003

Vypracoval:	Mgr. Petr Vokšický

RNDr. Ladislav Žitný ml.

RNDr. Zdeněk Patzelt

Schválil:	RNDr. Ladislav Žitný ml.

osvědčení MŽP o odborné způsobilosti č. 1323/2001

EKOHYDROGEO Žitný s.r.o.