Příloha č.3

Prodloužení sběrače B do Radvanic

Atmogeochemický průzkum, návrh bezpečnostních opatření, 	Geoengineering spol. s.r.o., arch. č. G-3909-1/1, 12/2003;

Výňatek ze závěrečné zprávy - kapitola 6 Návrh 		bezpečnostních opatření z hlediska nebezpečí zvýšených 			koncentrací metanu při výstavbě

# Návrh bezpečnostních opatření z hlediska nebezpečí zvýšených koncentrací metanu při výstavbě

Po prostudování situace a charakteru SDD a po vyhodnocení metanového průzkumu v navržené trase sběrače lze konstatovat:

Prováděné práce budou částečně realizovány v uzavřeném prostoru, ve kterém lze, v případě výskytu CH4, předpokládat jeho nekontrolovatelné nahromadění v nebezpečných koncentracích. U prací prováděných v otevřených výkopech je nutno počítat s případným rozptýleným výstupem metanu. Z uvedeného důvodu byla navržena následující bezpečnostní opatření. Jejich dodržením bude při stavbě kanalizačního sběrače zajištěna bezpečnost pracujících, provozu a ochrana zdraví.

Trasa kanalizačního sběrače je, s ohledem na bezpečnostní rizika metanu, rozdělena do tří úseků (kategorií) A až C:

## Klasifikace úseků z hlediska bezpečnostních opatření při výstavbě

A	Š1–OK2B, Š11–Š53: úseky realizované v oblasti nebezpečné, s vysokou mírou rizika výstupu důlních plynů. Jedná se o území s mocností pokryvu Karbonských vrstev do 50 m, popř. v mocnosti žádné (Karbonská okna), v účinném vlivu SDD a geotechnické anomálie Slezskoostravského zlomu.

B	OK2B–Š11, Š53–Š64: úseky realizované v oblasti ohrožené výstupem důlních plynů, včetně přilehlých úseků kanalizace s mocností pokryvu Karbonských vrstev do 100 m.

C	Š64–Š129: úseky realizované v oblastech s možným výstupem důlních plynů tam, kde vrstva pokryvu karbonských útvarů přesahuje 100 m a současně atmogeochemickým průzkumem, uskutečněným v terénu, nebyly naměřeny zvýšené hodnoty koncentrací metanu.

### Úseky realizované bezvýkopovou technologií, klasifikovány stupněm A

Pro výstavbu je požadován dohled pracovníka odborného bezpečnostního dohledu, jehož kvalifikace je ověřena přezkoušením na OBÚ v Ostravě. Pracovník odborného bezpečnostního dohledu bude zajišťovat bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupu metanu.

Úsek A1

Úseky ražeb realizované v pokryvném útvaru, ruční ražbou bez použití trhacích prací

Veškeré práce v podzemí budou realizovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č.55 / 1996 v platném znění, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Atmogeochemický průzkum ověřil pouze nulové hodnoty koncentrací metanu. Při realizaci stavby však nelze zcela vyloučit případný výstup metanu do prostoru díla. Eliminace výstupů metanu bude řešena pravidelným monitorováním stavu ovzduší v prostoru raženého díla a realizací separátního větrání odpovídající dimenze. Návrh větrání musí být zpracován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb., v platném znění. Pro návrh větrání předpokládáme uvažovat s průměrnou hodnotou celkové exhalace metanu do profilu raženého díla, v hodnotě do 0,005 m3/s a s max. koncentrací metanu v prostoru štoly do 0,1 %.

Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., je pro prostor štoly předpokládáno zařazení do kategorie neplynujícího pracoviště. Z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na provoz el. zařízení, je pro prostor štoly, ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb, předpokládáno zařazení do třídy SNM 0.

Z hlediska nebezpečí nekontrolovaného výstupu metanu budou veškeré práce v podzemí a ústí těžních šachet prováděny při dodržení následujících bezpečnostních opatření:

- Pokud pracoviště nebylo obsazeno déle než 3 hodiny, musí být před započetím prací provedena předběžná prohlídka pracoviště.

- Předběžnou prohlídku musí provádět určená dvojice odborně proškolených pracovníků a to tak, aby byla provedena bezprostředně před obsazením pracoviště, popř. časová prodleva mezi prohlídkou a obsazením pracoviště nebyla delší než 3 hod.

- Při předběžných prohlídkách budou kontrolovány koncentrace metanu po celé délce ražby systémem postupného měření. V případě, že bude ražba bezprostředně navazovat na těleso stávajícího kanalizačního řádu, budou kontrolovány koncentrace metanu také v místech přilehlých kanalizačních šachtic.

- Při běžném provozu a nepřekročí-li doba uzavření pracoviště 3 hodiny, bude prováděna kontrola pracoviště směnovým technikem nebo předákem nejméně jednou za polovinu směny. Kontrola přilehlých kanalizačních šachtic bude prováděna min. jedenkrát za den.

- Po celou dobu výstavby musí být zajištěno kontinuální měření barometrického tlaku, popř. napojení na místní stanici kontinuálního měření barometrického tlaku. V případě výrazného poklesu barometrického tlaku (pokles větší než 10 hPa/24 hod.) musí být provedena kontrola pracoviště a přilehlých kanalizačních šachtic na koncentraci metanu.

- Kolem těžní šachty se na povrchu stanoví bezpečnostní prostor. V daném případě je bezpečnostní prostor považován za místo se zvýšeným požárním nebezpečím, dle § 167 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Zmíněnou vyhláškou je požadováno vymezení bezpečnostního prostoru v okolí stavební jámy v min. vzdálenosti 20 m od jejího vnějšího obvodu. Min. rozměr bezpečnostního prostoru bude upraven dle místních poměrů, na základě jednání s OBÚ v Ostravě.

- Vzhledem k situování díla v provozované městské zástavbě nebude vymezený bezpečnostní prostor uzavřen, ale pouze opatřen výstražnými nápisy o zákazu kouření a používání otevřeného ohně.

- Pokud nedojde k překročení koncentrací metanu v hodnotě 0,25 %, může být v bezpečnostním prostoru zachován běžný provoz, při dodržení bezpečnostních podmínek odpovídajících danému typu stavby.

- V případě, že dojde k dosažení koncentrace metanu v hodnotě 0,25 %, musí být bezpečnostní prostor uzavřen a zajištěn před vstupem nepovolaných osob. Musí být dodrženy podmínky práce a pohybu pracovníků v bezpečnostním prostoru, v souladu s technologickým postupem, se kterým budou pracovníci řádně seznámeni.

- Pokud bude na místech přilehlých kanalizačních šachtic ověřena zvýšená koncentrace metanu v hodnotách 0,25 % a více, musí být kolem ústí šachtice vymezen bezpečnostní prostor (totožně s bodem f). Bezpečnostní prostor musí být opatřen výstražnými nápisy dle bodu h a uzavřen proti vstupu nepovolaných osob. V bezpečnostním prostoru  musí být dodrženy podmínky práce a pohybu pracovníků v souladu s technologickým postupem, se kterým budou pracovníci řádně seznámeni.

- V případě, že dojde k dosažení koncentrace metanu v hodnotě 1 %, musí být na pracovišti zajištěna optická a akustická signalizace. Musí být vypnuta technologická zařízení a zajištěno odvolání lidí mimo bezpečnostní prostor. Na pracovišti a v bezpečnostním prostoru mohou zůstat v provozu jen elektrická zařízení v nevýbušném provedení a zařízení nutná pro zajištění bezpečnosti provozu (ventilátory, analyzátory).

- Před zahájením prací souvisejících s realizací kanalizačního sběrače budou všichni vlastníci jak dotčených, tak navazujících pozemků situovaných v občanské zástavbě podrobně informováni o případných rizicích, souvisejících s realizačními pracemi a bezpečnostních opatřeních, které musí v průběhu realizačních prací dodržovat, včetně poučení, jak postupovat v případě vzniku jakékoli předpokládané, či jiné podezřelé události. Informováni obyvatelstva dotčené lokality, včetně jejich poučení bude zajištěno pověřenými pracovníky realizační organizace jak formou ústního sdělení, tak informačními letáky.

- Výsledky prováděných kontrol musí být řádně zaznamenány a dokumentovány.

V případě ověření trvalé koncentrace metanu v prostoru ovětrávané štoly překračující hodnotu 0,25 %, popř. ověření jednorázové koncentrace metanu dosahující hodnoty 1% a vyšší, bude v dalších pracích postupováno v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb. v platném znění.

Úsek A2

Klasicky ražená štola v úseku Š39 ÷ Š44:

Samostatnou částí, z hlediska nebezpečí výstupu důlních plynů je realizace kanalizačního sběrače v úseku Š39 ÷ Š44. V předmětném úseku bude výstavba kanalizačního sběrače realizována raženou štolou, v celkové délce 650,75 m. Trasa ražené štoly prochází v celé své délce morfologickým hřbetem Karbonských hornin. V úrovni cca. 10 ÷ 20 m pod niveletou štoly je očekávána poloha uhelné sloje. S ohledem na strukturní porušenost masívu a hloubku ověřené zóny zvětrání karbonských hornin, nelze vzájemné propojení prostoru štoly na uhelnou sloj v podloží zcela vyloučit. Ohrožení stavby, nekontrolovatelným výstupem metanu v dané lokalitě, představují především tektonické poruchy a strukturní porušenost masívu systémem trhlin a puklin, prostupující do podložní díla.

Realizovaný atmogeochemický průzkum ověřil pouze nulové hodnoty koncentrací metanu. Při realizaci stavby však nelze vyloučit případný výstup metanu do prostoru díla. Eliminace výstupů metanu bude řešena monitorováním stavu ovzduší v prostoru raženého díla a realizací separátního větrání odpovídající dimenze.

Vzhledem k možnému propojení prostoru díla na podložní uhelnou sloj místním systémem trhlin a puklin v karbonských horninách, prostupujících do podloží stavby, předpokládáme, s ohledem na stranu bezpečnosti, uvažovat při návrhu větrání s průměrnou hodnotou celkové exhalace metanu do profilu raženého díla v hodnotě do 0,005 ÷ 0,01 m3/s a s očekávanou koncentrací metanu v prostoru štoly do 0,5 %.

Ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. je pro prostor štoly, předpokládáno přiřazení do kategorie plynujícího pracoviště. Z hlediska nebezpečí výbuchu metanu a požadavků na provoz el. zařízení, je pro prostor štoly, ve smyslu vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb, předpokládáno zařazení do třídy SNM 1.

Vzhledem k situování předmětné trasy sběrače (Š39÷Š44) v Karbonských horninách, s podložní uhelnou slojí a bezvýkopovou technologii výstavby raženou štolou, s využitím trhacích prací, musí být veškeré práce prováděny v souladu s požadavky vyhlášky 
ČBŮ č. 22/1989 Sb. v platném znění, která stanoví požadavky k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí.

Poznámka:

dle aktuální informace z 11/2015 byl cca v místě Š45 v rámci plnění projektu AKT/35 metanscreeningem zjištěn zvýšený výstup půdních plynů

### Úseky realizované bezvýkopovou technologií, klasifikovány stupněm B

V předmětných úsecích výstavby budou veškeré práce probíhat dle bezpečnostních opatření stanovených výše, v kap. 6.1.1. (bod a ÷ m), pro úseky ražeb realizované v pokryvném útvaru, s ruční ražbou bez použití trhacích prací.

Veškeré práce v podzemí budou realizovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č.55 / 1996 v platném znění, o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí. Návrh větrání musí být zpracován v souladu s vyhláškou ČBÚ č. 22/1989 Sb.

### Úseky realizované bezvýkopovou technologií, klasifikovány stupněm C

Tyto úseky je možno realizovat bez zvláštních bezpečnostních opatření proti možnosti výstupu důlních plynů. Pro výstavbu není požadován dohled pracovníka odborného bezpečnostního dohledu provádějícího bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupu metanu. Veškeré práce v podzemí a návrh větrání budou realizovány v souladu s vyhláškou ČBÚ č.55 / 1996 v platném znění.

### Úseky realizované výkopovou technologií, klasifikovány stupněm A

Při výstavbě, zvlášť při výkopových pracích je nutno zajistit pracovníka odborného bezpečnostního dohledu, jehož kvalifikace je ověřena přezkoušením na OBÚ v Ostravě.

Pracovník odborného bezpečnostního dohledu bude realizovat a kontrolovat dodržování následujících bezpečnostních opatření k zajištění stavebních prací:

- sleduje tendence barometrického tlaku;

- měří koncentrace metanu ve výkopu a všech blízkých dutinách v podzemí a stanovuje četnosti prováděných měření;

- kontroluje druh zeminy ve výkopu;

- zastavuje práci při naměření koncentrace metanu vyšší než 1,0 % a povoluje po návrhu opatření další práce;

- zastavuje práce při změně druhu zeminy a řeší možnost, zda se nejedná o zásypový materiál starého důlního díla;

- zastavuje práce a navrhuje opatření při propadu půdy ve výkopu nebo ztrátě stability povrchu v blízkosti díla;

- kontroluje, zda je v místě stavebních prací vyznačeno bezpečnostní pásmo.

### Úseky realizované výkopovou technologií, klasifikovány stupněm B

Pro výstavbu není požadován dohled pracovníka odborného bezpečnostního dohledu provádějícího bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupu metanu.

Z hlediska nebezpečí nekontrolovaného výstupu metanu budou veškeré práce prováděny při dodržení následujících bezpečnostních opatření:

#### Pokles barometrického tlaku nad 10 hPa/24 hod.

V případě, že dojde k výraznému poklesu barometrického tlaku nad 10 hPa/24 hod., bude provedena kontrola koncentrace CH4 v prostoru výkopu (odběr vzorku realizovat u dna výkopu) na místě pracoviště a v místech výkopem obnažených dutin nebo trhlin v zemním prostředí. V místech výkopem obnažených dutin nebo trhlin v zemním prostředí bude první kontrola koncentrace CH4 provedena okamžitě po jejich odkrytí, bez ohledu na hodnotu barometrického tlaku.

#### Koncentrace metanu přesáhne nulovou hodnotu a nebude vyšší než 0,25 %

V případě, že naměřená koncentrace metanu přesáhne nulovou hodnotu a nebude vyšší než 0,25 % CH4 bude zachován normální provoz s tím, že před obsazením pracoviště bude koncentrace CH4 měřena jedenkrát za den, do doby, kdy naměřené hodnoty CH4 nebudou vykazovat nulovou koncentraci.

Po ustálení koncentrace metanu na nulové hodnotě bude měření CH4 prováděno opět po výrazném výkyvu barometrického tlaku nad 10 hPa/24 hod nebo v případě obnažení dutin či trhlin v zemním prostředí.

#### Koncentrace metanu v hodnotách 0,25 % až 1 %

Pokud bude v prostoru výkopu ověřena zvýšená koncentrace metanu v hodnotách 0,25 % až 1 %, musí být kolem pracoviště vymezen bezpečnostní prostor. Koncentrace metanu bude měřena ve výše uvedených místech 1× za směnu. Bezpečnostní prostor musí být opatřen výstražnými nápisy a zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob. V bezpečnostním prostoru musí být dodrženy podmínky práce a pohybu pracovníků v souladu s technologickým postupem, se kterým budou pracovníci řádně seznámeni.

V daném případě je za bezpečnostní prostor považováno místo se zvýšeným požárním nebezpečím, dle § 167 Vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb.

Vzhledem k situování díla v provozované městské zástavbě bude v úseku ověřených zvýšených koncentrací metanu vymezený bezpečnostní prostor uzavřen, v min. vzdálenosti 1,0 m od hran výkopu po jeho obou stranách a v celé délce úseku ověřených zvýšených koncentrací metanu. Bezpečnostní prostor bude opatřen výstražnými nápisy o zákazu kouření a používání otevřeného ohně a musí být zabezpečen proti vstupu nepovolaných osob.

Zajištění bude do doby, kdy měřené koncentrace CH4 budou vykazovat hodnotu nad 0,25 %.

Po celou dobu stavby musí být zajištěno kontinuální měření barometrického tlaku, popř. napojení na místní stanici kontinuálního měření barometrického tlaku.

#### Koncentrace metanu v hodnotách 1 % a více

V případě, že bude naměřená koncentrace metanu přesahovat hodnotu 1 %, musí být znepřístupněn celý úsek výkopu s ověřenými zvýšenými koncentracemi metanu, v němž byla naměřena koncentrace CH4 nad 1 %, do vzdálenosti 5 m od hran výkopu po jeho obou stranách.

V uvedeném prostoru musí být zajištěn zákaz kouření a práce s otevřeným ohněm do doby kdy naměřené koncentrace CH4 nedosáhnou  hodnoty pod jedno procento. Do uvedeného prostoru musí být zajištěn zákaz vstupu všech osob, práce musejí být přerušeny.

##### Další postup:

- Po dobu, kdy budou koncentrace CH4 vyšší než 1 %, bude vymezený bezpečnostní prostor ve výkopu znepřístupněn, koncentrace metanu bude měřena ve výše uvedených místech 1× za 1/2 směny. Práce ve výkopu mimo vymezený bezpečnostní prostor budou probíhat  za dodržování zákazu kouření, manipulace s otevřeným ohněm a zákazem vstupu nepovolaných osob do výkopu, za zvýšeného technického dozoru.

- Při měřených koncentracích CH4 do 0,25 % bude zachován normální provoz s tím, že v uvedených místech bude koncentrace CH4 měřena jedenkrát za den před obsazením pracoviště. Měření koncentrace CH4 bude prováděno do naměření nulových hodnot.

Měření CH4 bude vždy prováděno při výrazném výkyvu barometrického tlaku nad 10 hPa/24 hod, popř. obnažení dutin nebo trhlin v zemním prostředí.

Výsledky prováděných kontrol musí být řádně zaznamenány a dokumentovány.

### Úseky realizované výkopovou technologií, klasifikovány stupněm C

Tyto úseky je možno realizovat bez zvláštních bezpečnostních opatření proti možnosti výstupu důlních plynů. Pro výstavbu není požadován dohled pracovníka odborného bezpečnostního dohledu provádějícího bezpečnostní opatření z hlediska nebezpečí výstupu metanu.

## Požadavky na strojní zařízení a elektrické vedení

### Úseky A1 a B

- V provozu mohou být použita pouze elektrická a strojní zařízení a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu a nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty.

- Zařízení nesmí svou konstrukcí a provozem způsobit požár nebo výbuch metanu a jiných hořlavých plynů a par. Na zařízení nesmí docházet k nežádoucímu hromadění hořlavých kapalin.

- V případě, že dojde k dosažení koncentrace metanu v hodnotě 1 %, musí být na pracovišti a v bezpečnostním prostoru vypnuta všechna technologická zařízení, s výjimkou těch zařízení, která jsou v nevýbušném provedení nebo jsou nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti provozu (ventilátory, analyzátory).

- Kabelová vedení musí mít vnější obal z materiálů, které nepodporují šíření požáru.

### Úsek A2

- V provozu mohou být použita pouze elektrická a strojní zařízení a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti práce a provozu pracoviště zařazeného do kategorie SNM 1 a nezhoršují pracovní prostředí nad dovolené hodnoty.

- Zařízení nesmí svou konstrukcí a provozem způsobit požár nebo výbuch metanu a jiných hořlavých plynů a par. Na zařízení nesmí docházet k nežádoucímu hromadění hořlavých kapalin, el. zařízení v prostoru štoly musí být v nevýbušném provedení.

- V případě, že dojde k dosažení koncentrace metanu v hodnotě 1 %, musí být na pracovišti a v bezpečnostním prostoru vypnuta všechna technologická zařízení, s výjimkou těch zařízení, která jsou v nevýbušném provedení nebo jsou nezbytně nutná pro zajištění bezpečnosti provozu (ventilátory, analyzátory).

- Kabelová vedení musí mít vnější obal z materiálů, které nepodporují šíření požáru.