Environmentální požadavky zadavatele - Notebooky a monitory

1. Všechny výrobky musí splňovat požadavky Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

2. Všechny výrobky musí splňovat požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/95/ES ze dne 27. ledna 2003 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízení (RoHS Directive) transponované Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

3. Všechny výrobky musí splňovat nejnovější normy ENERGY STAR pro energetický výkon stanovené Rozhodnutím Evropské komise 2009/489/ES, které jsou k dispozici na www.eu-energystar.org.

4. Notebooky musí být navrženy tak, aby měly snadno dostupnou a vyměnitelnou paměť.

5. Podsvícení LCD monitorů nesmí obsahovat v průměru více než 3,5 mg rtuti na lampu (tento požadavek se nevztahuje na monitory/obrazovky s viditelnou úhlopříčkou delší než 40 palců (101 cm)).

6. Deklarovaná hladina akustického výkonu (re 1 pW) notebooků podle odstavce 3.2.5 normy ISO 9296, měřená v souladu s normou ISO 7779, nesmí překročit:

• 4,0 B(A) v pohotovostním režimu (odpovídá 40 dB(A));

• 4,5 B(A) při přístupu na pevný disk (odpovídá 45 dB(A));

7. Snadná demontáž:

• spoje lze snadno nalézt, jsou přístupné s pomocí běžných nástrojů a jsou co nejvíce normované;

• plastové díly těžší než 25 g mají nesnímatelné označení materiálu v souladu s normou ČSN EN ISO 11469: 2000. Protlačované plastové materiály a světlovodných plochých zobrazovacích jednotek jsou z tohoto požadavku vyňaty;

• plastové díly jsou z jednoho polymeru nebo ze slučitelných polymerů kromě krytu, který může obsahovat nejvíce dva typy oddělitelných polymerů.