Náhrada a rozšíření serverů virtualizační farmy, které jsou součástí kritické informační infrastruktury CS. Z části se jedná o náhradu serverů, u kterých končí doba jejich životnosti a není možno prodloužit podporu výrobce. Dále se jedná o navýšení počtu serverů virtualizační farmy za účelem navýšení dostupného výkonu pro zajištění zvyšujících se nároků na zpracovávaná data. Stávající virtualizační farma je založena na platformě VMware.

Pro rozšíření serverové infrastruktury datových center byla zvolena technologie blade serverů zejména z důvodů nižších nároků na prostor v racku, jednodušší správu a snadnou manipulaci s jednotlivými blade servery.

Do každého datového centra (PIC a ZIC) bude umístěno jedno blade chassis (blade enclosure či též modulární skříň pro umístění blade serverů) s potřebným vybavením pro zapojení do LAN a FC SAN. Pro zapojení do LAN budou sloužit 10Gbps koncentrátory portů, které budou zapojeny do stávající LAN infrastruktury, pro zapojení do FC SAN budou využity pass-through moduly (minimálně 8Gbps), protože v obou datových centrech je dostatečný počet volných FC portů na stávajících switchích. LAN koncentrátory portů musí být připojitelné do stávající LAN infrastruktury minimálně 4x 10Gbps.

Součástí každého blade chassis bude i disková kapacita (Blade iSCSI storage či diskové úložiště) která bude připojitelná k jednotlivým blade serverům. Na tuto diskovou kapacitu budou pro potřeby zálohování archivních dat replikována data z primárního centrálního diskového uložiště (Compellent SC8000). Taktéž je replikace mezi pořizovanou diskovou kapacitou a primárním centrálním diskovým uložištěm (Compellent SC8000) součástí zlepšování v procesu Continuity and Availability Managementu a tedy je pořizovaná disková kapacita a tato replikace dat bude součástí Disater Recovery plánů. Pro replikaci je možné využít buď FC nebo iSCSI. Pokud výrobce nedisponuje interní diskovou kapacitou v rámci blade chassis, může být řešeno i jako externí. Replikace dat z primárního centrálního diskového uložiště na diskovou kapacitu blade chassis nesmí být závislá na žádném dalším serveru nebo obdobném zařízení. Replikace dat musí být možná oběma směry.

Dále budou součástí každého blade chassis dva servery (každý 4 CPU) pro rozšíření stávající produkční virtuální infrastruktury a jeden server (2 CPU) pro rozšíření stávající virtuální infrastruktury testovacího prostředí. Pro zapojení těchto pořizovaných serverů jako ESXi serverů do existující virtualizační farmy je nezbytným požadavkem využití procesorů platformy Intel, tj. stejných jako současných ESXi serverů zapojených v této farmě. Tento požadavek na konkrétní platformu CPU je determinován používáním vMotion fukncionality, pro jejíž funkci je nezbytné používat na jednotlivých ESXi stejnou platformu CPU. Z důvodů rozdílné architektury a instrukčních sad není možné kombinovat CPU různých platforem (např. AMD a Intel). Tento požadavek vychází z požadavků na kompatibilitu CPU definovaných výrobcem virtualizačního SW.

V jednom chassis bude umístěn jeden server (2 CPU) pro rozšíření stávajícího řešení zálohování dat, a ve stejné konfiguraci po jednom serveru do každého chasis pro provoz proprietární aplikace aplikačního dohledu.

Všechny komponenty (blade chassis, blade servery) musí být zařaditelné do stávajícího systému pro správu HW a jeho konfigurace včetně automatizované instalace operačních systémů (Dell OpenManage Essentials, Configurations Management). V případě, že nabízené řešení není možné zařadit do stávajícího systému správy HW včetně jeho konfigurace 
a instalace OS, bude součástí dodávky i SW, licence a veškeré práce potřebné k převodu do stávajícího systému správy HW. Systém správy HW musí být jednotný pro stávající serverovou infrastrukturu i nabízené blade servery se zachováním současné funkcionality.

Rozmístění HW mezi PIC a ZIC:

Blade chassis (modulární skříň) – 2 kusy (rozmístění: 1x PIC, 1x ZIC)

Blade server, konfigurace č. 1 – 4 kusy (rozmístění: 2x PIC, 2x ZIC)

Blade server, konfigurace č. 2 – 3 kusy (rozmístění: 2x PIC, 1x ZIC)

Blade server, konfigurace č. 3 – 2 kusy (rozmístění: 1x PIC, 1x ZIC)

Blade iSCSI storage (diskové úložiště) – 2 kusy (rozmístění: 1x PIC, 1x ZIC)

| POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blade chassis (modulární skříň) – 2 kusy |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného plnění) |  |
| Parametr | Minimální požadavek zadavatele | Splňuje Ano / Ne/ | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Form Factor | max. 10U, osaditelné min. 16 Blade servery, možnost kombinace alespoň 2 velikostních variant Blade serverů v rámci jednoho chassis, možnost osadit Blade server dualsocket a quadsocket, včetně veškerého montážního vybavení pro montáž do standardního 19“ racku, možnost osadit interní diskové iSCSI 10GbE pole | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet U nabízeného chassis, počet umístitelných serverů, možnost kombinace velikostních variant serverů, možnost dual a quadsocket, možnost osadit interní diskové pole) |
| Napájení | redundantní zdroje, min. 6 ks hot-plug, min. 3000W, redundance min. N+N, včetně 6x 2,5m napájecích kabelů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Vstupně-výstupní zařízení typu KVM | integrovaný KVM switch schopný obsloužit plné osazení Blade chassis | Vyplňte ANO/NE |  |
| Midplane | požadujeme pasivní typ midplane, jehož konektory směrem k Blade serverům jsou typu „samice“ (Blade servery s konektory typu „samec“) | Vyplňte ANO/NE |  |
| I/O moduly | - chassis musí umožňovat osazení min. 3 párů I/O modulů - I/O moduly musí být k dispozici pro následující technologie: - 1GbE, 10GbE a 40GbE ethernet - FC16 - Infiniband | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet párů a technologie I/O modulů) |
| Podporované ethernetové I/O moduly | - 10/40GbE switch s možností až 56x 10GbE portů celkem a forwarding kapacitou min 960Mpps, latencí 0,68 mikrosend a lepší, switch umožňuje až 6x QSFP+ 40GbE externích portů, switch musí podporovat stacking min. 6 členů, VLT, PVST+ protokol, DCB (PFC, ETC, DCBx), iSCSI TLV, FCoE, a pro management i CLI, switch musí podporovat následující moduly pro externí porty: - SFP+ modul s min. 4x SFP+ 10GbE porty - 10GBASE-T modul s min. 4x RJ-45 10GbE/1GbE porty - FC modul s min 4 porty - QSFP+ modul s min. 4x 40GbE porty - Ethernet agregator s možností až 56x 10GbE portů celkem a forwarding kapacitou min 960Mpps, latencí 0,68 mikrosend a lepší, agregator umožňuje až 6x QSFP+ externích portů, agregator musí podporovat stacking min. 6 členů, VLT, DCB (PFC, ETC, DCBx), iSCSI, FCoE, a pro management i CLI, switch musí podporovat následující moduly pro externí porty: - SFP+ modul s min. 4x SFP+ 10GbE porty - 10GBASE-T modul s min. 4x RJ-45 10GbE/1GbE porty - FC modul s min 4 porty - QSFP+ modul - 10GbE L2/L3 switch s následujícími vlastnostmi: - forwarding kapacita min. 357 Mpps - latence 1,85 mikrosekund a lepší - min. 16x 10GbE interních portů - min. 8x 10GbE externích portů SFP+ nebo 4x 10GbE externích portů SFP+ + 2x 10GbE 10GBASE-T RJ-45 - 10GbE passthrough modul s 16x 10GbE SFP+ externích portů a 16x 10GbE interních portů - Cisco Nexus Fabric Extender (16x 10GE interních portů a 8x 10GbE externích portů) - 1GbE switch 48 GbE portů (32 interních portů, 16 externích portů) a uplink modulem (uplink modul ve variantách 2x 10GbE SFP+ a nebo 2x 10GbE CX4), min. 160 Mpps forwarding kapacita, latence 3,6 mikrosekund a lepší - 1GbE switch 20 GbE portů (16 interních portů, 4 externí porty) a 2 uplink moduly ve variantách: - 2x 10GbE SFP+ modul - 2x 10GbE CX4 modul - 2x 10GbE 10GBASE-T RJ-45 modul - 48Gb stacking modul - 1GbE passthrough modul x 16x GbE RJ-45 interních a 16x GbE RJ-45 externích portů - Cisco Catalyst switch s následujícími vlastnostmi: - min. 59 Mpps forwarding rate - 16x 1GbE interních portů - min. 4x 1GbE externích portů - 2 sloty s následujícími možnostmi: - 10GBASE-CX4 X2 - 10GBASE-SR X2 - 10GBASE-LRM X2 - OneX SFP+ Converter Module | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (podporované moduly včetně parametrů, konkrétní hodnoty pro každý pro každý bod požadavku zadavatele) |
| Podporované Fibre Channel I/O moduly | - 24-portový FC8 switch: - Fibre Channel 8Gbps/4Gbps switch s možností pořízení jen polovičního počtu aktivních portů - podpora Auto Port Configuration - podpora Port Grouping - podpora Advanced Device Security - podpora SAN Port Failover - podpora Port Failback - podpora SWL a LWL SFP+ transceivers - management: Telnet, SNMP, API - standardní NPIV konektivita - 24- portový FC16 switch: - Fibre Channel 16Gbps/8Gbps switch s možností pořízení jen polovičního počtu aktivních portů - podpora Auto Port Configuration - podpora Port Grouping - podpora Advanced Device Security - podpora SAN Port Failover - podpora Port Failback - podpora SWL a LWL SFP+ transceivers - management: Telnet, SNMP, API - standardní NPIV konektivita - FC passthrough modul 8Gbps/4Gbps, 16x SPF+ FC8/FC4 externích a 16x FC8/FC4 interních portů | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (podporované moduly včetně parametrů, konkrétní hodnoty pro každý pro každý bod požadavku zadavatele) |
| Podporované Infiniband I/O moduly | - Infiniband FDR/56Gbps switch - switch kapacita 3,58 Tbps - IBTA compliance 1.21 a 1.3 - podpora QoS - Linear Forwarding Table 256-4Kbyte MTU - počet Multicast Subnet adres min. 48 tis. - počet Unicast Subnet adres min. 16 tis. - podpora aktivní i pasivní QSFP optiky - Infiniband FDR10/40Gbps switch - switch kapacita 2,56 Tbps - IBTA compliance 1.21 a 1.3 - podpora QoS - Linear Forwarding Table 256-4Kbyte MTU - počet Multicast Subnet adres min. 48 tis. - počet Unicast Subnet adres min. 16 tis. - podpora aktivní i pasivní QSFP optiky | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (podporované moduly včetně parametrů, konkrétní hodnoty pro každý pro každý bod požadavku zadavatele) |
| Požadované moduly celkem | - 8 x Ethernet agregator s možností až 56x 10GbE portů (4 per chassis) - 4x FC passthrough modul 8Gbps/4Gbps, 16x SPF+ FC8/FC4 externích a 16x FC8/FC4 interních portů (2 per chassis) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (počty modulů per chassis, typy modulů, včetně parametrů) |
| Management | - redundantní osazení management modulu pro chassis poskytující centrální řízení, monitoring a inventory celého chassis - management modul poskytuje nástroje pro řízení spotřeby v reálném čase - modul je kompatibilní s IPMI 2.0 a umožňuje konektivitu ke managementu jednotlivých serverů umístěných v chassis a přístup přes browser, Telnet/SSH a IPMI nástroje - podporuje vytváření virtuálních médií - možnost nastavení jediného administrátora pro Blade server nebo pro několik Blade serverů v chassis - součástí chassis musí být k dispozici zobrazovací minipanel, který informuje o stavu chassis i jednotlivých Blade serverů a je schopen nastavovat některé parametry chassis i Blade serverů a I/O modulů, minimálně: - úvodní konfigurační wizard - zobrazení informací o stavu chassis, serverů a rozšiřujících modulů - možnost konfigurování základních parametrů - informace o chybových stavech - informace o aktuálním odběru el. energie chassis - chassis musí umožňovat pokročilé funkce pro řízení spotřeby, především: - informace o aktuální spotřebě (agregovaně pro celé chassis i pro jednotlivé servery v chassis) - nastavování stropní meze spotřeby a zasílání alertů o překročení této meze - aktivní omezení spotřeby při překročení stropní hodnoty spotřeby (např. snížení frekvence procesoru, pamětí, atd.) - uživatelsky konfigurovatelné priority práce s mezní hodnotou spotřeby - certifikace pro provoz v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - chassis musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „Blade bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Optická a floppy mechanika | nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE |  |
| Implementační práce | požadujeme kompletní smontované chassis včetně I/O modulů a Blade serverů a storages | Vyplňte ANO/NE |  |
| Podpora | - podpora na 5 let 24x7x365 s reakcí nejpozději do 4 hodin (tzv. reakční doba), oprava v místě instalace chassis, servis je poskytován výrobcem chassis, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně chassis - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR (nikoliv distributora) - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora - veškeré I/O moduly musí mít stejný support jako chassis | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |

| POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blade server, konfigurace č. 1 – 4 kusy |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného plnění) |  |
| Parametr serveru | Minimální požadavek zadavatele | Splňuje Ano/Ne/ | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Blade server plně kompatibilní s výše uvedeným chassis | Vyplňte ANO/NE |  |
| CPU | čtyřsocketový systém osazený min. 14-core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006, výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org - CINT2006 base – 56,3 bodů - CFP2006 base – 103 bodů - CINT2006RATE base – 2200 bodů - CFP2006RATE base – 1640 bodů Je požadována platforma Intel (nezbytný funkční požadavek aby mohl server sloužit ve virtuální farmě jako ESXi server). | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (označení procesoru, počet osazených socketů, počet jader per CPU, aktuální hodnotu skóre) |
| RAM | - 256GB rozšiřitelná na minimálně na 3TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s min. 2400MTs, požadujeme server s minimálně 48 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2400MTs, požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet DIMM slotů, max. možnou rozšiřitelnost, frekvence, velikost modulu) |
| Diskový subsystém | - server musí poskytovat minimálně 4x 2,5“ diskových pozic - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme bezdiskový server | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet diskových pozic, podporované disky) |
| Diskový řadič | - nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Flash/USB Drive | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - duální zrcadlený SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 16GB každá s nahraným hypervisorem VMware 6.0 (free licence bez aktivace), SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění včetně velikosti SD karet |
| Síťové rozhraní | - 3x dvouportové 10GbE karty | Vyplňte ANO/NE |  |
| Fibre channel rozhraní | - 1x dvouportová FC16 karta | Vyplňte ANO/NE |  |
| Interface | - 3x USB, z toho alespoň jeden interní | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Windows Server 2012 R2 - RHEL 6.7, 6.8, 7.2 - SLES 11 SP4, 12, 12 SP1 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Management a vzdálená správa | - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu o min. velikosti 16GB s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Implementační práce | Mimo specifikace uvedené u chassis, nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE |  |
| Operační systém | nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE |  |
| Podpora a servis, doprava | - podpora na 5 let 24x7x365 s reakcí nejpozději do 4 hodin (tzv. reakční doba), oprava v místě instalace chassis, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně serveru - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR (nikoliv distributora) - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |

| POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Blade server, konfigurace č. 2 – 3 kusy |  |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného plnění) |  |
| Parametr serveru | Minimální požadavek zadavatele |  | Splňuje Ano/Ne/ | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Blade server plně kompatibilní s výše uvedeným chassis |  | Vyplňte ANO/NE |  |
| CPU | dvousocketový systém osazený min. 10-core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006, výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org - CINT2006RATE base – 804 bodů - CFP2006RATE base – 662 bodů |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (označení procesoru, počet osazených socketů, počet jader per CPU, aktuální hodnotu skóre) |
| RAM | - 64GB rozšiřitelná na minimálně na 1,5TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s min. 2400MTs, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2400MTs, požadovanou kapacitu požadujeme v 16GB modulech |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet DIMM slotů, max. možnou rozšiřitelnost, frekvence, velikost modulu) |
| Diskový subsystém | - server musí poskytovat minimálně 2x 2,5“ diskových pozic - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme 2x 600GB 10krpm SAS 12Gbps hot-plug disky přednastavené v RAID1 |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet diskových pozic, podporované disky, nabízené disky a jejich parametry) |
| Diskový řadič | minimální vlastnosti řadiče: - typu SAS, PCI Express 3.0 kompatibilní, dvoukanálový (2 konektory) - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 12Gbps technologie rozhraní disků (6Gbps se nepovoluje), 12Gbps na port - podpora Non-RAID (Pass-through) - podpora Online Capacity Expansion (OCE) - podpora Online RAID Level Migration (RLM) - podpora Auto resume po ztrátě napájení - podpora 4K native sector velikosti - podpora TRIM/UNMAP příkazů pro SAS/SATA SSDs | - podpora NVRAM “Wipe” - podpora End Device Frame Buffering (EDFB) - podpora SED disků a SSD disků - Load balancing - podpora až 64 logických disků a 64TB LUN - podpora DDF compliant Configuration on Disk (COD) - podpora S.M.A.R.T. - podpora globálního i dedikovaného hot-spare - minimálně 1GB cache typu NV | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Flash/USB Drive | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - možnost osadit duální zrcadlený SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 16GB každá s nahraným hypervisorem VMware 6.0 (free licence bez aktivace), SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění včetně velikosti SD karet |
| Síťové rozhraní | - 2x dvouportové 10GbE karty |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Fibre channel rozhraní | - 1x dvouportová FC16 karta |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Interface | - 3x USB, z toho alespoň jeden interní |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Windows Server 2012 R2 - RHEL 6.7, 6.8, 7.2 - SLES 11 SP4, 12, 12 SP1 |  | Vyplňte ANO/NE |  |
| Management a vzdálená správa | - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu o min. velikosti 16GB s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Implementační práce | Mimo specifikace uvedené u chassis, nepožadujeme |  | Vyplňte ANO/NE |  |
| Operační systém | nepožadujeme |  | Vyplňte ANO/NE |  |
| Podpora a servis, doprava | - podpora na 5 let s reakcí nejpozději příští pracovní den (tzv. reakční doba), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně serveru - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR (nikoliv distributora) - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora - při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli |  | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |

| POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blade server, konfigurace č. 3 – 2 kusy |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného plnění) |  |
| Parametr serveru | Minimální požadavek zadavatele | Splňuje Ano/Ne/ | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | Blade server plně kompatibilní s výše uvedeným chassis | Vyplňte ANO/NE |  |
| CPU | dvousocketový systém osazený min. 14-core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006, výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org - CINT2006 base – 64,1 bodů - CINT2006RATE base – 111 bodů - CINT2006RATE base – 1230 bodů - CFP2006RATE base – 825 bodů Je požadována platforma Intel (nezbytný funkční požadavek, aby mohl server sloužit ve virtuální farmě jako ESXi server). | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (označení procesoru, počet osazených socketů, počet jader per CPU, aktuální hodnotu skóre) |
| RAM | - 256GB rozšiřitelná na minimálně na 1,5TB typu DDR4 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost), požadujeme použití DIMMs s min. 2400MTs, požadujeme server s minimálně 24 DIMM sloty, požadujeme server s podporou provozu paměti 2400MTs, požadovanou kapacitu požadujeme v 32GB modulech | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet DIMM slotů, max. možnou rozšiřitelnost, frekvence, velikost modulu) |
| Diskový subsystém | - server musí poskytovat minimálně 2x 2,5“ diskových pozic - server musí akceptovat točící disky SAS, Near Line SAS, SATA i SSD zároveň - požadujeme bezdiskový server | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění (zejm. počet diskových pozic, podporované disky) |
| Diskový řadič | - nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Flash/USB Drive | - přítomnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru a failoveru - duální zrcadlený SD drive s podporou zavádění hypervisoru a failoveru (navíc oproti internímu USB) osazený dvěma SD kartami o min. velikosti 16GB každá s nahraným hypervisorem VMware 6.0 (free licence bez aktivace), SD karty musí být hardwarově zrcadleny, softwarové zrcadlení se nepřipouští | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění včetně velikosti SD karet |
| Síťové rozhraní | - 2x dvouportové 10GbE karty | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Fibre channel rozhraní | - 1x dvouportová FC16 karta | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Interface | - 3x USB, z toho alespoň jeden interní | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Kompatibilita (podporované OS) | - VMware 6.0 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Windows Server 2012 R2 - RHEL 6.7, 6.8, 7.2 - SLES 11 SP4, 12, 12 SP1 | Vyplňte ANO/NE |  |
| Management a vzdálená správa | - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu o min. velikosti 16GB s možností automatické rekonfigurace zařízení v případě jejich výměny vč. základní desky (motherboard) - certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia - server musí být plně kompatibilní a plně integrován do současného management nástroje zadavatele (OpenManage) - management musí umožňovat „server bare metal“ OS deployment založený na šablonách (předdefinovaných konfiguracích), je-li tato vlastnost licencována, požadujeme plnou licenci v ceně serveru | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Implementační práce | Mimo specifikace uvedené u chassis, nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE |  |
| Operační systém | nepožadujeme | Vyplňte ANO/NE |  |
| Podpora a servis, doprava | - podpora na 5 let s reakcí nejpozději příští pracovní den (tzv. reakční doba), oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně serveru - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR (nikoliv distributora) - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |

| POŽADAVKY KUPUJÍCÍHO |  | NABÍDKA PRODÁVAJÍCÍHO |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Blade iSCSI storage (diskové úložiště) – 2 kusy |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného plnění) |  |
| Parametr serveru | Minimální požadavek zadavatele | Splňuje Ano/Ne/ | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Form Factor a vnitřní uspořádání | plně integrovaná vnitřní Blade storage plně kompatibilní s výše uvedeným chassis | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Typ storage | virtualizované diskového pole typu iSCSI 10GbE IP SAN | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Front End konektivita | - min. 2 storage procesory v redundanci typu hot-swap - min. 10GbE port na storage procesor a dedikovaný management port - možnost bez výpadku vyměnit box v diskovém poli za nové modely boxů s novými řadiči | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Cache | min. 2GB non-volatile na storage procesor | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění vč. velikost cache |
| Diskový subsystém | - možnost použití disků SAS, NL-SAS, SSD - podpora hotspares - požadujeme diskovou kapacitu 14x 1.8TB 10krpm SAS 2.5" hot-swap - možnost bez výpadku pole rozšířit až na 768 pevných disků | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Požadované vlastnosti v ceně | - podpora RAID: 5, 6, 10, 50 - podpora IPv4, IPv6 - přemisťování datových bloků podle zatížení – Automatický Tiering - navzájem mezi různými typy disků (SSD, 15krpm, 10krpm, 7.2krpm) v případě použití různých typů disků v diskovém poli - navzájem mezi různými typy RAID (RAID5, RAID6, RAID10) - s granularitou alespoň 15MB (menší hodnota je lepší) - ochrana dat proti logickému poškození dat – Snapshoty - technologie snapshotů Redirect on Write - použití snapshotů i pro zápis – Writable Snapshots - minimálně 256 volumes na jeden box pole - minimálně 128 snapshotů na volume - přidělování fyzické kapacity až po obsazení prostoru daty – Thin Provisioning - současné používání Thin Provisioningu i Automatického Tieringu - součástí diskového pole musí být nástroj pro monitoring umožňující: - sledování výkonu IOPS, MB/s jednotlivě pro každý LUN - reporting a sledování datového růstu jednotlivých LUNů - kompatibilita s Microsoft Windows Server® including Hyper-V®, VMware® ESX Server™, Red Hat® Enterprise Linux® (RHEL), SUSE® Enterprise Linux® (SLES), Oracle® Linux®, Citrix® XenServer® - přímá podpora vStorage API for Array Integration – VAAI - podpora replikace mezi dvěma a více diskovými poli, licence pro replikaci dat, která umožní 100% kompatibilní obousměrnou replikaci dat na stávající disková pole (typ DELL SC8000), řízení a monitoring replikací musí být možný prostřednictvím stávajícího nástroje pro správu úložiště - podpora DCB - management - GUI prostřednictvím web-browseru, dedikovaný port pro management, CLI via SSH a Telnet - security: podpora: CHAP authentication, Access control pro iSCSI, Access control pro management rozhraní včetně podpory RADIUS, IPSEC, SED - podpora notifikačních metod: SNMP trapy, email a syslog | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Implementační práce | - Montáž, propojení obou polí navzájem, zprovoznění replikace dat jak mezi těmito poli, tak replikace dat se stávajícím polem (SC8000) - Návrh fyzické a logické konfigurace diskového pole a obslužného software. | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Školení | Zaškolení administrátorů (min dva pracovníci) v konfiguraci a managementu storage v nezbytném rozsahu pro efektivní používání této storage v minimálním rozsahu dvou dní, včetně monitoringu a replikací jak mezi těmito dvěma pořizovanými storage, tak na stávající diskové pole (CS8000) | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |
| Podpora a servis, doprava | - podpora na 5 let 24x7x365 s reakcí nejpozději do 4 hodin (tzv. reakční doba), oprava v místě instalace pole, servis je poskytován výrobcem pole, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, doprava po celé ČR zahrnuta v ceně pole - veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být nové, nepoužité, určené pro český trh a dostupné k prodeji nejpozději dnem podání nabídky - nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce zařízení v ČR, tuto skutečnost uchazeč doloží prohlášením, které bude potvrzeno oficiálním zastoupením výrobce v ČR (nikoliv distributora) - telefonní vzdálený přístup kvalifikovaného technika - management řízení eskalací prostřednictvím jednotného místa s vlastním definováním závažnosti - dedikovaný manager řídící supportní zásah komunikující v češtině, dedikovaná technická podpora | Vyplňte ANO/NE | Vyplňte konkrétní způsob splnění |

Pozn.: Dodavatel vyplňuje žlutě označená pole.