Obsah

AR.1	SO.03 - Technická zpráva

AR.2	SO.03 - Základy   M 1:50

AR.3	SO.03 - Půdorys   M 1:50

AR.4	SO.03 - Pohledy   M 1:100

| HLAVNÍ PROJEKTANT |  | ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ |  |  |  |  | - TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. ZAKÁZKY | 1503351 | DATUM | 08. 2016 |  | FORMÁT | 1 x A4 | STUPEŇ P. D. | DPS |  |  |
| INVESTOR | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘ. |  |
| - SO 03 – NOVÁ DVOUGARÁŽ - TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  | - AR. 1 |  |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

  - ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

  - STAVEBNÍ FYZIKA

  - ARCHITEKTONICKÉ VÝTVARNÉ, MATERÍÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Bude se jednat o ocelovou montovanou dvougaráž se sedlovou střechou. Povrchová úprava garáže by byla v tmavě šedé barvě.

  - VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Neřeší se.

  - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Výrobky a materiály, které budou při realizaci navrhovaných stavebních úprav použity, musí odpovídat požadavkům ČSN, požadavkům a předpisům hygienickým a bezpečnostním, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Směrnice Rady 89/106/EEC), nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

  - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Jedná se o garáž pro dvě služební dodávky.

  - PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Garáž je samostatně přístupná z vnitřního dvora areálu celnice

Zastavěná plocha:	30 m2

Obestavěný prostor:	75 m3

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Stavba není řešena bezbariérově. Stavba nebude využívána veřejností.

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Podrobný popis

Jedná se o výstavbu nové dvougaráže. Bude se jednat o montovanou ocelo-hliníkovou konstrukci. Garáž bude mít sedlovou střechu a dvoje sekční vrata o výšce 2,4m. Garáž bude mít rozměr 6,5 x 6m. Před montáží bude provedena stavební připravenost dle požadavku dodavatele garáže. Bude se jednat o betonovou desku, nebo o patky v místě nosné konstrukce.

Za garáží bude provedena požární zeď z betonových pohledových bloků. Při horním okraji bude proveden železobetonový věnec do věncových tvarovek

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu určené pro daný charakter stavebních prací vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN.

Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).

  - STAVEBNÍ FYZIKA

Tepelná technika

Objekt SO.01 bude kompletně zateplen. Zdroj tepla – tepelné čerpadlo + elektrokotel. Ostatní objekty nejsou vytápěny.

Akustika

Nejsou žádné požadavky na řešení akustiky

Denní osvětlení a oslunění

Neřeší se.