Obsah

AR.1	SO.05 - Technická zpráva

AR.2	SO.05 – Situace zpevněných ploch   M 1:250

| HLAVNÍ PROJEKTANT |  | ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ |  |  |  |  | - TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. ZAKÁZKY | 1503351 | DATUM | 08. 2016 |  | FORMÁT | 1 x A4 | STUPEŇ P. D. | DPS |  |  |
| INVESTOR | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘ. |  |
| - SO 05 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY NA p.č. st.270 a 497/2 - TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  | - AR. 1 |  |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

  - ARCHITEKTONICKÉ, VÝTVARNÉ, MATERIÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

  - ARCHITEKTONICKÉ VÝTVARNÉ, MATERÍÁLOVÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

  - ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Jedná se o zpevněné plochy.

  - VÝTVARNÉ ŘEŠENÍ

Neřeší se.

  - MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Výrobky a materiály, které budou při realizaci navrhovaných stavebních úprav použity, musí odpovídat požadavkům ČSN, požadavkům a předpisům hygienickým a bezpečnostním, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (ve znění pozdějších předpisů), nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (Směrnice Rady 89/106/EEC), nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

  - DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Kolem objektu je proveden okapový chodníček. Podél objektu k zadnímu vchodu je zhotoven chodník z betonové zámkové dlažby. Plocha dvora je rozdělena na zpevněné plochy z betonové zámkové dlažby, plochu ze štěrku a zelené plochy.

  - PROVOZNÍ ŘEŠENÍ

Pojezdná zpevněná plocha ze zámkové dlažby bude napojena na chodníky a na vjezdy do garáží. Vyspádování je provedeno tak, aby dešťová voda odtékala na zelené plochy a na štěrkovou plochu.

  - BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

Tento stavební objekt je bezbariérově přístupný, nikde nejsou zvýšené obrubníky. Ale stavba nebude využívána veřejností.

  - KONSTRUKČNÍ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ A TECHNICKÉ VLASTNOSTI STAVBY

Podrobný popis stavebních úprav

V rámci rekonstrukce se počítá i s úpravou venkovních ploch. Bude se jednat o zpevněné plochy pochozí a pojížděné. Plochy budou vydlážděné zámkovou dlažbou v tl.80mm a 60mm. Dlažba bude z různých formátů. Dále bude v prostoru bývalých garáží plocha vyštěrkována pro účely příležitostného parkování.

Okolo objektu bude proveden okapový chodníček z kačírku, který bude lemován zahradní obrubou. Zatravněná část okolo objektu bude svahována od objektu.

Při návrhu stavebních úprav byly dodrženy obecné požadavky na výstavbu určené pro daný charakter stavebních prací vyhláškou č. 269/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN.

Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).