Obsah

AR.1	SO.04 - Technická zpráva

AR.2	SO.04 - Půdorys   M 1:50

AR.3	SO.04 - Fotodokumentace

| HLAVNÍ PROJEKTANT |  | ING. ARCH. VLADIMÍR SMILNICKÝ |  |  |  |  | - TENET spol. s r. o. ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR Horská 64 541 01 TRUTNOV |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VYPRACOVAL |  | ING. JIŘÍ HAŇÁČEK |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Č. ZAKÁZKY | 150335 | DATUM | 12. 2015 |  | FORMÁT | 1 x A4 | STUPEŇ P. D. | DSP + DPS |  |  |
| INVESTOR | ČESKÁ REPUBLIKA - GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ CEL, BUDĚJOVICKÁ 1387/7, 140 96 PRAHA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NÁCHOD, KLADSKÁ 272, REKONSTRUKCE OBJEKTU CELNÍ SPRÁVY |  |  |  |  |  |  |  |  | MĚŘ. |  |
| - SO 04 – DEMOLICE OBJEKTU STÁVAJÍCÍCH GARÁŽÍ - TECHNICKÁ ZPRÁVA |  |  |  |  |  |  |  |  | - AR. 1 |  |
| TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY TENET s.r.o. A NESMÍ BÝT UŽÍVÁNA, ŠÍŘENA KOPIEMI A UVEŘEJŇOVÁNA BEZ JEJÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBSAH:

  - POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ

  - POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

  - UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD.

  - POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU BOURACÍCH PRACÍ

Na pozemcích investora se nachází čtveřice garáží ve velmi špatném stavu. Střechy včetně nosné konstrukce se již propadají. Ze stěn již odpadává omítka. Stěny jsou zasaženy vlhkostí.

Bude provedena demolice celého objektu.

Před zahájením bouracích prací musí být odpojeny veškeré inženýrské sítě a musí být vytyčeny existující inženýrské sítě v blízkosti bouraného objektu. Staveniště bude zajištěno proti vstupu nepovolaných osob.

Provedení demolic bude zčásti realizováno běžnou, středně těžkou, stavebně - demoliční mechanizací s předpokladem využití hydraulických dělicích a drtících systémů s výškově pracovním dosahem do 10 m. Nasazení techniky bude navrženo dodavatelem a schváleno projektantem.

Při jakýchkoliv pochybnostech musí být práce na demolici neprodleně zastaveny a musí být přizván statik, který navrhne další postup.

Návrh postupu bouracích prací

- prohlídka konstrukcí

- odstranění rozvodů, prověření jejich odpojení od hlavních přívodů

- demolice objektu

  - zajištění + stabilizace obvodových stěn objektu

  - demontáž střešní krytiny a stropu

  - odstranění svislých stěn

  - odstranění podlahových konstrukcí + základové desky + betonových pasů do hloubky cca 300 mm pod upravený terén

- zarovnání terénu a zasypání zeminou a osetí travou (součást SO 05)

  - POPIS TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU ODSTRANĚNÍ TECHNICKÝCH NEBO TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Odpojení objektu od všech inženýrských sítí.

Nejsou zde žádná technologická zařízení.

  - UPOZORNĚNÍ NA ZVLÁŠTNÍ, NEOBVYKLÉ KONSTRUKCE, KONSTRUKČNÍ DETAILY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY APOD.

Nejsou zde žádné neobvyklé konstrukce, konstrukční detaily ani technologické postupy.

Vzhledem k velikosti a rozsahu bouraného objektu zde nejsou provedena žádná další opatření.

V průběhu bourání bude staveniště skrápěno, aby byla na maximální možnou míru snížena prašnost.

Při odstraňování stavby je nutno dodržovat závazná ustanovení norem ČSN.

Dodavatel má povinnost dodržovat při stavebních pracích zákon č. 309/2006 Sb. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci).