# Technická specifikace předmětu Veřejné zakázky

## Obecné specifikace

### Dekor dodávaného nábytku

Centrální zadavatel požaduje provedení kancelářského nábytku alespoň v dekorech:

- Buk,

- Třešeň,

- Ořech,

Centrální zadavatel požaduje provedení jídelního a kuchyňského nábytku alespoň v dekorech:

- Buk

- Třešeň

- Ořech

- Bílá barva

Dodavatel je oprávněn v nabídce předložit kompletní vzorkovník dekorů, které nabízí. Další upřesnění konkrétního odstínu výše uvedených dekorů bude provedeno před uzavřením Rámcové dohody. Se souhlasem kupujícího může dojít k aktualizaci dodávaných dekorů i při plnění Rámcové dohody.

### Rozměry

Základní požadované rozměry každého konkrétního výrobku jsou uvedeny v Příloze č. 3 ZD - Katalogu zboží zadavatele (dále jen jako „Katalog zboží zadavatele“). Při plnění veřejné zakázky je každý pověřující zadavatel oprávněn dojednat s dodavatelem marginální přizpůsobení rozměrů stávajícím standardům dotyčné organizace (zmenšení parametru v řádu jednotek %), pokud je třeba zajistit kompatibilitu s již používaným nábytkem. Dodavatel je povinen požadavek na přizpůsobení stávajícímu standardu dotyčné organizace respektovat u následujících parametrů:

#### Generální finanční ředitelství:

- výška veškerých stolů a prvků doplňujících stoly = 730 mm.

#### Generální ředitelství cel

- výška skříní a nástavců u kódu „SV“ = 1800 mm,

- výška skříní a nástavců u kódu „SS“ = 1060 mm,

- výška skříní a nástavců u kódu „SN“ = 740 mm.

#### Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

- výška veškerých stolů a prvků doplňujících stoly = 750 mm.

### Odolnost

Kancelářský nábytek musí být vysoce odolný vůči oděru, omyvatelný a nesmí podporovat hoření. Montážní spoje zboží musí zaručovat stabilní pevnost zboží pro případ jeho přemístění v rámci budovy.

### Obaly

Použité obaly musí být vyrobeny ze snadno recyklovatelného materiálu nebo z materiálu z obnovitelných zdrojů, nebo se musí jednat o systém pro vícero použití. Všechny obalové materiály musí být ručně snadno oddělitelné na recyklovatelné části tvořené jedním materiálem (např. lepenka, papír, plast, textilie).

## Konkrétní specifikace

### Popis struktury katalogu a základní principy

Kompletní seznam požadovaných výrobků je uveden v Katalogu zboží zadavatele. Technická specifikace v tomto dokumentu určuje základní společné požadavky na jednotlivé kategorie výrobků + stanovuje požadavky na konkrétní výrobky, pokud není dostačující popis v Katalogu zboží zadavatele. Pro přehlednost jsou uvedena vyobrazení některých (nikoliv však veškerých) požadovaných výrobků.

Obecně definované požadavky se uplatní dle následujícího rozdělení kategorii:

| Kategorie | Typ | Položka |
| --- | --- | --- |
| 1. Kancelářský nábytek | Stoly | Seznam a zařazení jednotlivých položek v katalogu zboží zadavatele |
|  | Skříně |  |
|  | Nástavce |  |
|  | Kontejnery |  |
|  | Stolové nástavce |  |
|  | Doplňky |  |
| 2. Kuchyňský nábytek | Kuchyňské skříně |  |
| 3. Ubytovací nábytek | Postele |  |
| 4. Ostatní | Ostatní |  |

Na výrobky se uplatní požadavek definovaný pro danou kategorii, není-li v podrobnější specifikaci typu či položky stanoveno jinak. V případě nevyjasněného rozporu tohoto dokumentu s Katalogem zboží zadavatele se uplatní Katalog zboží zadavatele.

## 1. Kancelářský nábytek

### Skříně

#### Technický popis:

- 1 modul = výška police = výška šanonu + manipulační prostor,

- vyrobeny z laminované dřevotřískové desky v jednom odstínu,

- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- s možností ukotvení v sestavě nebo do zdi,

- rektifikace min. 17 mm,

- kovová šroubovaná madla (vodorovně/svisle v závislosti na dekoru),

- s možností dodání s 1cestným zámkem nebo 2cestným zámkem, včetně montáže, u laminovaných dřevotřískových dveří na základě konkrétního požadavku,

- rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

#### Půda:

- naložená půda,

- šířka desky půdy min. 25 mm,

- přední hrana půdy je olepena ABS hranou o tloušťce min. 2 mm,

- rádius zaoblení hrany půdy min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce min. 0,5 mm.

#### Dno:

- naložené dno,

- šířka desky dna min. 25 mm,

- přední hrana dna s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany dna min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Boky:

- šířka desky boků min. 18 mm,

- hrany boků s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Police a mezistěny:

- šířka desky polic a mezistěn min. 18 mm,

- hrany polic a mezistěn s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- u 5modulových a 6modulových skříní min. 1 pevná police,

- police upevněné na „trnech“ zabraňujících samovolnému posuvu,

- možnost nastavitelnosti trnů polic pro zvýšení nebo snížení police.

#### Záda:

- oboustranná, tak aby bylo možné postavení volně do prostoru,

- nedělená,

- šířka desky min. 3,2 mm,

- osazená do drážky.

#### Dveře:

- šířka desky dveří min. 18 mm,

- hrany dveří s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany dveří min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- dveře vložené mezi naloženou půdu a naložené dno,

- klipový závěs seřiditelný ve všech směrech,

- úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

#### Roletová skříňka:

- roleta z plastu,

- 1-cestný zámek součástí výrobku.

#### Skříně s výsuvem:

- nosnost 1 zásuvky min. 45 kg,

- v provedení 4modulové varianty – 4 zásuvky včetně výsuvů,

- v provedení 5modulové varianty – 1 horní pevná police bez zásuvek a výsuvů a 4 zásuvky včetně výsuvů,

- vnitřní zásuvky dělené na dvě řady závěsných desek formátu A4,

- s kuličkovým kovovým výsuvem,

- vybavena bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí a blokaci výsuvu,

- uzamykatelná.

Výška skříně 2137mm – 5 polic

Výška skříně 1789mm – 4 police

Výška skříně 1441mm – 3 police

Výška skříně 1103mm – 2 police

Výška skříně 755mm – 1 police

#### Označení skříní:

SX8 – skříň výšky 2137mm, šířky 800mm

SV8 – skříň výšky 1789mm, šířky 800mm

SV6 – skříň výšky 1789mm, šířky 600mm

SV4 – skříň výšky 1789mm, šířky 400mm

SM8 - skříň výšky 1441mm, šířky 800mm

SM4 – skříň výšky 1441mm, šířky 400mm

SS8 – skříň výšky 1103mm, šířky 800mm

SS6 – skříň výšky 1103mm, šířky 600mm

SS4 – skříň výšky 1103mm, šířky 400mm

SN8 – skříň výšky 755mm, šířky 800mm

SN6 – skříň výšky 755mm, šířky 600mm

SN4 – skříň výšky 755mm, šířky 400mm

#### Provedení:

N – nika otevřená policová

D – skříň s dveřmi LTD

S – skříň s dveřmi skleněnými

Ž – skříň s dveřmi žaluziovými

P – skříň s dveřmi posuvnými

KDN2/3 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD nízké, nahoře nika vysoká

KDN3/2 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD vysoké, nahoře nika nízká

KDN2/1 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD, nahoře nika

KDND2/1/2 – skříň kombinovaná dělená dole a nahoře dveře LTD, uprostřed nika

KDD2/3 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD nízké, nahoře dveře LTD vysoké

KDD3/2 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD vysoké, nahoře dveře LTD nízké

KDS2/3 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD nízké, nahoře dveře skleněné vysoké

KDS3/2 – skříň kombinovaná dělená dole dveře LTD vysoké, nahoře dveře skleněné nízké

KSS – skříň dělená dole i nahoře skleněné dveře

NRV5 – skříň nika rohová vnitřní výšky 1789mm

NRV3 – skříň nika rohová vnitřní výšky 1103mm

NRV2 – skříň nika rohová vnitřní výšky 755mm

NRU2 – skříň nika rohová ukončovací výšky 755mm

NRU3 – skříň nika rohová ukončovací výšky 1103mm

NRU5 – skříň nika rohová ukončovací výšky 1789mm

-L – u jednodveřových skříní – panty jsou umístěné vlevo

-P – u jednodveřových skříní – panty jsou umístěné vpravo

#### Vyobrazení některých požadovaných skříní

N-SV8  800x470x1789mm     N-SV6  600x470x1789mm    N-SV4  400x470x1789mm

N-SS8  800x470x1103mm     N-SS6  600x470x1103mm    N-SS4  400x470x1103mm

N-SN8  800x470x755mm      N-SN6  600x470x755mm      N-SN4  400x470x755mm

D-SV8  800x470x1789mm         D-SV6-L       D-SV6-P                         D-SV4-L  D-SV4-P

600x470x1789mm                                400x470x1789mm

D-SS8  800x470x1103mm           D-SS6-L     D-SS6-P                    D-SS4-L    D-SS4-P

600x470x1103mm                       400x470x1103mm

D-SN8  800x470x755mm           D-SN6-L    D-SN6-P                     D-SN4-L    D-SN4-P

600x470x755mm                           400x470x755mm

S-SS8  800x470x1103mm       S-SS6-L          S-SS6-P                    S-SS4-L     S-SS4-P

600x470x1103mm                           400x470x1103mm

S-SN8  800x470x755mm          S-SN6-L    S-SN6-P                         S-SN4-L   S-SN4-P

600x470x755mm                              400x470x755mm

KND2/3-SV8                 KND3/2-SV8     	Ž-SV8    		Ž-SS8

800x470x1789mm         800x470x1789mm	800x470x1789mm	800x470x1103mm

Ž-SN8			P-SV8			P-SS8			P-SN8

800x470x755mm	800x470x1789mm	800x470x1103mm	800x470x755mm

KDN2/3-SV8                 KDN2/3-SV4-L             KDN3/2-SV8                    KDN3/2-SV4-L

800x470x1789mm	 KDN2/3-SV4-P             800x470x1789mm            KDN3/2-SV4-P

400x470x1789mm                                                   400x470x1789mm

KDN2/3-SV6-L                                                       KDN3/2-SV6-L

KDN2/3-SV6-P				     KDN3/2-SV6-P

600x470x1789mm                                                   600x470x1789mm

KDN2/1-SS8		KDN2/1-SS4-L		KDND2/1/2-SV8	     KDND2/1/2-SV4-L

800x470x1103mm	KDN2/1-SS4-P              800x470x1789mm             KDND2/1/2-SV4-P

400x470x1103mm		                               400x470x1789mm

KDN2/1-SS6-L					     KDND2/1/2-SV6-L

KDN2/1-SS6-P                                                         KDND2/1/2-SV6-P

600x470x1103mm				     600x470x1789mm

KDD2/3-SV8		KDD2/3-SV4-L              KDD3/2-SV8		      KDD3/2-SV4-L

800x470x1789mm	KDD2/3-SV4-P              800x470x1789mm             KDD3/2-SV4-P

400x470x1789mm		                                400x470x1789mm

KDD2/3-SV6-L				      KDD3/2-SV6-L

KDD2/3-SV6-P                                                          KDD3/2-SV6-P

600x470x1789mm				      600x470x1789mm

KDS2/3-SV8                  KDS2/3-SV4-L                   KDS3/2-SV8                KDS3/2-SV4-L                                                                       800x470x1789mm         KDS2/3-SV4-P                    800x470x1789mm       KDS3/2-SV4-P

400x470x1789mm                                                     400x470x1789mm

KDS2/3-SV6-L                                                         KDS3/2-SV6-L

KDS2/3-SV6-P                                                         KDS3/2-SV6-P

600x470x1789mm                                                    600x470x1789mm

KSS3/2-SV8                     KDNS2/1/2-SV8             KDNS2/1/2-SV4-L

800x470x1789mm            800x470x1789mm          KDNS2/1/2-SV4-P

400x470x1789mm

KDNS2/1/2-SV6-L

KDNS2/1/2-SV6-P

600x470x1789mm

NRV5				NRV3			NRV2

800x800x1789mm		800x800x1103mm	800x800x755mm

NRU5				NRU3			NRU2

470x470x1789mm		470x470x1103mm	470x470x755mm

### Nástavce

#### Technický popis:

Nástavce skříňové jsou vyrobeny z LTD v jednom odstínu. Korpusy a dveře jsou z LTD tloušťky min. 18mm s ABS min. 1mm. Záda jsou z LTD tloušťky min. 8mm v pohledové úpravě.

Dřevěné police jsou z LTD tloušťky min. 18mm s čelní ABS min. 1mm  a jsou upevněny pomocí kovových trnů. Dveře jsou opatřeny úchytkami a nacvakávacími závěsy s možností rozevření křídel dveří až do úhlu 110°. Obsahují police s nosností min. 30kg v počtu dle velikosti skříně.

Hloubka nástavce min. 470mm

Výška nástavce 1103mm – 2 police

Výška nástavce 755mm – 1 police

#### Označení nástavců:

NASS8 – nástavec výšky 1103mm, šířky 800mm

NASS6 – nástavec výšky 1103mm, šířky 600mm

NASS4 – nástavec výšky 1103mm, šířky 400mm

NASN8 – nástavec výšky 755mm, šířky 800mm

NASN6 – nástavec výšky 755mm, šířky 600mm

NASN4 – nástavec výšky 755mm, šířky 400mm

#### Provedení:

N – nika otevřená policová

D – nástavec s dveřmi LTD

S – nástavec s dveřmi skleněnými

#### Vyobrazení některých požadovaných nástavců

N-NASS8			       N-NASS6			        N-NASS4

800x470x1103mm		       600x470x1103mm		        400x470x1103mm

N-NAS	N8			       N-NASN6			        N-NASN4

800x470x755mm		       600x470x755mm		        400x470x755mm

D-NASS8		    D-NASS6-L	      D-NASS6-P                    D-NASS4-L    D-NASS4-P

800x470x1103mm             600x470x1103mm		                     400x470x1103mm

D-NASN8		    D-NASN6-L	      D-NASN6-P                    D-NASN4-L    D-NASN4-P

800x470x755mm               600x470x755mm		                     400x470x755mm

S-NASS8		    S-NASS6-L	      S-NASS6-P                     S-NASS4-L    S-NASS4-P

800x470x1103mm             600x470x1103mm		                     400x470x1103mm

S-NASN8		    S-NASN6-L	      S-NASN6-P                    S-NASN4-L    S-NASN4-P

800x470x755mm               600x470x755mm			        400x470x755mm

### Doplňky ke skříním

+REG – vložka registrační				+V – police výsuvná

Šířka 800mm, hloubka 400mm, výška 410mm		Šířka 800mm, hloubka 450mm

#### Vnitřní výplň skříně

-	vyrobena z laminované dřevotřískové desky,

-	montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

-	šířka desky min. 18 mm,

-	hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

### Skříně šatní

#### Technický popis:

Skříně jsou vyrobeny z LTD v jednom odstínu. Vnitřní výbavou je variantně šatní výsuv na ramínka, šatní tyč, dělící příčka, police. V základních parametrech se uplatní specifikace pro standardní skříně. Dělící příčka a dřevěné police jsou z LTD tloušťky min. 18mm s čelní ABS min. 1 mm  a jsou upevněny pomocí kovových trnů. Dveře jsou opatřeny úchytkami a nacvakávacími závěsy s možností rozevření křídel dveří až do úhlu 110°. Skříně mají rektifikaci pro vyrovnání nerovností min. 17 mm.

Hloubka skříně min. 470 mm ve variantě šatní výsuv a min. 600mm ve variantě šatní tyč.

#### Označení skříní:

Š8 – skříň šatní s šatním výsuvem a policí výšky 1789mm, šířky 800mm, hloubky 470mm

Š8-SM- skříň šatní uzavřená vč. výsuvu výšky 1441 mm, šířky 800mm, hloubky 470mm

Š6-L – skříň šatní s šatním výsuvem a policí výšky 1789mm, šířky 600mm, hloubky 470mm, dveře levé

Š6-P – skříň šatní s šatním výsuvem a policí výšky 1789mm, šířky 600mm, hl. 470mm, dveře pravé

Š8H – skříň šatní s tyčí výšky 1789mm, šířky 800mm, hloubky 600mm

Š8D – skříň šatní dělená ½ šatní tyč, ½ police s dělící příčkou výšky 1789mm, šířky 800mm, hl. 600mm

Š8-SX – skříň šatní uzavřená s šatním výsuvem na ramínka, výplně a 2 horní police výšky 2137mm. šířky 800mm a hloubky 470mm.

#### Vyobrazení některých požadovaných šatních skříní

Š8  800x470x1789mm                Š6-L  600x470x1789mm          Š6-P  600x470x1789mm

Š8H  800x600x1789mm            Š8D  800x600x1789mm

### Kontejnery

#### Technický popis:

- vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- kovová šroubovaná madla,

- 4 plastová kolečka vhodná pro všechny typy podlah o průměru min. 4 cm,

- centrální zámek,

- rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

#### Půda:

- naložená půda,

- šířka desky půdy min. 25 mm,

- přední hrana půdy s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany půdy min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Dno:

- naložené dno,

- šířka desky dna min. 25 mm,

- přední hrana dna s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany dna min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Boky:

- šířka desky boků min. 18 mm,

- hrany boků s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Čelo zásuvky:

- šířka desky čela zásuvek min. 18 mm,

- hrany čela zásuvek s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany čela min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

- čela zásuvek vložená mezi naloženou půdu a naložené dno.

#### Záda:

- oboustranná, tak aby bylo možné postavení volně do prostoru,

- nedělená,

- šířka desky min. 3,2 mm,

- osazená do drážky.

#### Zásuvky:

- plastové 3 nebo 4 s blokací výsuvu,

- kolečkový kovový výsuv,

- vybaven bezpečnostním zařízením zabraňujícím převrhnutí.

#### Označení kontejnerů:

KOM3 - kontejner uzamykatelný mobilní - 3 zásuvky, vč. vloženého plastového tužkovníku a dělící přepážky, šířka 450mm, hloubka 600mm, výška 600mm

KOM3+1 – kontejner mobilní třízásuvkový s tužkovníkem, šířka 450mm, hl. 600mm, výška 600mm

KOM4 – kontejner uzamykatelný mobilní - 4 zásuvky, vč. vloženého plastového tužkovníku a dělící přepážky, šířka 450mm, hloubka 600mm, výška 600mm

KOP4+1-X – kontejner přístavný čtyřzásuvkový s tužkovníkem, šířka 450mm, výška 750mm, X označuje hloubku kontejneru

KOM3				KOM3+1		KOM4

450x600x600mm		450x600x600mm	450x600x600mm

KOM4+1-600

450x600x740mm

KOM4+1-800

450x800x740mm

## Stoly

Obecné požadavky se uplatní v případě, pokud není u konkrétního provedení stanoveno jinak:

- vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- výška pracovních a jednacích stolů min. 740 mm,

- výška konferenčních stolů min. 450 mm,

- rektifikace min. 25 mm,

- 2 ks průchodek na kabely vrtané v místě plnění dle požadavků konečného uživatele,

- montáž v místě plnění spojovacích prvků pro spojení pracovního stolu a jednacího stolu.

#### Pláty stolů a přídavné desky:

- šířka plátů stolů a přídavných desek min. 25 mm,

- hrany plátů stolů a přídavné desky jsou olepeny ABS hranou o tloušťce 2 mm,

- rádius zaoblení hrany plátů stolů a přídavných desek min. 2 mm pro zvýšení životnosti.

#### Čelní panel:

- výška čelního panelu je min. 300 mm,

- šířka desky čelního panelu je min. 18 mm,

- hrany čelního panelu jsou olepeny ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- pouze u pracovních stolů.

#### Celolaminové stoly:

- kód v katalogu „S1“,

- šířka desky bočnic je min. 18 mm,

- hrany bočnic s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- podnoží celolaminové, nebo v kombinaci bočnice a kovových nebo hliníkových nohou,

- čelní panel pevně spojen s plátem stolu, bočnicí a kovovou či hliníkovou nohou.

#### Stoly s kovovým podnožím:

- kód v katalogu „S5“,

- kovové podnoží ve tvaru „C“ nebo obdobného tvaru u pracovních stolů,

- čelní panel pevně spojen s plátem stolu a kovovým podnožím.

### Stoly pracovní

#### Označení stolů:

S1P8-X – stůl pracovní hloubky 800mm, výšky 740mm, X označuje délku stolu

S1P7-X – stůl pracovní hloubky 700mm, výšky 740mm, X označuje délku stolu

S1PL-X – stůl pracovní tvarový levý hloubky 800/1200mm, výšky 740mm X označuje délku stolu

S1PP-X – stůl pracovní tvarový pravý hloubky 800/1200mm, výšky 740mm X označuje délku stolu

#### Vyobrazení některých požadovaných stolů pracovních

S1P8-800	                	      S1P8-1200		         		    S1P8-1400

800x800x740mm             	      1200x800x740mm	         		    1400x800x740mm

S1P7-1200				    S1P7-1400

1200x700x740mm        		    1400x700x740mm

S1P8-1600					S1P8-1800

1600x800x740mm				1800x800x740mm

S1PL-1800					S1PP-1800

1800x1200/800x740mm			1800x1200/800x740mm

S1PL-1600					S1PP-1600

1600x1200/800x740mm			1600x1200/800x740mm

### Stoly přísedové

Podnož samostatná kovová noha s možností rektifikace min. 25mm pro vyrovnání nerovností podlahy, u šířky přísedu 700 a 800mm 1ks, u šířky 1400 a 1600mm 2ks. Povrchová úprava kovových částí je provedena barvou ze vzorníku RAL nebo eloxováním. Stolová deska je vyrobena z materiálu na bázi dřeva v provedení LTD min. 25mm s ABS hranou o tloušťce min. 2mm. Vybaveno kovovými spojkami pro přichycení k pracovnímu stolu.

#### Označení přísedů:

S2SPV-X – stůl přísedový velký, hloubka 450mm, výška 740mm, X označuje délku přísedu

S2SPM-X – stůl přísedový malý, hloubka 350mm, výška 740mm, X označuje délku přísedu

S2SPC-X – stůl přísedový čtvrtkruhový, výška 740mm, X označuje délku hrany čtvrtkruhu

S2SPK-L-X – stůl přísedový tvar kapka levý, výška 740mm, X označuje délku hrany přísedu

S2SPK-P-X – stůl přísedový tvar kapka pravý, výška 740mm, X označuje délku hrany přísedu

#### Vyobrazení některých požadovaných přísedů

S2SPV-1600			  S2SPM-800			S2SPC-800

1600x450x740mm		  800x350x740mm		800x800x740mm

S2SPV-1400			  S2SPM-700			S2SPC-700

1400x400x740mm		  700x350x740mm		700x700x740mm

S2SPK-L-1200			S2SPK-P-1200

1200x1200x740mm		1200x1200x740mm

### Stoly ostatní

#### Technický popis:

#### Stoly čtyřnohé

Kód „S2“. Podnoží ze svařence je tvořeno čtyřmi nohami čtvercového průřezu min. 50x50mm, rámovou kovovou konstrukcí (dvojicí rámů a dvojicí podélníků, které jsou šrouby spojeny v jeden celek). Hloubka rámové kovové konstrukce nesmí být menší než 75 % hloubky stolové desky. Nohy jsou opatřeny rektifikací min. 25mm pro vyrovnání nerovností podlahy. Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovou barvou ze vzorníku RAL.

#### Jednací a konferenční stoly:

Jednací stoly mohou být celolaminové, na centrální litinové/ocelové kovové noze nebo na rámové kovové konstrukci dle konkrétní specifikace v katalogu. Bez čelního panelu.

#### Stoly s kulatou podnoží

Kód „S4“ Kruhová podnož je z ocelové desky o průměru min. 500mm na níž je svislá noha, která je v horní části opatřena nosným křížem. Povrchová úprava kovových částí je provedena práškovou barvou ze vzorníku RAL.

#### Označení stolů:

S2P8-X – stůl čtyřnohý hloubky 800mm, výšky 740mm, X označuje délku stolu

S2P10-X – stůl čtyřnohý hloubky 1000mm, výšky 740mm, X označuje délku stolu

S4PC-X – stůl nízký s kulatou podnoží čtvercový výšky 500mm, X označuje délku hrany

S4PK-X – stůl nízký s kulatou podnoží kulatý výšky 500mm, X označuje průměr stolu

S4P8-X – stůl s kulatou podnoží hloubky 800mm, výšky 740mm, X označuje délku stolu

#### Vyobrazení některých požadovaných stolů ostatních

S2P8-800	               S2P8-1200		        S2P8-1400		S2P8-1600

800x800x740mm            1200x800x740mm	        1400x800x740mm		1600x800x740mm

S2P8-1800	                  S2P10-2000	                          S2P10-2400		      S4PK-700

1800x800x740mm              2000x1000x740mm	             2400x1000x740mm            průměr 700x500mm

S4PC-800	               S4P8-800		        S4P8-1200		S4P8-1400

800x800x500mm            800x800x740mm	        1200x800x740mm		1400x800x740mm

S4P8-1600	               S4P8-1800		        S4PK-700			S4PK-900

1600x800x740mm          1800x800x740mm	        průměr 700x740mm           průměr 900x740mm

S2P8-1500

1500x800x740mm

### Stolové nástavce

#### Technický popis:

Korpus i police jsou vyrobeny z LTD tloušťky min. 18mm s ABS hranou o tloušťce min. 2mm.

-	vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

-	montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

-	šířka desky půdy min. 25 mm,

-	hrany půdy s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

-	rádius zaoblení hrany půdy min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

-	šířka ostatních desek min. 18 mm,

-	hrany ostatních desek s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	otevřené dno k volnému položení na desku pracovního stolu,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

#### Označení nástavců:

STN1-X – stolový nástavec vysoký, výška 350mm, hloubka 300mm, X označuje délku nástavce

STN2-X – stolový nástavec nízký, výška 300mm, hloubka 300mm, X označuje délku nástavce

STN1-1400			 STN2-1200			STN2-1400

1400x350x300mm		 1200x300x300mm		1400x300x300mm

STN1-1600							STN2-1600

1600x350x300mm						1600x300x300mm

STN1-1800							STN2-1800

1800x350x300mm						1800x300x300mm

#### Stolek televizní pojízdný

ST-TV

1000x500x650mm

### Doplňky

#### Věšákové stěny

- vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

- montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

- šířka desky min. 18 mm,

- hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

- 3 háčky,

- 1 police, je-li u konkrétního výrobku v katalogu požadována

- zrcadlo, je-li u konkrétního výrobku v katalogu požadováno

- rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

VS-600

600x1200mm

#### Věšák

-	dřevěný nebo kovový,

-	min. 4 ramena,

-	stabilní,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku

#### Police s bočnicemi

-	vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

-	montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

-	šířka desky polic min. 25 mm,

-	hrany polic s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

-	rádius zaoblení hrany min. 2 mm pro zvýšení životnosti,

-	bočnice z laminované dřevotřískové desky nebo kovová vzpěra,

-	šířka desky bočnic min. 18 mm,

-	hrany bočnic s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	kování k zavěšení police,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

Polička nástěnná LTD tl. min. 18mm

PO-800

800x300x300mm

#### Stolové laminované paravány

-	vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

-	montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

-	šířka desky paravánu min. 18 mm,

-	hrany paravánu s olepením ABS hranou o tloušťce 2 mm,

-	výška desky paravánu min. 400 mm,

-	uchycení na hranu stolu,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

## 2. Kuchyňský nábytek

-	jednotlivé prvky vyrobeny z laminované dřevotřískové desky,

-	montážní otvory zakryty PVC krytkami v barvě lamina,

-	celková výška dolního dílu včetně pracovní desky min. 850 mm (včetně rektifikace) a celková výška horního dílu min. 700 mm,

-	rektifikace pro vyrovnání nerovnosti podlahy,

-	kovová šroubovaná madla,

-	kování k zavěšení horních skříněk,

-	krycí sokly spodních skříněk,

-	nerezová páková baterie,

-	nerezový dřez s odkapávačem včetně sady pro zapojení sifon/odtok/těsnící materiál,

-	rozměry jsou uvedeny v katalogu u konkrétního požadovaného výrobku.

#### Půda a dno:

-	šířka desky půdy a dna min. 18 mm,

-	přední hrana půdy a dna s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	zaoblení hrany půdy a dna,

-	ostatní hrany s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Boky:

-	šířka desky půdy min. 18 mm,

-	hrany boků s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm.

#### Police:

-	šířka desky polic min. 18 mm,

-	hrany polic s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	upevněné na „trnech“ zabraňujících samovolnému posuvu police,

-	možnost nastavitelnosti trnů polic pro zvýšení nebo snížení police.

#### Záda:

-	nedělená,

-	šířka desky min. 3,2 mm,

-	osazená do drážky.

#### Dveře:

-	šířka desky dveří min. 18 mm,

-	hrany dveří s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	zaoblení hrany dveří,

-	klipový závěs s možností seřízení ve všech směrech,

-	úhel otevření dveří min. 110 stupňů.

#### Čelo zásuvky:

-	šířka desky čela zásuvek min. 18 mm,

-	hrany čela zásuvek s olepením ABS hranou o tloušťce 0,5 mm,

-	zaoblení hrany čela.

#### Zásuvky:

-	zásuvky plastové 4x s blokací výsuvu,

-	kolečkový kovový výsuv.

#### Pracovní deska:

-	voděodolná,

-	šíře pracovní desky min. 28 mm,

-	délka pracovní desky v délce výsledné konečné kuchyňské sestavy,

-	těsnící lišty.

#### Kuchyňská skříňka – horní díl:

-	šířka sestavy 400 mm,

-	1 ks horní policová skříňka (otevírání dvířek pravé nebo levé), šířka 400 mm,

-	2 police.

#### Kuchyňská skříňka – dolní díl:

-	šířka sestavy 400 mm,

-	1 ks dolní zásuvková skříňka nebo 1 ks dolní policová skříňka (otevírání pravé nebo levé),

-	1 police.

#### Kuchyňská linka – horní díl:

-	šířka sestavy 800 mm,

-	1 ks horní policové skříňky, šířka 800 mm,

-	2 police.

#### Kuchyňská linka – dolní díl:

-	šířka sestavy 800 mm,

1 ks dolní policová skříňka, šířka 800 mm nebo 1 ks dolní policová skříňka 800 mm, vždy 1 police, s nerezovým dřezem (bez odkapu nebo s odkapem pravým či levým) a vodovodní nerezovou baterií (páková stojánková, umístěna do dřezu), případně bez vodovodní baterie.

## 3. Ubytovací nábytek

V této kategorii jsou stanoveny požadavky na výrobky v minimální požadované specifikaci. Dodavatel je oprávněn nabídnout objektivně a nezpochybnitelně technologicky vyspělejší výrobek či komponenty výrobku (např. matraci). Výrobek vždy musí být způsobilý naplnit účel, ke kterému je určen.

### Válenda

Rozměry š × h × v = min. 1950 mm x min. 850 mm x min. 400 mm, čalouněná, s úložným prostorem, kluzáky, matrace součástí výrobku, nosnost min. 120kg

#### Korpus

Vyrobený z DTDL desek s pevným dnem a úložným prostorem, krytý roznášecí deskou s pružinovým čalouněným vrchem. Skladba horního výklopného dílu – matrace viz materiálové složení. Válenda musí být opatřena kvalitním kováním pružinového typu. Korpus musí být opatřen plastovými kluzáky. Veškeré spoje korpusu musí být pevné, lepené.

#### Materiál:

Korpus: DTDL deska oboustranně laminovaná, síla lamina min. 19 mm (dle normy ČSN EN 490010), hrany korpusu musí být olepeny ABS hranou min. 0,5 mm. Dekor buk či jiný dle dohody s dodavatelem.

#### Matrace:

Dřevotřískový plát: min. 19 mm (dle normy ČSN EN 490010), pružinová kostra: min. 2,4 mm, kokosová deska: min. 15 mm, molitanová deska: min. 10 mm, rouno s dutého vlákna: min. 10 mm, potahová látka: odolnost proti oděru 20.000 cyklů, stálobarevnost ve vysoké kvalitě min. 4-5.

#### Obrazová dokumentace:

4x kluzák

2x výklopný mechanismus

### Jednolůžková postel

Dřevovláknitá deska s dýhou (lamino), tloušťka LTD desky min. 2,5cm, výška hlavového čela: min. 67cm,výška pelesti a nožního čela: min. 46cm, šířka: min. 97cm, délka vnější: min. 205cm, rozměr vhodné matrace a roštu: 90 x 200cm, rošt: pevné dřevěné lamely, matrace není součástí výrobku. Dekor buk či jiný dle dohody s dodavatelem.

## 4. Ostatní

V této kategorii jsou rozměry stanoveny pouze ilustrativně. Dodavatel může nabídnout výrobky, které jsou způsobilé splnit účel daného výrobku.

#### Držák PC univerzální

DRZ-PC

pro PC až do rozměru 240x500x500mm

#### Výsuv na klávesnici plastový

VYS

560x330mm

#### Elektrické panely

Montáž je zahrnuta v ceně výrobku.

Elektrický otočný panel		        Elektrický otočný panel		  Elektrický otočný panel

3x el. zásuvka, 3x data		        3x el. zásuvka, 2x data, VGA	  2x el. zásuvka, 2x data

EOP-002		                     EOP-003				  EOP-009

374x110x103mm		        374x110x103mm			  268x110x103mm

Elektrický otočný panel		       Elektrický otočný panel	 Elektrický otočný panel

4x el. zásuvka, vypínač		       2x el. zásuvka, vypínač	 3x el. zás., data, VGA, USB, HDMI

EOP-010			       EOP-011			 EOP-014

374x110x103mm		       268x110x103mm		 374x110x103mm

### Nábytkové zámky

-	skříňové prvky musí umožňovat systém 1cestného a 2cestného zámku,

-	možnost uzamykatelnosti pouze u laminovaných dřevotřískových dveří, ne u skleněných dveří,

-	včetně montáže – v ceně zámku.

#### 1-cestný zámek:

systém zajišťující uzamčení obou křídel dveří v případě dvoukřídlích dveří,

#### 2-cestný zámek:

systém zajišťující uzamčení obou křídel dveří v případě dvoukřídlích dveří.