Průvodní zpráva

# Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice

Jedná se o obnovení silnice přerušené důlní činností (v místě střetu provozu s dopravou fy CELIO). Při opravě komunikace bude zřízena provizorní cesta, která povede v místě budoucí cyklostezky a bude mít šířku 3 metry. Na provizorní komunikaci bude každých maximálně 200 metrů (od začátku vjezdového náběhu výhybny musí být přehledná celá příští výhybna) zřízeno místo pro vyhýbání vozidel v délce 12 – 15 metrů v šíři minimálně 2,5 metrů s náběhem vjezdu do výhybny a výjezdem z výhybny v délce 6 – 10 metrů.

Akce proběhne v době od 1.7.2012 – 31.12.2014

Investor : 	ČR – Ministerstvo financí

Stavebník : 	Statutární město Most

Žadatel  :  	bude vybrán ve výběrovém řízení

Dopravní značení bude osazovat : firma dle výběrového řízení

Za dopravní značení bude zodpovídat : firma dle výběrového řízení

K označení nebude použito nečitelných,  poškozených nebo nadměrně opotřebených dopravních značek. Osazení schválených dopravních značek bude provedeno v souladu s předpisem „Dopravní značení na pozemních komunikacích“. Značky budou zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.

Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm . Spodní okraj nejníže připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.

K dopravnímu opatření  přikládáme situační plánky.

Celkový počet listů:2

V Dubí 20.8.2009                                                                        Petr Fejfar – ZNAČKY DUBÍ