Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice

SO 651.2 Přeložka návěstní lávky

Technická zpráva

# Základní údaje o objektu

| Trať ČD : | 504 Ústí nad Labem - Chomutov |
| --- | --- |
| Traťový úsek : | Most - Třebušice |
| Staničení - evidenční km : | 47,75 |
| Staničení - stavební km : | 47,75 |
| Traťová rychlost | 100 km/h |
| Trakce | elektrická stejnosměrná |
| Počet kolejí : | 3 |
| Svršek : | R65 |
| Poloměr oblouku : | kolej č. 1, oblouk R = 550m |
| Převýšení : | kolej č. 1 p = 80 mm kolej č. 2 p = 90 mm kolej č. 4 p = 50 mm |
| Úhel křížení: | 90° |
| Volná výška: | min. 7,75 m |
| Prostorové uspořádání : | MPP 3,0 R |

# 2. Účel stavby

O přemístění návěstní lávky bylo rozhodnuto z důvodu novostavby silničního mostu, který znemožňuje viditelnost návěstidel v oblouku.

# 3. Rozsah navrhovaných opatření

Stávající ocelová lávka bude zdemontována a uložena na nové základové bloky vyhotovené cca 50 m dále směrem k Třebušicím. S přemístěním lávky budou koordinovány související stavební objekty. 3101.

# 4. Podklady

- Protokol o komplexní prohlídce Sdělovacího zařízení (stavební část) vydaný Technickou ústřednou ČD z 18.03.2008.

# 5 Dotčené  normy a  předpisy, použitá literatura

- ČSN 73 6223	Ochrany proti nebezpečnému dotyku

- ČSN EN 50122-1

- ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí

- ČSD S 3 Železniční svršek,

- ČSD S 4 Železniční spodek,

- ČSD S 5/4 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí,

- TNŽ 73 6280 Navrhování a provádění vodotěsných izolací železničních mostních objektů,

- Dodatek č. 2 k zásadám modernizace vybrané železniční sítě Českých drah, ČD s.o., DDC o.z., odbor koncepce a rozvoje, č.j. 890/97-S7, 1997

- Opatření generálního ředitele ČD č.j.59 243/95-011, které upravuje vztah Zákonu o drahách a jeho prováděcích předpisů k souvisejícím vnitřním předpisům ČD

- Dodatek č. 9 k opatření VŘ DDC č.j. 1009/94-O7 ze dne 22. prosince 1994 Členění a směrný obsah a rozsah přípravné a projektové dokumentace, ČD s.o., DDC o.z., odbor investiční, č.j. 355/2000-O7, 3/2000,

- ČD S 5/4 Předpis Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí

- Technické kvalitativní podmínky Českých drah, třetí-aktualizované vydání, 2000 (včetně změn 1,2,3,4)

- Obecné technické podmínky ČD pro ochranné nátěrové systémy ocelových konstrukcí mostních objektů, ČD ŘDDC, 8/2000

- Obecné technické podmínky ČD pro systémy vodotěsných izolací na mostních objektech, ČD ŘDDC, 4/2000

- Směrnice generálního ředitele č.11/2006 Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních

# Prostor výstavby

## Územní podmínky

Návěstní lávka je situována na stávajícím železničním tělese v širé trati mezi stožáry trakčního vedení č. 1, 3 a 2, 4. Poloha lávky je navržena pro nové rozhledové poměry. V místě staveniště prochází řada inž. sítí, které je před započetím prací vytyčit a zajistit proti poškození.

## Seznam souvisejících objektů

SO 651.1	Přeložka návěstní lávky – úprava staničního zabezpečovacího zařízení

SO 651.3	Přeložka návěstní lávky – úprava TV a ukolejnění

SO 651.4	Přeložka návěstní lávky – provizorní úprava TV

# 7 Navržené řešení

## 7.1 Celková koncepce řešení

Původní ocelová konstrukce návěstní lávky s rozpětím 16,80 m je dle Protokolu o komplexní prohlídce v dobrém technickém stavu a po schválení správcem bude způsobilá k přesunutí do nové polohy a k dalšímu užívání. V předstihu budou vyhotoveny nové plošné typizované železobetonové základy. Lávka bude pomocí těžkého autojeřábu rozebrána, přemístěna a uložena na nové základy. do nové polohy. Konstrukční návrh návěstní lávky vychází z typového podkladu „Návěstní lávky a krakorce“ zpracovaného firmou SUDOP Praha a.s. schváleným FMDS. Umístění lávky musí vyhovět prostorovému uspořádání MPP 3,0 R (směrový oblouk R = 550 m):

VMP dle ČSN 73 6201 (10/2008):

Nutný volný profil pro VMP 3,0 R:

VMP  =  3 000 + 125  = 3 125 mm    <    3 250 mm

Pro zajištění dostatečné vzdálenosti sloupu od koleje projektant navrhuje, aby svislá plocha spodní části patky byla vzdálena 2,40 m od osy koleje. Pokud to okolnosti nedovolí, je nutné dodržet u každé z patek minimálně 2,275 m od osy koleje.

## 7.2 Spodní stavba a založení lávky

Rozměry typizovaných základů a blízkost stávajících kolejí si vynucují pro zřízení plošných základů vytvoření stavebních jam pažených směrem ke koleji. V ostatních směrech může být výkop otevřený. Dočasný výkop v konsolidované zemině může mít strmost svahu 1:0,75. Dno obou stavebních jam bude 2,45 m pod t.k. koleje č. 1. Hloubka stavební jámy pro základ vlevo dosáhne 2,25 m, hloubka jámy pro základ vpravo 2,0 m. Pažení jam bude provedeno záporami usazenými do vrtů. Vzdálenost vrtů bude 1,0 m, do vrtů budou vloženy nosníky HEB 120, mezi nosníky budou vloženy hranoly tl. 80 mm. Délka zápor bude 3,5 m vlevo a 3,0 m vpravo. Po ukončení prací ve výkopu bude výdřeva odstraněna. Zápory budou buď vytrženy nebo zkráceny minimálně pod profil strojního čištění štěrkového lože. Od zapažení stavebních jam lze upustit pouze se svolením odpovědného geologa stavby. Základová spára bude převzata geologem pro vyloučení možnosti založení v nevhodných podmínkách. Na základovou spáře bude vytvořena vrstva podkladního betonu kvality C12/15 tloušťky 0,20 m. Údaje o hloubkách stavebních jam jsou platné za předpokladu, že oba sloupy jsou stejně vysoké.

Základy lávky jsou navržen jako monolitické dvoustupňové patky. Rozměry vyplývají z příloh 5 a 6. Na základ vpravo bude umístěno ocelové zábradlí demontované z původních patek. Původní zábradlí bude uchyceno pomocí chemických kotev. Polohy kotev budou vycházet z poloh na původním základu. Sloupy návěstní lávky budou do základu uchyceny na zabetonované závitové tyče M42. Závitové tyče budou mít délku min. 1,0 m. Na spodním konci zabetonovaných závitových tyčí budou navařeny čtvercové roznášecí desky tl. 15 mm rozměru 200x200 mm s trojúhelníkovými výztuhami 70x70 mm. Závitové tyče přesáhnou nad beton o 150 mm. V žádném případě nelze připustit dodatečné umístění závitových tyčí do kapes a následné zalévání směsí!. Rozteče závitových tyčí budou prověřeny na sloupech stávající lávky. Projektant doporučuje vytvoření pracovních šablon s roztečemi závitových tyčí dle skutečného stavu na stávajících sloupech. Osa bližších závitových tyčí se dle návrhu projektanta bude nacházet 3,175 m od osy koleje. Pokud to okolnosti nedovolí, je nutné dodržet u každé z patek minimálně 3,050 m od osy koleje.

Do bednění základů se pro potřeby kabelových tras vloží chráničky. Jejich polohy a rozměry je nutno nechat odsouhlasit dodavateli kabelových tras.

Pro dané podmínky provádění je dolní i horní stupeň patky navržen z betonu C 25/30-XC2, XF1. Konstrukční výztuž základu bude betonářské oceli 10505, konstrukce a krytí výztuže bude upraveno dle požadavků ČSN EN 206. Boční zasypané plochy patek, které přijdou do kontaktu se zemní vlhkostí, budou opatřeny izolací proti stékající vodě dle TNŽ 73 6280. Povrch obsypaných ploch základu se před zásypem opatří nátěrovou izolací proti vlhkosti na bázi Epoxidehtů ve složení 1x Np, 2x Na. Zásyp před lícem základu lávky směrem ke koleji bude proveden ze štěrkodrtí frakce 0-63, hutněný na stupeň zhutnění Id= 0,90. Ostatní prostory budou zasypány vyzískanou zeminou se stupněm zhutnění min., Id=0,85.

## 7.3 Nosná konstrukce lávky

Původní ocelová konstrukce lávky bude rozebrána, odstraněna z původních základů, a po odsouhlasení správcem umístěna na nové základy a smontována.

Příhradový nosník lávky bez košů návěstidel, stoliček, ochranných sítí má hmotnost 4,7 t. Z důvodu rozměrů a velkého vyložení jeřábu bude vhodné při manipulaci s lávkou použití dvou jeřábů. Z důvodu požadavku velkého vyložení projektant doporučuje použití těžkého automobilového jeřábu.

Ochranu proti dotyku s živými částmi trakčního vedení ve smyslu ČSN 73 6223 (1995) a ČSN EN 50 122-1 zajišťuje skladba typových dílců drátěných sítí upevněných souvisle nad kolejemi na zábradlí po obvodu lávky a koše kolem návěstidel. Ocelová konstrukce sloupu lávky bude ukolejněna v rámci SO 651.3 Přeložka návěstní lávky – úpravy TV a ukolejnění. Ukolejnění bude provedeno přes průrazku, aby bylo zamezeno vstupu zpětných trakčních proudů do OK.

Uchycení sloupu lávky k základu bude provedeno pomocí kotevních šroubů øM42 popsaných výše. Při osazení se sloup polohově a výškově vyrovná a podklínuje. Pod patní desku pak bude provedena zálivka z vyrovnávací zálivkové vysokopevnostní malty, vyhovující  pro tloušťku zálivky 50 mm. Osazení sloupu na základ a jeho ukotvení je možné až po dosažení pevnosti betonu odpovídající pevnostním charakteristikám betonu C25/30.

## 7.4 Zabezpečovací zařízení

Na lávce budou umístěna návěstidla Lc112d a Lc114d, která budou situována 300 mm vpravo (ve směru pohledu na návěstidla) od os kolejí. Zřízení návěstidel a kabelových rozvodů  je součástí souvisejícího PS. Aby bylo zamezeno zásahům do hotové konstrukce a její protikorozní ochrany, je třeba v rámci zpracování dílenské dokumentace odsouhlasit s dodavatelem zabezpečovacího zařízení navržený způsob rozmístění konstrukcí pro prostup základem a kabelové rozvody na OK.

## 7.5 Trakční vedení

Přemosťované koleje jsou elektrizovány jednosměrnou proudovou soustavou 3kV.

## 7.6 Bezpečnostní opatření

Na lávku bude zmezen přístup nepovolaným osobám uzamknutím ocelových vrátek u výstupu ze žebříku. Na žebřík se osadí tabulka Nepovolaným osobám vstup zakázán.

Ocelová konstrukce lávky  bude ukolejněna v rámci SO651.3 Přeložka návěstní lávky – úprava TV a ukolejnění. Před ukončením proudové výluky je třeba zkontrolovat izolační vzdálenost mezi skutečně provedenou živou částí trakčního vedení, dolní hranou ocelové konstrukce, okraji ochranných sítí a žebříku. Dále je třeba překontrolovat úplnost ochranných sítí vůči všem živým částem trakčního vedení a vzdálenosti dle ČSN 73 6223 a ČSN EN 501122-1. Bez osazení návěstidel návěstní lávka nevyhovuje ochraně před nebezpečným dotykovým napětím!

Po uvedení do provozu je třeba zajistit, aby pracovníci vstupující na lávku byli řádně proškoleni ve smyslu výnosů a vyhlášek uvedených v dodatku TNŽ 73 6223. Při případné manipulaci s návěstidly je třeba si uvědomit, že po odejmutí štítu návěstidla není zabezpečena ochrana proti dotyku.

## 7.7 Ochrana proti korozi

Protikorozní ochrana návěstních lávek spadá dle předpisu S5/4 do prostředí C 5-I životnotností velmi vysokou. Lávka bude po osazení zhodnocena správcem na případné poškození stávající PKO. V případě zjištění poškození PKO bude provedena náležitá náprava.

## 8. Provádění objektu

V předstihu budou provedeny výkopové práce pro budoucí patky. Provádění zápor vyžádá potřebu výluk přilehlé koleje v trvání 8 hodin. Po dobu otevření stavební jámy bude přilehlá kolej pojížděna rychlostí 30 km/h. Po vybetonování patek, vytvrdnutí betonu, provedení izolací, hutněných zásypů budou k novým patkám přivedeny kabelové trasy. V koordinaci se souvisejícími stavebními objekty budou ze stávající lávky odpojeny kabelové trasy. Lávka bude rozebrána pomocí těžkých jeřábů. Pak bude lávka přemístěna k novým patkám, zde sestavena. Návěstní lávka bude budována při výluce přilehlé traťové koleje. Po dobu prací s jeřábem budou nutné napěťové výluky na všech třech kolejích. S ohledem na rozměry lávky budou nutné i napěťové výluky na obou kolejích souběžné tramvajové trati. Osazení břevna na sloup je možné až po dosažení potřebné pevnosti podlití patky sloupu (min. 25 MPa).

## 9. Bezpečnost práce

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy :

- Zákoník práce - zákon č.65/1965 Sb., (úplné znění zákon č.126/1994 Sb.), ve znění zákona č.118/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu ČR č.164/1995 Sb., zákona č.287/1995 Sb. a zákona č.138/1996 Sb.,

- Nařízení vlády č.108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony,

- Vyhlášku Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhl. č.324/1990 Sb. a vyhl. č.207/1991 Sb.,

- Technické kvalitativní podmínky staveb Českých drah,  Druhé aktualizované vydání, 1998, kap.1 a dotčené speciální kapitoly,

- ČD Op 16 Pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,

- navazující předpisy, citované v předpisech  výše uvedených.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k :

- práci v průjezdním průřezu provozované trati, práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni. Vedoucí práce musí být držitelem Vysvědčení o odborné zkoušce pro vedoucího práce dle Směrnic pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (VŘ DDC, č. j. 434/96-S6 DDC ze 28. 8. 1996).

V Ústí nad Labem,  červenec 2009					Zpracoval: Ing. Milan Síba									Tel. 477 012 244