Technická specifikace skříněk VZI, VZII, VZIII

Uvedené přesné rozměry na výkrese jsou orientační

Výrobky musí odpovídat platné legislativě pro tento typ výrobku, zejména pak normě               ČSN 73 4108 (v případě rozporu norma má přednost).

Skříně typ dle provedení ve výkresu označeny: 5,6,7,8

- dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním nebo dveře zpevněné rámem proti vyhnutí plechu

- dveře vložené

- zesílení konstrukce v oblasti zámku (ochrana proti protočení a vyhnutí závory)

- závora zámku s ochranou proti vypáčení dveří

- zavěšení dveří na masivních kovových čepech nebo pantech,

- odkládací police horní a dolní s minimální nosností 25 kg

- šatní tyč s nosností minimálně 10 kg

- v každém odd. 3 háčky na tyč s nosností minimálně 3 kg

- řešení pro vzájemné spojení do řad

- řešení pro ukotvení na stěně nebo spojení zády k sobě

- omezovač úhlu dveří úhel 100-110

- tloušťka plechu minimálně 0,8 mm

- sokl 100 – 160 mm (sokl musí být u všech skříní stejně vysoký)

- všechny skříňky musí být označeny rámečkem pro uložení štítku (jmenovky) minimálně 10 x 50),

- barva korpusu RAL 7035, barva dvířek červená RAL 3000 nebo modrá RAL 5010 dle výkresové dokumentace

- rozměrová tolerance u šířky skříněk je stanovena na max + 5mm?

- rozměrová tolerance u hloubky skříněk je stanovena na max + 10 mm?

- rozměrová tolerance celkové výšky skříněk oproti výkresu – nesmí překročit výšku 2000 mm.

Skříně typ dle provedení ve výkresu označeny: 1,2,4

- dvouplášťové dveře s vysokou odolností proti namáhání kroucením a ohýbáním nebo dveře zpevněné rámem proti vyhnutí plechu

- dveře vložené

- zesílení konstrukce v oblasti zámku (ochrana proti protočení a vyhnutí závory)

- závora zámku s ochranou proti vypáčení dveří

- zavěšení dveří na masivních kovových čepech nebo pantech,

- řešení pro vzájemné spojení do řad

- řešení pro ukotvení na stěně nebo spojení zády k sobě

- tloušťka plechu minimálně 0,8 mm

- sokl 100 – 160 mm  (sokl musí být u všech skříní stejně vysoký)

- všechny skříňky musí být označeny rámečkem pro uložení štítku (jmenovky) minimálně 10 x 50),

- barva korpusu RAL 7035, barva dvířek červená RAL 3000 nebo modrá RAL 5010 dle výkresové dokumentace

- rozměrová tolerance u šířky skříněk je stanovena na max + 5mm?

- rozměrová tolerance u hloubky skříněk je stanovena na max + 10 mm?

- rozměrová tolerance celkové výšky skříněk oproti výkresu – nesmí překročit výšku 2000 mm.

Zámky

Klíč	cylindrický zámek C1, dodávka s dvěma klíči,  2000 kombinací,

ČIP	podmínkou je, že čipový elektronický zámek, musí komunikovat s naší čipovou kartou technické požadavky na elektronický čip: vysokofrekvenční čip Mifare DESfire ev1 4 kB, 56 bitů)

Počty kusů dle provedení a barvy

| Typ | Barva | Kusů | Typ zámek |
| --- | --- | --- | --- |
| Provedení skříň 1 – 24 úložných míst | RAL 3000 | 5 | Ćip |
| Provedení skříň 2 – 15 úložných míst | RAL 5010 | 19 | Klíč |
| Provedení skříň 4 – 10 úložných míst | RAL 5010 | 8 | Klíč |
| Provedení skříň 5 – 2 úložných míst | RAL 3000 | 2 | Ćip |
| Provedení skříň 6 – 3 úložných míst | RAL 3000 | 2 | Ćip |
| Provedení skříň 7 – 2 úložných míst | RAL 5010 | 4 | Klíč |
| Provedení skříň 8 – 3 úložných míst | RAL 5010 | 9 | Klíč |
| Náhradní cylindrický zámek C1 |  | 20 |  |
| Univerzální klíč k cylindrickému zámku |  | 4 |  |
| Náhradní čipový zámek |  | 5 |  |
| Univerzální karta k čipovému zámku |  | 4 |  |
| Náhradní háček na šatní tyč |  | 100 |  |

| Přehled místa dodání jednotlivých typů skříní v kusech |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | VZI | VZII | VZIII |
| Typ | STC, s.p. Růžová 6, 110 00 Praha 1 | STC, s.p., Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7 | STC, s.p., Na Vápence 14, 130 00 Praha 3 |
| Provedení skříň 1 | 2 | 2 | 1 |
| Provedení skříň 2 | 14 | 1 | 4 |
| Provedení skříň 4 | 6 | 2 |  |
| Provedení skříň 5 | 2 |  |  |
| Provedení skříň 6 |  | 2 |  |
| Provedení skříň 7 | 4 |  |  |
| Provedení skříň 8 | 8 | 1 |  |
| Náhradní cylindrický zámek C1 | 20 |  |  |
| Univerzální klíč k cylindrickému zámku | 4 |  |  |
| Náhradní čipový zámek | 5 |  |  |
| Univerzální karta k čipovému zámku | 4 |  |  |
| Náhradní háček na šatní tyč | 100 |  |  |