Vymezení a technický popis veřejné

zakázky malého rozsahu:

„Monitoring podzemních, povrchových a odpadních vod v rozvodně Mydlovary společnosti

E.ON Distribuce, a .s.“

Specifikace zakázky:

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu na služby je realizace opatření vedoucích k nápravě staré ekologické zátěže vzniklé před privatizací v areálu rozvodny Mydlovary společnosti E.ON Distribuce, a. s., České Budějovice.

Monitoring:

V lokalitě bude probíhat monitoring podzemních vod ze stávajících vrtů, studen, kanalizačních šachet, lapolu a bezejmenné vodoteče a monitoring sedimentů z bezejmenné vodoteče. Rozbory budou probíhat následovně:

| Matrice | Objekt | Rozsah rozboru | Četnost |
| --- | --- | --- | --- |
| Podzemní voda | HE-1 | NEL, C10 - C40, PAU | pololetně |
|  | HE-2 |  | pololetně |
|  | HE-3 |  | pololetně |
|  | HE-4 |  | pololetně |
|  | PJ-3A |  | pololetně |
|  | PJ-1 |  | pololetně |
|  | PJ-2 |  | pololetně |
| Studna | u č. p. 81 | NEL, C10 - C40, PAU, PCB | pololetně |
|  | u č. p. 45 | NEL, C10 - C40 | pololetně |
|  | u č. p. 86 |  | pololetně |
|  | u č. p. 75 |  | pololetně |
| Odpadní voda | ŠD-3 | C10 - C40, PAU, PCB | pololetně |
|  | ŠD-5 |  | pololetně |
|  | KŠ-8 |  | pololetně |
|  | KŠ-3 |  | pololetně |
|  | KŠ-10 |  | pololetně |
|  | KŠ-5 |  | pololetně |
|  | KŠ-6 |  | pololetně |
|  | KŠ-11 |  | pololetně |
|  | lapol u č. p. 81 | C10 - C40, PAU, PCB, CHSKCR, BSK5, NL | pololetně |
| povrchová voda | vodoteč profil 5 m | C10 - C40, PAU, PCB, CHSKCR, BSK5, NL | pololetně |
| sediment | vodoteč profil 5 m | NEL, C10 - C40, PAU | pololetně |
|  | vodoteč profil 150 m |  | pololetně |

Monitoring bude prováděn s pololetními intervaly po dobu 2 let.

Projektové, přípravné a hodnotící práce:

Před zahájením prací zhotovitel vypracuje prováděcí projekt a zajistí jeho projednání a schválení. Zhotovitel si rovněž zajistí povolení potřebná pro provedení předmětu veřejné zakázky.

Výsledky monitoringu budou předkládány v etapových zprávách po jednotlivých monitorovaných objektech. Etapové zprávy předkládány po 6 měsících po každé etapě vzorkování.