# Příloha č. 1 – Specifikace služeb

# Obecné požadavky Zadavatele na plnění předmětu Smlouvy

Zadavatel požaduje v rámci dodávky Služeb splnění níže uvedených obecných požadavků:

- Veškeré níže uvedené technické podmínky a požadavky na poskytování plnění představují minimální úroveň rozsahu poskytovaných Služeb, která musí být Poskytovatelem dodržena a zajištěna po celou dobu trvání Smlouvy.

- V případě přípojek realizovaných radiovou cestou je striktně požadována realizace v licencovaném pásmu.

- Zadavatel požaduje dostupnost technické telefonické podpory 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

# Zadavatel v rámci dodávky Služeb poptává čtyři služby a to:

## Privátní síť

- Zadavatel požaduje propojení lokálních datových sítí (LAN) specifikovaných v – dokumentu Příloha č. 3 s označením služby „privátní síť“ - virtuální privátní sítí na základě technologie IP VPN v režimu L2 nebo L3.

- Služba musí být dostupná 24/7 s garancí požadované kapacity a s požadovanou úrovní Služeb (viz Příloha č. 3  – SLA).

- Zadavatel požaduje připojení do dvou koncových zařízení poskytovatele (CPE), které budou ve správě Poskytovatele přes rozhraní 2 x 1Gbit/s Ethernet RJ45 s možností linkové agregace na každém CPE.

- Zadavatel požaduje umístění CPE v serverovnách Zadavatele, tedy poskytování služeb až v serverovnách Zadavatele.

- Zadavatel požaduje plně redundantní řešení, kde Poskytovatel musí garantovat vybudování dvou zcela nezávislých přípojek, a to až na úroveň L1, kde Zadavatel předpokládá nulový souběh tras zmíněných přípojek. Nulový souběh je vyžadován i v případě použití technologií, jejichž nosiče jsou uloženy v zemi (např. optické vlákno + metalické vedení). Zadavatel připouští souběh technologií pouze při vstupu do objektu.

- Detekce případného výpadku primární trasy bude plně na straně Poskytovatele. Pří výpadku zašle CPE SNMP Trap do dohledu Zadavatele.

- Zadavatel požaduje implementaci QoS a to minimálně:

  - 1x striktně prioritní RealTime třída pro provoz VoIP,

  - alespoň 3x aplikační třída,

  - do uvedeného počtu tříd – celkem 4 – se nezapočítávají ani defaultní třída pro zbytkový provoz, ani žádné servisní třídy Poskytovatele,

  - síťový provoz bude markován na zařízení Zadavatele. Poskytovatel musí důvěřovat takto omarkovanému provozu a nesmí jej remarkovat.

- Celé řešení privátní sítě, které Poskytovatel nabídne, musí umožňovat přenos hlasového provozu (VoIP).

- Zadavatel požaduje garanci zpoždění (RTT) maximálně 5ms mezi VZI a VZII a VZI a VZIII.

- Zadavatel požaduje garantované parametry služby, dedikovanou šířku pásma bez agregace a neomezený objem přenesených dat.

- Topologie je znázorněna na Obrázku 1.

## Konektivita do Internetu

- Zadavatel požaduje připojení centrální lokality do Internetu prostřednictvím zálohované přípojky k síti Poskytovatele dle dokumentu Příloha č. 3 s označením služby „internet“.

- Konektivita do Internetu musí být dostupná 24/7 s garancí požadované kapacity a s požadovaným SLA (viz Příloha č. 3  – SLA).

- Zadavatel požaduje připojení do dvou koncových zařízení poskytovatele (CPE), které budou ve správě Poskytovatele přes rozhraní 2 x 1Gbit/s Ethernet RJ45 s možností linkové agregace na každém CPE. CPE mohu být stejné jako pro Službu Privátní síť.

- Zadavatel požaduje umístění CPE v serverovnách Zadavatele, tedy poskytování služeb až v serverovnách Zadavatele.

- Zadavatel požaduje plně redundantní řešení, kde Poskytovatel musí garantovat vybudování dvou zcela nezávislých přípojek a to až na úroveň L1, kde Zadavatel předpokládá nulový souběh tras zmíněných přípojek. Nulový souběh je vyžadován i v případě použití technologií, jejichž nosiče jsou uloženy v zemi (např. optické vlákno + metalické vedení). Zadavatel připouští souběh technologií pouze při vstupu do objektu.

- Detekce případného výpadku primární trasy bude plně na straně Poskytovatele. Pří výpadku zašle CPE SNMP Trap do dohledu Zadavatele.

- Zadavatel požaduje implementaci QoS a to minimálně:

  - 1x striktně prioritní RealTime třída pro provoz VoIP,

  - alespoň 3x aplikační třída,

  - do uvedeného počtu tříd – celkem 4 – se nezapočítávají ani defaultní třída pro zbytkový provoz, ani žádné servisní třídy Poskytovatele,

  - síťový provoz bude markován na zařízení Zadavatele. Poskytovatel musí důvěřovat takto omarkovanému provozu a nesmí jej remarkovat.

- Celé řešení privátní sítě, které Poskytovatel nabídne, musí umožňovat přenos hlasového provozu (VoIP).

- Zadavatel požaduje garanci zpoždění (RTT) maximálně 5ms do CZ NIX.

- Zadavatel požaduje poskytnutí 64 veřejných IP adres.

- Zadavatel požaduje garantované parametry služby, dedikovanou šířku pásma bez agregace a neomezený objem přenesených dat.

- Topologie je znázorněna na Obrázku 1.

## Služba ochrany před DDoS útoky

Zadavatel požaduje, pro službu „Konektivita do Internetu“, viz bod b) Přílohy č. 1 – Specifikace služeb, aktivně a nepřetržitě nasazenou službu zabezpečující služby proti DDoS útokům a to za splnění následujících podmínek:

- Služba ochrany před DDoS útoky musí být dostupná 24/7 s garancí požadované kapacity a s požadovaným SLA (viz Příloha č. 3 – SLA) s označením služby „internet“.

- Integrovaná ochrana proti DDoS útokům pro celou síť poskytovatele, na všech vstupních bodech a to jak národní, tak mezinárodních.

- Zadavatel požaduje definované odchylky v režimu detekce vůči standardnímu chování služby.

- V režimu detekce analyzuje provoz na výskyt protokolových anomálií.

- V režimu detekce detekuje známé útoky dle signatur, získávaných pravidelně a opakovaně v kratších než denních intervalech.

- Zadavatel požaduje definované odchylky v režimu ochrany vůči standardnímu chování služby.

- V režimu ochrany analyzuje veškerý provoz a odstraňuje z něj nelegitimní části, tzv. mitigace tak, aby zákazníkovi byly doručovány již pouze jeho požadované, legitimní části.

- V režimu ochrany automaticky mitiguje známé signatury a tento provoz automaticky odstraňuje.

- Zadavatel požaduje definované jiné než standardní ochranné postupy (blokování IP adres i celých sítí, filtrování nebo zákaz provozu některých protokolů například z / na konkrétní IP adresy).

- Zadavatel požaduje informaci SMS nebo emailem při každé aktivaci nebo ukončení DDoS ochrany.

- Zadavatel požaduje poskytnutí online monitoringu služby DDoS ochrany s informacemi o právě probíhající mitigaci, stavu DDoS služby a historickými reporty.

## Propojení lokalit prostřednictvím příček E1

- Zadavatel požaduje připojení lokálních telefonních ústředen v lokalitách VZII a VZIII do lokality VZI pomocí příček E1. Specifikace služeb je uvedena v dokumentu Příloha č. 3 s označením služby „E1“.

- Zadavatel požaduje ukončení služeb u telefonních ústředen Zadavatele.  Řídící stranou synchronizace E1 spojů realizovaných přes obě hlasové příčky bude pobočková telefonní ústředna provozovaná v lokalitě VZI.

- Zadavatel dále požaduje, aby bylo možné, tyto E1 příčky, v budoucnu zmigrovat na technologii SIP.

- Zadavatel připouští možnost přenosu E1 příček po IP.

Obrázek 1: Topologie