SPECIFIKACE TESTOVÁNÍ

Po dodání SAN switchů a diskových polí požaduje objednatel provést Poskytovatelem následující akceptační níže uvedené testy.

- AKCEPTAČNÍ TESTY PRO DISKOVÁ POLE

Test č. 1:

Je požadovaný výkon, který uchazeč potvrdí testem realizovaným produktem: MS DiskSpd, FIO nebo VDBench v rámci akceptačního testu na objemu min. 250 TiB po dobu minimálně 1 hodiny ve dvou opakováních.

Výsledek:

- Požadovaný výkon náhodného zápisu alespoň 200 000 IOPs za podmínek 100% náhodný zápis při velikosti bloku 8k kde 95% operací musí být vyřízeno do 3 ms,

- požadovaný výkon náhodného čtení alespoň 800 000 IOPs za podmínek 100% náhodné čtení při velikosti bloku 8k kde 95% operací musí být vyřízeno do 1 ms.

Poznámka:

- Způsob testu, dodání potřebného počtu testovacích serverů tak, aby řešení splnilo akceptační požadavek, je plně v kompetenci uchazeče,

- Realizace akceptačních testů bude upřesněna během obhlídky místa plnění.

Test č. 2:

Ověření splnění požadavků na dostupnost v rámci funkcionality TFO Cluster v případě výpadku qoura, výpadku pole v jedné lokalitě, výpadku ½ kontrolérů pole.

Výsledek:

Servery nesmějí přijít o přístup ke svým datům, která musí být plně aktuální.

Test č. 3:

Otestování funkcí snapshotů, komprese, deduplikace, šifrování, QoS.

Výsledek:

Vytvoření 10 snapshotů nad 5 LUNy. Vytvoření z 5 vytvořit clone a následné 3 snapshoty nad každým clonem. Kontrola funkcí komprese, deduplikace a šifrování. Nastavení služby QoS na 5x LUN.

- AKCEPTAČNÍ TESTY PRO SAN

Test č. 1:

Otestování správné konfigurace SAN vypnutím jednoho ze dvou SAN switch v dané lokalitě.

Výsledek:

Servery nesmějí přijít o přístup ke svým datům – musí zafungovat přístup jinou cestou.

Test č. 2:

Otestování management nástroje odpojením jednoho SFP na SAN Switch.

Výsledek:

Management nástroj musí zobrazit daný problém.