SPECIFIKACE DWDM technologie Objednatele

Propojení lokalit Objednatele bude realizováno technologií DWDM zařízeními Huawei OSN 1800V.

Vzdálenosti a latence na linkách mezi jednotlivými lokalitami jsou tyto:

| LINKA | VZDÁLENOST | LATENCE |
| --- | --- | --- |
| Letenská – Vápenka | 10,7 km | 53,5 μ sec |
| Letenská – Voctářova | 11,8 km | 59,0 μ sec |
| Letenská – Lazarská | 4,9 km | 24,5 μ sec |
| Vápenka – Voctářova | 5,6 km | 28,0 μ sec |
| Vápenka – Lazarská | 10 km | 50,0 μ sec |
| Voctářova – Lazarská | 7,9 km | 39,5 μ sec |

Latence u DWDM zařízení je obecně okolo 5 μ sec na 1 km. Celkové zpoždění na nejdelší lince by nemělo na zařízeních DWDM technologie přesáhnout 200 μ sec. Tyto latence je nutné Poskytovatelem dodaného řešení (Systému) dle Smlouvy akceptovat.

Pro propojení lokalit budou v DWDM zařízeních připraveny SFP+ moduly s LC konektorem této specifikace:

| Optical Transceiver Assembly For OSN 1800 Client Side, Multi Mode |  |  |
| --- | --- | --- |
| 34060779 | SFP-16GFC-2 | Optical Transceiver,SFP+,850nm,14.025Gbps,-7.8dBm,0dBm,-10.5dBm,LC,MMF,0.1km |

Pro propojení SAN a DWDM technologie jsou v zařízeních DWDM rezervované následující počty portů:

| LINKA | POČTY PORTŮ |
| --- | --- |
| Letenská – Vápenka | 4x 16G FC |
| Letenská – Voctářova | 4x 16G FC |
| Letenská – Lazarská | 2x 16G FC |
| Vápenka – Voctářova | 4x 16G FC |
| Vápenka – Lazarská | 2x 16G FC |
| Voctářova – Lazarská | 2x 16G FC |

Propojení SAN switch a zařízení DWDM v rámci lokality je maximálně do vzdálenosti 190m.

Poskytovatelem dodané a implementované řešení (Systém) musí být s touto DWDM technologií plně kompatibilní.