Technická specifikace

Technická specifikace a požadavky na digitální tiskové zařízení, pro potisk nekonečného pásu papíru:

Tisková technologie: 	magnetografie;

Tisk: 				jednostranný (simplex); černo-bílý

Fixace toneru: 	bezkontaktní studená fixace, regulace vlivu teploty na zpracovávaný produkt elektronickou regulací výkonu zábleskové lampy;

Zpracování materiálu: 		role-role nebo stoh-stoh (12“ a 8“) v nepřetržitém pásu;

Zpracovávaný materiál: 	termopapír, vodoznakový papír, papír s aplikovaným holografickým ochranným prvkem, ceninový papír, standardní ofsetový a kancelářský papír, ceninový papír s vlákny (barevné, UV, metalické atd.);

Vedení papírů: 	pin-fed (traktorové s vodící perforací),

pinless (bez vodicí perforace) se senzorem pro čtení poziční značky;

Formáty materiálu: 		min. šíře materiálu: 210 mm, max. šíře materiálu: 520 mm;

Šíře tisku: 			468 mm;

Gramáž materiálu: 		60 -160 g/m2, skládaný formát max. 120 g/m2

Rozlišení tisku: 			300/480/600 dpi;

Přesnost soutisku: 		±0,5 mm na předtištěný formulář vůči vodící perforaci;

Rychlost tisku: 			plynule variabilní i během tisku, od 30 m/min do 80 m/min;

Speciální tisk: 	OCR a čárových kódů, tedy běžné 1D a 2D čárové kódy, stejně jako OCR-A a OCR-B znaky používané v aplikacích pro optické rozpoznávání znaků.

IPDS 				typ komunikace mezi SW a tiskovým zařízením

Tiskové zařízení musí bezproblémově spolupracovat se stávajícím tiskovým SW PReS zadavatele následné specifikace:

- Verze SW: PReS IDE 3.1.9

- Konektivita: TCP/IP 100Mb/s

Podpora při reinstalaci stávajícího tiskového SW na nové tiskové zařízení

Systém pro čištění dráhy papíru před tiskovým procesem

Stohovač – kompatibilní a synchronizovaný s tiskovým strojem, výška stohu min. 200 mm

Roční plánovaná kapacita cca 6 mil archů 12“ počítáno při jednosměnném provozu

Tiskové zařízení nesmí poškozovat zpracovávaný, a to ani předem zušlechtěný (potištěný) materiál - zejména ofsetový tisk, UV, iris, OVI, sítotisk, flexotisk, aplikace hologramu (poziciovaný a pásek) a perforace (vodící, příčná, podélná, mikroperforace, atd.). Substráty vybočující z oficiálních specifikací mohou být testovány za spolupráce s dodavatelem a výrobcem tiskového zařízení k dosažení optimálních parametrů zpracování.

Tiskové zařízení je schopno tisku čárových kódů v kvalitě „A“, což je kvalita požadovaná pro vysokorychlostní čtení čárových kódů v rámci strojového zpracování, a to v závislosti na správné konfiguraci čárového kódu a jeho parametrech v software pro návrh dokumentu.

Tiskové zařízení bezproblémově zpracovává předtištěný materiál z role a skládaného stohu (Zick-Zack).

Tiskové zařízení je připojitelné na stávající odvíječe a navíječe Hunkeler modulové řady POPP6 .