- TESTY TISKOVÉHO SYSTÉMU

- V rámci dílčího kritéria „kvalita tisku“ bude zadavatel hodnotit úroveň kvality tisku a provozní spolehlivost a stabilitu nabízeného tiskového systému (dále jen zařízení).

- I. Testovaný materiál:

- 27-180322: Termocitlivý materiál, šíře role 440 mm, gramáž 75 g/m2, (výrobce např. JUJO, MITSUBISHI, apod.), s holografickým proužkem, standardně potištěny (výstup role s vodící perforací na dutince o průměru 70 mm)

- Použité barvy: na straně s termovrstvou

- Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Ofsetová UV s BLP pigmentem

- Ofsetová UV Oranžová reflexní P804 U

- Použité barvy: na straně bez termovrstvy a holograf. proužkem - dotisk

- 2 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Mincovní

- Termobarva

- Použité ochranné prvky:

- Barva s BLP (antistoke)

- Mincovní

- Termobarva

- Holografický proužek

- 27-160436: Papír s vodoznakem a ceninovým holografickým proužkem, bezpečnostní vlákna, bez OZP – šíře role 410 mm, gramáž 100 g/m2  (výstup role s vodící perforací na dutince o průměru 70 mm)

  - Použité barvy: LÍC

    - 3 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

    - Ofsetová UV Oranžová reflexní P804 U

    - Reaktivní na organická rozpouštědla

    - CF barva

    - Termobarva v IRISovém přechodu

  - Použité barvy: RUB – strana s dotiskem

    - 1 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

  - Použité ochranné prvky

    - CF barva

    - Termobarva

    - Barva reaktivní na organická rozpouštědla

    - Holografický proužek

- 27-160436/27-170539: Papír s vodoznakem a ceninovým holografickým proužkem, bezpečnostní vlákna, bez OZP – šíře role 374 mm, gramáž 100 g/m2  (výstup CIK-CAK 12“ s vodící perforací)

  - Použité barvy: LÍC – strana s dotiskem

    - 2 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

    - Ofsetová UV reflexní P804 U nebo P802 U

    - Reaktivní na organická rozpouštědla

    - CF barva

    - Termobarva

  - Použité barvy: RUB

    - 1 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

    - Mincovní barva

  - Použité ochranné prvky

    - Mincovní

    - Termobarva

    - Barva reaktivní na organická rozpouštědla

    - Holografický proužek

- Ofsetový papír (dodá uchazeč) – šíře role do 420 mm, gramáž  do 100 g/m2 a termopapír v gramáži 75 g/m2 (výstup Role), pro ověření soutisku bez traktorového vedení. S ohledem na neznalost pozičních soutiskových znaků nabízeného zařízení nemůže zadavatel tento testovací materiál připravit. Náklady na tento materiál nese uchazeč.

- II.	Průběh testů:

- Po celou dobu testování bude zadavatelem vyžadována přítomnost technika uchazeče.

- Po celou dobu testování budou přítomni zástupci zadavatele.

- O provedených testech bude zástupci zadavatele vypracován protokol, který podepíše technik/zástupce uchazeče a zástupce zadavatele. V rámci testů bude rovněž zástupci zadavatele provedena potřebná fotodokumentace.

- Testované zařízení zprovozní zástupce uchazeče (technik). Před konáním testů bude umožněno zástupci uchazeče (technikovi) optimální nastavení zařízení v rozsahu do 10 minut před každým druhem testovaného materiálu. Pro nezaujatost testu bude testované zařízení obsluhovat zástupce uchazeče (technik) za přítomnosti zástupců zadavatele.

- Rozsah testů:

- V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:

- Fixace toneru na potištěný materiál – posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepicí pásky) a mechanickou zkouškou přilnavosti.

- Celistvost, vybarvení a čitelnost tiskových dat a jejich správná pozice - posouzení visuální, pomocí lupy, měřením (měření minimální vzdálenosti tisku od okraje či skladové perforace, příp. mikroperforace), kontrolním zařízením pro určení kvality čárových kódů (požadavek na dosažení nejvyšší kvality „A“).

- Poškození potiskovaného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem za pomoci lupy, případně dodatečné mikroskopické analýzy. Posuzovány budou následující parametry:

a)	mechanické poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,

b)	tepelné poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,

c)	poškození optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

d)	ostatní poškození.

  - U termopapíru bude věnována pozornost změně barevnosti předtištěného návrhu po projetí strojem – posouzení formou optické kontroly, případně denzitometrické měření.

- Znečištění potiskovaného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem:

    - znečištění materiálu, potisku a ochranných prvků po průchodu,

    - degradace optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

    - ostatní znečištění.

- Spolehlivost a stabilita zařízení bude posuzována podle množství výpadků zařízení, zastavení zařízení při tisku, výskytu závad a oprav zařízení v průběhu tisku.

V případě, že v rámci testů bude zástupci zadavatele zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje technické požadavky zadavatele nebo parametry uvedené v písemné nabídce uchazeče (zjm. rychlost tisku, vstupní a výstupní parametry zařízení), bude nabídka uchazeče vyřazena a uchazeč vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- IV. Podmínky testů:

Testy zařízení budou probíhat v termínu určeném zadavatelem, a to nejdříve po termínu otevírání obálek. Uchazeč, jehož nabídka se umístí na prvním místě, bude zadavatelem vyzván, aby v uvedeném termínu umožnil testování nabízeného zařízení (předpokládaný termín testů je cca. za 10 dní po termínu otevírání obálek), a to po dobu 1 pracovního dne.

Na základě výzvy k provedení testů, zadavatel na své náklady zašle, na uchazečem určené místo, testovací sadu materiálu (dle výše uvedeného rozsahu viz. bod I.). Testovací materiál bude z důvodu aklimatizace zaslán cca. 14 dní před datem konání testů. Uchazeč testovací materiál uloží v místě provádění testů, nebo ve skladu se shodnými klimatickými podmínkami jako v místě provádění testů. Toto neplatí pro materiál pod ochranou, který zástupci zadavatele přivezou přímo na testy, tj.: materiál s holografickým proužkem. Zaslaný testovací materiál nesmí být použit dříve než pro testy za účasti zástupců zadavatele.

Spolu s testovacím materiálem uchazeč obdrží (nejpozději do data konání testů) datový nosič s tiskovými daty, které budou v rámci testu vytištěny. Tato data budou připravena ve formátu PDF.

Po ukončení testů bude testovací materiál ihned vrácen zpět zadavateli, a to na náklady zadavatele.