- TESTY ZAŘÍZENÍ

- Zadavatel v souladu s čl. 14.1 zadávací dokumentace požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku uzavření smlouvy úspěšný test zařízení.

- Testovaný materiál:

- 27-180322: Termocitlivý materiál, šíře role 440 mm, gramáž 75 g/m2, (výrobce např. JUJO, MITSUBISHI, apod.), s holografickým proužkem, standardně potištěny (výstup role s vodící perforací na dutince o průměru 70 mm)

- Použité barvy: na straně s termovrstvou

- Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Ofsetová UV s BLP pigmentem

- Ofsetová UV Oranžová reflexní P804 U

- Použité barvy: na straně bez termovrstvy a holograf. proužkem – dotisk

- 2 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Mincovní

- Termobarva

- Použité ochranné prvky:

- Barva s BLP (antistoke)

- Mincovní

- Termobarva

- Holografický proužek

- 27-160436: Papír s vodoznakem a ceninovým holografickým proužkem, bezpečnostní vlákna, bez OZP – šíře role 410 mm, gramáž 100 g/m2 (výstup role s vodící perforací na dutince o průměru 70 mm)

- Použité barvy: LÍC

- 3 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Ofsetová UV Oranžová reflexní P804 U

- Reaktivní na organická rozpouštědla

- CF barva

- Termobarva v IRISovém přechodu

- Použité barvy: RUB – strana s dotiskem

- 1 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Použité ochranné prvky

- CF barva

- Termobarva

- Barva reaktivní na organická rozpouštědla

- Holografický proužek

- 27-160436/27-170539: Papír s vodoznakem a ceninovým holografickým proužkem, bezpečnostní vlákna, bez OZP – šíře role 374 mm, gramáž 100 g/m2 (výstup CIK-CAK 12“ s vodící perforací)

- Použité barvy: LÍC – strana s dotiskem

- 2 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Ofsetová UV reflexní P804 U nebo P802 U

- Reaktivní na organická rozpouštědla

- CF barva

- Termobarva

- Použité barvy: RUB

- 1 * Ofsetová UV standardní Pantone odstín

- Mincovní barva

- Použité ochranné prvky

- Mincovní

- Termobarva

- Barva reaktivní na organická rozpouštědla

- Holografický proužek

- Ofsetový papír (dodá dodavatel) – šíře role do 420 mm, gramáž do 100 g/m2 a termopapír v gramáži 75 g/m2 (výstup Role), pro ověření soutisku bez traktorového vedení. S ohledem na neznalost pozičních soutiskových znaků nabízeného zařízení nemůže zadavatel tento testovací materiál připravit. Náklady na tento materiál nese dodavatel.

- Průběh testů:

- Po celou dobu testování bude zadavatelem vyžadována přítomnost technika dodavatele.

- Po celou dobu testování budou přítomni zástupci zadavatele.

- O provedených testech bude zástupci zadavatele vypracován protokol, který podepíše technik/zástupce dodavatele a zástupce zadavatele. V rámci testů bude rovněž zástupci zadavatele provedena potřebná fotodokumentace.

- Testované zařízení zprovozní zástupce dodavatele (technik). Před konáním testů bude umožněno zástupci dodavatele (technikovi) optimální nastavení zařízení v rozsahu do 10 minut před každým druhem testovaného materiálu. Pro nezaujatost testu bude testované zařízení obsluhovat zástupce dodavatele (technik) za přítomnosti zástupců zadavatele.

- Rozsah testů:

- V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:

- Fixace toneru na potištěný materiál – posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepicí pásky) a mechanickou zkouškou přilnavosti.

- Celistvost, vybarvení a čitelnost tiskových dat a jejich správná pozice – posouzení vizuální, pomocí lupy, měřením (měření minimální vzdálenosti tisku od okraje či skladové perforace, příp. mikroperforace), kontrolním zařízením pro určení kvality čárových kódů (požadavek na dosažení nejvyšší kvality „A“).

- Poškození potiskovaného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem za pomoci lupy, případně dodatečné mikroskopické analýzy. Posuzovány budou následující parametry:

a)	mechanické poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,

b)	tepelné poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,

c)	poškození optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

d)	ostatní poškození.

- U termopapíru bude věnována pozornost změně barevnosti předtištěného návrhu po projetí strojem – posouzení formou optické kontroly, případně denzitometrické měření.

- Znečištění potiskovaného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem:

    - znečištění materiálu, potisku a ochranných prvků po průchodu,

    - degradace optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

    - ostatní znečištění.

- Spolehlivost a stabilita zařízení bude posuzována podle množství výpadků zařízení, zastavení zařízení při tisku, výskytu závad a oprav zařízení v průběhu tisku.

V případě, že v rámci testů bude zástupci zadavatele zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje technické požadavky zadavatele nebo parametry uvedené v nabídce dodavatele (zjm. rychlost tisku, vstupní a výstupní parametry zařízení), bude nabídka dodavatele vyřazena a dodavatel vyloučen z účasti v zadávacím řízení.

- IV. Podmínky testů:

Testy zařízení budou probíhat v termínu určeném zadavatelem, a to nejdříve po termínu otevírání nabídek. Dodavatel, jehož nabídka se umístí na prvním místě, bude zadavatelem vyzván, aby v uvedeném termínu umožnil testování nabízeného zařízení (předpokládaný termín testů je cca do 1 měsíce po termínu otevírání nabídek), a to po dobu 1 pracovního dne.

Na základě výzvy k provedení testů, zadavatel na své náklady zašle, na dodavatelem určené místo, testovací sadu materiálu (dle výše uvedeného rozsahu viz bod I.). Testovací materiál bude z důvodu aklimatizace doručen do místa testování cca 10 dní před datem konání testů. Dodavatel testovací materiál uloží v místě provádění testů, nebo ve skladu se shodnými klimatickými podmínkami jako v místě provádění testů. Toto neplatí pro materiál pod ochranou, který zástupci zadavatele přivezou přímo na testy, tj. materiál s holografickým proužkem. Zaslaný testovací materiál nesmí být použit dříve než pro testy za účasti zástupců zadavatele.

Spolu s testovacím materiálem dodavatel obdrží (nejpozději do data konání testů) datový nosič s tiskovými daty, které budou v rámci testu vytištěny. Tato data budou připravena ve formátu PDF.

Po ukončení testů bude testovací materiál ihned vrácen zpět zadavateli, a to na náklady zadavatele.