SPECIFIKACE IMPLEMENTACE

Poskytovatel předloží do 20 pracovních dnů po podpisu Smlouvy Objednateli k odsouhlasení vypracovaný popis řešení, použitelný v prostředí Objednatele, včetně harmonogramu postupu Implementace a akceptačních testů, odhadované pracnosti a potřebné součinnosti Objednatele (dále jen „Popis řešení“).

Implementaci Poskytovatel začne realizovat v souladu s  Objednatelem odsouhlaseným Harmonogramem Implementace.

Implementace je rozdělena do tří úzce souvisejících oblastí, které budou probíhat v prostorách DC v lokalitách Letenská, Voctářova a Vápenka.

Samostatnou část implementace pak bude představovat požadovaná implementační a provozní dokumentace popsaná v kapitole IV. IMPLEMENTAČNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE níže.

- IMPLEMENTACE SAN

Implementace nových 8 ks SAN switch představuje jejich zprovoznění v prostředí MF obsahující tyto části:

- Propojení SAN switch redundantními cestami přes technologii DWDM,

- Instalace a konfigurace management nástrojů pro správu všech 8ks SAN switch z jednoho místa,

- Základní konfigurace SAN switch pro připojení diskových polí a serverů.

Umístění SAN switch:

- 4 ks SAN switch v lokalitě Letenská (po 2ks ve dvou různých místnostech),

- 2 ks SAN switch v lokalitě Voctářova,

- 2 ks SAN switch v lokalitě Vápenka.

- IMPLEMENTACE DISKOVÝCH POLÍ

Disková pole budou rozložena napříč datovými centry resortu MF (Letenská, Vápenka a Voctářova) tak, že disková pole v Letenské a na Vápence (Primární pole) budou rovnocenná synchronně replikovaná a výpadek kteréhokoliv z nich nebude znamenat výpadek poskytování služeb, anebo nedostupnost dat. Data tedy budou uložena ve formátu vysoké dostupnosti napříč datovými centry. Pod implementací diskových polí a SAN proto současně rozumíme nastavení TFO clusteru v požadovaném rozsahu a otestování jeho funkcí.

Jako třetí lokalita a třetí diskové pole (Backup pole) bude využita lokalita Voctářova, do které bude realizována bezpečnostní replika dat asynchronním způsobem. Tato bezpečnostní replika (záloha) bude dostupná pro rychlou obnovu s nízkým RPO a RTO. V případě havárie některého produktivního pole z původního active-active TFO clusteru bude sestaven nový active-active TFO cluster mezi zbylým produktivním polem a backup polem. RPO se bude odvíjet nanejvýš od maximálního povoleného časového zpoždění asynchronní replikace - tj. 5 minut a RTO plného zprovoznění active-active TFO clusteru mezi backup polem a aktuálně dostupným produktivním polem bude do 120 minut.

Jednotlivé kroky implementace jsou následující:

- Připojení diskových polí k nově budované SAN,

- Instalace a konfigurace management nástrojů pro správu všech 3ks diskových polí z jednoho místa,

- Základní konfigurace diskových polí pro připojení serverů a replikace vytvořených diskových prostor.

- INTEGRACE SE STÁVAJÍCÍM PROSTŘEDÍ

Integrace bude spočívat v připojení stávajících diskových polí a serverů do nové SAN a pro servery ověření funkčnosti s nově přidělenými diskovými prostory. Integrace bude obsahovat minimálně připojení těchto zařízení:

- Dvě disková pole EMC VMAX10K,

- Diskové pole HP EVA8400,

- Diskové pole HP EVA8100,

- Diskové pole Hitachi USP-V,

- 8ks serverů s virtualizační platformou VMware,

- 10ks serverů s virtualizační platformou Oracle,

- 7ks serverů s operačním systémem Windows,

- 2ks deduplikačních zařízení Dell EMC Data Domain DD6300,

- 1ks páskové knihovny Sun StorageTek L700e,

- 2ks zálohovacích zařízení Copan.

- IMPLEMENTAČNÍ A PROVOZNÍ DOKUMENTACE

Součástí implementace požadované technologie bude i zpracování a předání dokumentace v rozsahu uvedeném v Příloze č. 3 Výzvy – Popis řešení.