Dodavatel zvolí jednu z níže uvedených variant. Neplatnou variantu dodavatel odstraní.

Varianta A

[Dodavatel zvolí v případě, že bude plnit předmět veřejné zakázky na základě níže uvedených technologií výrobce Czech Point Software Technologies LDT.]

| Part Number | Popis |
| --- | --- |
| CPAP-MHS-6602-PLUS-SNBT | Maestro Solution with two 6600 Plus Security Gateway Appliances with SandBlast subscription package for 1 year and one Orchestrator (MHO-140) |
| CPSB-VS-10 | 10 Virtual Systems package |
| CPAC-TR-40SR-QSFP-300m | QSFP+ transceiver for 40G fiber Ports - short range (40GBase-SR) |
| CPAC-TR-10SR-B | SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR) compatible with CPAC-4-10F-B, CPAC-2-10F-B, CPAC-2-10FSR-BP-B, CPAC-2-10F-SM only |
| CPAC-TR-1T-B | SFP transceiver for 1000 Base-T RJ45 (Copper) compatible with CPAC-4-1F-B only |
| CPSB-NGTP-6600-PLUS-1Y | Next Generation Threat Prevention for additional 1 year for 6600 PLUS Appliance (starting from 2nd year - per appliance) |
| CPCES-CO-PREMIUM CPAP-MHS-6602-PLUS-SNBT | Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year |
| CPCES-CO-PREMIUM-ADD CPSB-VS-10 | Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year |
| CPCES-CO-PREMIUM-ADD CPAC-TR-40SR-QSFP-300m | Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year |
| CPCES-CO-PREMIUM-ADD CPAC-TR-10SR-B | Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year |
| CPCES-CO-PREMIUM-ADD CPAC-TR-1T-B | Premium Collaborative Enterprise Support 1 Year |
| CPAP-SG1550 | 1550 Next Generation Appliance |
| CPSB-NGTP-CO-PREM-1550-1Y | Next Generation Threat Prevention (NGTP) Package subscription & Collaborative Premium support for 1550 Appliance |

Varianta B

[V případě, že dodavatel bude plnit předmět veřejné zakázky rovnocenným řešením, vyplní níže uvedenou tabulku s definovanými požadovanými funkcionalitami/vlastnostmi dle instrukcí uvedených v bodě 2.2.2 zadávací dokumentace.]

| Datacentrový firewall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| DC1 | Modulární architektura pro škálovatelnost výkonu tvořena odděleným switching fabric rozhraním a skupinou interních firewall modulů pro inspekci provozu. |  |  |
| DC2 | Switching fabric rozhraní musí umožňovat připojení do externí infrastruktury a provádět load balancing provozu mezi interní firewall moduly. |  |  |
| DC3 | Navyšovaní výkonu připojením dalších firewall modulů do switching fabric bez nutnosti rekonfigurace nebo změn v L3 infrastruktuře. |  |  |
| DC4 | Hot-swap připojování a odpojování firewall modulů. |  |  |
| DC5 | Klonování konfigurace na nově přidané firewall moduly. |  |  |
| DC6 | Podpora intra-clustering stavové synchronizace v rámci interních firewall modulů. |  |  |
| DC7 | Podpora inter-clustering v rámci jedné fyzické lokality. |  |  |
| DC8 | Podpora inter-clustering mezi dvěma fyzickými lokalitami. |  |  |
| DC9 | Redundance na úrovni switching fabric. |  |  |
| DC10 | Celková NGFW propustnost dodaného řešení musí být alespoň 16 Gbps (Enterprise Mix) s možností navýšení přidáním firewall modulů až na trojnásobek bez nutnosti výměny HW a změn L3 topologie. |  |  |
| DC11 | Celková Threat prevention propustnost dodaného řešení musí být alespoň 8 Gbps (Enterprise Mix) s možností navýšení přidáním firewall modulů až na trojnásobek bez nutnosti výměny HW a změn L3 topologie. |  |  |
| DC12 | N+1 redundance - zachování požadované propustnosti i při výpadku jednoho firewall modulu. |  |  |
| DC13 | Výrobce musí mít v portfoliu virtualizovaný firewall (min. Vmware ESX a Microsoft Azure) s možností integrace do centrálního managementu. |  |  |
| DC14 | Předdefinované IPS politiky. |  |  |
| DC15 | Možnost definice IPS výjimek dle kombinace: src IP + dst IP + service + útok/signatura. |  |  |
| DC16 | Řízení NGFW politiky na základě uživatelských skupin z Active Directory. |  |  |
| DC17 | Detekce a řízení síťových aplikací. Počet rozpoznávaných aplikací, minimálně 1300. |  |  |
| DC18 | Možnost odchozí HTTPS inspekce. |  |  |
| DC19 | Možnost granulárního řízení HTTPs (inspekce spojení nebo bypass) - dle kombinace: src IP + username + dst IP + service + aplikace/URL/URL kategorie. |  |  |
| DC20 | Ochrana proti známému malwaru. |  |  |
| DC21 | Blokovaní botnet komunikace na základě reputace, signatur a behaviorální analýzy. |  |  |
| DC22 | Možnost rozšíření: ochrana proti neznámým hrozbám: emulace soborů ve virtuálním sandbox prostředí, min. podporované typy souborů: powerpoint, word, excel, pdf, exe, archivy. |  |  |
| DC23 | Možnost rozšíření jako cloud služba nebo on-premise privátní emulační zařízení. |  |  |
| DC24 | Podpora VPN - uživatelský vzdálený přístup (IPSec, SSL), min 5 současných spojení s možností rozšíření. |  |  |
| DC25 | Podpora VPN - site to site VPN. |  |  |
| DC26 | Podpora stavové synchronizace. |  |  |
| DC27 | Dedikované management rozhraní (fyzický port). |  |  |
| DC28 | Instalace do standardního 19" technologického rozvaděče. |  |  |
| DC29 | Konfigurace bezpečnostní politiky prostřednictvím společného GUI rozhraní pro všechny virtuální systémy firewall. Vzdálené připojení pomocí protokolů SSH a HTTPS. |  |  |
| DC30 | Bezpečnostní logy musí být standardně ukládány na fyzicky oddělenou management platformu. |  |  |
| DC31 | Řešení musí umožňovat vytvoření virtuálních kontextů/firewallů. |  |  |
| DC32 | Každá virtuální firewall instance musí implementovat: vlastní bezpečnostní politiku, stavové, routovací a ARP tabulky, síťové nebo virtuální rozhraní. |  |  |
| DC33 | Každá virtuální firewall instance musí umožnit aktivovat bezpečnostní funkce nezávisle na konfiguraci ostatních včetně funkcí IPS, Aplikační kontrola, Antimalware, Ochrana proti botnet komunikaci. |  |  |
| DC34 | Monitoring využívaných zdrojů pro jednotlivé virtuální firewall instance (počet spojení, využívaní CPU, paměť). |  |  |
| DC35 | Podporované režimy virtuálních firewall instancí - L3 routovací a L2 transparentní režim. |  |  |
| DC36 | Počet požadovaných virtuálních firewall instancí/kontextů - min. 10 ks. |  |  |
| DC37 | Jednotný management pro všechny bezpečnostní aplikace s možností definice administrátorských rolí. |  |  |
| DC38 | Funkcionalita korelace logů, analýzy a správy bezpečnostních událostí s předefinovanými pohledy/dotazy. |  |  |
| DC39 | Definice bezpečnostních pravidel na základě identity uživatele nebo jeho uživatelské skupiny z AD. |  |  |
| DC40 | Umožnit práci více administrátorů současně na jedné bezpečnostní politice se zabezpečením proti přepsání pravidel a jiným kolizím. Zamykání editovaných objektů a prvidel během úprav konfigurace, před jejich nahráním a aktivací. |  |  |
| DC41 | Podpora API pro integraci s automatizačními platformami Ansible, Terraform. |  |  |
| DC42 | Možnost vytváření uživatelsky definovatelných reportů (na základě log záznamů a bezpečnostních událostí). |  |  |
| DC43 | Funkce centrálního logování s dostupností logů a událostí min. 60 dnů zpět. |  |  |
| DC44 | Management musí být fyzicky oddělený od firewall platformy - na samostatném hardware nebo jako software licence na virtuálním serveru. |  |  |
| DC45 | Podpora vyhledávaní v pravidlech, vyhledávaní textových výrazů/objektů/IP adres nebo prohledávaní všech objektů. |  |  |
| DC46 | Management musí být schopen dohledat pro každý objekt, jeho výskyt v aktivních i neaktivních pravidlech, nebo v jiných objektech (např. ve skupinách). |  |  |
| DC47 | Možnost segmentace politik do samostatných logických oddílů. |  |  |
| DC48 | Hit count statistiky pro jednotlivá pravidla za účelem optimalizace bezpečnostní politiky. |  |  |
| DC49 | Centrální ukládaní logů z firewall platforem. |  |  |
| DC50 | Práce s bezpečnostními logy a to zejména filtrace a prohledávaní logů, export do souboru, definování vlastních pemenentních filtrů. |  |  |
| DC51 | Podpora pravidelného automatického zálohováni konfigurace (na základě časového rozvrhu), s možností nahrání zálohy na vzdálený SCP server. |  |  |
| DC52 | Minimální podporovaná velikost diskové kapacity pro dlouhodobé ukládaní log záznamů min. 16 TB. Je-li disková kapacita omezena licencí, licence pro požadovanou velikost musí byt součástí nabídky. |  |  |
| DC53 | Konfigurace bezpečnostní politiky prostřednictvím centrálního management nástroje Multi Domain Security Management (CPPR-MDS-MC10-NG). |  |  |
| DC54 | Podpora korelace bezpečnostních logů a incidentů zasílaných z jednotlivých virtuální firewall centrálním log managerem SmartEvent, Smart Reporter. |  |  |
| DC55 | Musí graficky zobrazovat jednotlivé kategorie událostí ve formě interaktivních koláčových a časových grafů. |  |  |
| DC56 | Musí umožnit definici a permanentního ukládání vlastních filtrů událostí pro jednotlivé uživatele. |  |  |
| DC57 | Musí podporovat nástroj pro definici a generování reportů. |  |  |
| DC58 | Minimální počet korelovaných log záznamů min. 1000 log záznamů za sekundu [EPS]. (Je li omezeno licencí, licence pro požadovaný počet korelovaných log záznamů musí být součástí nabídky.) |  |  |
| DC59 | Minimální podporovaná velikost diskové kapacity pro dlouhodobé ukládaní log záznamů min. 16 TB. (Je li disková kapacita omezena licencí, licence pro požadovanou velikost musí být součástí nabídky.) |  |  |
| DC60 | Veškerý HW musí být dodán jako nový a nepoužitý. Není povoleno dodání použitého nebo repasovaného HW. SW licence musí být zakoupeny přímo od výrobce, registrovány na Zadavatele a to včetně maintenance. |  |  |
| DC61 | V rámci cenové nabídky musí být uvedena pouze položka, na kterou není v době podání nabídky inzerována libovolná fáze ukončení supportu nebo prodeje a lze tak garantovat minimální dobu provozu a maintenance po období následujících 5 let. |  |  |

| OBM firewall |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| OBM1 | Propustnost NGFW alespoň 0,8 Gbps (Enterprise Mix). |  |  |
| OBM2 | Propustnost Threat Prevention alespoň 0,4 Gbps (Enterprise Mix). |  |  |
| OBM3 | Minimálně 4x 1000Base-T RJ-45 Ethernet rozhraní. |  |  |
| OBM4 | Konfigurace bezpečnostní politiky prostřednictvím centrálního management nástroje Multi Domain Security Management (CPPR-MDS-MC10-NG). |  |  |
| OBM5 | Bezpečnostní logy musí být standardně ukládány na fyzicky oddělenou management platformu. |  |  |
| OBM6 | Veškerý HW musí být dodán jako nový a nepoužitý. Není povoleno dodání použitého nebo repasovaného HW. SW licence musí být zakoupeny přímo od výrobce, následně registrovány na Zadavatele a to včetně maintenance. |  |  |
| OBM7 | V rámci cenové nabídky musí být uvedena pouze položka, na kterou není v době podání nabídky inzerována libovolná fáze ukončení supportu nebo prodeje a lze tak garantovat minimální dobu provozu a maintenance po období následujících 5 let. |  |  |

| Příslušenství |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| P1 | QSFP+ transceiver for 40G fiber Ports - short range (40GBase-SR) |  |  |
| P2 | SFP+ transceiver for 10G fiber Ports - short range (10GBase-SR) |  |  |
| P3 | SFP transceiver for 1000 Base-T RJ45 (Copper) |  |  |

| Maintenance výrobce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| TP1 | Maintenance výrobce Datacentrový firewall obsahuje: - maintenance výrobce na appliance. - maintenance výrobce na SW, licence, subskripce; - maintenance na příslušenství; - maintenance výrobce poskytovaná sevisním centrem v režimu sedm kalendářních dní, 24 hodin denně v českém nebo anglickém jazyce; - garantovaná doba odezvy na požadavky nejvyšší úrovně (Severity 1) 30 minut, na požadavky s nižší úrovní závažnosti (Severita 2) 4 hodiny; - přístup k dokumentci znalostí báze s informacemi o nových verích SW, popisem jednotlivých verzí SW, popisem známých chyb, instalačními a konfiguračními postupy; - poskytování opravných SW - patch, service pack, hotfix; - poskytnutí možnosti upgrade SW na novější verzi (minor a major upgrade); - webový portál výrobce s dokumentací týkající se popisu vlastností, instalačními a konfiguračními postupy, servisním portálem umožňujícím založení servisního požadavku, sledováním stavu řešení servisního požadavku, možnost založení servisního požadavku telefonicky; - dodání vadného dílu (HW) následující kalendářní den od schválení poskytnutí náhradního dílu (RMA). |  |  |

Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

| V | [místo] | dne | [DD.MM.RRRR] |
| --- | --- | --- | --- |
| [název Dodavatele] [jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat za Dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování] |  |  |  |