Dodavatel zvolí jednu z níže uvedených variant. Neplatnou variantu dodavatel odstraní.

Varianta A

[Dodavatel zvolí v případě, že bude plnit předmět veřejné zakázky na základě níže uvedených technologií Výrobce F5.]

| Part Number | Popis | Podpora (počet měsíců) | Počet ks |
| --- | --- | --- | --- |
| F5-BIG-AWF-I7800-D | BIG-IP i7800 Advanced Web Application Firewall (96 GB Memory, Dual SSD, Max SSL, Max Compression, vCMP, Dual AC Power Supplies) | --- | 2 |
| F5-SVC-BIG-STD-L1-3 | Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) | 60 | 2 |
| F5-SVC-BIG-RMA-2 | Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP | 60 | 2 |
| F5-SBS-BIG-TC-2-1YR | BIG-IP Threat Campaigns License for i7X00/i5X00 Advanced Web Application Firewall (1-Year Subscription) | 60 | 2 |
| F5-ADD-BIG-ROUTING | BIG-IP Advanced Routing Modules Pack (RIP, OSPF, BGP, IS-IS, BFD) | --- | 2 |
| F5-SVC-BIG-STD-L1-3 | Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) | 60 | 2 |
| F5-UPG-SFP+-R | BIG-IP & VIPRION SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 m, Field Upgrade) | --- | 8 |
| F5-BIQ-VE-S | BIG-IQ Virtual Edition Centralized Manager (30 BIG-IP Instances) | --- | 1 |
| F5-SVC-BIQ-VE-STDL13 | Level 1-3 Standard Service for BIG-IQ Virtual Edition (5x10) | 60 | 1 |
| F5-BIG-DNS-I2600 | BIG-IP i2600 DNS (16 GB Memory, Global Server Load Balancing, DNS Services, DNSSEC, Advanced Routing) | --- | 2 |
| F5-UPG-SFPC-R | BIG-IP & VIPRION SFP 1000BASE-T Transceiver (Field Upgrade) | --- | 4 |
| F5-SVC-BIG-STD-L1-3 | Level 1-3 Standard Service for BIG-IP (5x10) | 60 | 2 |
| F5-SVC-BIG-RMA-2 | Next-Business-Day Hardware Replacement Service (RMA) for BIG-IP | 60 | 2 |

Varianta B

[V případě, že dodavatel bude plnit předmět veřejné zakázky rovnocenným řešením, vyplní níže uvedenou tabulku s definovanými požadovanými funkcionalitami/vlastnostmi dle instrukcí uvedených v bodě 3.2.2 zadávací dokumentace.]

| Aplikační loadbalancer a appliance (zařízení) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |
| LB1 | Velikost zařízení max 2RU |  |  |
| LB2 | Montáž do racku o velikosti 19” včetně montážního kitu umožňujícího zařízení umístit do stojanu (Rack mount kit) |  |  |
| LB3 | Redundantní napájení včetně podpory vyjmutí a výměny vadného zdroje za provozu tzv. „hot-swap“ |  |  |
| LB4 | Možnost připojit minimálně (per zařízení) 8x SFP+ 10 Gb/s a 4x QSFP+ 40 Gb/s transformovatelné na 16x SFP+ 10Gbps porty |  |  |
| LB5 | Na vrstvě L4: min. 1 mil. nových spojení za sekundu, propustnost min. 80 Gbps pro L4 load balancing |  |  |
| LB6 | Na vrstvě L7: min 380.000 spojení za sekundu, 1 TCP spojení pro každý HTTP request propustnost min. 40Gbps |  |  |
| LB7 | Minimální propustnost 1 mil. HTTP dotazů za sekundu |  |  |
| LB8 | Min. 39.000 nových SSL spojení za sekundu při velikosti klíče 2048-bit (při použití 2K klíče) |  |  |
| LB9 | Min. 24.000 nových SSL spojení za sekundu při velikosti klíče 2048-bit (při použití ECDSA P-256 klíče) |  |  |
| LB10 | Počet současných SSL spojení min. 16M |  |  |
| LB11 | Min. propustnost šifrování alespoň 20 Gbps pro SSL |  |  |
| LB12 | Plnohodnotná proxy architektura |  |  |
| LB13 | Podpora Spanning Tree Protokolu (STP) |  |  |
| LB14 | Podpora NAT/SNAT/PAT |  |  |
| LB15 | Podpora IPv6, IPv4/IPv6 gateway |  |  |
| LB16 | Správa prostřednictvím SNMPv3, MIB a MIB-II |  |  |
| LB17 | Možnost používat knihovny JavaScript třetích stran k úpravě a správě provozu |  |  |
| LB18 | Podpora IPSEC IKE v2 |  |  |
| LB19 | Podpora redundance dvou a více zařízení v režimech Active-Active/Active-Standby s automatickou synchronizací konfigurace |  |  |
| LB20 | Podpora transparentního nasazení (TAP/SPAN) |  |  |
| LB21 | Podpora agregace fyzických portů LACP |  |  |
| LB22 | Možnost virtualizace fyzických rozhraní pomocí IEEE 802.1Q |  |  |
| LB23 | Zakončení SSL spojení s šifrováním a s akcelerací v HW |  |  |
| LB24 | Podpora IP směrování |  |  |
| LB25 | Práce v režimu L2 bridge, L3 router, L3 one-arm, L3 in-line |  |  |
| LB26 | Min. 1x Out-of-Band Ethernet Management port, 1x Console |  |  |
| LB27 | Správa přes GUI a plnohodnotné CLI (SSH přístup s možností ověření uživatele heslem a certifikátem/klíčem) s ověřováním uživatelů a oprávnění proti externím službám (RADIUS/TACACS+, LDAP, AD, atd.) |  |  |
| LB28 | Možnost přidat vlastní funkce pomocí skriptování – umožnění plnohodnotné manipulace a správy veškerého IP aplikačního provozu s cílem zachytit, zkontrolovat, transformovat a nasměrovat příchozí nebo odchozí provoz pomocí skriptovacího jazyka/syntaxe. |  |  |
| LB29 | Podpora virtualizace systému tj. možnost instalovat a spravovat více hostovaných instancí softwaru na jedné hardwarové platformě. Podkladový hypervisor přiděluje vyhrazené množství CPU, paměti a úložiště pro každou softwarovou instanci. Jádra procesorů nesmí být sdílená mezi jednotlivými instancemi. Takovýchto instancí musí zařízení podporovat minimálně 12 pro jeden HW element. |  |  |
| LB30 | Podpora minimálně 1 000 oddělených routovacích oddílů pro podporu používání stejných IP rozsahů v různých částech interní sítě. |  |  |
| LB31 | Podpora minimálně 500 oddělených konfiguračních oddílů (partitions) s možností přiřadit každý konfigurační objekt do specifického oddílu a zároveň omezit uživateli přístup jen do specifických oddílů. |  |  |
| LB32 | Podpora RBAC – různé uživatelské role |  |  |
| LB33 | Podpora tvorby clusteru v heterogenním prostředí (různé HW platformy nebo kombinace HW platformy a virtuální edice) |  |  |
| LB34 | Možnost nabootovat do různých verzí OS zařízení |  |  |
| LB35 | Možnost aktivovat následující funkce na jedné HW platformě: - L4-7 loadbalancing - ICSA certifikovaný Web aplikační firewall |  |  |
| LB36 | Podpora filtrování paketů |  |  |
| LB37 | Podpora QoS – markování, rate – limiting |  |  |
| LB38 | TCP optimalizace síťových flows např. při přístupu k aplikaci z mobilu |  |  |
| LB39 | Ukončení šifrovaného provozu SSL TLS 1.2, podpora TLS 1.3 |  |  |
| LB40 | Dvoucestná SSL autentizace – serverový, klientský certifikát |  |  |
| LB41 | Podpora SSL certifikátů s elektronickým podpisem dle standardu SHA-2 s podporou TLS |  |  |
| LB42 | Podpora ECC a RSA certifikátů |  |  |
| LB43 | Podpora minimálně těchto šifrovacích algoritmů: AES 256, SHA256, RSA klíče min. o velikosti 4096bit |  |  |
| LB44 | Podpora validace intermediate certifikátu |  |  |
| LB45 | Práce s CRL a jeho automatická obnova |  |  |
| LB46 | Podpora vysokorychlostního granulárního logování / logování per aplikace na externí logovací systém bez vlivu na zatížení zařízení |  |  |
| LB47 | Možnost odeslání elektronické zprávy (e-mail) určené osobě při vzniku sledované události. |  |  |
| LB48 | Podpora otevřeného API pro konfiguraci a automatizaci pro nástroje třetích stran |  |  |
| LB49 | Podpora SW utilit na troubleshooting např. tcpdump |  |  |
| LB50 | Podpora různých typů load-balancingu - Kruhová metoda s vážením - Podle aktualního počtu navázaných spojení - Podle URL a cookie - Podle vah skupiny jednotlivých serverů |  |  |
| LB51 | Zajištění “session persistence” na základě IP adresy, HTTP cookie, HTTP hlavičky |  |  |
| LB52 | Podpora různých typů health monitoringu – ICMP, HTTP/HTTPS, HTTP2, TCP/UDP port |  |  |
| LB53 | Monitorování stavu a zátěže zdrojů/serverů: - Kontinuální monitorování nejen cílových serverů, ale i všech souvisejících aplikačních komponent - Možnost kombinace (AND/M of N) více metod (např., ICMP, HTTP, TCP port) - Možnost definování intervalu pro monitorování (samostatný interval pro oba stavy UP/DOWN) |  |  |
| LB54 | Podpora modifikace provozu - Vložení/přepsání cookie - Vložení/přepsání http hlavičky - Modifikace URL - Možnost vložit zdrojovou IP do L7 hlavičky - Modifikace http obsahu |  |  |
| LB55 | Použití existující aplikační cookies k zajištění persistence spojení na server |  |  |
| LB56 | Možnost směrovat požadavky z určitého subnetu jen na určité servery |  |  |
| LB57 | Možnost mít v poolu nadefinované hot-standby servery v skupinách s různou prioritou |  |  |
| LB58 | Podpora balancingu jednotlivých HTTP požadavků v rámci jednoho navázaného klientského spojení (každý HTTP požadavek na jiný cílový server) |  |  |
| LB59 | Podpora cachování a komprese HTTP per služba |  |  |
| LB60 | Podpora HTTP/2 směrem k uživateli i k serveru |  |  |
| LB61 | SSL Session a SSL Connection mirroring napříč vícero uzly ADC |  |  |
| LB62 | Podpora monitoringu o počtu připojených spojení, stavu poskytovaných služeb a připojených systémů |  |  |
| LB63 | Podpora monitoringu per specifická služba |  |  |
| LB64 | Monitoring služeb založený na výkonnosti konkrétního hostu |  |  |
| LB65 | Podpora logování per aplikace na syslog server |  |  |
| LB66 | Webový aplikační firewall musí zajistit ochranu proti všem TOP 10 zranitelnostem dle metodiky OWASP dle https://owasp.org/www-project-top-ten/ včetně podpory pro AJAX/JSON XML/SOAP |  |  |
| LB67 | Webový aplikační firewall s implementovaným negativním i positivním bezpečnostním modelem |  |  |
| LB68 | Webový aplikační firewall s integrovaným XML firewallem |  |  |
| LB69 | Zařízení musí podporovat logování přístupů k webovým službám |  |  |
| LB70 | Aplikační firewall pro protokoly FTP a SMTP |  |  |
| LB71 | Možnost konfigurace Webového aplikačního firewallu za využití učícího se módu |  |  |
| LB72 | Automatické nahrávání a aplikování nových signatur od výrobce |  |  |
| LB73 | Automatická korelace zranitelností do jednoho incidentu |  |  |
| LB74 | Možnost vytvoření bezpečnostních politik způsobem hierarchie nadřízené a podřízené politiky |  |  |
| LB75 | Validace aplikačních flow pro webové aplikace |  |  |
| LB76 | Validace log-on parametrů |  |  |
| LB77 | Podpora CAPTCHA |  |  |
| LB78 | Detekce aktivity klávesnice a myši |  |  |
| LB79 | Možnost propojení WAF s externími skenery zranitelností webových aplikací pro automatickou tvorbu/úpravu bezpečnostních politik - Cenzic Hailstorm - WhiteHat Sentinel - IBM Rational AppScan - QualysGuard Web Application Scanning |  |  |
| LB80 | Možnost integrace na externí platformy SIEM pomocí logování na úrovni TCP dumpu – per aplikace bez dopadu na výkon platformy. |  |  |
| LB81 | Ochrana proti Session High Jackingu pomocí jednoznačné identifikace prohlížeče uživatele a v případě vyhodnocení rizika vynucení provedení nějakého úkolu dle vlastností prohlížeče (“challenge”). |  |  |
| LB82 | Podpora ACL per uživatel na L7 |  |  |
| LB83 | Podpora standardu PCI DSS a možnost vytváření PCI reportů |  |  |
| LB84 | Podpora maskování/odstranění citlivých informací jako např. čísla kreditních karet |  |  |
| LB85 | Filtrování WebSocket provozu |  |  |
| LB86 | Podpora ICAP pro antivirovou kontrolu – pro SOAP a SMTP |  |  |
| LB87 | DoS a DDoS detekce a ochrana na L7 |  |  |
| LB88 | Minimalizování „false positives“ pro DDoS pomocí detekce stresu chráněné aplikace – timeout, TCP reset a podobně |  |  |
| LB89 | Podpora různých DoS profilů per aplikace |  |  |
| LB90 | Rozpoznání legitimního provozu na silně vytížených URL, odlišení od DoS nebo DDoS útoku a tím zamezení blokování legitimních uživatelů. |  |  |
| LB91 | Automatické nebo ruční „blacklistování“ IP adres, které se opakovaně snaží překonat zabezpečení nebo se vyznačují vysokou mírou nežádoucího provozu |  |  |
| LB92 | Podpora nastavení konkrétních bezpečnostních politik podle IP adresy, doménového jména a URI |  |  |
| LB93 | Podpora aplikační ochrany na úrovni URL |  |  |
| LB94 | Podpora maskování/odstranění citlivých informací – čísla kreditních karet, aj. pomocí vlastních regulárních výrazů |  |  |
| LB95 | Předdefinované bezpečnostní politiky pro Microsoft Outlook Web Access a Microsoft SharePoint |  |  |
| LB96 | Podpora visibility a reportingu per http request/response |  |  |
| LB97 | Blokování útočníků podle geolokace |  |  |
| LB98 | Automatické odlišení skutečných uživatelů od botnetů |  |  |
| LB99 | Ochrana proti automatizovanému provozu/útokům (BotNetům) nejen pomocí signatur, ale také pomocí aktivního zjišťování zda se jedná o browser vs. Bot (pomocí tzv. „challenge“, neboli úkolů, díky kterým WAF identifikuje Bot vs Uživatel), pokud umí bot simulovat chování skutečného prohlížeče a zamezení propuštění takové komunikace na aplikační server. |  |  |
| LB100 | Průběžná analýza stresu aplikace, analýza nestandardního chování tzv. behaviorální analýzy a vylaďování ochrany aplikace za pomocí uplatňování dynamických signatur. WAF mapuje a zaznamenává standardní chování uživatelů vrámci aplikace. V případě zjištění odchylky se dynamicky vygeneruje signatura založená na těchto odchylkách, která jednoznačně identifikuje zdroje škodlivého provozu, který může být zablokován nebo zpomalen. |  |  |
| LB101 | Ochrana proti Credential Stuffingu. Jedná se o rozšíření ochrany proti Bruteforce útokům, při kterých dochází k rozpoznání, že zadávaná uživatelská jména a hesla jsou součástí známých databází kompromitovaných identit a dojde k zablokování takových požadavků nebo notifikaci administrátora systému. Kompromitované identity, se kterými jsou požadavky na přístup k aplikaci porovnávány, jsou uloženy ve formě hashované a pravidelně aktualizované databáze v paměti web aplikačního FW. |  |  |
| LB102 | Ochrana proti útoku typu Session Highjacking pomocí jednoznačné identifikace prohlížeče uživatele („fingerprintu“ webového prohlížeče). |  |  |
| LB103 | Ochrana dat a přihlašovacích údajů proti malware během zadávání do citlivých polí formuláře na webové aplikaci šifrováním dat na aplikační vrstvě na straně klienta, jenž následně dekryptuje pouze WAF. |  |  |
| LB104 | Ochrana proti útočným kampaním. Nejedná se o popis samotné zranitelnosti pomocí signatury WAF, ale schopnost detekovat probíhající útok konkrétní útočné skupiny s cílem zneužít známé zranitelnosti/exploitu, která je popsána ve známém CVE. Ochrana proti takovým útočným kampaním je realizována díky aktualizaci definicí aktuálních útoků, které jsou detekovány v globálním měřítku a v reálném čase přenášeny do WAF. Tak se maximalizuje ochrana aplikace v reálném čase a uspoří se také kapacita zařízení. |  |  |
| LB105 | Podpora dynamických směrovacích protokolů RIP, OSPF, BGP, IS-IS, BFD a BFD |  |  |

| DNS loadbalancer a appliance (zařízení) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| D1 | Velikost zařízení max 2RU |  |  |  |  |
| D2 | Montáž do racku o velikosti 19” včetně montážního kitu umožňujícího zařízení umístit do stojanu (Rack mount kit) |  |  |  |  |
| D3 | Redundantní napájení včetně podpory vyjmutí a výměny vadného zdroje za provozu tzv. „hot-swap“ |  |  |  |  |
| D4 | Min. počet DNS dotazů (RPS) – 200 000 |  |  |  |  |
| D5 | Řešení formou fyzické appliance s min. 2 x 1Gbps porty a 2 x 10Gbps porty |  |  |  |  |
| D6 | Podpora různých typů metod pro globální rozklad zátěže a DNS odpovědí: - Kruhová metoda - Na základě dostupnosti - Podle vah - Na základě geografické příslušnosti - Na základě topologické vzdálenosti |  |  |  |  |
| D7 | Podpora zajištění vrácení stejné DNS odpovědi pro stejného klienta (persistence) |  |  |  |  |
| D8 | Možnost kombinace více metod monitoringu (AND/OR) |  |  |  |  |
| D9 | Podpora získávání informací o zátěži z aplikačních serverů |  |  |  |  |
| D10 | Podpora ukládání DNS odpovědí do vyrovnávací paměti (cache) |  |  |  |  |
| D11 | Podpora tzv. transparentních nebo resultujících vyrovnávacích pamětí (cache) |  |  |  |  |
| D12 | Možnost rotace DNS záznamů v DNS vyrovnávací paměti (cache) |  |  |  |  |
| D13 | Podpora přenosů DNS zón |  |  |  |  |
| D14 | Podpora plnohodnotného DNS serveru |  |  |  |  |
| D15 | Podpora DNSSEC |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| D16 | Podpora DNS firewallu: - Inspekce a validace DNS protokolu - Možnost využití skriptů pro DNS - Blokování přístupu do závadných IP domén - DNS logování a možnost vytváření reportu - Ochrana proti DoS a DDoS DNS útokům |  |  |  |  |
| D17 | Podpora Ipv4/Ipv6 brány |  |  |  |  |
| D18 | Plná podpora Ipv6 |  |  |  |  |
| D19 | Monitorovací a reportovací nástroje pro DNS provoz |  |  |  |  |
| Nástroj pro centrální správu konfigurací |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| M1 | Nástroj pro správu zařízení, konfiguraci a zabezpečení pro všechna nasazená zařízení (loadbalancer, WAF, DNS) – umístěných on-prem nebo v cloudu (MSFT Azure). |  |  |  |  |
| M2 | Dostupné ve formě virtuální edice s možnost instalace do - vmware - MSFT Azure |  |  |  |  |
| M3 | Podpora nasazování a správy služeb |  |  |  |  |
| M4 | Analytika formou grafických dashboardů pro jednotlivé aplikace, zobrazující cestu od uživatele přes proxy až po aplikační server, latenci mezi jednotlivými uzly, jejich dostupnost, zatížení, zabezpečení včetně aktuálně prováděné útoky nasazených aplikací. |  |  |  |  |
| M5 | Přístupu k dashboardům definovaných aplikací na bázi rolí (Role-Based Access Control) pro různé role v organizaci nebo tenanty (virtuální systémy). |  |  |  |  |
| M6 | Samoobslužný katalog šablon aplikací umožňující definovaným rolím nasazovat a spravovat vlastní aplikace bez nutnosti kontaktování administrátora loadbalanceru/WAF. |  |  |  |  |
| M7 | Podpora API pro automatizaci v CI / CD pipeline |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| M8 | Možnost integrace s API s deklarativní syntaxí pro nasazování a konfiguracu aplikací. |  |  |  |  |
| Příslušenství k HW |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE | Podrobný popis řešení |  |
| P1 | SFP+ 10GBASE-SR Transceiver (Short Range, 300 m, Field Upgrade) |  |  |  |  |
| P2 | SFP 1000BASE-T Transceiver (Field Upgrade) |  |  |  |  |
| Podpora výrobce |  |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| TP1 | Podpora výrobce Aplikační loadbalancer a appliance obsahuje: - Podpora výrobce poskytovaná sevisním centrem v režimu pracovních dní pondělí až pátek, od 8:00 do 18:00 hodin lokálního časového pásma techniky výrobce v českém nebo anglickém jazyce - přístup k dokumentci znalostí báze s informacemi o nových verích SW, popisem jednotlivých verzí SW, popisem známých chyb, instalačními a konfiguračními postupy - poskytování opravných SW - patch, service pack, hotfix - poskytnutí možnosti upgrade SW na novější verzi (minor a major upgrade) - webový portál výrobce s dokumentací týkající se popisu vlastností, instalačními a konfiguračními postupy, servisním portálem umožňujícím založení servisního požadavku, sledováním stavu řešení servisního požadavku, možnost založení servisního požadavku telefonicky - řešení a odstraňování závad s techniky výrobce - dodání vadného dílu (HW) následující pracovní den |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| TP2 | Podpora výrobce DNS loadbalancer a appliance obsahuje: - Podpora výrobce poskytovaná sevisním centrem v režimu pracovních dní pondělí až pátek, od 8:00 do 18:00 hodin lokálního časového pásma techniky výrobce v českém nebo anglickém jazyce - přístup k dokumentci znalostí báze s informacemi o nových verích SW, popisem jednotlivých verzí SW, popisem známých chyb, instalačními a konfiguračními postupy - poskytování opravných SW - patch, service pack, hotfix - poskytnutí možnosti upgrade SW na novější verzi (minor a major upgrade) - webový portál výrobce s dokumentací týkající se popisu vlastností, instalačními a konfiguračními postupy, servisním portálem umožňujícím založení servisního požadavku, sledováním stavu řešení servisního požadavku, možnost založení servisního požadavku telefonicky - řešení a odstraňování závad s techniky výrobce - dodání vadného dílu (HW) následující pracovní den |  |  |  |  |
| Ozn. | Požadovaná funkcionalita/vlastnost |  | Splňuje ANO/NE |  | Podrobný popis řešení |
| TP3 | Podpora výrobce Nástroje pro centrální správu konfigurací obsahuje: - Podpora výrobce poskytovaná sevisním centrem v režimu pracovních dní pondělí až pátek, od 8:00 do 18:00 hodin lokálního časového pásma techniky výrobce v českém nebo anglickém jazyce - přístup k dokumentci znalostí báze s informacemi o nových verích SW, popisem jednotlivých verzí SW, popisem známých chyb, instalačními a konfiguračními postupy - poskytování opravných SW - patch, service pack, hotfix - poskytnutí možnosti upgrade SW na novější verzi (minor a major upgrade) - webový portál výrobce s dokumentací týkající se popisu vlastností, instalačními a konfiguračními postupy, servisním portálem umožňujícím založení servisního požadavku, sledováním stavu řešení servisního požadavku, možnost založení servisního požadavku telefonicky - řešení a odstraňování závad s techniky výrobce |  |  |  |  |

Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené údaje jsou pravdivé.

| V | [místo] | dne | [DD.MM.RRRR] |
| --- | --- | --- | --- |
| [název Dodavatele] [jméno a příjmení osob/y oprávněné jednat za Dodavatele, včetně titulu opravňujícího k zastupování] |  |  |  |