- Rotační výsekový stroj se separátorem

- (dále jen „zařízení“)

- POPIS TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Dodání předmětu smlouvy budou předcházet přejímací testy FAT (Factory Acceptance Test) zařízení ve výrobním závodě nebo na místě, které určí prodávající. Po samotné instalaci a zprovoznění zařízení u kupujícího (v místě plnění) bude následovat test SAT (Site Acceptance Test)

- Popis obou testů je uveden níže.

# Testovaný materiál:

pro FAT test a SAT test

Parametry testovaného materiálu

| vstupní formát archu: | 345 x 480 mm | 345 x 480 mm |
| --- | --- | --- |
| gramáž archu: | Arktika 200 g/m2 | MetsäBoard 255 g/m2 |
| použité tisk. techniky: | ofset, inkjet, sítotisk | ofset, inkjet, sítotisk |
| množství archů pro test: | 300 | 300 |
| výstupní formát: | 300 x 400 mm | 300 x 400 mm |

Pro testy FAT a SAT budou kupujícím prodávajícímu dodána data na USB Flash nosiči. Magnetickou výsekovou forma (matrici)  pro účely obou těchto testů (FAT a SAT) je na základě dodaných dat a výše stanovených parametrů testovacího materiálu povinen nechat vyrobit, resp. zajistit, prodávající.

# Průběh testů:

- Po celou dobu testování bude kupujícím vyžadována přítomnost technika prodávajícího.

- Po celou dobu testování budou přítomni zástupci kupujícího.

- O provedených testech bude zástupci kupujícího vypracován protokol, který podepíše technik/zástupce prodávajícího a zástupce kupujícího. V rámci testů bude rovněž zástupci kupujícího provedena potřebná fotodokumentace.

- Testované zařízení zprovozní zástupce prodávajícího (technik). Před konáním testů bude umožněno zástupci prodávajícího (technikovi) optimální nastavení zařízení v rozsahu do 30 minut před každým druhem testovaného materiálu. Pro nezaujatost testu bude testované zařízení obsluhovat zástupce prodávajícího (technik) za přítomnosti zástupců kupujícího.

# Rozsah testů:

- V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:

- Ověření zpracování požadovaného vstupního formátu média

- Poškození zpracovávaného materiálu   posouzení formátu za pomoci kalibrovaného měřidla

Posuzovány budou následující parametry:

a)	mechanické poškození materiálu, potisku a ochranných prvků,

b)	přesnost a ostrost výseku (±0,5 mm na řezu)

c)	znečištění zpracovávaného materiálu

d)	ostatní poškození a znečištění.

e)	schopnost separovat okraje archů (z formátu 345 x 480 mm na formát 300 x 400 mm)

f)	odsazení archů na vykládací pás po 5,10 arších

g) 	celistvost archu (300 x 400 mm) na vykladači, arch se nesmí rozpadnout na jednotlivé vysekané tvary, které budou mezi sebou podrženy můstky

V případě, že v rámci testů bude zástupci kupujícího zjištěno, že testované zařízení nesplňuje technické požadavky kupujícího nebo nejsou splněny parametry uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, má kupující právo odstoupit od této smlouvy za podmínek uvedených v čl. XIV odst. 2 této smlouvy.

# Podmínky testů:

Testy FAT a SAT budou probíhat v termínu dle Přílohy č. 3 – časového harmonogramu smlouvy, a to po dobu 1 pracovního dne.

Výše uvedený testovací materiál pro testy FAT bude kupujícím dodán na prodávajícím určené místo.

Po ukončení těchto testů bude výseková forma předána kupujícímu a testovací materiál odvezen zástupci kupujícího nebo vrácen prodávajícím zpět na náklady kupujícího na adresu kupujícího.

Příloha: 	č.1 produktový list testovacího materiálu Artika

č.2 produktový list testovacího materiálu MetsäBoard