Zadání předmětu plnění

- Projektant zpracuje DSP, DPS, DSPS1 v rozsahu a obsahu příloh podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona (dále jen „vyhl. č. 499/2006 Sb.“).                                 Projektant zpracuje DSPS2 v členění dle DPS (tzn. skutečné provedení stavebních objektů a technických a technologických souborů).

- Současně musí DPS obsahovat údaje a informace v souladu se ZZVZ, nutné ke zpracování reálné cenové nabídky zhotovitelem stavby, vypracování popisu výkonů a sestavení položkového výkazu výměr. Dokumentace bude zpracována do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické vlastnosti stavby - např. textové vysvětlivky a popisy.

- Projektová dokumentace pro stavební řízení bude zahrnovat zejména:

  - Výrobní prostor v 1.NP (viz výkres č. 3.1. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

- Bourací práce

  - Vybourání okna, včetně parapetu a vysazení mříže.

- Stavební a stavebně konstrukční řešení

- Osazení vrat místo okna pro vstup do výrobního prostoru;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

  - Prostor finančního úseku ve 3.NP – změna užívání kanceláří na výrobní prostor (viz výkres č. 3.2. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

- Bourací práce

- Odstranění SDK příček a podhledů v místnostech dotčených úpravami, odstranění stávající vrstvy podlahy a veškerých stávajících instalací a zařízení, odstranění kuchyňky, odvoz stavebního odpadu na skládku;

- Demontáž a ekologická likvidace nepotřebných technologických zařízení, přeložení páteřních rozvodů chlazení pro kanceláře z roku 2020 v místnostech dotčených úpravami

- Vybourání tří oken - vstup na staveniště ze zadního dvora a výtah a 2 krát vstup na pochozí ochoz ve vnitřním dvoře;

- Stavební a stavebně konstrukční řešení

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč. pozic jednotlivých stávajících a nových strojů a technologických zařízení;

- Stavebně-technický průzkum stávajícího stavu vodorovných i svislých konstrukcí (zejména: zjištění únosnosti a stavu obvodového zdiva a nosné konstrukce 3.NP).

- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studií podle požadavků dotčených orgánů za účelem získání povolení stavby a její uvedení do užívání;

- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby;

- Statické zpevnění podlahy v m.č. 285 pro uložení pomocné výrobní technologie;

- Návrh nového technologického podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologií ze strany interiéru;

- Doplnění mříží do oken (výrobní prostor);

- Návrh nového uspořádání strojů a podpůrných technologií;

- Návrh veškerých klempířských a zámečnických výrobků ze strany exteriéru (parapety u montážních vstupů, pochozí lávka ve vnitřním dvoře pro umístění chladičů laminátorů);

- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;

- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;

- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu a strojů (stavební výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti (shoz potrubím do kontejneru);

- Návrh skladu pro výrobky;

- Návrh etapizace postupu prací podle požadavku zadavatele, příp. návrhu potřebných provizorních tras napojení TZB pro zachování provozuschopnosti prostoru dotčeného stavbou;

- Doprava a likvidace stavebního odpadu;

- Montáž a demontáž klasického lešení pro přístup na staveniště;

- Oprava omítek, obkladů a následné vymalování prostor dotčených stavbou ve 3.NP;

- Oprava fasád kolem montážních oken;

- Úklid;

- Transportní cesty přes zadní dvůr skrze okna a stavební výtah.

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Podesta (kovová konstrukce nad pyramidou) pro technologická zařízení:

- Statický návrh nejoptimálnějšího řešení ukotvení podesty;

- 2 x chladící jednotka (58,7 dB)

  - Doplnit opatření proti zámrazu;

  - Komín na odvod vzduchu nad střechu – prověřit při projektování;

  - Protihlukové opatření – prověřit při projektování.

- 2 x topná jednotka

  - Vybudování temperovaného prostoru, resp. trvalé propojení s výrobním prostorem;

  - Zajištění manipulačního prostoru pro zaměstnance servisu.

- Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické zařízení budovy;

- Úprava stávajících rozvodů, příp. nové rozvody zdravotně-technických instalací pro výrobní zařízení s napojovacími místy (odvod kondenzátu vnitřních klima jednotek, přívod chladící vody apod.);

- Nové rozvody stlačeného vzduchu.

- VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;

- Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu;

- Nová jednotka VZT v nově vzniklém výrobním prostoru ve 3.NP;

- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení v nově vzniklém výrobním  prostoru ve 3.NP, filtr pevných částic H7;

- Implementace MaR do systému RC WARE;

- Rekuperace;

- Provozní řád VZT zařízení;

- Aktualizace stávající VZT knihovny;

- Související stavební práce;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení v podhledu v interiéru;

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení v interiéru a exteriéru (chladiče laminátorů), kabel povede z hlavní rozvodny NN;

  - Nová LED osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný účel nově vzniklém výrobním prostoru ve 3.NP;

  - Úpravu silových přívodů pro technologie;

  - Úpravu rozvaděče pro osvětlení, zásuvky a napojení strojů a technologií;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Slaboproudá elektroinstalace, telefon

  - Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;

  - Nové rozvody strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;

  - Osazení nových kabelových žlabů.

  - Prostor Foto ateliéru ve 4.NP – změna užívání části výrobního prostoru na šatny pro 15 žen a 15 mužů (viz výkres č. 3.3. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

    - Bourací práce

- Odstranění příček a podhledů v místnostech dotčených úpravami, odstranění stávající vrstvy podlah a veškerých stávajících instalací a výrobních zařízení, odvoz stavebního odpadu na skládku;

- Vybourání okna - vstup na staveniště ze zadního dvora a výtah.

    - Stavební a stavebně konstrukční řešení

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 4.NP;

- Zajištění potřebných průzkumů, posudků a studí podle požadavků dotčených orgánů za účelem získání povolení stavby a její uvedení do užívání;

- Návrh opatření ochrany částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby;

- Návrh umístění šaten pro čistý provoz, vč. sprch a WC pro muže a ženy v prostoru místností dotčených úpravami, vč. návrhu povrchů stěn, podlah a stropů, zařizovacích předmětů apod.;

- Návrh nového podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro umístění osvětlení v prostoru nově budovaných šaten a sprch apod.;

- Návrh nové bezpečnostní SDK příčky se dvěma vstupy pro rozdělení stávající místnosti fotoateliéru na dva nově vzniklé prostory;

- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;

- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;

- Stanovení optimální trasy pro transport stavebního materiálu a strojů (stavební výtah pro přepravu materiálu a osob umístěný vně objektu) a transport suti (shoz potrubím do kontejneru);

- Doprava a likvidace stavebního odpadu;

- Oprava omítek a následné vymalování prostor dotčených stavbou ve 4.NP;

- Úklid;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

    - Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické zařízení budovy;

- Nové rozvody zdravotně-technických instalací pro šatny, vč. sprch a WC;

- Úprava, příp. nové přívody chladící vody apod.

    - VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

  - Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;

  - Demontáž, příp. přemístění stávajících jednotek FanCoil a rozvodů chladu;

  - Nová jednotka VZT v nově vzniklém výrobním prostoru a v šatnách, vč. sprch a WC ve 4.NP;

  - Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení v nově vzniklém výrobním  prostoru a v šatnách, vč. sprch a WC ve 4.NP;

  - Implementace MaR do systému RC WARE;

  - Provozní řád VZT zařízení;

  - Aktualizace stávající VZT knihovny;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Demontáž a likvidace stávajících silnoproudých rozvodů včetně osvětlení;

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody i pro výrobní zařízení a technologická zařízení v interiéru;

  - Nová osvětlovací tělesa s příslušnou intenzitou stanovenou výpočtem pro daný účel v nově vzniklém výrobním prostoru a v šatnách, vč. sprch a WC ve 4.NP;

  - Úpravu silových přívodů pro výrobní zařízení;

  - Úpravu rozvaděče pro osvětlení, zásuvky a napojení strojů a technologií;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Slaboproudá elektroinstalace, telefon

  - Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;

  - Nové rozvody strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů;

  - Osazení nových kabelových žlabů.

4.  Projektová dokumentace pro stavební úpravy bez projednání s DOSS bude zahrnovat zejména:

  - Prostor přípravy výroby v 1.PP (výkres č. 4.1. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

- Bourací práce a stavební úpravy

  - Vybudování nových dveří;

  - Úprava stávající šikmé podlahy v chodbě;

  - Výmalba.

- Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Prodloužení stávajících rozvodů stlačeného vzduchu.

- VZT, měření a regulace

  - Kompletní projekt elektro, MaR, VZT;

  - Demontáž stávající VZT jednotky;

  - Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného technologického zařízení;

  - Nové VZT potrubí (sání, odtah);

  - Implementace MaR do systému RC WARE;

  - Provozní řád VZT zařízení;

  - Aktualizace stávající VZT knihovny;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Výměna stávajícího osvětlení;

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody pro technologická zařízení;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

  - Výrobní prostor v 1.NP (výkres č. 4.2. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

- Bourací práce

  - Odstranění příčky ve skladu;

  - Odvoz stavebního odpadu na skládku.

- Stavební a stavebně konstrukční řešení

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor v 1.NP, vč. pozic jednotlivých stávajících a nových strojů a technologických zařízení;

- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby Výstavba nové příčky ve skladu;

- Vybudování prostoru pro oplach sít nebo kryté zástěny;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Dispoziční návrh včetně řešení návaznosti na stávající konstrukce a technické zařízení budovy;

- Úprava, příp. nové přívody chladící vody apod;

- Montáž rozvodů stlačeného vzduchu.

- VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;

- Demontáž stávající VZT jednotky a chlazení pro výrobní zařízení a kompresorovnu;

- Odstavení VZT pro sklad.

- Nová jednotka VZT a chlazení podle potřeb umístěného výrobního zařízení                 v prostoru;

- Nové VZT potrubí (sání, odtah) a systém vlhčení podle potřeb výrobního zařízení v prostoru. Stávající odtah je veden po fasádě objektu na zadním dvoře s výdechem nad střechu 4.NP;

- Úprava stávajících odtahů od výrobních strojů s výdechem nad střechu 4.NP;

- Implementace MaR do systému RC WARE;

- Provozní řád VZT zařízení;

- Aktualizace stávající VZT knihovny;

- Související stavební práce;

- Ostatní činnosti dle potřeby;

- Mycí box s odtahem (umístění v samostatné místnosti nebo prostor s krytou zástěnou).

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Doplnění stávajícího osvětlení;

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody pro technologická zařízení a výrobní zařízení;

- Kompresorovna

  - Výměna dvou kompresorů za prostorově menší a energeticky úspornější;

  - Stěhování technologických zařízení.

  - Výrobní prostor ve 3.NP (výkres č. 4.3. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

    - Stavební a stavebně konstrukční řešení

  - Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 3.NP, vč. pozic jednotlivých stávajících a nových výrobních zařízení a technologických zařízení;

  - Posun (zvětšení) dveří pro stěhování;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Technika prostředí staveb a zdravotně technická instalace

- Montáž rozvodů stlačeného vzduchu.

- VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

- Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení a vlhčení;

- Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;

- Nové VZT potrubí (sání, odtah) podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;

- Úprava systému chlazení a vlhčení podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;

- Implementace MaR do systému RC WARE;

- Provozní řád VZT zařízení;

- Aktualizace stávající VZT knihovny;

- Související stavební práce;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Nové přívody k technologickým zařízením;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

  - Výrobní prostor ve 4.NP (výkres č. 4.4. Přílohy č. 2 ke smlouvě)

    - Bourací práce

- Odstranění SD příček a kuchyňky v m.č 336, odvoz stavebního odpadu na skládku;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

    - Stavební a stavebně konstrukční řešení

- Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu dotčených prostor ve 4.NP;

- Návrh opatření ochrany stávajících zařízení a částí objektu zadavatele před poškozením v průběhu realizace stavby;

- Návrh sjednocení podlahy v m.č. 332 a 336 (nová průmyslová podlaha);

- Návrh technologického podhledu a veškerých zařízení pomocných a podpůrných konstrukcí pro zavěšení technologických zařízení v m.č. 332, a 336;

- Posouzení požární bezpečnosti v souvislosti s dispozičními úpravami;

- Zařízení staveniště a řešení transportních tras materiálu bouraného a nového podle požadavku zadavatele;

- Návrh etapizace postupu prací podle požadavku zadavatele, příp. návrhu potřebných provizorních tras napojení TZB pro zachování provozuschopnosti prostoru dotčeného stavbou;

- Doprava a likvidace stavebního odpadu;

- Opravy omítek, obkladů a vymalování prostor dotčených stavbou ve 4.NP;

- Úklid;

- Ostatní činnosti dle potřeby.

    - VZT, chlazení a vlhčení, měření a regulace

  - Kompletní projekt elektro, MaR, VZT, chlazení případně vlhčení;

  - Nová jednotka VZT podle potřeb umístěného výrobního zařízení v prostoru;

  - Úprava rozvodů chladu, VZT podle potřeb umístěných výrobních zařízení;

  - Implementace MaR do systému RC WARE;

  - Provozní řád VZT zařízení;

  - Aktualizace stávající VZT knihovny;

  - Související stavební práce;

  - Rozvod tlakového vzduchu

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Silnoproudá elektroinstalace

  - Osazení nových kabelových žlabů;

  - Nové silnoproudé rozvody pro výrobní zařízení technologická zařízení;

  - Úpravu rozvaděče pro osvětlení a zásuvky;

  - Související stavební práce;

  - Ostatní činnosti dle potřeby.

- Slaboproudá elektroinstalace, telefon

  - Demontáž a zpětná montáž strukturované datové sítě, telefonních a rozhlasových rozvodů.

- Projektant zpracuje v rámci DPS část Požárně-bezpečnostního řešení stavby, ve které budou zpracovány všechny změny provedené dle DPS v souladu s požárními předpisy.

- Projektant zpracuje návrh etapizace (HMG) postupu prací, včetně v PD zapracovaných návrhů potřebných provizorních tras pro zachování provozuschopnosti prostorů nepřímo dotčených stavbou.

- Projektant stanoví, zda stavba spadá do kategorie, kdy je nutné žádat TIČR o stanovisko k realizaci stavby.

- Projektant se zavazuje k součinnosti a koordinaci s dalšími projektanty objednatele, kteří budou připravovat projekt pro systémy PZTS a EPS. Projektant se zavazuje poskytnout těmto projektantům projektové podklady. Projektant neodpovídá za části díla provedené jinými projektanty objednatele.

- Projektant se zavazuje ke spolupráci s koordinátorem BOZP objednatele při vypracování DSP, DPS a k zapracování jeho připomínek do projektové dokumentace.

- Obecně

- Ve výkazu výměr bude uvedený výpočet použitý při stanovení množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

- Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro kontrolu nabídek zhotovitelů stavby bude oceněn podle cenové soustavy ÚRS.