- TESTOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ

- Kupující v souladu s čl. IV smlouvy požaduje test FAT (Factory Acceptance Test) při přejímce zařízení u prodávajícího a test SAT (Site Acceptance Test) při přejímce zařízení po jeho instalaci u kupujícího.

- Kupující bude hodnotit úroveň kvality usušení a provozní spolehlivost a stabilitu nabízeného sušícího systému (dále jen „zařízení“).

- Testovaný materiál a průběh testů

- TEST ZASUŠENÍ NÁNOSU PODKLADOVÉHO UV LAKU A NÁNOSU STÍRACÍ VRSTVY NA PAPÍROVÉM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Papír Ensocoat 250g/m2 - kupující dodá prodávajícímu 350 TA formátu 345 x 480 mm, bez potisku

Dodané barvy:

Lak UV RAD V17 - kupující dodá prodávajícímu barvu v množství 1 kg

stírací barva Rub Off Silver - kupující dodá prodávajícímu barvu v množství 1 kg

- Průběh testů:

Tisk na papírový substrát Ensocoat 250g/m2  v množství 350 TA formátu 345 x 480 mm, bez potisku, v prvním kroku bude přetištěn parciálně vrstvou transparentního laku UV RAD V17 grafikou „obláček“ 6x na tiskovém archu, v druhém kroku parciálně vrstvou stírací barvy Rub Off Silver grafikou „obláček“ 6x na tiskovém archu, rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Lak UV RAD V17 – tisk za použití síťoviny 140 - 31 Y s použitím měkčí těrky (65 SH). Vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ, rychlost tisku 950 TA/hod

Stírací barva Rub Off Silver - tisk za použití soft síťoviny 77-55 Y a s použitím měkčí těrky (65SH). Sušení 60 stupňů Celsia, rychlost tisku cca 950 TA/hod

- TEST ZAUSUŠENÍ NÁNOSU UV OVI BARVY NA PLASTOVÉM TRANSPARENTNÍM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Covestro Makrofol ID332 6-2 740012 (VPK0000114, OP, transparentní), kupující dodá prodávajícímu 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku.

- Dodané barvy:

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green – kupující dodá prodávajícímu v množství 0,5 kg

- Průběh testů:

Tisk na plastový substrát Covestro Makrofol ID332 6-2 740012 (VPK0000114, OP, transparentní), v množství 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku, potištěn OVI barvou s grafikou „piktogram“ 15x na tiskovém archu. Rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green – tisk za použití síťoviny 100 – 40 Y s použitím těrky (75 SH), vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ. rychlost tisku 950 TA/hod

- TEST ZASUŠENÍ NÁNOSU UV OVI BARVY NA PLASTOVÉM SUBSTRÁTU

- Testovaný materiál:

Covestro Makrofol ID234 6-4 010207 (VPK0000071, DT, bílá), kupující dodá prodávajícímu 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku

- Dodané barvy:

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green - kupující dodá prodávajícímu v množství 0,5 kg

- Průběh testů:

Tisk na plastový substrát Covestro Makrofol ID234 6-4 010207 (VPK0000071, DT, bílá), v množství 250 TA formátu 310 x 355 mm bez potisku, potištěn OVI barvou s grafikou „piktogram“ 15x na tiskovém archu, rychlost tisku 950 TA/hod (+/- 10 TA/hod).

Barva Sicpa 5ZU1007 Gold/green (VBA0000416) -  tisk za použití síťovina 100 – 40 Y, s použitím těrky (75 SH) vytvrzení vrstvy dávkou světla 270-300 mJ, Rychlost tisku 950 TA/hod

- Průběh dohledu nad testy

- Po celou dobu testování bude kupujícím vyžadována přítomnost technika prodávajícího.

- Po celou dobu testování budou přítomni zástupci kupujícího.

- O provedených testech bude zástupci kupujícího vypracován protokol, který podepíše technik prodávajícího a zástupce kupujícího. V rámci testů bude rovněž zástupci kupujícího provedena potřebná fotodokumentace.

- Rozsah testů

- V rámci provádění testů budou hodnoceny následující ukazatele:

- Fixace laku na potištěný papírový substrát a dva nepotištěné plastové substráty, posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepící pásky) a mechanickou zkouškou přilnavosti.

- Nános laku, jeho celistvost a rovnoměrnost - posouzení vizuální, pomocí lupy.

- Stírací vrstva – posouzení tzv. TESA testem (stržení tisku pomocí lepící pásky) a mechanickou zkouškou otěru mincí, třením dvou tiskových archů nánosem stíracích vrstev o sebe a otěru prstem. Posouzení formou porovnání s vzorkem tisku losu posouzeným soudním znalcem za pomoci lupy, případně dodatečné mikroskopické analýzy.

Posuzovány budou následující parametry:

a)	mechanické poškození materiálu

b)	tepelné poškození  materiálu

c)	poškození optických vlastností materiálu

d)	ostatní poškození.

- Znečištění sušeného materiálu – posouzení formou porovnání s původním nepotištěným materiálem:

    - znečištění  materiálu, potisku a ochranných prvků po průchodu,

    - degradace optických vlastností materiálu, potisku a ochranných prvků,

    - ostatní znečištění.

- Spolehlivost a stabilita zařízení bude posuzována podle množství výpadků zařízení, zastavení zařízení při výrobním procesu, výskytu závad a oprav zařízení v průběhu výrobního procesu.

- Podmínky testů FAT

Na základě výzvy k provedení FAT testů, kupující na své náklady zašle, na prodávajícím určené místo, testovací sadu materiálu (dle výše uvedeného rozsahu viz. bod I.). Prodávající testovací materiál uloží v místě provádění testů, nebo ve skladu se shodnými klimatickými podmínkami jako v místě provádění testů. Zaslaný testovací materiál nesmí být použit dříve než pro testy za účasti zástupců kupujícího.

Spolu s materiálem prodávající obdrží (nejpozději pět pracovních dní před datem konání testů)datový nosič s tiskovými daty, které budou v rámci testu vytištěny. Tyto data budou připraveny ve formátu PDF.

Prodávající zajistí na své náklady pro provedení testů potisk materiálu sítotiskový stroj a stohovač dle parametrů popsaných v čl. I odst. 1, 2 a 3. Bezprostředně po tisku na sítotiskovém stroji proběhne zasušení na sušícím tunelu, který je předmětem smlouvy. Na sušící tunel bude navazovat stohovač, který zajistí prodávající pro provedení testů. Stohovač a sítotiskový stroj nejsou předmětem smlouvy.

Po ukončení testů si zástupci kupujícího odeberou z testovacího materiálu vzorky pro vyhodnocení, případně si mohou odebrat všechen testovací materiál. Zbytek testovacího materiálu je prodávající povinen na své náklady zlikvidovat.