# Příloha č. 3 zadávací dokumentace

# Technická specifikace a další údaje k nákupu střeliva 9 mm Luger pro CS 2012

- Obecná specifikace předmětu veřejné zakázky

- Střelivo ráže 9 mm Luger (9x19 NATO), se střelou FMJ o váze 8 gramů, vyhovující předpisům C.I.P.

- celkové množství střeliva bude činit 800 000 kusů (možnost 5% množstevní odchylky),

- střelivo musí být nové (nesmí být přebíjené, nebo již dodané jinému subjektu),

- z hlediska vlastností musí být střelivo v souladu s dokladem, který je vydán oprávněným subjektem a tento doklad bude přiložen k nabídce,

- počet závad zaviněných střelivem nesmí překročit hodnotu 0,2% z počtu provedených výstřelů a to u žádného z uvedených typů zbraní: Glock 17, CZ 75, HK MP5

- parametry střeliva musí zabezpečit bezpečný a bezporuchový provoz ve zbraních komorovaných pro ráži 9x19. Nabíjecí schopnost bude prověřena v rámci zkoušky funkčnosti

- Specifikace nábojnice

  - nábojnice bude ze slitiny mědi (niklovaná úprava je zadavatelem akceptována),

  - povrch nábojnice nesmí být deformován (např. průhyby, rýhy atd.),

  - finální povrchová úprava nábojnice musí být provedena tak, aby povrch nábojnice nevykazoval stopy po strojním obrábění (např. soustružení, broušení atd.).

3.	Specifikace střely

- celoplášťová střela s olověným jádrem (FMJ),

- hmotnost střely v rozmezí 7,85 - 8,15 g,

- zalisování střely do nábojnice nesmí deformovat ústí nábojnice ani střelu.

4.	Specifikace zápalky

  - provedení BOXER nebo BERDAN, zápalková část bude nekorozivní a neerozivní

  - toleranční citlivost zápalek musí vyhovovat standardům NATO (STANAG 4090)

  - zalakování zápalek nesmí být příčinou nadměrného zanášení mechanismů zbraně, zejména pak bicího ústrojí

5.		Obal

      - střelivo bude baleno v papírové krabičce po 25 - 50 kusech,

      - střelivo bude umístěno v plastovém nosiči, který bude zajišťovat stabilitu střeliva po vyjmutí z krabičky,

      - Manipulační bezpečnost a dopravní jistotu požaduje zadavatel v rozsahu požadavků obvyklých pro ozbrojené složky.

6.	Doplňující údaje

- zplodiny a záblesky výstřelů nesmí ani při intenzivní střelbě obtěžovat střílející, ani nadměrně zanášet mechanismus zbraní

- Rozptylová charakteristika  2R 100 (kružnice opsaná středy nejvzdálenějších zásahů) z balistické zbraně, dle C.I.P., na vzdálenost 25 m bude max. 5 cm – vyhodnocení dle ČSN 39 (5002-1, 5003 a 5105). Horní mez rozptylu lze doložit i podle jiné metodiky

- veškerá předložená dokumentace ke střelivu bude v českém jazyce (cizojazyčné písemnosti 	budou přeloženy).

- záruční lhůta na správnou a bezpečnou funkci nábojů v délce min. 36 měsíců, lhůty počínají běžet dnem převzetí

- ke každé dodané sérii střeliva doloží dodavatel protokol o provedených zkouškách v rozsahu stanoveném v technické dokumentaci

- uchazeč doloží osvědčení autorizované národní zkušebny (ČR nebo stát sídla výrobce), že kontrolované střelivo ráže 9 mm Luger (9x19 NATO) se střelou 8 gramů FMJ splňuje požadavky C.I.P.

- uchazeč doloží prohlášení, že střelivo (nabízené provedení) je sériově vyráběno min. 24 měsíců.

- uchazeč v nabídce předloží referenční list, kterým doloží, že nabízené náboje jsou používány nejméně jedním ozbrojeným sborem zemí NATO (armáda, policie, jiné složky) nebo je velkoobchodně distribuováno nejméně v jedné zemi NATO v ročním objemu nejméně 5 milionů kusů nábojů.

- uchazeč doloží technickou dokumentaci, prokazující, že nabízené náboje vyhovují technickým požadavkům zadávací dokumentace. Dokumentace bude mimo jiné zahrnovat výkres sestavy a popis náboje, popis balení, meze citlivosti laborovaných zápalek, horní meze rozptylu, rozsah výrobních a kontrolních zkoušek, kterým jsou nabízené náboje standardně podrobovány, případně další osvědčení vztahující se k předmětu zakázky.