Příloha č. 3 - k zadávací dokumentaci

Technické a dodací podmínky

Podle § 44 odst. 3) písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

# Společné podmínky

- Zadavatel požaduje, aby dodávané servery byly od jednoho výrobce.

- Bude stanoven jednotný předávací protokol obsahující  seznam předaných serverů včetně výrobních čísel. Předávací protokol podepsaný oprávněnými osobami bude součástí fakturačních dokladů.

- Dodavatel zajistí případný odvoz obalů dodávaných serverů.

- Dodávka serverů bude odpovědnými osobami zadavatele zkontrolována a v případě neúplnosti či nefunkčnosti budou  nedostatky dodavatelem do 24 hod. odstraněny.

- Servery jsou určeny pro připojení do stávající SAN architektury informačního systému Celní správy (IS CS)  a budou sloužit jako zálohovací server (server konfigurace A) a server pro rozšíření kapacity virtualizační farmy (server konfigurace B).

- Dodavatel musí garantovat kompatibilitu a konektivitu se stávajícím prostředím  včetně požadované úrovně technické podpory během záruční doby. Jakákoliv případná nekompatibilita se stávající infrastrukturou, mající za následek nefunkčnost nebo omezení funkcionality dodaných serverů případně komplikace vzniklé ve stávající infrastruktuře v důsledku implementace nově dodaných serverů  musí být řešena dodavatelem na vlastní náklady a bude důvodem ke zrušení zakázky.

# Záruční podmínky

Dodavatel musí zajistit záruční servis dodávaných serverů se zohledněním následujících požadavků zadavatele:

- na všechna dodaná zařízení a jejich komponenty požaduje zadavatel záruční dobu minimálně 36 měsíců od převzetí zadavatelem,

- dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně a na své náklady všechny závady s výjimkou závad, které prokazatelně způsobil zadavatel a rovněž s výjimkou závad způsobených okolnostmi vylučujícími odpovědnost dodavatele,

- dodavatel se zaváže, že v době záruky odstraní bezplatně veškeré závady na dodaných zařízeních v režimu 24x7, 24 h, to znamená, že hlášení o závadách budou přijímána 24 h denně 7 dní v týdnu a do 24 hodin od nahlášení  bude závada odstraněna a server bude zprovozněn v místě kde je  provozován a kde k závadě došlo, servis poskytuje výrobce nebo jím autorizovaný servisní partner,

- dodavatel v nabídce popíše způsob poskytování záručního servisu na dodané servery, včetně způsobu komunikace, hlášení závady a postupu při jejím odstranění,

- v případě, že nebude možné danou závadu serveru (nebo komponenty) odstranit, bude dodáno náhradní plnění v podobě shodného typu serveru (komponenty),

- dodavatel nebude požadovat při záruční opravě vrácení vadného pevného disku, resp. souhlasí s předáním pevného disku po smazání dat pomocí působení  intenzivního magnetického pole (např. zařízením degausser SV91M od výrobce VERITY SYSTEMS Ltd.). Dodavatel nebude vyžadovat žádnou kompenzaci ani v případě, kdy dojde vlivem magnetického pole k destruktivnímu poškození pevného disku.

- Místo plnění

Místem plnění je adresa zadavatele:  GŘC, Budějovická 7, 140 96 Praha 4

- Jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky (§ 44 odst. 3) písm. g) zákona)

- Uchazeč předloží doklad o partnerství s výrobcem použitých zařízení (serverů), zaručující dostatečnou technickou podporu výrobcem. Doklad o partnerství s výrobcem předloží v originále nebo ověřené kopii.

- Produkty, které jsou předmětem plnění této veřejné zakázky budou podporovány servisním střediskem výrobce nebo autorizovaným servisním partnerem výrobce na území České republiky. Tuto skutečnost uchazeč prokáže písemným potvrzením českého zastoupení příslušného výrobce. Písemné potvrzení předloží v originále nebo ověřené kopii.

- Zadavatel požaduje, aby servery byly od jediného výrobce. Tuto skutečnost uchazeč prokáže písemným potvrzením příslušného výrobce. Písemné potvrzení předloží v originále nebo ověřené kopii. Předložené písemné prohlášení bude podepsáno statutárním orgánem uchazeče, nebo pověřeným zástupcem statutárního orgánu uchazeče, nebo uchazečem, je-li fyzickou osobou.

- Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost.

Specifikace serveru  – konfigurace A

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízená hodnota | S/N | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční provedení | rack server o max. velikosti 2U, pro přístup kevšem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, požadujeme dodání serveru s rackmount příslušenstvím včetně pohyblivého ramene pro zachycení kabeláže.. |  |  |  |
| Procesor/CPU | dvousocketový systém osazený dvěma Six Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC CPU 2006 (benchmark spuštěný pro systém osazený dvěma CPU), výsledky benchmarku musí být pro nabízený systém uvedeny na portále www.spec.org - CINT2006 base – 45,4 bodů - CFP2006 base – 74,1 bodů - CINT2006RATE base – 463 bodů - CFP2006RATE base – 375 bodů.. |  |  |  |
| Paměť RAM | 8GB rozšiřitelná na minimálně na 768 GB typu DDR3 (nepřipouští se menší rozšiřitelnost) v konfiguraci 2 x 4GB RDIMM, 1333 MHz, Low Volt, Dual Rank, x8, - požadujeme použití DIMMs na frekvenci min. 1333MHz, - požadujeme server s minimálně - 24 DIMM sloty, - požadujeme server s podporou provozu paměti 1600MHz - požadujeme podporu memory sparing a mirroring.. |  |  |  |
| Diskový subsystém | server musí podporovat minimálně 8 x 3,5 a nebo 16 x 2,5 palcových disků SAS nebo SATA nebo SSD - server musí podporovat minimálně 4 x hot-plug PCI Express Flash SSD (navíc oproti standardním hot-plug diskům) - požadujeme server s hot-plug disky typu SAS, 2 x 300GB 2,5 palcových disků 15krpm přednastavené v AID-1 o rychlosti SAS 6Gbps s možností osadit celkem min. 16 disků. |  |  |  |
| Diskový řadič | Minimální vlastnosti řadiče: - osmiportový typu SAS - podpora RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - podpora 6Gbps technologie rozhraní disků - cache min. 512MB typ NV (cache to flash) - cache funkce: Write Back, Write Through, Adaptive Read Ahead, No Read Ahead, Read Ahead, Forced Write Back - podpora hot swap disků - podpora mixování kapacity fyzických disků - podpora dedikovaného i globálního hot spare disku - podpora S.M.A.R.T. - min. počet 16 virtuálních disků na diskovou skupinu - podpora OCE Online Capacity Expansion) - podpora 6Gbps expanderu.. |  |  |  |
| Flash/USB Drive | - podpora interního USB drive a duálního SD drive s podporou hypervisoru a failoveru - požadujeme duální SD drive o min. velikosti 2GB na jednu SD kartu |  |  |  |
| Optická mechanika | Min. 16 x DVD+-RW typu SATA |  |  |  |
| Flopy mechanika | Není požadována |  |  |  |
| Síťové rozhraní | základní 4 x gigabit ethernet porty s podporou 10/100/1000BASE- T triple-speed MAC, TOE, iSCSI Boot, WOL, PXE, IPMI 1.5 vzdálený management, nepřipouští se slotové LAN karty; požadujeme možnost výměny těchto 4 portů za 2 x 1GbE + 2 x 10GbE SFP+ bez vlivu na volné sloty v serveru.. |  |  |  |
| Napájení | redundantní síťové napájecí zdroje max. 750W s možností nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) a možností vyměnit zdroje za 1100W.. |  |  |  |
| Interface | 5 x USB 2.0 (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní) - sériový port - systémová LED indikující stav systému - vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.) s možností nastavit IP adresu a jiné základní údaje serveru.. |  |  |  |
| Rozšiřující sloty | 7 (6 x x8 PCIe + 1 x x16 PCIe) + 1 x dedikovaný pro storage controller všechny sloty požadujeme neosazené vyjma slotu pro řadič disků a rozšiřující slotové karty definované níže. |  |  |  |
| Rozšiřující slotové karty | 2 x FC8 karta (nepřipouští se jedna dvouportová). |  |  |  |
| Funkce BIOS | požadujeme podporu následujících minimálních funkcí BIOSu: - podpora IA-32 Sandy Bridge -EP 2S - Simultaneous Multi-Threading (SMT) - CPU Turbo Mode - PCI 2.3 - Plug n’ Play 1.0a - MP (Multiprocessor) 1.4 - bootování z disku, optické mechaniky, iSCSI, USB a SD - ACPI - Direct Media Interface (DMI) - PXE a WOL pro default NIC porty - Memory mirroring a sparing - USB 2.0 (USB boot code je kompatibilní s 1.1) - Virtual KVM, CD, a floppy - Unified Extensible Firmware Interface (UEFI 2.1) - Power management včetně DBS, Power Inventory a multiple Power Profiles - Chipset/processor error logování - podpora VT-x a VT-d |  |  |  |
| Kompatibilita | RHEL 5.7, 6.2, 6.2 pro HPC - SLES 11, SLES 10 - SBS 2011 - Windows Server (2008 SP2, 2003, 2003 R2 SP2, 2008 R2 SP1) |  |  |  |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: Local Updates, Power Monitoring Backup & Restore,Driver Pack Crash Screen Capture,Virtual Console IPMI 2.0,Auto-Recovery Virtual Media,Embedded Diagnostics Remote Config,Remote File Share Local OS Install,Remote Update PK Authentication,Shared NIC Email Alerts,Crash Video Playback Local Configuration via USC,Encryption Console Chat,Web GUI Power Control,Virtual Folders Serial Redirection,SNMP Gets/Alerts Enterprise Group Power Management Remote CLI,Comprehensive Monitoring Power Capping,local/SSH CLI Virtual Flash Partitions Boot Playback,IPv6,Dedicated NIC 1Gbps Directory Services (AD, LDAP) Auto-Discovery,Part Replacement Two-Factor Authentication - nezávislý management je s dedikovaným ethernet portem, který není součástí požadovaných ethernet portů - management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; - nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) - vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band bez nutnosti instalace agenta do operačního systému - integrované zálohování konfigurace a firmware HW zařízení serveru s ukládáním na dedikovanou SD kartu umístěnou zepředu serveru pro jednoduchou manipulaci s automatickou rekonfigurací zařízení v případě jejich výměny vč.základové desky -certifikace pro provoz serveru v přizpůsobeném datovém centru bez klimatizační jednotky až do 45 stupňů Celsia |  |  |  |
| Podpora virtualizace | VMware 4.1 U2, 5.0, 5.0 U1 (požadujeme uvedení serveru na seznamu certifikovaných serverů na www.vmware.com) - Citrix XenServer 6.0 a 6.0.1 - Hyper-V |  |  |  |
| Operační system | nepožadujeme |  |  |  |
| Podpora a servis | Min.podpora na 36 měsíců typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost prodloužit support na minimálně 5 let, při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli |  |  |  |
| Implementační práce | Součástí nabídky serveru je i jeho fyzická montáž do racku v místě určeným zadavatelem. - Součástí nabídky je jeho kompletní připojení certifikovaným specialistou k současnému diskovému poli DELL¦Compellent přes FC switche Brocade. - Server musí být plně certifikovaný pro připojení k uvedenému diskovému poli. |  |  |  |

Specifikace serveru  – konfigurace B

| Parametr | Minimální požadavek | Nabízená hodnota | S/N | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Konstrukční provedení | 4U, pro přístup ke všem komponentám serveru není nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty, včetně montážního kitu pro montáž do standardního 19-palcového racku a včetně ramene pro montáž kabeláže do racku. |  |  |  |
| Procesor/CPU | čtyřsocketový systém podporující Quad, Six, Eight a Ten Core CPU osazený čtyřmi Six Core CPU s minimálním výkonem podle benchmarku SPEC 2006 pro 4 CPU: - CINT2006 – 34 bodů - CFP2006 – 53,9 bodů - CINT2006RATE – 572 bodů - CFP2006RATE – 463 bodů výsledky benchmarku musí být prokazatelně publikované na veřejném seznamu testovaných systémů na stránkách www.spec.org. |  |  |  |
| Paměť RAM | 256GB RAM (32x8GB Quad Rank LV RDIMMs) min. 1066MHz, obecné požadavky na RAM jsou následující: - RDIMM typu DDR3 – Single Rank, Dual Rank, Quad Rank minimálně 64 slotů - podpora DIMM kapacity 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB a 32GB - minimální rozšiřitelnost na 2TB - podpora ODT - podpora Single-Bit Error Correction - podpora Multi-Bit Error Detection - podpora Memory Mirroring - podpora Memory Sparing. |  |  |  |
| Diskový subsystém | 2 x 146GB SAS 6Gbps 15krpm 2.5" HD Hot Plug, obecné požadavky na diskový subsystém jsou následující: - min. 4 x 2,5 palcových pozic na disky hot plug - podpora SAS 10 a 15 krpm disků, SAS SSD - Enterprise SATA 7.2 krpm - podpora míchání SAS a SSD disků v jednom systému. |  |  |  |
| Diskový řadič | typu SAS 2.0 s podporou 6Gbps disků - podpora SED (Self Encrypting Disks) a Security Key Management - podpora Virtual Disk Bad Block Management - 8-mi portový - 512MB bateriově zálohovaná cache - podpora hot-plug disků SAS i SATA - podpora min. RAID - 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 - cache funkce - Write-back, Write-through, - Adaptive Read Ahead, Non-Read Ahead, Read Ahead - min. podpora 32 disků na pole - podpora on-line capacity expansion - podpora SATA NCQ - podpora globálního hot-spare disku - minimálně 8 polí na diskovou skupinu - minimálně 16 virtuálních disků na diskovou skupinu. |  |  |  |
| Optická mechanika | Min. 16 x DVD+-RW typu SATA |  |  |  |
| Síťové rozhraní | server musí podporovat minimálně 2 varianty LOM (LAN On Motherboard) - 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot - 2 x gigabit ethernet ports + 2 x 10 gigabit ethernet ports s podporou TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot, provedení s SFP+ - nepřipouští se slotové karty, které zabírají definované volné sloty požadujeme variantu 4 x gigabit ethernet ports s podporou TOE a iSCSI Offload, WOL, iSCSI boot, IPv4, IPv6, PXE 2.0 remote boot,. |  |  |  |
| Napájení | 4 x redundantní síťové napájecí zdroje s možností Nastavení limitů výkonu a spotřeby v BIOSu (Power Budgeting) ve 2 variantách: - min. 1 100 W - 750 W (pro energeticky úsporné systémy) požadujeme variantu 4 x 1 100 W redundantní hot-plug zdroje. |  |  |  |
| Interface | 5 x USB (2 vpředu, 2 vzadu, 1 interní s podporou bootování) - přítomný interní Dual SD modul s podporou bootování a mirroringu (např. pro embedded hypervisor) o Velikosti 2GB každý SD m. - sériový port - systémová LED indikující stav systému - vestavěný LCD display indikující základní informace o systému (min. IP adresa, model, chybové stavy, atd.). |  |  |  |
| Rozšiřující sloty | - možnost výběru mezi variantami: 7x PCIe (2 x4, 4 x8, 1 x16) 10x PCIe (6 x4, 4 x8) - rozšiřitelnost na 10 slotů je povinná, nepřipouští se menší - slot pro případný řadič interních disků musí být dedikovaný a nesmí ubírat z minimálního počtu rozšiřujících slotů - všechny sloty musí být volné, pokud v tomto zadání nejsou specifikovány slotové karty - požadujeme variantu 10x PCIe. |  |  |  |
| Rozšiřující slotové karty | - 1 x 4-portová ethernetová karta s podporou: - iSCSI remote boot, Load balancing na více CPU - teamingu - IEEE 802.3ad5 (link aggregation control protocol) - IEEE 1588 Precision Time Control Protocol - PCIe Hot Plug/Active Peripheral Component Interconnect (PCI) - IEEE 802.1Q VLANs - IEEE 802.3 2005 flow control support - Tx/Rx IP, TCP, & UDP checksum offloading (IPv4, IPv6) capabilities (Transmission control protocol (TCP), User Datagram Protocol (UDP), Internet Protocol (IP)) - IEEE 802.1p - TCP segmentation/large send offload - MSI-X supports Multiple Independent Queues - Interrupt moderation - IPv6 offloading - 2 x FC8 HBA na jednoportových kartách |  |  |  |
| Kompatibilita | - Požadujemme kompatibilitu s OS Windows server ve verzích : - WS 2003 a výše, verze x32-bit x86 - WS 2003 a výše , verze x64, - Windows Essential Business Server (“Centro”)x64,Standard, x64 X64 Premium (4th Server) x86 or x64 - RHEL 5.4+ : HPCC Compute Node, 2 socket, HPCC Compute Node, 4 socket, Standard (2-sckt) x86-64 Advance Platform (4-sckt) x86-64 Standard (2-sckt) x86-32 Advance Platform (4-sckt) x86-32 - SLES 11 x86-64 SLES10 SP3 x86-64 - RHEL 6.0 |  |  |  |
| Operační systém | VMware vSphere 5 pro 4 CPU Enterprise Edition s tříletou support and subscription pro rozšíření současné VMware farmy, požadujeme uvedení serveru na veřejném seznamu certifikovaných zařízení pro VMware (www.vmware.com) |  |  |  |
| Implementace a kompatibilita | Server musí být plně kompatibilní se současnou farmou ESX serverů zadavatele. - Součástí nabídky serveru je i jeho fyzická montáž do racku v místě určeným zadavatelem. - Součástí nabídky je jeho kompletní připojení certifikovaným specialistou k současnému diskovému poli DELL¦Compellent přes FC switche Brocade. - Server musí být plně certifikovaný pro připojení k uvedenému diskovému poli. - Server musí být být osazen procesory, které plně vyhovují kompatibilitě procesorů pro využití funkce VMware VMotion se současnými procesory Intel Xeon E7540. |  |  |  |
| Další požadavky | 8 x kabel 5m typu LC-LC |  |  |  |
| Podpora virtualizace | - Microsoft Windows Server 2008 Hyper-V - VMware ESXi Version 4.0 update 1 a vyšší - Citrix XenServer 5.6/6.0 |  |  |  |
| Management a vzdálená správa | management serveru nezávislý na operačním systému poskytující následující management funkce a vlastnosti: - IPMI 2.0 - Web-based GUI - SNMP - WSMAN - SMASH-CLP - Shared/Failover Network Modes - IPv4 - VLAN Tagging - IPv6 - Dynamic DNS - Role-based Authority - Local Users - Active Directory - Two-factor Authentication - Single sign-on - SSL Encryption - Remote Firmware Update - Server Power Control - Serial-over-LAN (with proxy) - Serial-over-LAN (no proxy) - Power Capping - Last Crash Screen Capture - Boot Capture - Sensor Monitoring and Alerting - Real-time Power Monitoring - Real-time Power Graphing - Historical Power Counters - System Event Log (SEL) - RAC Log - Trace Log - RACADM Command Line - Dedicated NIC - Virtual Media - Virtual Console - Virtual Console Sharing - Virtual Flash management nástroje musí umět poskytovat diagnostiku serveru bez speciální dedikované partition na interních discích serveru a nezávisle na těchto discích, tzn. i bezdiskový server poskytuje diagnostiku serveru; nepřipouští se diagnostika spouštěná z optické mechaniky nebo jiného externího zařízení (např. USB flash disk, SD karta, atd.) centralizovaná správa a jediné místo pro management (nepřipouští se necentralizovaný management nebo více konzolí) |  |  |  |
| Podpora a servis | Min.podpora na 36 měsíců typu 24x7x365 s reakční dobou do 4 hodin, oprava v místě instalace serveru, servis je poskytován výrobcem serveru, jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému, možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách, možnost prodloužit support na minimálně 5 let, při požadavku na opravu interních disků budou původní nefunkční disky ponechány zadavateli |  |  |  |

- Komentář k technické specifikaci:

Zadavatel ve sloupci “minimální požadavek“ zadal minimální požadované parametry poptávaných zařízení. Pokud nebudou tyto minimální požadavky splněny, bude nabídka vyloučena z hodnocení.

Požadujeme vyplnění tabulky následujícím způsobem:

- V příslušném poli „nabízená hodnota“, vyplní dodavatel konkrétní nabízené parametry, nestačí vyplňovat pouze ”ANO”.

- Ve sloupci S/N uchazeč deklaruje splnění „S“, či nesplnění  „N“ minimálních požadavků  v daném parametru.

- ve sloupci „poznámka“ může uchazeč uvést doplňující informace.

Poznámka: Specifikace jsou minimální. Dodavatel může nabídnout vyšší úroveň konfigurace, toto  zvýšení parametrů však nemá vliv na hodnocení nabídky.