- TESTY PRODUKČNÍ INKOUSTOVÉ TISKÁRNY

- Kupující v souladu s čl. IX a X smlouvy požaduje test FAT (Factory Acceptance Test) při přejímce zařízení u prodávajícího a test SAT (Site Acceptance Test) při přejímce zařízení po jeho instalaci u kupujícího.

- Kupující bude hodnotit úroveň kvality inkoustového tisku na dodaný substrát, provozní přesnost a stabilitu nabízeného zařízení.

- Testovaný materiál

Testovaný materiál:

- 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 300x440 mm s gramáží papíru 85 g/m2;

- 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 180x440 mm s gramáží papíru 85 g/m2.

- Průběh testů

Průběh testů:

Inkoustový tisk na originální testovaný materiál z dodaných dat kupujícího.

Při tisku budou ověřeny a posouzeny následující parametry a ukazatele:

- možnost nastavení intenzity černé či odstínu šedi;

- možnost pozičního nastavení tiskových personalizovaných dat na archu - poziční usazení personalizovaných dat s tolerancí max ± 0,2 mm;

- bezproblémové naložení a vyložení tiskových archů;

- fixace personalizovaných tiskových dat včetně kvality ostrosti tisku, čitelnosti QR kódu a špinění způsobeném přenosem nezafixovaného inkoustu při průjezdu tiskovým strojem;

- barevná stálost na potištěném originálním archu;

- mechanické poškození materiálu;

- tepelné poškození holografického proužku;

- poškození optických vlastností materiálu;

- ostatní poškození.