- TESTY PRODUKČNÍ INKOUSTOVÉ TISKÁRNY

- Zadavatel v souladu s čl. 15.2 zadávací dokumentace požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku uzavření smlouvy úspěšný test zařízení dle níže uvedeného rozsahu.

- Zadavatel bude hodnotit úroveň kvality inkoustového tisku na dodaný substrát (testovaný materiál), provozní přesnost a stabilitu nabízeného zařízení.

- Testovaný materiál

- 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 300x440 mm s gramáží papíru 85 g/m2;

- 1000 originálních tiskových archů (TA) s vodoznakem potištěných ofsetovou a měditiskovou technikou s naaplikovaným holografickým proužkem v rozměru 180x440 mm s gramáží papíru 85 g/m2.

- Průběh testů

Inkoustový tisk na originální testovaný materiál z dodaných dat zadavatele.

Při tisku budou ověřeny a posouzeny následující parametry a ukazatele:

- možnost nastavení intenzity černé či odstínu šedi;

- možnost pozičního nastavení tiskových personalizovaných dat na archu - poziční usazení personalizovaných dat s tolerancí max ± 0,2 mm;

- bezproblémové naložení a vyložení tiskových archů bez opakovaného zastavování chodu tiskového stroje;

- fixace personalizovaných tiskových dat včetně kvality ostrosti tisku, čitelnosti QR kódu a špinění způsobeném přenosem nezafixovaného inkoustu při průjezdu tiskovým strojem;

- barevná stálost na potištěném originálním archu;

- mechanické poškození materiálu;

- tepelné poškození holografického proužku;

- poškození optických vlastností materiálu;

- ostatní poškození.

- Podmínky testů

Testy zařízení budou probíhat v termínu určeném zadavatelem, a to nejdříve po lhůtě pro podání nabídek, v místě uvedeném účastníkem (bude účastníkem vyplněno v rámci podání nabídky v příloze č. 4 zadávací dokumentace). Účastník, jehož nabídka bude vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a zároveň splní zadávací podmínky zadavatele, včetně zákonných podmínek účasti v zadávacím řízení, bude zadavatelem vyzván k umožnění provedení testování nabízeného zařízení, přičemž předpokládaný termín pro provedení testů je cca. 14 dní po termínu pro podání nabídek.

Testovací materiál dle čl. I tohoto dokumentu přiveze zadavatel s sebou na místo konání testování, v den konání testování. Data pro tisk zadavatel přinese s sebou na USB. Testování bude probíhat za přítomnosti zástupců zadavatele. Po ukončení testů bude materiál, na kterém bylo testování provedené, odvezen zadavatelem k následnému vyhodnocení. Vyhodnocení zadavatelem trvá zpravidla cca 2-5 dní.

V případě, že v rámci hodnocení testů bude zástupci zadavatele zjištěno, že nabízené zařízení nesplňuje technické požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci nebo parametry uvedené v písemné nabídce účastníka, nebude nabídka účastníka akceptována a účastník bude vyloučen ze zadávacího řízení.