Technická specifikace na minimální konfiguraci zboží, resp. podrobný popis sestav včetně nabídkových cen

- Zjednodušený popis sestav včetně nabídkových cen

| Zjednodušený popis sestavy | Počet kusů | Jednotková nabídková cena bez DPH | Jednotková nabídková cena vč. DPH | Nabídková cena bez DPH | Výše DPH (21 %) | Nabídková cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blade sestava (složená z více Blade šasí) | 1 |  |  |  |  |  |
| Blade server konfigurace A | 15 |  |  |  |  |  |
| Blade server konfigurace B | 3 |  |  |  |  |  |
| Rack server konfigurace C | 1 |  |  |  |  |  |
| ### Rack server ### konfigurace D | 1 |  |  |  |  |  |
| Diskové pole | 1 |  |  |  |  |  |
| SAN Switch | 2 |  |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena: | - | - | - |  |  |  |

### Podrobný popis jednotlivých sestav

- Minimální konfigurace Blade sestava (složená z více Blade šasí)

| Požadavky Zadavatele na celou Blade sestavu (složená z více Blade šasí) |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry celé sestavy |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Velikost: | Instalace do 19” racku, která nezabírá více jak 24U, včetně veškeré potřebné konektivity. |  |  |
| Počet Blade šasí: | minimálně 2 |  |  |
| Vysoká dostupnost: | Všechny dodané Blade šasí musí být zapojeny jako jedna sestava fungující v režimu vysoké dostupnosti, tzv. cluster. |  |  |
|  | Integrované redundantní prvky celé sestavy pro LAN s redundantním připojením každého Blade šasí do páteřní LAN infrastruktury. |  |  |
|  | Integrované prvky obsažené ve všech dodaných Blade šasí pro konektivitu SAN musí být redundantní. |  |  |
|  | Všechny integrované management moduly, včetně připojení do management sítě obsažené ve všech dodaných Blade šasí musí být v rámci sestavy redundantní. |  |  |
| Požadavky Zadavatele na jedno Blade šasí |  | Nabídka Dodavatele |  |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného šasí) |  |
| Parametry Blade šasí |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Osazení: | Možnost osazení sestavy Blade šasí kombinací dvousocketových nebo čtyřsocketových Blade serverů a interní diskové police. |  |  |
|  | Možnost osazení až 6x I/O síťovými moduly. |  |  |
| Konektivita LAN (mimo LAN management) | Alespoň jeden dedikovaný 25Gb downlink z každého I/O modulu ke všem slotům v Blade šasí. |  |  |
|  | Celková externí konektivita Blade šasí: 6x QSFP28 portů konfigurovatelných jako 1x100Gb/4x25Gb/1x40Gb/4x10Gb pro Ethernet. |  |  |
|  | Požadované připojení k páteřní LAN infrastruktuře: 8x 25Gb, včetně optických modulů SFP+ 25Gb-SR. |  |  |
|  | Rychlost portů line-rate, full duplex s latencí přepínání maximálně 1.0 μs. |  |  |
|  | Interní Ethernet přepínání bez komunikace mimo Blade šasí. |  |  |
|  | Podpora protokolů 802.1Q (podpora VLAN), 802.1AB (LLDP), NIC teaming, Jumbo Frames. |  |  |
|  | Podpora multi chassis linkové agregace (802.3ad) pro uplinky i downlinky. |  |  |
|  | Funkce automatické přeprogramování MAC adresy serveru po jeho výměně v případě selhání. |  |  |
|  | Možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro Ethernet konektivitu serverů. |  |  |
|  | Požadovaná kompatibilita připojení ke stávajícím datacentrovým přepínačům Cisco Nexus řady 93xx. |  |  |
|  | 4 kusy optických kabelů LC-LC OM3 délky 7 m. |  |  |
| Konektivita SAN | FC porty na každém Blade šasí musí být řešeny pomocí alespoň dvou I/O modulů s podporou FC zoning a full-fabric. Tyto I/O moduly musí být kompatibilní se stávající SAN Brocade infrastrukturou. |  |  |
|  | Alespoň jeden dedikovaný 32Gb downlink z každého I/O modulu ke všem slotům v Blade šasí. |  |  |
|  | 4 x 32 Gb FC per Blade šasí (2 x 32 Gb per fabric) kompatibilní s 16Gb FC, včetně optických modulů FC 32 SFP+. |  |  |
|  | 4 kusy optických kabelů LC-LC OM3 délky 7 m. |  |  |
| Backplane | Pasivní oddělené sběrnice (datové a napájecí) zajištující redundanci datových i napájecích okruhů pro servery i instalované I/O moduly. |  |  |
| Napájení, Zdroje a ventilace | Redundance napájení N+N s možností připojit alespoň dva nezávislé přívody napájení tak, aby výpadek neznamenal omezení výkonu serverů. |  |  |
|  | Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 |  |  |
|  | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. |  |  |
|  | Musí podporovat řízení výkonu napájení a chlazení dle aktuální spotřeby Blade serverů. |  |  |
| Management | Požadované připojení k management síti: 1Gb dedikovaný Ethernet port RJ 45 pro konektivitu do management sítě. |  |  |
|  | Plně grafický management rozhraní pro správu všech instalovaných komponent s podporou single-sign-on pro management Blade serverů, storage, switchů, zdrojů a ventilátorů s možností přechodu do plné grafické konzole jednotlivých Blade serverů. |  |  |
|  | Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu Blade serverů (Firefox, Chrome, Safari, Edge) a možností - řízení přístupových účtů a úrovně oprávnění prostřednictvím účtů a skupin v Active Directory. šifrování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči s možností instalace vlastního certifikátu. |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku. |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. |  |  |
|  | Podpora měření aktuální spotřeby celého šasí a instalovaných komponent, včetně monitoringu aktuální teploty. Hodnoty jsou v zařízení ukládány pro možnost dohledání a náhledu s minimálně měsíční retencí dat. |  |  |
|  | Podpora správy zařízení a Blade serverů dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell, Python a Ruby. |  |  |
|  | Podpora integrace s nástroji Chef, Docker, OpenStack. |  |  |
|  | Podpora integrace managementu šasí s VMware vCenter, pokud je funkcionalita licencována, součástí dodávky je i potřebná licence. |  |  |
|  | Možnost vytváření a úpravy vzorových profilů pro deployment a správu životního cyklu infrastruktury s nastavením BIOS, storage, sítí LAN/SAN, firmware, ovladačů atd. |  |  |
|  | Podpora funkce vzdáleného zapnutí, vypnutí a restartu Blade serveru s podporou připojení vzdálených médií jak pro boot, tak i instalaci OS. |  |  |
|  | Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách a výpadcích komponent v systému pomocí SNMP v3 a na uživatelsky definovanou emailovou adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. |  |  |
|  | Automatické zakládání událostí (email nebo HTTPs komunikace) u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. |  |  |
|  | Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. |  |  |
|  | Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonovým problémům. |  |  |
|  | Systém musí mít integrovanou DB a nesmí vyžadovat použití externí DB (např. MS SQL nebo Oracle). |  |  |
|  | Veškerá poptávaná funkcionalita managementu musí být součástí Blade šasí, není přípustné jiné externí řešení. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 24x7 s reakcí a zahájením řešení do 4 hodin od nahlášení závady. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting, atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu Blade server konfigurace A

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedení | Blade server zabírající max. jednu pozici v poptávaném Blade šasí. |  |  |
| Typ procesoru: | X86-64 |  |  |
| Procesor – výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech | CPU2017 Integer Rates Base Result 480 bodů. CPU2017 Floating Point Rates Base Result 610 bodů. |  | Zadejte konkrétní označení nabízeného procesoru, který splňuje požadovaný parametr na výkon |
| Procesor – počet socketů | 2 |  |  |
| Procesor - počet fyzických jader jednoho procesoru: | minimálně 24 |  |  |
| Procesor – počet procesorů | 2 |  |  |
| Paměť operační – Typ, Rychlost | DIMM moduly DDR5 - 4800MT/s |  |  |
| Paměť operační – velikost: | 1024 GB RAM s možností dalšího rozšíření až na 1,5TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. |  |  |
| Disky pro boot systému | 2 x 480 GB SSD včetně vyhrazeného HW řadiče určeného výrobcem pro boot systému a podporujícího zapojení disků do RAID 1. |  |  |
| Karta síťová LAN: | 2 x port s rychlostí 25 Gb a podporou virtualizace |  |  |
| Karta síťová SAN: | 2 x port FC 32Gb |  |  |
| OS/Hypevisory | Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, VMware 8.0 a vyšší (včetně VMware vSAN). |  |  |
| Další vlastnosti: | Plnohodnotná časově i licenčně neomezené funkce vzdálené správy (virtuální konzole, podpora připojení virtuálních medií) (např. HP iLO, Dell iDrac, IBM IMM – Dodavatel uvede nabízenou technologii). |  |  |
|  | TPM chip min. v 2.0 |  |  |
|  | Dodávaný Blade server je kompatibilní a určený pro provoz v poptávaném Blade šasí. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 24x7 s reakcí a zahájením řešení do 4 hodin od nahlášení závady. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu Blade server konfigurace B

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedení | Blade server zabírající max. jednu pozici v poptávaném Blade šasí. |  |  |
| Typ procesoru: | X86-64 |  |  |
| Procesor – výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech | CPU2017 Integer Rates Base Result 770 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result 840 bodů |  | Zadejte konkrétní označení nabízeného procesoru, který splňuje požadovaný parametr na výkon |
| Procesor – počet socketů | 2 |  |  |
| Procesor – počet fyzických jader jednoho procesoru: | minimálně 44 |  |  |
| Procesor – počet procesorů: | 2 |  |  |
| Paměť operační – Typ, Rychlost | DIMM moduly DDR5 – 4800MT/s |  |  |
| Paměť operační – velikost: | 1024 GB RAM s možností dalšího rozšíření až na 1,5TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. |  |  |
| Disky pro boot systému | 2 x 480 GB SSD včetně vyhrazeného HW řadiče určeného výrobcem pro boot systému a podporujícího zapojení disků do RAID 1. |  |  |
| Karta síťová LAN: | 2 x port s rychlostí 25 Gb a podporou virtualizace |  |  |
| Karta síťová SAN: | 2 x port FC 32Gb |  |  |
| OS/Hypevisory | Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, Vmware 8.0 a vyšší (včetně Vmware vSAN). |  |  |
| Další vlastnosti: | Plnohodnotná časově i licenčně neomezené funkce vzdálené správy (virtuální konzole, podpora připojení virtuálních medií) (např. HP iLO, Dell iDrac, IBM IMM – Dodavatel uvede nabízenou technologii). |  |  |
|  | TPM chip min. v 2.0 |  |  |
|  | Dodávaný Blade server je kompatibilní a určený pro provoz v poptávaném Blade šasí. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 24x7 s reakcí a zahájením řešení do 4 hodin od nahlášení závady. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu Rack server konfigurace C

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedení | Rackmount server do 19” racku, který nezabírá více jak 2U včetně ližin a ramene pro vedení kabelů. |  |  |
| Typ procesoru: | X86-64 |  |  |
| Procesor – výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech | CPU2017 Integer Rates Base Result 350 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result 450 bodů |  | Zadejte konkrétní označení nabízeného procesoru, který splňuje požadovaný parametr na výkon |
| Procesor – počet fyzických jader jednoho procesoru: | mimimálně 20 |  |  |
| Procesor – počet procesorů: | 2 |  |  |
| Procesor – počet socketů | 2 |  |  |
| Paměť operační – Typ, Rychlost | DIMM moduly DDR5 - 4800MT/s |  |  |
| Paměť operační – velikost: | 256 GB RAM s možností dalšího rozšíření až na 1TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. |  |  |
| Disky pro boot systému | 2 x 480 GB SSD včetně vyhrazeného HW řadiče určeného výrobcem pro boot systému a podporujícího zapojení disků do RAID 1. |  |  |
| Konektiva LAN: | 1 x 4portový BASE-T Ethernet adapter 1Gb 1 x 2portový BASE-T Ethernet adapter 10Gb 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port |  |  |
| OS/Hypevisory | Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, VMware 8.0 a vyšší (včetně VMware vSAN) |  |  |
| Disky | 11 kusů 1.92TB SAS 24G SSD (DWPD≥1) s možností rozšíření na 24 disků, bez nutnosti dalších investic do rozšíření serveru (do tohoto počtu se nezapočítávají disky pro boot systému požadované v samostatné položce). |  |  |
| Řadič | Tri-mode diskový řadič pro min. 24 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; zálohovaná cache min. 8GB. |  |  |
| Rozšiřující pozice | 6 x PCIe 5.0 z toho alespoň 2 x „x16“ |  |  |
| Napájení, Zdroje a ventilace | Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9),https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 |  |  |
|  | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. |  |  |
| Management | Grafický management rozhraní pro nasazení, správu a integraci provozovaného prostředí včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů. |  |  |
|  | Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu serveru (Firefox, Chrome, Safari, Edge). |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku na stanici administrátora. |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. |  |  |
|  | Možnost pohledu na stav serveru s informacemi o serverových profilech, HW a alertech. |  |  |
|  | Řízení přístupových práv k management nástrojům pomocí účtů definovaných rolemi; možnost integrace s Microsoft Active Directory, LDAP systémy. |  |  |
|  | Možnost konfigurace serveru (nastavení BIOS, RAID, BOOT). |  |  |
|  | Možnost upozornění na zastaralý BIOS, ovladače nebo agenty a umožnění spuštění jejich aktualizace. |  |  |
|  | Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně. |  |  |
|  | Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku. |  |  |
|  | Proaktivní upozornění na aktuální nebo blížící se selhání komponent (např. CPU, paměť nebo HDD). |  |  |
|  | Namapování vzdálených médií, CD, image souborů a adresářů. |  |  |
|  | RESTFUL API rozhraní pro skriptování. |  |  |
|  | Podpora správy zařízení dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell a Python. |  |  |
|  | Zasílání proaktivních a chybových hlášení v systému pomocí SNMP a na uživatelsky definovanou email adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. |  |  |
|  | Měření a řízení spotřeby instalovaných komponent s možností uzamknutí příkonu. |  |  |
|  | Automatické zakládání událostí (email, nebo HTTPs komunikace) u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. |  |  |
|  | Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možností rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. |  |  |
|  | Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonových problémů. |  |  |
| Další vlastnosti: | TPM chip min. v 2.0 |  |  |
|  | Nabízená konfigurace musí splňovat podmínky pro Vmware vSAN Ready Node. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 9x5 s odezvou a zahájením řešení do konce pracovního dne následujícího po dni nahlášení závady, včetně příslušné SW podpory zaregistrované u výrobce HW na Zadavatele. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu Rack server konfigurace D

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného serveru) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedení | RackMount server do 19” racku, který nezabírá více jak 2U včetně ližin a ramene pro vedení kabelů. |  |  |
| Typ procesoru: | X86-64 |  |  |
| Procesor – výkon dle Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) měřeno na 2 procesorech | CPU2017 Integer Rates Base Result 430 bodů CPU2017 Floating Point Rates Base Result 560 bodů |  | Zadejte konkrétní označení nabízeného procesoru, který splňuje požadovaný parametr na výkon |
| Procesor – počet fyzických jader jednoho procesoru: | Minimálně 24 |  |  |
| Procesor – počet procesorů: | 1 |  |  |
| Procesor – počet socketů | 2 |  |  |
| Paměť operační – Typ, Rychlost | DIMM moduly DDR5 – 4800MT/s |  |  |
| Paměť operační – velikost: | 128 GB RAM s možností dalšího rozšíření až na 1TB bez nutnosti výměny paměťových modulů. |  |  |
| Disky pro boot systému | 2x 480 GB SSD včetně vyhrazeného HW řadiče určeného výrobcem pro boot systému a podporujícího zapojení disku do RAID 1. |  |  |
| Konektivita LAN: | 1 x 4portový BASE-T Ethernet adapter 1Gb 1 x 2portový BASE-T Ethernet adapter 10Gb 1 x 1Gb BASE-T Ethernet dedikovaný management port |  |  |
| OS/Hypevisory | Podpora OS Windows 2019 a vyšší, RedHat 8.x a vyšší, VMware 8.0 a vyšší (včetně VMware vSAN). |  |  |
| Disky | 25 x 2.4TB SAS 12G 10K SFF HDD s možností rozšíření na 28 disků, bez nutnosti dalších investic do rozšíření serveru (do tohoto počtu se nezapočítávají disky pro boot systému požadované v samostatné položce). |  |  |
| Řadič | Tri-mode diskový řadič pro min. 28 disků – RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60; zálohovaná cache min. 8GB. |  |  |
| Rozšiřující pozice | 3 x PCIe 5.0 z toho alespoň 2x „x16“ |  |  |
| Napájení, Zdroje a ventilace | Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9),https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 |  |  |
|  | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. |  |  |
| Management | Grafické management rozhraní pro nasazení, správu a integraci provozovaného prostředí včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů. |  |  |
|  | Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu serveru (Firefox, Chrome, Safari, Edge). |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku na stanici administrátora. |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. |  |  |
|  | Možnost pohledu na stav serveru s informacemi o serverových profilech, HW a alertech. |  |  |
|  | Řízení přístupových práv k management nástrojům pomocí účtů definovaných rolemi; integrace s Microsoft Active Directory, LDAP systémy. |  |  |
|  | Možnost konfigurace serveru (nastavení BIOS, RAID, BOOT). |  |  |
|  | Možnost upozornění na zastaralý BIOS, ovladače nebo agenty a umožnění spuštění jejich aktualizace. |  |  |
|  | Virtuální KVM (tj. převzetí textové i grafické konzole serveru a zajištění přenosu povelů z klávesnice a myši vzdáleného počítače), včetně možnosti sdílení více uživateli současně. |  |  |
|  | Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku. |  |  |
|  | Proaktivní upozornění na aktuální nebo blížící se selhání komponent (např. CPU, paměť nebo HDD). |  |  |
|  | Namapování vzdálených medií, CD, image souborů a adresářů. |  |  |
|  | RESTFUL API rozhraní pro skriptování. |  |  |
|  | Podpora správy zařízení dle specifikace Redfish, s dostupnými knihovnami pro Powershell a Python. |  |  |
|  | Zasílání proaktivních a chybových hlášení v systému pomocí SNMP a na uživatelsky definovanou email adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. |  |  |
|  | Měření a řízení spotřeby instalovaných komponent s možností uzamknutí příkonu. |  |  |
|  | Automatické zakládání událostí (email, nebo HTTPs komunikace) u technické podpory výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. |  |  |
|  | Validace a ochrana BIOS a firmware všech komponent včetně managementu s možnost rollbacku na předchozí verzi v případě detekce napadeného či jinak poškozeného firmware. |  |  |
|  | Přístup k analytickému nástroji, poskytujícímu doporučení upgrade SW komponent a předcházení výkonovým problémům. |  |  |
| Další vlastnosti: | TPM chip min. v 2.0 |  |  |
|  | Nabízená konfigurace musí splňovat podmínky pro VMware vSAN Ready Node. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 9x5 s odezvou a zahájením řešení do konce pracovního dne následujícího po dni nahlášení závady, včetně příslušné sw podpory zaregistrované u výrobce HW na Zadavatele. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce pracovního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting, atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu Diskové pole

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného pole) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedeni | Instalace diskového pole do 19” racku, které nezabírá více jak 10U, včetně veškeré potřebné konektivity. |  |  |
| Napájení, Zdroje a ventilace | Redundantní ventilátory a zdroje s účinností dle Nařízení komise EU 2019/424 (EU ErP lot 9), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/? uri=CELEX:32019R0424 |  |  |
|  | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. |  |  |
| Přístup k datům | Podpora blokového přístupu přes FC a iSCSI, tedy vytváření blokových LUNů. |  |  |
|  | Podpora souborového přístupu přes CIFS a NFS, tedy vytváření souborových systémů NAS, včetně integrace řízení přístupových práv pomocí Microsoft Active Directory a LDAP. |  |  |
|  | Pro CIFS a NFS přístup je požadována funkce WORM s možností definování retenčních politik, kdy každý nově uložený soubor je polem automaticky chráněn proti smazání či přepsání. WORM ochrana nesmí být odstranitelná uživatelem a musí být spolehlivě funkční i v případech, kdy budou připojené servery a uživatelské stanice napadené škodlivým softwarem. |  |  |
|  | Podpora verzi protokolu - Blokový přístup: FC, NVMe/FC, iSCSI, NVMe/TCP - Souborový přístup: NFSv3, NFSv4, NFSv4.1; CIFS, SMB 3.0, SMB 3.02 SMB 3.1.1 |  |  |
|  | Pole musí mít alespoň čtyři současně aktivní diskové řadiče, pracující v režimu vysoké dostupnosti. |  |  |
| Řadič – minimální konfigurace každého řadiče | 192 GB paměti RAM (nikoliv FLASH cache). |  |  |
|  | Bezpečné uchování obsahu zápisové paměti při výpadku napájení či poruše HW. |  |  |
|  | 4 ks front-end portů 25Gb Optický multi-mode LC, s podporou protokolů CIFS, NFS a iSCSI. Včetně kabelů LC 7m. |  |  |
|  | Požadovaná kompatibilita připojení ke stávajícím datacentrovým přepínačům Cisco Nexus řady 93xx. |  |  |
|  | 4 ks front-end portů FC32 multi-mode LC, s podporou protokolu FCP. Včetně kabelů LC 7m. |  |  |
|  | Volné pozice pro osazení dalších 4ks front-end portů FC32. |  |  |
| Disky | Osazení minimálně 72 ks disků 7,6 TB NVMe Self-Encrypting, hot-swap, s certifikací FIPS 140-2. |  |  |
|  | Minimálně 10 ks volných slotů pro dodatečné osazení disků NVMe stejného typu. |  |  |
|  | Veškerá kapacita musí být typu TLC NAND či lepší. Použití QLC NAND není přípustné. |  |  |
|  | Ochrana dat s garancí dostupnosti dat při výpadku libovolných dvou disků současně. |  |  |
|  | Pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 180 ks disků NVMe, pouze přidáním disků a polic s NVMe připojením, bez nutnosti dokupovat další řadiče, I/O karty, licence. |  |  |
|  | Nabízená konfigurace musí umožňovat postupné zvyšování kapacity přidáváním jednotlivých disků. Řešení vyžadující osazování celých diskových polic, nebo více než 2 ks disků najednou nejsou přípustná. |  |  |
| Dostupnost dat | Pole musí obsahovat funkce komprese a deduplikace pro souborový (NAS) i blokový přístup. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat funkci pro hardwarové šifrování dat, v kombinaci s interním Key Managerem, běžícím přímo uvnitř řadičů pole. Funkce HW šifrování bude aktivována pro veškerá ukládaná data a musí fungovat současně s funkcemi komprese a deduplikace, bez vzájemných omezení. |  |  |
|  | Pole musí umožňovat dodatečné připojení externího Key Manageru třetí strany a bezvýpadkové přenesení interních šifrovacích klíčů pole. |  |  |
|  | Pole musí obsahovat funkci pro hardwarovou replikaci dat mezi dvěma poli stejného typu. Replikace musí umožňovat práci v režimech: - Souborová - Synchronní active/active metro-cluster, kdy každý metro-cluster LUN je přístupný pro čtení i zápis na primárním i sekundárním poli současně a v případě výpadku libovolného z polí nastává automatický Disaster Recovery proces s parametry RPO~0, RTO~0. |  |  |
|  | Synchronní active/active metro-cluster replikace musí implementovat funkci Quorum, prostřednictvím Witness komponenty umístěné do třetí lokality vybavené IP konektivitou a virtualizační platformou. |  |  |
|  | Funkce pro automatické vytváření snapshotů blokových LUNů a souborových systémů NAS, přičemž plánovač automatického vytváření těchto snapshotů musí být integrovaný přímo ve firmware, tak aby vytvoření snapshotu nebylo závislé na běhu externí aplikace. |  |  |
|  | Funkce pro vytváření zabezpečených snapshotů, s nastavitelnou dobou expirace, zabraňující smazání snapshotu administrátorem. |  |  |
| Management | Grafický management rozhraní pro správu a integraci provozovaného prostředí. |  |  |
|  | Grafický management v HTML5 s podporou běžných prohlížečů pro správu diskového pole (Firefox, Chrome, Safari, Edge). |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci java/flash/atd., nebo jiného frameworku na stanici administrátora. |  |  |
|  | Grafický management nesmí vyžadovat instalaci jakékoliv extension do prohlížeče. |  |  |
|  | Podpora TLS 1.2 a vyšší. |  |  |
|  | Podpora VmWare vSphere pro provisioning, management a cloning. |  |  |
|  | Zasílání proaktivních a chybových hlášení v systému pomocí SNMP a na uživatelsky definovanou email adresu/y prostřednictvím uživatelsky definované SMTP brány a adresy odesílatele. |  |  |
|  | Automatické zakládání událostí (email, nebo HTTPs komunikace) technické podpoře výrobce či Dodavatele při selhání HW s možností úplné deaktivace, bez omezení záruky a podpory. V případě HTTPs komunikace možnost nastavit jen odchozí komunikaci pomocí proxy serveru. |  |  |
|  | Správa blokové i souborové části diskového pole musí probíhat pomocí společného, jednotného webového rozhraní. |  |  |
| Další vlastnosti | Pole musí být uvedeno na kompatibility maticích příslušných výrobců software jako plně certifikované pro aktuální verze systémů Oracle VM, Microsoft Windows Server a VMware vSphere. |  |  |
|  | Pole musí být svým výrobcem podporováno pro provoz pod aktuálními verzemi systémů RHEL, SLES a HP-UX. |  |  |
|  | Podpora Container Storage formou CSI modulu, dostupného ke stažení přímo ze stránek výrobce pole. |  |  |
| Záruka a Podpora | 5letá záruka v režimu 24x7 s reakcí a zahájením řešení do 4 hodin od nahlášení problému. |  |  |
|  | V případě fyzické opravy/výměny komponent, případně upgrade firmware, je požadován servisní zásah technika v místě instalace. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Všechna vadná „permanentní“ paměťová média zůstávají ve vlastnictví Zadavatele, a to včetně SSD a Flash, které budou případně v rámci servisu měněny. U všech „permanentních“ paměťových médií (SSD, Flash atd.) a baterií Zadavatel nepřipouští argument opotřebení v záručních podmínkách. Opotřebené médium je pro Zadavatele vadné médium a požaduje jeho bezplatnou výměnu v rámci záruky po celou dobu platnosti záruky. |  |  |
|  | Stav a úroveň podpory musí být možné po zadání výrobních čísel online ověřit na webu výrobce, a to kdykoliv po celou dobu požadované podpory. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting, atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |

- Minimální konfigurace 1 kusu SAN Switch

| Požadavky Zadavatele |  | Nabídka Dodavatele |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nabízený model: |  | Zde vyplňte označení výrobku (označení výrobce a typu nabízeného zařízení) |  |
| Parametr |  | ANO/NE Splňuje | Popis konkrétního splnění požadavku |
| Konstrukční provedení | Provedení určené k montáži do RACK 19”, ve velikosti 1 U. |  |  |
| Připojení | Osazené a licencované porty: - 24x FC32 multi-mode - 1x 1Gb RJ-45 OOB Management |  |  |
| Napájení | Napájení 230 V, připojení k PDU pomocí napájecích kabelů s koncovkami C14 nebo C20. |  |  |
| Další vlastnosti | - Fabric Vision - Extended Fabric - ISL Trunking či ekvivalentní |  |  |
| Kompatibilita | Kompatibilita se stávajícími SAN prvky Brocade, včetně jednotného zónování a monitoringu. |  |  |
| Záruka | 5letá záruka v režimu 24x7 s reakcí a zahájením řešení do 4 hodin od nahlášení závady. |  |  |
|  | Garantovaná doba vyřešení opravy (servisního zásahu) je do konce kalendářního dne následujícího po dni, kdy byl Dodavatelem detekován problém. |  |  |
|  | Po celou dobu podpory bude umožněn legální přístup k originálnímu SW výrobce (Embedded software) jako je zejména certifikovaný firmware, ovladače, BIOS a ostatní software pro konfiguraci, management, monitoring, alerting atd. a k jejich posledním aktualizacím. |  |  |