Podmínky k testování vzorků

SPECIFIKACE TESTOVÁNÍ, OVĚŘENÍ KVALITY PŘED PODPISEM SMLOUVY

Materiál a podklady, organizace testování:

Bez zbytečného odkladu po vyhodnocení nabídek zadavatel kontaktuje kontaktní osobu Dodavatele pověřenou k organizaci testování vzorků před podpisem smlouvy, kterou uvedl do své nabídky (do přílohy č. 2a zadávací dokumentace), se kterou bude dohodnut termín realizace testování vzorků. Lhůta pro otestování je stanovena na jeden pracovní den, a to v rozmezí max. do 10 pracovních dnů od kontaktování Dodavatele. Zadavatel osobně poskytne Dodavateli následující materiál a podklady k provedení testů tisku, přičemž tiskové barvy budou poskytnuty v den, kdy dojde k testování:

- 1 role termopapíru – návin 9 992 m, detailní specifikace dle přílohy č. 1 Návrhu smlouvy „technická specifikace (dále jen „TS“)“

- Tiskové barvy:

  - Pantone modrá Líc - P 2706U, množství 1 kg

  - Pantone modrá Rub - P 2706U, množství 1 kg

- Grafické podklady v tiskové kvalitě

Průběh testu:

U Dodavatele proběhne ofsetový potisk 1 role dodaného termopapíru za přítomnosti zástupce zadavatele, při němž musí být splněny níže uvedené posuzované parametry. Následně bude otestováno další zpracování této role u zadavatele (digitální tisk + řezání).

Posouzení testovaných vzorků:

U stroje při tiskovém testu:

Porovnání kvality tisku a barevnosti testovaných vzorků s předloženým schváleným vzorem dodaným zadavatelem.

- Barevnost – vizuální porovnání dle vzoru, kontrola UV svícení

- Kontrola funkčnosti termo barvy a mincovní barvy

- Pozice tištěného motivu – kontrola měřítkem dle TS

- Síla a celistvost linek, čitelnost mikrotextu – lupou

Následně u zadavatele:

- Výše uvedené kontroly

- Kontrola síly, celistvosti linek, velikosti a celistvosti mikrotextu – pomocí digitálního mikroskopu Dino Lite

Posuzované parametry:

| Posuzovaný parametr | Splněno/nesplněno | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| PRŮBĚH TISKU |  |  |
| Výtěžnost tisku oproti dodaného materiálu do 8% vadnosti. |  |  |
| Označení v roli začátek a konec chybotisku. |  |  |
| Značení „slepků“ v roli, vložení štítku do návinu. |  |  |
| Středové umístění dutinky role, bez bočního vyčnívání. |  |  |
| Rovnoměrně utažený návin na roli bez stranového posunu. |  |  |
| Ukončení role papírovou přelepkou po celé šíři a signaturovanou přes hranu přelepky. |  |  |
| Označení role štítkem – datum/tiskl/zakázka |  |  |
| KVALITA TISKU |  |  |
| Zasušení barev |  | Při následném zpracování na digitálním tisku u zadavatele nesmí docházet k obtahům, smazání barvy z holografického proužku atd. |
| Pozice motivu dle TS, vzoru |  |  |
| Barevnost dle schváleného vzoru (včetně UV svícení) |  |  |
| Síla a celistvost linek |  |  |
| Čitelnost mikrotextu |  | Mikrotext musí být čitelný, nesmí docházet k zalévání písmen, vynechávání písmen |

Výše uvedená tabulka slouží k posouzení tiskových testů.

Úspěšné splnění všech výše uvedených posuzovaných parametrů bude potvrzeno podepsáním akceptačního protokolu.