# Technická specifikace – Centrální HW

## Dvě diskové pole, každé s následujícími požadavky

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Diskové pole s blokovým přístupem | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být typu "All Flash" tzn navržené s ohledem na moderní a rychlá datová media typu SSD/NVMe | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být vysoce robustní a musí odolat výpadkům jednotlivých aktivních komponent. Pole nesmí mít SPOF (single point of failure) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat připojení minimálně k těmto operačním systémům (OS): Windows Server 2019/2022, VMware ESXi 7/8, Red Hat Enterprise Linux 8/9, SUSE Enterprise Server (SLES) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí využívat nativní ovladače MPIO pro výše jmenované OS | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat rozhraní směrem k serverů (front end host connectivity) pomocí Fibre Chanel technologie FC 32 Gb/s | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat budoucí navýšení FC rychlosti pro rozhraní směrem k serverům (front end host connectivity) pomocí Fibre Chanel technologie FC 64 Gb/s prostou výměnou 32Gb SFP za 64Gb SFP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít všechna interní datová média připojená po PCI linkách a musí být přistupované pomocí NVMe protokolu | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být osazeno diskovými médii stejného typu a stejné kapacity | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí jít kapacitně rozšiřovat pomocí expanzních polic. Připojení expanzních polic musí využívat také technologii NVMe. Police připojené pomocí SAS 12Gb technologie se neakceptují | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole lze kapacitně rozšířit minimálně na užitnou kapacitu 750 TiB | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí odolat současnému výpadku alespoň dvou datových disků. Maximální velikost RAID skupiny je 10+2 (Dva paritní bloky na maximálně 10 datových bloků) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít technologii pro náhradu za vadná datová média (SPARE) buď formou globálních spare disků, nebo globálního spare prostoru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Data na datových discích musí být šifrována tak, aby to odpovídalo FIPS standardu (Federal Information Processing Standard Publication 140-2) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat šifrování, kde klíče pro šifrování budou spravovány externě pomocí "Enterprise Secure Key Manager" (ESKM) za použití protokolu "Key Management Interoperability Protocol" (KMIP) minimálně ve verzi 1.3 | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být vnitřně na backendu plně activ-active tzn. všechny disky mohou současně komunikovat se všemi kontroléry. Všechny logické disky (LUNy) musí využívat všechny osazené datové disky (wide striping) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Nabídnuté diskové pole musí požívat výhradně taková datová média, která mají garanci proti vypsání (wearout) po dobu minimálně 5 let | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Nabídnuté diskové pole musí používat výhradně taková datová média, která jsou určena pro enterprise provoz 24x7x365 | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| - Diskové pole musí jít servisovat za chodu bez přerušení poskytování datových služeb. Musí být možné provádět: - výměnu napájecího zdroje - výměnu kontroléru - výměnu karty pro připojení serverů (HBA/NIC) - rozšíření o expanzní polici - rozšíření o další kartu pro připojení serverů (HBA/NIC) - upgrade firmware datových disků - upgrade firmware kontrolérů upgrade firmware karet pro připojení serverů (HBA/NIC) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat synchronní i asynchronní replikaci, včetně všech případných licencí | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat replikaci v režimu "Metro Storage Cluster" v topologii activ-active (Non-Uniform) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat replikaci po FC i ETH transportní vrstvě | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí umožňovat vytváření logických disků (LUN) v režimu "Thin Provisioning" (THP), nealokuje se plná kapacita LUNu | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí umožňovat vytváření logických disků (LUN) o velikosti minimálně 16 TB | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí umožňovat vytváření minimálně 60k logických disků (LUNů) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat online (v reálném čase, nikoli post-processing) redukční mechanismy (komprese a deduplikace) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí umožňovat současné vytváření a využívání logických disků (LUN) u kterých budou redukční mechanismy zapnuté i disky LUNy, u kterých budou redukční mechanismy vypnuté | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat replikaci LUNů se zapnutými i vypnutými redukčními mechanismy | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí umožňovat sdružování několika LUNů do logických skupin, nad kterými se dále bude uplatňovat administrativní úkony (minimálně tyto úkony export k host serverům, replikace, snapshoty, výkonnostní monitoring, výkonnostní reporting, QoS) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření časových snímků (snapshot) nad logickými disky (LUN) a jejich skupinami, včetně případných licencí | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření minimálně 1000 časových snímků (snapshotů) z jednoho zdrojového disku (LUNu) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření kaskádovaných časových snímků (snapshot ze snapshotu) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření časových snímků (snapshotů) v režimu RO (Read Only) i v režimu RW (Read Write) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření časových snímků (snapshotů) na LUNy se zapnutými i vypnutými redukčními mechanismy (THP, komprese, deduplikace) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření časových snímků (snapshotů), které jsou chráněné proti smazání (immutable) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření časových snímků (snapshotů) nad LUNy, které jsou v replikaci | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít dokumentované API pro podporu vytváření časových snímků (snapshotů) s podporou aplikační datové konzistence pro použití a integraci se zálohovacími SW třetích stran | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s OS Windows – reklamace pro uvolnění kapacity T10 UNMAP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s OS Windows – Offload Data Transfer (ODX) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s virtualizací VMware – VAAI (XCOPY, WRITE_SAME, ATS) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s virtualizací VMware – VASA (podpora vVOL, min. VASA v3, min. 32 host serverů, min. 800 VM, min. 5000 vVVOL, podpora replikace vVOL) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s virtualizací VMware – reklamace pro uvolnění kapacity T10 UNMAP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s virtualizací VMware – usnadnění administrace, integraci s vCenter (např. plugin) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s virtualizací VMware – VMware Site Recovery Manager (SRM) podpora replikace prostředky diskového pole | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít integraci s kontejnerovými technologiemi (Docker, Kubernetes, Red-Hat OpenShift, OpenStack, atd.) pomocí CSI driverů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí pomocí CSI driverů podporovat – statický i dynamický provisioning objektů typu perzistentní volume | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí pomocí CSI driverů podporovat – změnu velikostí (zvětšení) perzistentních volumů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí pomocí CSI driverů podporovat – vytváření a mazání snapshotů nad perzistentními volumy | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí pomocí CSI driverů podporovat – RAW block perzistentními volumy | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí pomocí CSI driverů podporovat – klonování perzistentních volumů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat řízení kvality služeb (QoS) - nastavení konkrétní hodnoty IOPS a propustnosti (MB/s) pro konkrétní LUNy, skupiny LUNů, servery, skupiny serverů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Každý řadič musí disponovat dedikovaným management portem ETH | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat management po IPv4 i IPv6 | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být možné spravovat pomocí SSH CL | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být možné spravovat pomocí GUI (webovský prohlížeč se zabezpečenou komunikací HTTPS/TLS) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být možné spravovat pomocí REST API (pro automatizaci opakujících se činností administrátora) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat vytváření lokálních uživatelů s delegovanými právy k daným rolím a RBAC přístupem | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat ověřování lokálních uživatelů proti externí autoritě AD/LDAP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat správu pomocí SMI-S v.1.4 (SNIA) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat zasílání logů (syslog) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat zasílání chyb a událostí (SNMP v.3 - Simple Network Management Protocol) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat zasílání chyb a událostí přes email (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat konfiguraci diskového pole (identita, sítě, bezpečnost) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat konfiguraci LUNů, skupin LUNů, snapshotů, replikace, QoS | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí podporovat konfiguraci přístupu serverů (definice host serverů, skupin host serverů, LUN mapping, LUN masking) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole nesmí po dobu 5 let přejít do režimu konce podpory | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být určené pro instalaci do standardního 19“ racku | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být chlazené vzduchem zepředu dozadu | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být určené pro provoz v rozmezí teplot 10–35 °C | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být určené pro provoz v rozmezí vzdušné vlhkosti 20-80 % | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být napájeno střídavým proudem 220–240 V (50 Hz) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být dodané včetně veškerých komponent nutných pro montáž do racku, včetně napájecích kabelů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být dodané včetně veškerých komponent na propojení do SAN přepínačů. (FC kabely OM4 LC-LC, v délce min. 3 m) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost managovat diskové pole z CLOUDového nástroje s následujícími parametry: - Možnost vytváření externích uživatelů s RBAC přístupem a definicí rolí, - Možnost dvoufaktorového ověřování uživatelů (MFA), - Možnost upravovat přístup uživatelů k vybraným spravovaným systémům, - Přehledný základní přehled (dashboard), - Informace o stavu a konfiguraci pole, - Informace o incidentech, událostech a proběhlých úkonech, - Informace o využití kapacity a výkonu pole, - Informace o servisním kontraktu, úroveň a data jeho platnosti, - Detailní informace o kapacitách a jejich historického vývoje (s granularitou na LUN), - Detailní informace o výkonu a jejich historie (s granularitou na LUN), - Možnost vytvářet kapacitní a výkonnostní reporty, - Možnost vytvářet odhady trendů kapacit, - Možnost provádět nad všemi dostupnými informacemi analytiku, která poslouží k předcházení servisních incidentů a předcházení výkonnostním a kapacitních problémů, - Možnost analytiky za účelem zjišťování příčiny problémů „root cause“, - Možnost automatizovaného vytváření servisních událostí, - Možnost analytiky s využitím umělé inteligence (AI) rozpoznávání charakteristických projevů a vzorců chování diskového pole, - Konfigurace diskového pole (identita, sítě, bezpečnost), - Konfigurace LUNů, skupin LUNů, snapshotů, replikace, QoS, - Konfigurace přístupu serverů (definice host serverů, skupin host serverů, LUN mapping, LUN masking) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být dodáno s užitnou kapacitou 200TiB. Do této kapacity se nezapočítává spare prostor, technická režie diskového pole, parita, komprese, deduplikace ani jiné redukční algoritmy. Jedná se o čistý užitný prostor, který je možné adresovat ze strany operačního systému připojeného serveru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Minimální výkonnost na front end portech pole na úrovni 50 000 IOPS (v režimu 100 % Random, 50/50 R/W, velikost IO 64 kB, latence do 1ms) při zapnuté online kompresi a deduplikaci. Výkonnost bude ověřena pomocí testu vdbench nebo fio | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí být dodáno s konektivitou minimálně 8x FC 32 GB/řadič včetně potřebných SFP a propojovací kabeláže LC-LC OM4 v délce 3m | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Diskové pole musí mít dostatečné zdroje (CPU min. 16 core/řadič, RAM min. 256 GB/řadič, min. 4x PCIe Gen 4 slot/řadič) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# Servery

## Šest serverů x86, každý s následujícími požadavky

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| rackmount provedení serveru (1U) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| rackmount kit včetně ramena pro vedení kabelů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| CPU se stejnými nebo lepšími parametry: počet procesorů: 2, počet jader na 1 procesoru: 16 jader (z důvodu licencování), frekvence procesoru: - minimálně 3.0 GHz - výkon systému musí být minimálně 345 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result - výsledek naměřených hodnot těchto CPU musí být pro daný chipset k ověření zveřejněný na stránkách www.spec.org RAM: - minimálně 1024 GB s rychlostí minimálně 4800MT/s - konfigurace RAM kde jsou osazené minimálně 2/3 paměťových kanálů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server musí disponovat minimálně 12ti hot-plug diskovými pozicemi | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server bude osazený 2x hot-plug 480GB typu NVMe v RAID 1, s certifikací na boot VMware hypervisoru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FC adaptér: 1x dual portový FC adaptér 32Gb a propojovací kabeláž LC-LC OM4 v délce 3m | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| LAN adaptér: 2x dual portový síťový serverový adaptér 10/25Gb, všechny porty osazené SFP+ transceivery typu multimode a propojovací kabeláže LC-LC OM4 v délce 3m | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Minimálně 1 volný PCIe 5.0 slot | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Redundantní hot-plug napájecí zdroje, s minimální kapacitou 1000W a s certifikací Titanium | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Redundantní hot-plug větráky | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost detekce otevření šasi serveru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Zabezpečení serveru s podporou AES, FIPS 140-2, CNSA | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| - Vzdálená správa serverů s následujícími parametry: - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru - Možnost přesměrování management portu na jinou síťovou kartu - Možnost vzdáleného mountování ISO image - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli více uživateli - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup) - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů - Plug-in do VMware vCenter - Podpora REST-API a Redfish standardů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Požadujeme oficiální certifikaci FIPS 140-2 na modul vzdálené správy nabízeného zařízení, kterou vystavila nezávislá organizace spravující tento standard. Splnění tohoto bodu se pokládá přiložením odkazu na certifikát ze stránek: https://csrc.nist.gov/projects/cryptographic-module-validation-program/validated-modules/search/all | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, tak musí být součástí nabídky | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# Server Quorum

## Jeden quorum server x86 s následujícími požadavky

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| rackmount provedení serveru (1U) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| rackmount kit včetně ramena pro vedení kabelů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| CPU se stejnými nebo lepšími parametry: - počet procesorů: 1 - počet jader na 1 procesoru: maximálně 12 jader, - frekvence procesoru: minimálně 2.4 GHz - Výkon systému musí být minimálně 108 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. Výsledek naměřených hodnot těchto CPU musí být pro daný chipset k ověření zveřejněný na stránkách www.spec.org | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| RAM: minimálně 48 GB s rychlostí minimálně 4000MT/s, konfigurace RAM kde jsou osazené minimálně 2/3 paměťových kanálů | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server musí disponovat minimálně 10ti hot-plug diskovými pozicemi | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server bude osazený 2x hot-plug 480GB typu NVMe v RAID 1, pro boot OS | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| LAN adaptér: 1x quad portový síťový serverový adaptér 1Gb | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Minimálně 1 volný PCIe 5.0 slot | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Redundantní hot-plug napájecí zdroje, s certifikací Titanium | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Redundantní hot-plug větráky | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Vyhrazený ethernet port pro vzdálenou správu zařízení, tzv. out-of-band management facilities (např. typu integrated iDRAC, iLO, IPMI atd.) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Neomezená licence pro vzdálenou správu serveru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost detekce otevření šasi serveru | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Zabezpečení serveru s podporou AES, FIPS 140-2, CNSA | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, tak musí být součástí nabídky | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# Licence Veeam

Zajištění zálohování Veeam backup & replication včetně monitoringu Veeam One na dobu 5 let.

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Nové licence - 150 VUL - P-ADVVUL-0I-SU5YP-00 – (Veeam Data Platform Advanced Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. 15 instance pack | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| 5 Years Subscription Upfront Billing & Production (24/7) Support. Public Sector.) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# SAN switche

## Čtyři SAN Switche, každý s následujícími požadavky

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Pro zachování kompatibility se stávající infrastrukturou požadujeme technologii kompatibilní s infrastrukturou Brocade | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Rackmount provedení (1U) | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Rychlost optického připojení 64Gbps | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost automatického přepnutí na FC32, FC16 a FC8 | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Minimálně 48mi portový SAN Switch, z toho minimálně 24 portů aktivních | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Aktivní porty musí být osazené 32Gbps SFP+ LC moduly | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Směr proudění vzduchu zařízením ve směru k portům | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Hot-plug redundantní napájecí zdroje | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Požadujeme tyto fabric služby: - Frame Filtering - Advanced Zoning - Web Tools - Ingress Rate Limiting - Quality of Service - Traffic Isolation Zones - Fabric Vision - Extended Fabric - ISL Trunking | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

# Zálohovací zařízení

## Jedno D2D zálohovací zařízení s následujícími požadavky

| Popis | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / nesplňuje |
| --- | --- | --- |
| Zálohovací systém s kapacitou minimálně 125TB čisté využitelné kapacity před deduplikací | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Řešení musí na úrovni uzlu chránit data minimálně RAID-6 ochranou | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Rozšiřitelnost D2D zálohovacího zařízení minimálně na čtyřnásobek požadované kapacity | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost vytvořit alespoň 64 VTL/NAS/akcelerovaných zařízení | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost vytvořit v každé VTL alespoň 64 emulovaných LTO mechanik | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Možnost vytvořit v každé VTL alespoň 800 emulovaných LTO pásek | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí umožňovat deduplikaci napříč využitelnou kapacitou D2D s využitím pouze interních zdrojů D2D | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí umožňovat kopírování do objektového úložiště včetně S3 protokolu | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí poskytovat souborové služby SMB/NFS | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí umožňovat obousměrné kopírování obsahu do/z cloudových služeb Microsoft Azure, AWS, případně další. Případné licence nejsou požadovány | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Požadujeme, aby D2D zálohovací systém podporoval koordinaci mezi klientem zálohovacího SW Veeam a D2D tak, aby k deduplikaci přenášených dat docházelo na zdrojovém systému a nebyla fyzicky přenášena na D2D. Případné licence musí být součástí nabídky | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Požadujeme, aby D2D zálohovací zařízení podporovalo akceleraci přenosového protokolu se zálohovacím softwarem Veeam | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Akcelerační protokol musí podporovat přenos po FC i po IP vrstvě | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Akcelerační protokol musí podporovat režim WORM | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí umožňovat ověřování uživatelů proti externí autoritě AD/LDAP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí umožňovat šifrování AES-256 bit nebo lepší | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí mít certifikaci FIPS 140-2 CAVP/CMVP | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení umožňuje bezpečné smazání dat splňující standardy NIST SP800-88 nebo lepší | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení podporuje vytváření needitovatelných/nesmazatelných záloh (WORM), s časovou expirací | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Požadujeme podporu asynchronní replikace, nativními prostředky D2D, do stávajícího zařízení HPE StoreOnce 5200 | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí mít redundantní zdroje | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| D2D zálohovací zařízení musí mít redundantní ventilátory | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Připojení do SAN minimálně 4x 32Gb včetně transceiverů a propojovací kabeláže LC-LC OM4 v délce 3m | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Připojení do LAN minimálně 2x 10/25Gb včetně SFP+ transceiverů a propojovací kabeláže LC-LC OM4 v délce 3m | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| Minimálně 2 volné PCI sloty pro budoucí rozšíření LAN/SAN karet | (Doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |