Testování část C: Dodávky termoreaktivního papíru s aplikovaným holografickým proužkem

Role papíru v množství a s parametry specifikovanými níže, které vybraný dodavatel dodá zadavateli v rámci součinnosti před podpisem smlouvy, budou podrobeny následujícím testům:

- LABORATORNÍ TEST

Materiál:

10 metrů termopapíru šíře role 440 mm s naaplikovanými 5 holografickými proužky o šířce 5 mm od sebe vzdálených 80 mm (který bude vybraný dodavatel mít aktuálně k dispozici)

Průběh testu:

10 metrů termopapíru, šíře role 440 mm s naaplikovanými 5 holografickými proužky o šířce 5 mm od sebe vzdálených 80 mm (který bude vybraný dodavatel mít aktuálně k dispozici) budou v laboratoři STC proměřeny parametry papíru a holografického proužku a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

- TEST TISKU NA PRODUKČNÍCH TISKOVÝCH STROJÍCH V STC

Materiál:

1990 metrů termopapíru v roli, šíře role 440 mm s naaplikovanými 5 holografickými proužky o šířce 5 mm od sebe vzdálených 80 mm

Průběh testu:

1990 metrů termopapíru bude na produkčních tiskových strojích v STC potištěno následujícími

tiskovými technikami.

- mokrý ofset

- laserový digitální tisk

Tištěný motiv bude vybrán STC. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod papíru tiskovými stroji bez fyzikálních změn a bezproblémová potiskovatelnost papíru výše uvedenými tiskovými technikami. Bude posuzována případná degradace holografického proužku po průchody výše zmíněnými technikami.

Vyhodnocení testování:

| Posuzovaný parametr | Splněno / nesplněno | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Výtěžnost tisku oproti dodanému materiálu do 0% vadnosti |  |  |
| Bezproblémový průchod stroji bez fyzikálních změn (faldy, prášení) |  |  |
| Bezproblémový tisk ofsetem (korektní zaschnutí UV i konvenčních barev, nerozpíjení barev, dobrá adheze barev, bezproblémové nakládání a vyklání) |  |  |
| Bezproblémový potisk a fixace v laserové digitálním stroji (fixace barev, adheze barev, bezproblémové nakládaní a vykládání) |  |  |
| Bez degradace holografického proužku (šednutí, odlepování, vytrhávání) |  |  |

Výše uvedená tabulka slouží k posouzení tiskových testů. Musí být splněno u všech bodů.