Testování část D: Dodávky ceninového papíru pro předsádky cestovních pasů

Podklady, které budou předány vybranému dodavateli ze strany zadavatele: technická specifikace a obrázek s označením nakládacího úhlu a uříznutého rohu k zamezení otočení archu.

Vybraný dodavatel prokáže v rámci součinnosti před podpisem smlouvy splnění zadávacích podmínek dodáním 2000 archů předsádkového papíru ve formátu 600 x 585 mm (±1 mm), široká dráha a vyhovujícími výsledky laboratorních a tiskových testů.

Dodané archy papíru budou podrobeny následujícím testům:

- LABORATORNÍ TEST

Materiál:

10 archů předsádkového papíru

Průběh testu:

U 10 archů předsádkového papíru budou v laboratoři STC proměřeny parametry papíru a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

- TEST TISKU NA PRODUKČNÍCH TISKOVÝCH STROJÍCH a KNIHAŘSKÉ LINCE NA VÝROBU PASŮ V STC

Materiál:

1990 archů předsádkového papíru

Průběh testu:

1990 archů bude na produkčních tiskových strojích v STC potištěno následujícími

tiskovými technikami.

- mokrý a suchý ofset

- technika liniového hlubotisku na stroji Intaglio

Tištěný motiv bude vybrán STC. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod papíru tiskovými stroji bez faldění, prášení, uvolňování bezpečnostních vláken a bezproblémová potiskovatelnost papíru výše uvedenými tiskovými technikami (nesmí dojít k rozpíjení a špatné adhezi tiskových barev).  Výtěžnost tisku oproti dodanému materiálu do 0% vadnosti. Dále bude z potištěného předsádkového papíru ušito 1000 pasových knížek na knihařské lince na výrobu pasů a posouzena kvalita z pohledu faldění předsádky a popraskání předsádky při ohýbání v prostoru prošitého hřbetu knížky. Faldění a popraskání předsádky se nesmí objevit u žádné ušité knížky.