| Název přílohy | Příloha č. 1 – Technické požadavky Zadavatele |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | OBNOVA HW X86 – 24 KS |
| Ev. číslo veřejné zakázky | VZ2024013 (VZ2023028 - 02) |
| (dále to celé jen „Veřejná zakázka“) |  |

Tato příloha Výzvy představuje seznam technických požadavků Zadavatele stanovených jako požadované minimum na „Plnění“, tj. dodávka 24 ks blade serverů s procesory Intel X86 včetně příslušenství, licencí a poskytnutí maintenance. Zadavatel požaduje dodání – příslušného hardware (dále jen „HW“) a poskytnutí maintenance výrobce ke každému dodanému HW na období 60 měsíců.

Dodavatel vyplní položky, které jsou označeny k vyplnění „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Zadavatel uvádí minimální požadavky na dodávku 1 ks serveru (pro všech 24 ks serverů platí totožné požadavky).

| P. č. | Požadavek | Splnění požadavku Dodavatel doplní dle skutečnosti odpověď „ANO“ nebo „NE“ | Podrobný popis řešení včetně odkazu na datasheet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technické požadavky Zadavatele na chasi pro blade servery |  |  |
| 1.1 | Šasi musí být navrženo tak, aby mělo životnost více než 10 let, aby byla zajištěna ochrana investic a odolnost technologie do budoucna | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.2 | Šasi musí podporovat rozšířování o technologie síťové fabriky, výpočetní uzly, GPU, paměť atd. bez kompletní změny nebo výměny existující architektury, systému nebo softwaru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.3 | Šasi musí mít midplane-less edesign pro podporu jakékoli budoucí IO technologie, sníženou impedanci proudění vzduchu a nižší akustiku | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.4 | Šasi musí podporovat současnou PCIe4 a budoucí generace (5,6) a další spolu s jakoukoli budoucí technologií síťové fabriky | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.5 | Podpora alespoň 3 nebo více generací serverů a Intel mikro architektur ve stejném šasi | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.6 | Šasi využívá 54V rozvod energie (z důvodu snížení nároků na chlazení a napájení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.7 | Správci mohou flexibilně definovat zásady omezení napájení na úrovni šasi, takže výkon lze omezit na konkrétní server | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.8 | Servery lze seskupit a omezit výkon pro servery ve více šasi | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.9 | Funkce Dynamického Rebalancování výkonu napříč více šasi v jedné doméně správy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.10 | Všechny systémy musí podporovat algoritmy s proměnnou rychlostí ventilátorů, kde rychlost závisí na vstupní teplotě, teplotě komponent, spotřebě energie procesoru a politikách chlazení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.11 | BIOS Tokeny pro správu tepla a napájení pro konkrétní procesor (Intel nebo AMD) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.12 | Všechny vnitřní součásti chasi musí mít stejnou úroveň maintenance | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.13 | Certifikace pro provoz platformy VMware ESX, vSAN a NSX (GENEVE) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Technické požadavky Zadavatele na jednotlivé blade servery |  |  |
| 2.1 | Servery osazeny CPU minimálně 2x Intel 6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB nebo vyšší (případně výkonnostní ekvivalent při zachování počtu jader, změna počtu jader je vyloučená s ohledem na optimalizaci licencování) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.2 | Servery osazeny RAM minimálně 16x 32GB DDR5 5600 (celkem 512GB) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.3 | Možnost osazení minimálně 32 modulů DIMM | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.4 | Bez omezení kombinace CPU / GPU a počtu RAM modulů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.5 | Všechny vnitřní součásti serverů (včetně disků) musí mít stejnou úroveň záruky výrobce | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.6 | Mezzanine sloty v blade serverech musí zůstat k dispozici po osazeni GPU nebo připojení DAS úložiště | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.7 | Každý server osazený minimálně 6 disky v konfiguraci | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.8 | Server osazený min 6x NVMe disk s kapacitou min 7,6TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.9 | Použité NVMe disky musí být kategorie Medium Performance: Random 4KB READ: min 1 000 000 IOPS Random 4KB WRITE: min 200 000 IOPS 70/30 random R/W: min 400 000IOPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.10 | Každý NVMe musí splňovat TBW min 14 000TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.11 | Použité NVMe disky musí splňovat DWPD=1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3 | Technické požadavky Zadavatele na síťovou fabriku nabízeného řešeni |  |  |
|  | Obecné minimální požadavky na síťovou konektivitu |  |  |
| 3.1 | Minimálně 2x100Gb šířka pásma pro každý port výpočetního uzlu | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.2 | Hardware-based převzetí služeb při selhání – žádné požadavky na NIC teaming na úrovni operačního systému | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.3 | Musí podporovat flexibilní design pro podporu nejnovější generace a standardů technologií založených na PCIe, jako je CXL | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.4 | Podpora 50Gb+ Ethernetu a dedikovaného 32G FC v rámci jediné fabriky | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.5 | Vysoko dostupná Síťová fabrika jako integrovaná součást bladového šasi s min 8x100G porty a s podporou min 8x32G FC v rámci jedné fabriky | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.6 | Vysoko dostupná Síťová fabrika jako integrovaná součást bladového řešení s min 32x100G porty a s podporou min 16x32G FC v rámci jedné fabriky | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.7 | Unified port podporuje breakout na čtyři 8/16/32-Gbps Fibre Channel porty nebo 10/25/40/100G Ethernet. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  | Vlastnosti síťového prostředí v úrovní L2: |  |  |
| 3.8 | Ethernet switch mode | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.9 | Ethernet end-host mode | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.10 | Fibre Channel switch mode | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.11 | Fibre Channel end-host mode | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.12 | Layer-2 interconnect ports and 3K VLANs | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.13 | Support Virtual SANs (VSANs) per interconnect | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.14 | Rapid per-VLAN Spanning Tree plus RPVST+ | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.15 | Internet Group Management Protocol (IGMP) versions 1, 2, and 3 snooping | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.16 | Advanced EtherChannel hashing based on Layer-2, -3, and -4 information | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.17 | Jumbo frames on all ports (up to 9216 bytes) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.18 | Pause frames (IEEE 802.3x) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.19 | FC/FCoE slow-drain detection and recovery | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.20 | Port security | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.21 | 802.1Q-in-802.1Q (QinQ) Forwarding | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.22 | VIC QinQ Tunneling | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  | Podpora níže uvedených QoS standardů: |  |  |
| 3.23 | Layer-2 IEEE 802.1p (class of service) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.24 | Sixteen hardware queues per port (FCoE plus five user-defined) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.25 | Class-of-Service (CoS)‒based egress queuing | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.26 | Egress port-based scheduling: Weighted Round-Robin (WRR) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.27 | Priority-based flow control (802.1Qbb) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.28 | Enhanced transmission selection (802.1Qaz) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.29 | PFC (per priority pause frame support) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.30 | Data Center Bridging Exchange (DCBX) Protocol | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.31 | IEEE 802.1Qaz: bandwidth management | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
|  | Podpora níže uvedených IEEE standardů: |  |  |
| 3.32 | IEEE 802.1p: CoS prioritization | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.33 | IEEE 802.1Q: VLAN tagging | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.34 | IEEE 802.1s: multiple VLAN instances of Spanning Tree Protocol | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.35 | IEEE 802.1w: rapid reconfiguration of Spanning Tree Protocol | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.36 | IEEE 802.3: Ethernet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.37 | IEEE 802.3ad: LACP | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.38 | IEEE 802.3ae: 10 – Gigabit Ethernet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.39 | IEEE 802.3by: 25 – Gigabit Ethernet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.40 | IEEE 802.3bg: 40 – Gigabit Ethernet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.41 | IEEE 802.3bm: 100 – Gigabit Ethernet | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.42 | SFP28 support | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.43 | QSFP28 support | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 3.44 | Remote monitoring (RMON) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4 | Technické požadavky Zadavatele na bezpečnost |  |  |
| 4.1 | Komplexní Multi-Tenancy & RBAC (Role-Based Access Control) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.2 | Hardware root of trust | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.3 | Opatření proti padělkům – znemožnění instalace FW na neautentickém HW, nebo znemožnění instalace neautentického FW na HW | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.4 | Digitálně podepsané neměnné FW podpisy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.5 | Bezpečná obnova systému BIOS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.6 | Shoda s NIST SP800-147b | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.7 | Zabránění spuštění škodlivého FW a BIOSu a instalace vyžaduje kryptograficky podepsaný FW | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.8 | Prodejce musí mít zdokumentované přísné postupy metodologie životního cyklu založené na zabezpečení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.9 | Nástroj pro správu pro aktivní upozornění na bezpečnostní poradenství a doporučení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.10 | Specializovaný centralizovaný tým výrobce pro analýzu modelování hrozeb a varování | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.11 | Globální bezpečnostní zásady na úrovni systému s granulárním řízením přístupu – K vynucení nastavených konfiguračních pravidel je nutné používat zásady napříč systémem | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 4.12 | Síťová fabrika jako součást řešení může být správcem klíčů SED | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5 | Technické požadavky Zadavatele na management |  |  |
| 5.1 | Nastroj výrobce pro správu musí umožňovat správu pod jednou konzolí Blade a Rack servery a řešení postavené na těchto serverech bez nutnosti použití fyzických appliance. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.2 | Nástroj výrobce na správu musí být schopen spravovat veškerý HW, Aplikace, Automatizaci a Orchestraci, optimalizaci pracovních zátěží, instalaci Operačních systému/Virtuálních strojů/Kontejnerů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.3 | Jednotné a otevřené API pro všechny druhy serverů bez dalšího přídavného softwaru nebo proxy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.4 | Integrovaná vysoká dostupnost pro moduly a SW pro správu bez nutnosti instalace dalšího SW | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.5 | Serverová infrastruktura výrobce musí umožňovat orchestračním nástrojům třetích stran konfiguraci, správu a monitoring platformy, serverů a síťových modulů pomocí standardních a veřejně dostupných API (RedFish, Ansible, Terraform, Puppet) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.6 | Nástroj pro správu lze použít k vytvoření shluku zdrojů (resource pool), které agregují zdroje a mají výpočetní zařízení (servery) přiřazené k příslušným shlukům zdrojů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.7 | Výpočetní zařízení (servery) mohou být přiřazené k příslušným shlukům zdrojů na základě politik, nebo jejich konfigurací | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.8 | Nástroj pro správu podporuje bezstavové prostředí, kde identitu serveru vytváří správce, který definuje konfiguraci serveru, jako jsou: verze BIOSu, MAC ID, verze firmwaru NIC, WWPN, verze firmwaru FC-HBA, QoS adaptéru, verze firmwaru modulu správy, UUID, Zásady spouštění serveru, KVM IP atd. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.9 | Nástroj pro správu má schopnost vynutit zásady v nastavení a konfiguraci systému BIOS, takže jakmile správci definují společnou zásadu pro systém BIOS serveru, všechna následující nebo navazující nasazení tuto zásadu použijí | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.10 | Systém Nástroje pro správu musí být schopen dodávat firmware do všech výpočetních uzlů (buď blade nebo racků) a jakéhokoli síťového nebo propojovacího zařízení v systému. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.11 | Nástroj pro správu musí podporovat schopnost (rollback) vrátit firmware z aktuální aktivní verze na předchozí verzi pro server BIOS, verze firmwaru adaptéru a spouštěcího kódu, jednotlivé čipy pro správu serveru | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.12 | Upgrade / vrácení (rollback) firmwaru je možné pro všechny komponenty v infrastruktuře včetně serverů, modulů pro správu šasi, modulů přepínačů Ethernet, modulů přepínačů SAN, dalších modulů IO ze stejné konzoly, která se používá ke správě jednotlivých blade serverů. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.13 | IP adresa portu pro správu serveru (CIMC / KVM) je definována jako součást profilu / identity serveru | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.14 | Podpora pro softwarově definované šablony pro rychlé provádění změn v infrastruktuře. Šablona by měla obsahovat BIOS serveru, firmware, pořadí spouštění, RAID, konfigurace úložiště a síťovou konfiguraci infrastruktury požadované pro danou zátěž | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.15 | Schopnost vytvářet profily pro více identit serverů, které lze nasadit z identity hlavního serveru nebo hlavní šablony bez ohledu na generaci serveru nebo typ serveru (rack, blade) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.16 | Při aktualizaci šablon pro identity serverů, které jsou vytvořeny a propojeny s hlavním serverem, identita zdědí všechny úpravy provedené v hlavní šabloně. Příklad: verze systému BIOS serveru se změní v hlavní identitě a všechny identity propojených serverů zdědí novou upravenou verzi systému BIOS serveru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.17 | Zrušení vazby na šablonu – Identita serveru, která byla dříve propojena s hlavní identifikací, může být odpojena od hlavní identity | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.18 | Nástroj pro správu a platforma musí podporovat změnu účelu serveru, nahradit vadný blade/rack server a přesunout OS/aplikaci do blade/racku serveru s více zdroji přenesením identity/parametrů serveru do nového blade/racku serveru bez nutnosti další konfigurace serveru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.19 | Nástroj pro správu a platforma musí podporovat schopnost přesunout stav konfigurace serveru z libovolného blade nebo rackového serveru v prostředí na jakýkoli jiný blade nebo rackový server v prostředí přes GUI | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.20 | Systém musí být schopen znovu nasadit konfiguraci přidruženou k výpočetnímu uzlu blade nebo rack podle potřeby na jakýkoli jiný server blade nebo rack ve stávající doméně nebo na systém zotavení po havárii v samostatné doméně. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.21 | Nástroj pro správu musí umožňovat přesun identity serveru z jednoho slotu do druhého v případě selhání serveru. Přepnutí při selhání může být pohyb v rámci jednoho šasi nebo přes více šasi. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.22 | Systém musí podle potřeby sestavit, uložit a znovu nasadit servery uložením jejich plně definovaných identit. Tyto definice (servisní profily) musí zahrnovat všechny konfigurační prvky, které tvoří jedinečnou identitu serveru, a být pro jakýkoli typ serveru (blade/rack/storage/HCI). Například síťové VLANy, MAC adresy, WWPN a WWNN. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 5.23 | Možnost automatického „volání domů“ v případě kritického selhání serveru nebo překročení prahových hodnot, které by mohly ovlivnit výkon serveru | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel požaduje, aby diskové komponenty byly ze strany dodavatele pokryté takovou úrovní servisního kontraktu, který umožňuje při výměně vadného kusu ponechat původní disk k likvidaci v rámci Zadavatele (tzv. drive retention).