Požadavky na balení, skladování a logistickou část zajištění dodávek tabulek registračních značek

Požadavky na balení tabulek registračních značek

Všechny typy tabulek registračních značek (dále jen „TRZ“) musí zhotovitel opatřit přepravním obalem (dále také jako „balení TRZ“). Materiál, ze kterého je tvořen přepravní obal, objednatel neurčuje. Přepravní obal musí zabezpečit TRZ před poškozením.

- Přepravní obal musí být výrobcem zapečetěn proti neoprávněnému otevření. Způsob zapečetění objednatel neurčuje.

- Celková hmotnost každého 1 ks balení TRZ nesmí přesáhnout 15 kg včetně TRZ a veškerého obalového a souvisejícího materiálu.

- Každý 1 ks balení TRZ musí být na kratší, boční straně opatřen identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným elektronicky snímatelným identifikačním kódem, (dále jen čárový kód Code 128), pro elektronické zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- Místo určení – RM/objednatel pro které je balení určeno

- Datum výroby ve tvaru DD. MM.RRRR

- Typ TRZ – uvedení typu TRZ

- Počet kusů/párů – počet kusů/párů TRZ v balení/pořadové číslo krabice v sérii

- TRZ od – označení prvního kusu/páru TRZ v balení

- TRZ do – označení posledního kusu/páru TRZ v balení

- Identifikační čárový kód

Identifikační čárový kód musí obsahovat:

- 	Požadavek na výrobu (dále jen „PV“), představující ID požadavku na dílčí dodávku konkrétnímu RM či objednateli

- 	Místo určení – RM/objednatel

- 	Typ TRZ

- 	číslo první TRZ v balení

- 	Počet TRZ v balení

Vzor – čárový kód Code 128:

Obsah čárového kódu na krabici s řadou TRZ

1334567   		1234  	101     3BA1234     	  60

\_____/     		\__/  	   \_/      \______/     		\___/

PV  	RM/objednatel 	    TY      první TRZ 	        počet TRZ

Vzor štítku:

| TRZ | Umístění identifikačního kódu |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Místo určení | RM/STC |  |  |
| Datum výroby/ Typ TRZ | DD.MM.RRRR / Typ 101 |  |  |
| Počet kusů TRZ/ párů TRZ / kusů krabic | 70 ks | 35 p | 7 ks |
| TRZ od | 5SD 1535 |  |  |
| TRZ do | 5SD 1569 |  |  |

Vzor umístění identifikačního štítku na obalu TRZ

Způsoby balení TRZ:

| Typ TRZ | Počet TRZ v balení | Páry nebo kusy (p -páry, ks - kusy) |  | Typ TRZ | Počet TRZ v balení | Páry nebo kusy (p -páry, ks - kusy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ 101 | 35 | p |  | Typ 206 | 1 | p |
| Typ 102 | 60 | ks |  | Typ 215 | 1 | p |
| Typ 103 | 30 | p |  | Typ 216 | 1 | p |
| Typ 104 | 60 | ks |  | Typ 217 | 1 | ks |
| Typ 105 | 30 | p |  | Typ 218 | 1 | ks |
| Typ 106 | 30 | p |  | Typ 219 | 1 | ks |
| Typ 115 | 10 | p |  | Typ 221 | 1 | p |
| Typ 116 | 10 | p |  | Typ 222 | 1 | ks |
| Typ 118 | 60 | ks |  | Typ 223 | 1 | p |
| Typ 119 | 25 | ks |  | Typ 224 | 1 | ks |
| Typ 131 | 10 | p |  | Typ 225 | 1 | p |
| Typ 132 | 20 | ks |  | Typ 226 | 1 | p |
| Typ 136 | 10 | p |  | Typ 235 | 1 | p |
| Typ 138 | 20 | ks |  | Typ 236 | 1 | p |
| Typ 151 | 60 | ks |  | Typ 237 | 1 | ks |
| Typ 155 | 60 | ks |  | Typ 238 | 1 | ks |
| Typ 158 | 60 | ks |  | Typ 239 | 1 | ks |
| Typ 161 | 10 | p |  | Typ 241 | 1 | p |
| Typ 162 | 20 | ks |  | Typ 242 | 1 | ks |
| Typ 163 | 10 | p |  | Typ 245 | 1 | p |
| Typ 164 | 20 | ks |  | Typ 246 | 1 | p |
| Typ 165 | 10 | p |  | Typ 255 | 1 | p |
| Typ 166 | 10 | p |  | Typ 256 | 1 | p |
| Typ 175 | 10 | p |  | Typ 258 | 1 | ks |
| Typ 176 | 10 | p |  | Typ 259 | 1 | ks |
| Typ 177 | 20 | ks |  | Typ 261 | 1 | p |
| Typ 178 | 20 | ks |  | Typ 262 | 1 | ks |
| Typ 201 | 1 | p |  | Typ 265 | 1 | p |
| Typ 202 | 1 | ks |  | Typ 266 | 1 | p |
| Typ 203 | 1 | p |  | Typ 275 | 1 | p |
| Typ 204 | 1 | ks |  | Typ 276 | 1 | p |
| Typ 205 | 1 | p |  | Typ 278 | 1 | ks |

| Typ TRZ | Počet TRZ v balení | Páry nebo kusy (p -páry, ks - kusy) |  | Typ TRZ | Počet TRZ v balení | Páry nebo kusy (p -páry, ks - kusy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ 351 | 35 | p |  | Typ 801 | 1 | p |
| Typ 352 | 20 | ks |  | Typ 802 | 1 | ks |
| Typ 356 | 5 | p |  | Typ 803 | 1 | p |
| Typ 357 | 10 | ks |  | Typ 805 | 1 | p |
| Typ 401 | 35 | p |  | Typ 806 | 1 | p |
| Typ 402 | 10 | ks |  | Typ 815 | 1 | p |
| Typ 403 | 30 | p |  | Typ 816 | 1 | p |
| Typ 404 | 10 | ks |  | Typ 818 | 1 | ks |
| Typ 405 | 10 | p |  | TYP 819 | 1 | ks |
| Typ 406 | 30 | p |  |  |  |  |
| Typ 415 | 30 | p |  |  |  |  |
| Typ 416 | 30 | p |  |  |  |  |
| Typ 417 | 10 | ks |  |  |  |  |
| Typ 418 | 60 | ks |  |  |  |  |
| Typ 419 | 5 | ks |  |  |  |  |
| Typ 501 | 20 | p |  |  |  |  |
| Typ 506 | 10 | p |  |  |  |  |
| Typ 519 | 20 | Ks |  |  |  |  |
| Typ 602 | 1 | ks |  |  |  |  |
| Typ 701 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 702 | 1 | ks |  |  |  |  |
| Typ 703 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 704 | 1 | ks |  |  |  |  |
| Typ 705 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 706 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 715 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 716 | 1 | p |  |  |  |  |
| Typ 718 | 1 | ks |  |  |  |  |
| TYP 719 | 1 | ks |  |  |  |  |

Každá samostatná TRZ musí být opatřena ochranným obalem z průhledné fólie zabraňující poškození TRZ při transportu a manipulaci. Fólie nesmí bránit čitelnosti informací uvedených na přední straně každé TRZ. V případě, že se jedná o TRZ shodného typu a shodné velikosti, které jsou distribuované v páru dle požadavku uvedeném ve sloupci „Páry nebo kusy (p – páry, ks – kusy)“ ve výše uvedené tabulce „Způsoby balení TRZ“, musí být oba kusy v soupravě TRZ zabaleny k sobě lícovou a rubovou stranou do jednoho ochranného obalu.

Obalový materiál, lepicí páska, ochranný obal TRZ, štítky a doprovodné letáky nesmí překrývat evidenční štítek.

Požadavky na skladování tabulek registračních značek

Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění skladu na území ČR

Zhotovitel se zavazuje k držení skladové zásoby u TRZ typu 101, 102, 118, 161 ve výši odpovídající pokrytí požadavků RM po dobu 6 měsíců. Tato skladová zásoba musí být po celou dobu trvání smlouvy uskladněna výhradně ve skladě.

Skladové množství požadovaných typů TRZ ve skladové zásobě činí:

Požadovaná množství jednotlivých typů TRZ budou nastavena v RSV. Při poklesu množství TRZ ve skladové zásobě pod 80 % kusů/párů pro daný typ a kraj budou automaticky v RSV vygenerována data k výrobě TRZ do skladu v Režimu standard.

Požadavky na zabezpečení skladu jsou stanoveny v Příloze č. 5 smlouvy; další požadavky na skladování TRZ objednatel nestanoví. Zhotovitel zodpovídá za skladování TRZ tak, aby nedošlo k poškození, ztrátě, odcizení nebo jiné škodě na skladovaných TRZ.

Vyskladnění TRZ při plnění požadavků dodávky v Režimu standard nebo expres objednatel požaduje vždy od nejnižšího čísla série.

Požadavky na logistické zajištění a distribuci

Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění distribuce TRZ v Režimu standard a expres ve lhůtách stanovených v čl. V odst. 2 smlouvy na jednotlivá místa plnění, tj. na adresy pracovišť RM/objednatele. Přesný seznam pracovišť bude zhotoviteli poskytnut před zahájením plnění.

Logistika tras a dodávek na pracoviště RM je zcela v kompetenci zhotovitele za podmínek splnění lhůt pro dodání TRZ. V případě přepravy na standardních europaletách musí být dodávka TRZ pro dané RM/objednatele označena následovně:

- PV

- Místo určení – RM/objednatel

- Datum výroby ve tvaru DD. MM.RRRR

- Typ TRZ – uvedení typu TRZ

- Počet kusů/párů – počet kusů/párů TRZ v balení

- TRZ páru TRZ prvního kusu/páru TRZ v balení

- TRZ do – označení posledního kusu/páru TRZ v balení

Postup předávání TRZ pověřené osobě RM či objednatele

Zhotovitel je povinen připravit dodávku TRZ k předání RM v předem dohodnutém termínu v pracovní dny v době od 8:00 do 15:00 hod. nebo objednateli v pracovní dny v době od 6:30 do 13:30 hod. po předchozí telefonické či písemné dohodě s pověřenou osobou RM/objednatele.

Zhotovitel či přepravce vyloží požadovaný počet balení TRZ, pověřená osoba RM/objednatele provede kontrolu počtu a načtením štítků s elektronickým identifikačním kódem jednotlivých balení TRZ potvrdí zhotoviteli či přepravci jejich převzetí. O převzetí dodávky bude vyhotoven dodací list.

Dodací list (dále jen „DL“) je vyhotoven ve 2 výtiscích (rozdělovník pro zhotovitele a RM/objednatele) a dodán s baleními TRZ. Dodací list může být rozdělen na víc částí. Vzor DL objednatel nestanovuje, musí však obsahovat minimálně následující údaje:

- označení zhotovitele

- označení objednatele

- označení RM, na které je dodávka určena, včetně kódu RM

- číslo DL

- datum předání

- předmět dodávky – jednoznačná identifikace dodaných TRZ (režim výroby, typ, počet balení/ks)

- podpis předávající a přebírající osoby

V případě dodávky na RM zůstává 1 DL přejímající osobě (pověřená osoba RM) a druhý DL zůstává u zhotovitele. Zhotovitel je povinen podepsaný scan DL předat objednateli elektronicky na adresu RZ@stc.cz nejpozději do konce měsíce, za nějž bude předmětná dodávka fakturována.

V případě dodávky TRZ objednateli zůstává 1 DL objednateli a druhý DL zůstává u zhotovitele.

Objednatel požaduje po zhotoviteli zajištění distribuce všech dodávek TRZ v Režimu individual objednateli na adresu výrobního závodu II, Za Viaduktem 8, 170 00 Praha 7.

Zhotovitel je povinen distribuovat dodávku TRZ k předání objednateli pravidelně 3x týdně v pracovní dny v době od 6:30 do 13:30 hod.

Všechny typy TRZ v Režimu individual (dále také jako „TRZ individual“) musí zhotovitel opatřit přepravním obalem (dále také jako „balení TRZ“). Materiál, ze kterého je tvořen přepravní obal, objednatel neurčuje. Přepravní obal musí zabezpečit TRZ před poškozením. Přepravní obal musí být výrobcem zapečetěn proti neoprávněnému otevření. Způsob zapečetění objednatel neurčuje.

Přepravce vyloží dovezená balení s TRZ individual v určeném prostoru objednatele. Pověřená osoba objednatele provede kontrolu počtu a neporušenosti TRZ individual v přepravních obalech a potvrdí přepravci jejich převzetí. V tomto okamžiku přechází nebezpečí škody na věci na objednatele.

TRZ individual musí být uloženy v balení tak, aby při přepravě byly zabezpečeny proti poškození. Každý 1 ks balení TRZ individual musí obsahovat přesný počet kusů a typů TRZ individual, který je uveden v PV. Každý 1 ks balení TRZ individual musí být na boční straně opatřen identifikačním štítkem o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným elektronicky snímatelným identifikačním kódem, čárový kód Code 128, pro strojní zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- PV

- Typ TRZ – uvedení typu TRZ individual

- Počet kusů/párů – počet kusů/párů TRZ individual v balení

- Datum výroby ve tvaru DD. MM.RRRR

- Identifikační čárový kód

Identifikační čárový kód obsahuje:

- 	PV

- 	Typ TRZ individual

- 	Počet TRZ individual v balení

- 	Datum výroby

Vzor – čárový kód Code 128:

Obsah čárového kódu s řadou TRZ

1334567           701        10              01062016

\_____/            \_/        \__/            \________/

PV            TYP počet TRZ          datum výroby

Vzor identifikačního štítku na balení:

| TRZ | Umístění identifikačního kódu |  |
| --- | --- | --- |
| PV | 1334567 |  |
| Typ | 701 |  |
| Počet TRZ | 10 |  |
| Datum výroby | 01062016 |  |

Každá samostatná TRZ individual musí být opatřena ochranným obalem z průhledné fólie zabraňující poškození TRZ individual při transportu a manipulaci. Fólie nesmí bránit čitelnosti informací uvedených na přední straně každé TRZ individual. V případě, že se jedná o TRZ individual shodného typu a shodné velikosti, které jsou distribuované v páru dle požadavku, musí být oba kusy v soupravě TRZ individual zabaleny k sobě lícovou a rubovou stranou do jednoho přepravního obalu.

Každý 1 ks/pár TRZ individual musí být opatřen samostatným přepravním obalem, na jehož čelní straně vpravo dole je umístěn identifikační štítek o formátu A7 (74 x 105 mm) s následujícími informacemi a níže specifikovaným identifikačním kódem, čárový kód Code 128, pro strojní zpracování evidence.

Identifikační štítek musí obsahovat:

- Místo určení – RM, pro které je balení určeno

- Datum výroby ve tvaru DD. MM.RRRR

- Typ TRZ – uvedení typu TRZ individual

- Počet kusů/pár TRZ individual v balení

- TRZ – znaky na TRZ individual v balení

- Identifikační čárový kód

Identifikační čárový kód obsahuje:

- 	PV

- 	Místo určení – RM

- 	Typ TRZ individual

- 	Znaky na TRZ individual

Vzor pro TRZ individual, čárový kód Code 128:

1234567   	   1234        701            JAN 00001

\_____/       	    \__/         \_/              \________/

PV                   RM 	   TYP TRZ       RZ individual

Vzor štítku na obalu TRZ individual:

| TRZ | Umístění identifikačního kódu |  |
| --- | --- | --- |
| Místo určení | 3431 Aš |  |
| Datum výroby | DD.MM.RRR |  |
| Počet kusů/pár | 2 ks | 1 p |
| TRZ / TYP | JAN 00001 / 701 |  |

Vzor umístění identifikačního štítku na obalu TRZ individual:

.

IV.

Řešení reklamací

a) TRZ v Režimu standard a v Režimu expres

Při zjištění vadné, poškozené nebo zaměněné TRZ na RM vyplní pověřená osoba RM reklamační protokol, který odešle spolu s fotodokumentací reklamovaných TRZ na e-mailovou adresu: RZ@stc.cz. Uplatnění reklamace vůči zhotoviteli řeší objednatel elektronicky. Reklamační protokol spolu s fotodokumentací odešle na e-mailovou adresu zhotovitele [zadavatel doplní v souladu s Nabídkou před podpisem smlouvy].

Pověřená osoba zhotovitele převezme na RM zabalenou reklamovanou TRZ spolu s předávacím protokolem nejpozději s dodávkou náhradní, nové TRZ. Dodávku náhradní, nové TRZ na RM zajistí zhotovitel; pověřená osoba RM stvrdí doručení zhotoviteli na předávacím protokolu.

Scan předávacího protokolu zašle pověřená osoba RM na e-mailovou adresu RZ@stc.cz.

Lhůta pro vyřízení reklamace a dodávku náhradní, nové TRZ činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli.

Při zjištění vadné, poškozené nebo zaměněné TRZ u objednatele vyplní pověřená osoba objednatele reklamační protokol, který odešle spolu s fotodokumentací reklamovaných TRZ na e-mailovou adresu zhotovitele [zadavatel doplní v souladu s Nabídkou před podpisem smlouvy].

Pověřená osoba zhotovitele převezme od objednatele zabalenou reklamovanou TRZ spolu s předávacím protokolem nejpozději při nejbližším následujícím rozvozu. Dodávku náhradní, nové TRZ na RM zajistí zhotovitel; pověřená osoba RM stvrdí doručení zhotoviteli na předávacím protokolu.

Lhůta pro vyřízení reklamace a dodávku náhradní, nové TRZ činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli.

b) TRZ v režimu individual

Při zjištění vadné, poškozené nebo zaměněné TRZ u objednatele vyplní pověřená osoba objednatele reklamační protokol, který odešle spolu s fotodokumentací reklamovaných TRZ na e-mailovou adresu zhotovitele [zadavatel doplní v souladu s Nabídkou před podpisem smlouvy].

Pověřená osoba zhotovitele převezme od objednatele zabalenou reklamovanou TRZ spolu s předávacím protokolem nejpozději při nejbližším následujícím rozvozu. Dodávku náhradní, nové TRZ na RM zajistí zhotovitel; pověřená osoba RM stvrdí doručení zhotoviteli na předávacím protokolu.

Zhotovitel odstraní reklamovanou vadu dodáním nové (bezvadné) TRZ individual, a to do 2 pracovních dnů ode dne následujícího po doručení oznámení o reklamaci zhotoviteli.

Vzor předávacího protokolu objednatel nestanovuje, musí však obsahovat minimálně následující údaje:

- označení zhotovitele

- označení objednatele

- označení RM, včetně kódu RM

- datum předání

- předmět dodávky – jednoznačná identifikace předávaných TRZ (režim výroby, typ, počet balení/ks)

- podpis předávající a přebírající osoby

Vzor reklamačního protokolu

| Reklamační protokol č. 01/26 Datum: např.: 30. 10. 2026 |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: firma, adresa, bankovní spojení, IČO |  |
| Objednatel: firma, adresa, bankovní spojení, IČO |  |
| Požadavek na výrobu: |  |
| Typ TRZ: standardní / individual* | Identifikace zásilky/TRZ: |
| Místo určení: |  |
| Popis závady: |  |
| Podpis pověřené osoby RM/Objednatele: |  |

*Nehodící se škrtněte

Uvedená množství zohledňují princip a způsob balení jednotlivých typů TRZ.