TECHNICKÉ PODMÍNKY

KATEGORIE A

Zadavatel požaduje dodání 21 ks (slovy: dvacetjedna kusů) nových pětimístních osobních automobilů s celoprosklenou karosérií osobní kombi, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž přední je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým zážehovým motorem spalujícím automobilový benzin s max. zdvihovým objemem 1.500 cm3, s min. výkonem 61 kW, s min. točivým momentem 130 Nm, s max. emisemi CO2 při kombinovaném (smíšeném) provozu 140 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný (smíšený) provoz 6 l/100 km, s minimálně pětistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou, s max. celkovou délkou automobilu 5.000 mm, s min. rozvorem 2.400 mm, s min. celkovou šířkou (bez vnějších zpětných zrcátek) 1.600 mm, s max. celkovou výškou 1.600 mm, s min. základním objemem zavazadlového prostoru 450 l dle normy VDA, v základních odstínech jakékoliv barvy karosérie, nejlépe v odstínech červené, a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé, s látkovými potahy sedadel, vyjma střechy.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii A:

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Boční airbagy vpředu

- Hlavové airbagy

- Hlavové opěrky pro všechny cestující

- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

- Výškově seřiditelný volant

- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče

- Protiblokovací systém

- Posilovač řízení

- Halogenové světlomety

- Automatická funkce světel pro denní svícení

- Přední mlhové světlomety

- Tónované zasklení

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace

- Rádio

- Zabudované reproduktory

- Dveře zavazadlového prostoru výklopné nahoru

- Kryt zavazadlového prostoru

- Stěrač zadního skla

- Ostřikovač zadního skla

- Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

- Na podlaze interiéru vkládané textilní koberce

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

- Ukazatel vnější teploty

- Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce

- Dělené a sklopné zadní opěradlo

- Povinná výbava vozidla

- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz

- Rezervní kolo

- KATEGORIE B

Zadavatel požaduje dodání 13 ks (slovy: třináct kusů) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií osobní kombi, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž přední je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem 1.700 cm3, s min. výkonem 70 kW, s min. točivým momentem 220 Nm, s max. emisemi CO2 při kombinovaném (smíšeném) provozu 130 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný (smíšený) provoz 5 l/100 km, s minimálně pětistupňovou mechanickou (manuální) převodovkou, s max. celkovou délkou automobilu 5.000 mm, s min. rozvorem 2.600 mm, s min. celkovou šířkou (bez vnějších zpětných zrcátek) 1.700 mm, s max. celkovou výškou 1.600 mm, s min. základním objemem zavazadlového prostoru 500 l dle normy VDA, v základních odstínech jakékoliv barvy karosérie, nejlépe v odstínech červené, a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé, s látkovými potahy sedadel, vyjma střechy.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii B:

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Boční airbagy vpředu

- Hlavové airbagy

- Hlavové opěrky pro všechny cestující

- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

- Výškově seřiditelný volant

- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče

- Protiblokovací systém

- Posilovač řízení

- Elektronický stabilizační systém vozidla

- Elektronický rozdělovač brzdné síly

- Brzdový asistent

- Kotoučové brzdy na všech kolech

- Halogenové světlomety

- Automatická funkce světel pro denní svícení

- Přední mlhové světlomety

- Tónované zasklení

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace

- Rádio

- Zabudované reproduktory

- Dveře zavazadlového prostoru výklopné nahoru

- Kryt zavazadlového prostoru

- Stěrač zadního skla

- Ostřikovač zadního skla

- Zásuvka 12V v zavazadlovém prostoru

- Na podlaze interiéru vkládané textilní koberce

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

- Dělené a sklopné zadní opěradlo

- Ukazatel vnější teploty

- Tempomat

- Zadní parkovací senzory

- Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka

- Povinná výbava vozidla

- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz

- Rezervní kolo

- KATEGORIE C

Zadavatel požaduje dodání 4 ks (slovy: čtyři kusy) nových pětimístných osobních automobilů s celoprosklenou karosérií sedan se čtyřmi bočními dveřmi a víkem zavazadlového prostoru zasahujícím až ke střeše, kategorie M1, se dvěma nápravami, z nichž přední je poháněna čtyřválcovým čtyřdobým vznětovým motorem spalujícím motorovou naftu s max. zdvihovým objemem 2.000 cm3, s min. výkonem 100 kW, s min. točivým momentem 320 Nm, s max. emisemi CO2 při kombinovaném (smíšeném) provozu 160 g/km splňujícím emisní normu EURO 5, s max. spotřebou pohonných hmot pro kombinovaný (smíšený) provoz 6 l/100 km, s minimálně šestistupňovou robotizovanou (automatickou) převodovkou, s max. celkovou délkou automobilu 5.000 mm, s min. rozvorem 2.700 mm, s min. celkovou šířkou (bez vnějších zpětných zrcátek) 1.800 mm, s max. celkovou výškou 1.600 mm, s min. základním objemem zavazadlového prostoru 500 l dle normy VDA, v metalických odstínech černé a s interiérem v tmavých odstínech např. černé nebo šedé, s látkovými potahy sedadel, vyjma střechy.

Zadavatel dále stanovil následující minimální požadavky na vybavení osobního automobilu v kategorii C:

- Airbag řidiče a spolujezdce

- Boční airbagy vpředu

- Hlavové airbagy

- Hlavové opěrky pro všechny cestující

- Tříbodové bezpečnostní pásy (pro řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné)

- Kontrola zapnutí bezpečnostního pásu řidiče

- Výškově seřiditelný volant

- Výškově seřiditelné sedadlo řidiče

- Protiblokovací systém

- Posilovač řízení s proměnlivým účinkem

- Elektronický stabilizační systém vozidla

- Elektronický rozdělovač brzdné síly

- Systém udržování vozidla v jízdním pruhu s funkcí výstrahy před jeho opuštěním

- Brzdový asistent

- Kotoučové brzdy na všech kolech

- Halogenové světlomety

- Automatická funkce světel pro denní svícení

- Přední mlhové světlomety

- Tónované zasklení

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Klimatizace elektronicky řízená

- Rádio s MP3

- Zabudované reproduktory

- Víko zavazadlového prostoru výklopné nahoru

- Na podlaze interiéru vkládané textilní koberce

- Uzavíratelná schránka před spolujezdcem

- Tempomat

- Elektricky ovládaní oken vpředu i vzadu

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Vyhřívaná sedadla řidiče a spolujezdce

- Loketní opěrka mezi předními sedadly s úložným prostorem

- Zadní parkovací senzory

- Ukazatel vnější teploty

- Dělené a sklopné zadní opěradlo

- Povinná výbava vozidla

- Kompletní sada kol pro zimní a letní provoz

- Rezervní kolo

Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

Dle §32, odst. 1,6, 7 a11  vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 11 v počtu 4 ks.

Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např.: polyetylenové pytle).

Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

Dle §32, odst. 1,6, 7 a11  vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 11 v počtu 4 ks.

Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např.: polyetylenové pytle).

Dle ČSN 30 0024 Základní automobilové názvosloví, Druhy silničních vozidel, Definice základních pojmů.

.Dle §32, odst. 1,6, 7 a11  vyhlášky č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Oděvní doplněk dle odst. 11 v počtu 4 ks.

Na vozidle v době předání použity pneumatiky dle §40a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). Sada nepoužitá na vozidle bude připravena při převzetí zboží v obalech (např. . polyetylenové pytle).