- Specifikace minimálních konfigurací zboží

- I. Shrnutí

Zadavatel požaduje rozšíření virtuálního prostředí na GFŘ různých konfigurací.

- Zadavatel požaduje dodat taková zařízení a technologie, u něhož výrobce nevyhlásil EOS (end of sale and support) a je garantována minimálně pětiletá dostupnost náhradních dílů a podpora od data akceptace Dodávky.

- Zadavatel požaduje dodání nových a nepoužitých zařízení. Zadavatel požaduje dodat zařízení, včetně veškerého potřebného programového vybavení a licencí, které umožní plnohodnotné fungování poptávané funkcionality.

V následující tabulce je uveden zjednodušený popis konfigurací serverových technologií.

- a) Zjednodušený popis sestav

| Zjednodušený popis sestavy | Počet kusů | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Dílčí cena bez DPH | Dílčí cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Blade šasí | 2 |  |  |  |  |
| Blade server konfigurace A | 6 |  |  |  |  |
| Blade server konfigurace B | 10 |  |  |  |  |
| Rack server | 4 |  |  |  |  |
| Serverová RACK skříň | 3 |  |  |  |  |
| Sdílené diskové pole | 1 |  |  |  |  |
| LoadBalancer | 2 |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena: | - | ---- | ---- |  |  |

- b) Popis prací spojených s instalací

- doprava zboží do odběrného místa zadavatele včetně umístnění do prostor určených 
k provozu,

- montáže, inicializace, propojení a spuštění veškerého dodaného zboží,

- konfigurace diskového pole, včetně vytvoření LUNů a jejich připojení k serverům, které jsou součástí dodávky,

- otestování funkcí vysoké dostupnosti,

- zaškolení zaměstnanců zadavatele k používání dodaného zboží v délce 3 dnů.

Přesné požadavky na minimální konfiguraci zboží jsou uvedeny níže pro konkrétní typy sestav.

### II. Podrobný popis jednotlivých sestav

### SESTAVY:

### 2 ks Blade šasí

### 6 ks Blade server konfigurace A

### 10 ks Blade server konfigurace B

### 4 ks Rack server

### 3 ks Serverová RACK skřín

### 1 ks Sdíleného diskového pole

### 2 ks LoadBalancer

### Minimální konfigurace 1ks Blade šasí

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální požadavek |  | Popis řešení |
| Záruční servis 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. |  |  |
| BLADE INFRASTRUKTURA | Musí být založena na otevřených průmyslových standardech a normách. |  |
|  | Musí být založena na modulárních technologiích umožňujících jednoduché škálování. |  |
|  | Musí poskytovat jednotné rozhraní pro správu. |  |
| ŠASÍ | Provedení Blade šasí do serverové RACKové skříně o velikosti maximálně 10U včetně veškeré potřebné konektivity a montážního kitu pro instalaci do serverové Rackové skříně. |  |
|  | Kapacita v nabízených Blade šasí min. pro 16 serverů. |  |
|  | Integrovaný lokální LCD panel informující o stavu šasi a serverů. |  |
|  | Redundantní management nezávislý na stavu serverů s dedikovanými 1Gbit ethernet porty. |  |
|  | Možnost osazení Blade šasí kombinací dvou i čtyř socketových serverů. |  |
|  | Možnost osazení serverů až se čtyřmi disky typu 2,5“ SAS/SATA připojenými na interní RAID řadič. |  |

|  | Možnost osazení Blade šasí minimálně 6 I/O moduly s možností redundantního zapojení. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Umožňující společnou instalaci serverů a IO modulů do Blade šasi tak, aby byly zapojeny redundantně LAN i SAN porty. |  |
|  | Podpora konektivity serverů k externím zařízením: 1/10/40Gb Ethernet, InfiniBand, iSCSI, SAS, 8/16 Fibre Channel. |  |
|  | Pasivní oddělené sběrnice (backplane), datová a napájecí, zajišťující plnou redundanci datových i napájecích okruhů pro všechny servery i instalované I/O moduly (LAN, FC). |  |
|  | Dodán s maximálním počtem větráků v redundantním provedení a dostatečným výkonem pro plně obsazené šasi a to jak I/O moduly tak servery. |  |
|  | Redundance napájení N+N tj. možnost připojit rovnoměrně alespoň dva nezávislé třífázové přívody napájení tak, aby výpadek jednoho z nich neznamenal omezení napájení plně osazeného šasi a to jak I/O moduly tak servery. |  |
|  | Osazeno minimálně 6 zdrojů napájení s celkovým výkonem alespoň 6x 2400W. |  |
|  | Zdroje musí podporovat řízení spotřeby CPU instalovaných v poptávaných serverech. |  |
|  | Zdroje musí splňovat požadavky na certifikaci energetické účinnosti minimálně 94%. |  |
| LAN/SAN | Redundantní (instalovány v párech) prvky pro LAN a SAN s níže uvedenými vlastnostmi. |  |
|  | FC switch musí být kompatibilní se stávající technologií SAN Brocade. |  |
|  | Celková externí propustnost Blade šasi v době dodání (celkový počet externích portů dostupných – enabled serverům z Blade šasí) alespoň 8x 40Gbit QSFP+, 16x 10Gbit SFP+ do LAN a 24x FC16 SFP+ do SAN. Řešit požadované počty portů pomocí externích switchů mimo Blade šasí není povoleno. |  |
|  | V době dodání bude Blade šasi osazené alespoň 12x FC 16Gbit SFP+ moduly, 4x 10Gbit SFP+ LC SR moduly a 12x 1G RJ45 Tranciever. |  |

|  | Interní přepínání LAN v rámci Blade šasí, tj. prvek musí umožňovat forwarding přímo ze serveru na server aniž by komunikace probíhala mimo Blade šasi. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podpora pro: 802.3ad (link aggregation), 802.1Q (podpora VLAN), podpora QoS, 802.1X (user authentication). |  |
|  | Správa přes zabezpečený web rozhraní (HTTPS/SSL). |  |
|  | Možnost vytváření společných agregačních skupin a pravidel pro LAN konektivitu serverů. |  |
| Správa Blade infrastruktury, serverů a management SW splňující: | Jediné plně grafické rozhraní pro správu všech instalovaných komponent (servery, switche, zdroje, ventilátory) včetně možnosti přechodu do plně grafické konzole jednotlivých serverů. Podpora HTML. |  |
|  | Řízení přístupových práv k centrální části SW a k managementu nástrojům pomocí účtů Active Directory domény, autentizace uživatele PINem a certifikátem. |  |
|  | Zapnutí, vypnutí a restart serveru na dálku |  |
|  | Namapování vzdálených medií Floppy/CD, image souborů a adresářů. |  |
|  | U grafické konsole rozlišení min až 1600x1200. |  |
|  | Možnost přesměrování terminálových služeb Windows na dedikovaný management port. |  |
|  | Možnost využití běžných www prohlížečů integrovaných v desktopovém OS pro správu serverů (IE, Firefox). |  |
|  | Kódování Advanced Encryption Standard (AES) pro zabezpečení komunikace s běžnými www prohlížeči. |  |
|  | CLP a XML rozhraní pro skriptování |  |
|  | Volitelná komunikace přes dedikovaný management port. |  |
|  | Možnost nastavit sdílenou komunikaci pro správu celého systému přes standardní integrovaný Ethernet port s možností využití technologie VPN. |  |
|  | Možnost vyvolat NMI přerušení nedostupného OS. |  |
|  | Možnost zasílání proaktivních hlášení o možných chybách v systému pomocí SNMP a také na uživatelsky definovanou emailovou adresu. |  |
|  | Automatizovaný skriptovaný a image based deployment bez potřeby PXE serveru. |  |

|  | Nástroj pro migraci na nové servery - P2P, P2V, V2V, V2P (Physical-to-Physical, Physical-to-Virtual, Virtual-to-Virtual, Virtual-to-Physical). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Měření a řízení spotřeby celého šasi a všech instalovaných komponent s možností uzamknutí příkonu. |  |
|  | Monitorování okamžité teploty a záznam hodnot do lokální DB. |  |
|  | Licence pro integraci managementu HW serveru do konzole Hypervizoru (Microsoft System Center, VMware vCenter). |  |
|  | Možnost automatického založení události technické podpoře výrobce či dodavatele při selhání HW. |  |

### Minimální konfigurace 1ks Blade server konfigurace A

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimální Požadavek | Popis řešení |
| BLADE SERVER KONFIGURACE A | Dvousocketový server o velikosti jednoho slotu v Blade šasí. |  |
|  | 2x CPU s výkonem 565bodů v benchmarku SPECfp®_rate2006 a 660bodů v benchmarku SPECint®_rate2006 pro hodnoty ve sloupci Results Base. |  |
|  | Počet 32 vCPU pro systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading). |  |
|  | Osazen 8x 8GB RAM DDR4 RDIMM o frekvenci alespoň 2133MHz. |  |
|  | Možnost rozšíření na 16x DIMM při frekvenci až 2133MHz. |  |
|  | Osaditelnost serveru 512GB RAM. |  |
|  | Osazené pevné disky 2x 600GB SAS 10k. |  |
|  | Možnost ponechat si vadný disk při výměně. |  |
|  | 12G SAS RAID řadič umožňující alespoň RAID 1 a 10 o min. kapacitě cache 1GB. |  |
|  | Interní USB konektor pro aplikační klíče. |  |
|  | Počet použitelných portů: 2x 10Gbit SFP+ a 2x 16Gbit FC. |  |
|  | Podpora až dvou volitelných mezzanine karet |  |
|  | Server musí podporovat operační systémy Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R2 a virtualizační platformy Hyper-V a VMware vSphere 5.5 a 6. |  |
|  | Záruční servis 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. |  |

### Minimální konfigurace 1ks Blade server konfigurace B

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimální Požadavek | Popis řešení |
| BLADE SERVER KONFIGURACE B | Dvousocketový server o velikosti jednoho slotu v Blade šasí. |  |
|  | 2x CPU s výkonem 675bodů v benchmarku SPECfp®_rate2006 a 820bodů v benchmarku SPECint®_rate2006 pro hodnoty ve sloupci Results Base. |  |
|  | Počet 40 vCPU pro systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading). |  |
|  | Osazen 16x 32GB RAM DDR4 LRDIMM o frekvenci alespoň 2133MHz. |  |
|  | Možnost rozšíření na 16x DIMM při frekvenci až 2133MHz. |  |
|  | Osaditelnost serveru 512GB RAM. |  |
|  | Min. 8GB Enterprise SD karta (nebo USB klíč) s podporou bootování pro nasazení hypervizoru. |  |
|  | RAID řadič umožňující alespoň RAID 0, 1. |  |
|  | Interní USB konektor pro aplikační klíče. |  |
|  | Počet použitelných portů: 2x 10Gbit SFP+ a 2x 16Gbit FC. |  |
|  | Podpora až dvou volitelných mezzanine karet |  |
|  | Server musí podporovat operační systémy Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R2 a virtualizační platformy Hyper-V a VMware vSphere 5.5 a 6. |  |
|  | Záruční servis 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. |  |

### Minimální konfigurace 1ks Rack server

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimální Požadavek | Popis řešení |
| RACK SERVER | Dvousocketový server o velikosti 1U; provedení do serverové RACKové skříně s výsuvnými ližinami; rameno pro uchycení kabeláže; včetně montážního kitu pro instalaci do RACKu. |  |
|  | 2x CPU s výkonem 680bodů v benchmarku SPECfp®_rate2006 a 820bodů v benchmarku SPECint®_rate2006 pro hodnoty ve sloupci Results Base. |  |
|  | Počet 40 vCPU pro systém (počítají se virtuální procesory pro virtualizaci tedy fyzická jádra nebo thready v případě užití technologie hyperthreading). |  |
|  | Osazen 8x 16GB RAM DDR4 RDIMM o frekvenci alespoň 2133MHz. |  |
|  | Možnost rozšíření na 24x DIMM při frekvenci až 2133MHz. |  |
|  | Osaditelnost serveru 1,5TB RAM. |  |
|  | 2 kusy pevný hot-plug disk typu 12Gbit SAS o kapacitě 450GB a rychlosti 15K rpm. |  |
|  | Možnost ponechat si vadný disk při výměně |  |
|  | 12Gb SAS RAID řadič osazený min. 2GB zálohované cache, podpora min. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. |  |
|  | 8GB SD Enterprise modul (nebo USB klíč) s podporou bootování pro nasazení hypervizoru. |  |
|  | Interní USB a SD konektor (např. pro aplikační klíče nebo hypervizor). |  |
|  | Počet použitelných portů: 4x 1Gb LAN. |  |
|  | Integrovaný informační panel (LCD nebo LED). |  |
|  | Dva za chodu vyměnitelné redundantní napájecí zdroje s kapacitou min. 500W a účinností min. 94%. Zdroje musí zvládnout osazení všech diskových pozic serveru bez snížení výkonu systému. |  |

|  | Integrovaný nezávislý procesor pro vzdálenou správu umožňující: - vzdálené vypínání a zapínání serveru - plně integrovanou grafickou konzoli s možností sdílení více uživateli současně - připojení virtuálních médií (FDD, DVD, ISO i jejich image, USB klíče, adresáře pro čtení) - podporu standartu SNMP/ SSL/ SSH/ IPMI - integrovaný nástroj pro upgrade firmware s možností automatické aktualizace od výrobce HW integrované logování stavu serveru včetně konfiguračních změn pro případné rychlé vyřešení chybových stavů |  |
| --- | --- | --- |
|  | Server musí podporovat operační systémy Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R2 a virtualizační platformy Hyper-V a VMware vSphere 5.5 a 6. |  |
|  | Záruční servis 60 měsíců, typ 24x7, garantovaná doba opravy do 6h na místě. |  |

### Minimální konfigurace 1ks Serverová RACK skříň

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimální Požadavek | Popis řešení |
|  | Serverová RACKová skříň musí být plně kompatibilní se všemi poptávanými sestavami. - Bezproblémová montáž sestav - Dostatečné a bezproblémové napájení |  |
| SERVEROVÁ RACK SKŘÍŇ | kompletní stojanový rozvaděč 19“ 42U, včetně bočnic, předních i zadních dveří - Uzamykatelné přední i zadní dveře, uzpůsobené pro maximální průchodnost vzduchu - Přední a zadní stojny pro uchycení zařízení - Vnitřní konstrukce uzpůsobená pro montáž nabízených PDU Vnitřní konstrukce uzpůsobená pro montáž nabízených serverů a diskových polí |  |
|  | hloubka min. 105 cm |  |
|  | nosnost min. 1300 kg |  |
|  | 2ks PDU - vstup jednofázový 1x 230V (IEC309-32A) - Vertikální montáž do 0RU - Konstrukce uzpůsobená pro montáž do nabízeného stojanového rozvaděče |  |
|  | 30 kusů 1U záslepek |  |
|  | Záruční doba 24 měsíců |  |

### Minimální konfigurace 1ks Sdílené diskové pole

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Minimální Požadavek | Popis řešení |
| SDÍLENÉ DISKOVÉ POLE | Výrobce pole umístěný v kvadrantu Leaders, Gartner Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays 2015. |  |
|  | Provedení pole do Serverové RACKové skříně, včetně montážního kitu pro instalaci do Serverové RACKové skříně. |  |
|  | Pole musí mít minimálně dva redundantní diskové řadiče, pracující v režimu, kdy všechny cesty k LUNu jsou výkonově rovnocenné. |  |
|  | Veškeré klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu. Tyto prvky musí být vyměnitelné za provozu. |  |
|  | Obsah zápisové cache musí být chráněn proti ztrátě a poškození při poruše řadiče či přerušení napájení. |  |
|  | Minimální konfigurace každého řadiče: - 256 GB cache paměti typu RAM (nikoliv SSD cache) - 5 ks slotů pro dvouportové, případně čtyřportové, IO moduly - 6 ks front-end portů FC16 - 4 ks back-end portů SAS-3 (každý port v konfiguraci 4 x 12Gbps) Řešit požadované počty portů pomocí switchů či externích konvertorů není povoleno. |  |
|  | 2 kusy Optický patchkabel LC/LC – multimode, délka 5m |  |
|  | 16 kusů Optický patchkabel LC/LC – multimode, délka 15m |  |
|  | Osazení disky: - Min 24 ks disků flash enterprise úrovně o celkové hrubé kapacitě 46 TB - Min 90 ks disků 15krpm o celkové hrubé kapacitě 54 TB - Min 30 ks disků 10krpm o celkové hrubé kapacitě 36 TB - Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap). Všechny disky musí být s rozhraním SAS-3, 12Gbps. |  |
|  | Možnost ponechat si vadný disk při výměně |  |
|  | Pole musí být bez výpadku rozšiřitelné až na 300 disků, pouze přidáním polic a disků, bez nutnosti dokupovat další řadiče či IO karty. |  |
|  | Zařízení musí podporovat RAID typu 5, 6 a 10, případně obdobnou technologii zajišťující stejnou úroveň ochrany dat. |  |
|  | Pole musí podporovat vytváření Thin-Provisioned LUNů, včetně možnosti přidělení větší kapacity, než je fyzicky k dispozici. |  |
|  | Pole musí obsahovat funkce pro redukci objemu uložených dat pomocí komprese či deduplikace. |  |
|  | Pole musí podporovat vytváření LUNů o velikostech až do 130 TB per LUN. Pole musí obsahovat funkce pro vytváření minimálně 4096 SnapShotů na HW úrovni, z toho minimálně 512 SnapShotů per LUN. |  |
|  | Pole musí obsahovat funkce pro automatické přemisťování dat mezi různými typy disků podle zatížení (subLUN tiering). Funkce alokace a přemisťování dat musí pracovat s datovými stránkami o velikosti 128 MB nebo menší. |  |
|  | Pole musí zasílat chybové informace (výpadek disku, výpadek řadiče, zaplnění kapacit...) pomocí SNMP nebo e-mailu. |  |
|  | Pole musí podporovat hostované operační systémy Microsoft Windows Server 2008 R2, 2012 R2 a virtualizační platformyHyper-V a VMware vSphere 5.5 a 6.0. |  |
|  | Pole musí umožňovat synchronní i asynchronní replikaci dat na HW úrovni, přímo pomocí řadičů. Licence této funkce nemusí být součástí nabídky. Tato funkce není poptávána, ale zařízení jí musí podporovat. |  |

|  | Záruční servis 60 měsíců, SLA 24x7 4h, tedy doručení náhradních dílů a servisní zásah technika na místě instalace do 4 hodin od nahlášení poruchy. Servis musí být pokryt adekváním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Záruční servis musí plně pokrývat i flash komponenty jako jsou SSD disky či NVRAM karty bez dalších omezení, včetně wear-out (opotřebení SSD disků v důsledku jejich používání). Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna. |  |
|  | Součástí pole musí být licence na veškeré poptávané funkce, osazené porty, řadiče, disky a přístupové protokoly. Dodané licence musí umožnit postupné připojování dalších serverů bez omezení jejich počtu. |  |

### Minimální konfigurace 1ks LoadBalancer

| Nabízený model (uvést značku a model/typ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Minimální Požadavek |  | Popis řešení |
| Záruční servis 60 měsíců, typ 5x10, garantovaná doba opravy do druhého pracovního dne. |  |  |
| ROZHRANÍ A ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI | Zařízení musí obsahovat veškeré potřebné programové vybavení a licence, které umožní plnohodnotné fungování poptávané funkcionality load-balancing. |  |
|  | Každé zařízení musí splnit všechny níže uvedené minimální povinné parametry a musí obsahovat veškeré potřebné licence pro jejich aktivaci. |  |
|  | zařízení pro realizaci vysoké dostupnosti |  |
|  | Velikost zařízení max 2U |  |
|  | Možnost montáže do RACKové serverové skříně, včetně montážního kitu pro instalaci do RACKu. |  |
|  | Redundandní napájení |  |
|  | Min 4 porty 10/100/1000Mbit/s |  |
|  | Min 8 SFP+ šachet osazených minimálně 4 x 10Gbit SFP+ SX moduly. |  |
|  | Možnost virtualizace fyzických rozhraní pomocí IEEE 802.1Q. |  |
|  | Zakončení SSL spojení s šifrováním a s akcelerací v HW. |  |
|  | Možnost práce v clusteru active-active nebo active-passive včetně potřebné licence. |  |
|  | Load-balancing aplikačního provozu na základě informací L3 až L7 vrstev OSI modelu |  |
|  | Podpora IP směrování (statické) |  |
|  | Podpora NAT/PAT |  |
|  | Práce v režimu L2 bridge, L3 router, L3 one-arm, L3 in-line. |  |
| MANAGEMENT | Jeden dedikovaný Ethernet Management port |  |
|  | Správa přes GUI a plnohodnotné CLI (SSH přístup s možností ověření uživatele heslem a certifikátem/klíčem) s ověřováním uživatelů a oprávnění proti externím službám (RADIUS/TACACS+, LDAP, AD, atd.) |  |
|  | Podpora otevřeného API pro nástroje třetích stran |  |
| VÝKON | Zařízení musí podporovat alespoň 300 000 nových L4 spojení za sekundu. |  |
|  | Zařízení musí mít alespoň 30 Gbps propustnost na L4. |  |

|  | Zařízení musí podporovat alespoň 700 000 HTTP request za sekundu na L7 a musí umožnit navýšení výkonu bez nutnosti výměny HW (licenčním upgradem minimálně až na 1.0 mil. HTTP requestů). |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zařízení musí podporovat alespoň 10 000 nových SSL spojení za sekundu při velikosti klíče 2048-bit a musí umožnit navýšení výkonu bez nutnosti výměny HW (licenčním upgradem až na 20 000 nových SSL spojení). |  |
|  | Zařízení musí mít propustnost šifrování alespoň 12 Gbps pro SSL. |  |
|  | Zařízení musí mít propustnost minimálně 6 Gbps pro kompresi http a musí umožnit navýšení výkonu bez nutnosti výměny HW (licenčním upgradem až na 12 Gbps). |  |
| VIRTUALIZACE | Zařízení musí umožnit logické rozdělení na vice částí, pro které jsou definovány vlastní pravidla pro SSL a load-balancing, kde každá část může mít jinou L2/L3 konfiguraci (samostatná routovací tabulka, překryv IP adres) a jiný administrátorský přístup (alespoň pro konfiguraci loadbalancingu/ssl). Takovýchto logických částí musí zařízení podporovat minimálně 20. |  |
| VLASTNOSTI SPECIFICKÉ PRO LOAD BALANCER | Podpora různých typů load-balancingu - Kruhová metoda s vážením - Podle počtu navázaných spojení - Podle otisku zdrojové a cílové adresy - Podle URL a cookie - Na základě SNMP (např. Zátěže procesorů) - Podle vah skupiny jednotlivý serverů - Na základě rychlosti odezev od serveru |  |
|  | Zajištění “session persistence” na základě IP adresy, L4 payloadu, HTTP cookie, HTTP obsahu, HTTP hlavičky, RTSP hlavičky, SIP hlavičky, SSL Session ID. |  |
|  | Podpora různých typů health monitoring – ICMP, DNS, HTTP/HTTPS, TCP/UDP port, SNMP, RADIUS, LDAP, atp. |  |

|  | Monitorování stavu a zátěže zdrojů/serverů: - Kontinuální monitorování nejen cílových serverů, ale i všech souvisejících aplikačních component - Možnost kombinace (AND/OR) více metod (např. ARP, ICMP, DNS, HTTP, TCP port, SNMP, RADIUS, LADP atd.) - Možnost definování intervalu pro monitorování - Možnost definování různého intervalu v případě ne/dostupnosti monitorované služby |  |
| --- | --- | --- |
|  | Podpora modifikace provozu - Vložení/přepsání cookie - Modifikace URL - Možnost vložit zdrojovou IP do L7 hlavičky - Modifikace http obsahu |  |
|  | Podpora balancingu jednotlivých HTTP požadavků v rámci jednoho navázaného klientského spojení (každý HTTP požadavek na jiný cílový server). |  |
|  | HTML komprese |  |
|  | HTTP cachování |  |
|  | Filtrování paketů |  |
|  | rate – limiting a podpora QoS – markování |  |
|  | Podpora IPv6,IPv4/IPv6 brány |  |
|  | Podpora SSL certifikátů s elektronickým podpisem dle standardu SHA-2 s podporou TLS 1.1 i TLS 1.2 |  |
| ŘEŠENÍ PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP | Zařízení musí umožnit provádět AAA v rámci SSO (Single Sign-on) do webových aplikací. |  |
|  | Authentizační metody - LDAP/RADIUS/TACACS/SAML/Certificate/local |  |
|  | SSO NTLM1/ NTLM2/Form-based/Kerberos/Username-password/Certificate |  |
|  | Two-factor autentizace |  |
|  | group/nested-group extraction |  |
|  | Autorizace na základě různých pravidel vázaných dle uživatele / skupiny. |  |
|  | Změna hesla |  |

|  | SSL VPN pro minimálně 500 současně připojených uživatelů s možností dalšího rozšíření. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Možnost bezpečnostní kontroly koncových zařízení přistupujících k interním aplikacím a službám. |  |
| OSTATNÍ | Podpora SNMP v1, v2, v3. |  |
|  | Možnost odeslání elektronické zprávy (e-mail) určené osobě při vzniku sledované události. |  |
|  | Možnost odesílání logu na externí logovací systém. |  |
| DALŠÍ POŽADOVANÉ VLASTNOSTI, NEMUSÍ BÝT SOUČÁSTÍ NABÍZENÉ KONFUGURAC | Zařízení musí být rozšiřitelné o další vlastnosti, ale tyto vlastnosti nemusí být součástí nabídky: - Virtualizace - Webový aplikační firewall - Akcelerace http provozu |  |
|  | Virtualizace Zařízení musí být licenčně rozšířitelné o možnost spuštění více instancí vlastního OS na jednom HW. Tyto instance musí být zcela nezávislé s vlastní konfigurací, uživatelskými účty, rozdílnou verzí firmware a možností jednotlivé instance zcela nezávisle vypínat/zapínat. |  |
|  | Webový aplikační firewall - Negativní bezpečnostní model - Pozitivní bezpečnostní model - Integrovaný XML firewall - Aplikační Firewall musí zajistit ochranu podle OWASP včetně podpory pro AJAX/JSON XML/SOAP - Zařízení musí podporovat logování přístupů k webovým službám - Aplikační firewall pro protokoly FTP a SMTP - Možnost konfigurace za využití učícího se módu - Možnost napojení na systémy třetích stran přes ICAP |  |
|  | Akcelerace HTTP provozu - Snížení velikosti přenášených dat ke klientovi |  |