Technické podmínky kompletní rekonstrukce 5 ks stávajících výtahů (kompletní výměny za nové) v rámci stavební akce: „ÚzP pro Prahu 3 a Prahu 9 – rekonstrukce výtahů“

1) Technické podmínky kompletní rekonstrukce skupiny 2ks stávajících osobních výtahů – 1x TOV 1000 - výr. č. 4192 2069 V5 a 1x TOV 630 – výr. č. 4192 2015 V4

1a) Technické parametry nového výtahu, který nahradí stávající výtah TOV 1000 - výr. č. 4192 2069 V5:

Druh výtahu – trakční osobní,

Nosnost výtahu – min. 1000 kg,

Pracovní zdvih – cca 22,20 m,

Jmenovitá rychlost – min. 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  7/7 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné - obousměrný sběr,

Pohonná jednotka – bude umístěna ve stávající výtahové šachtě,

Systém pohonu – převodový/bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Bude proveden přívod elektrické energie pro nový výtahový pohon.

V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do základního nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Základní stanicí je v tomto případě 1.NP. 
Po vystoupení osob se dveře zavřou. Pro kontrolu, zda ve výtahu nejsou osoby, musí být výtah opatřen odjišťovacím trojhranným klíčem. Číselné označení jednotlivých nástupišť bude upřesněno po uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku.

Výtahová šachta:

Charakter a rozměry stávající šachty zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn. Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

-	šířka cca 1800 mm,

-	hloubka cca 2400 mm,

-	hlava šachty cca 4060 mm,

-	prohlubeň cca 1500 mm,

-	prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

-	kompletní instalace nového výtahového pohonu včetně jeho nezbytných součástí,

-	odvětrání výtahové šachty včetně osazení mřížkou,

-	nová pevná vodítka protiváhy a kabiny,

-	nová protiváha a kryt protiváhy,

- 	nové nárazníky pod kabinu,

-	nové osvětlení šachty po celé její délce,

-	nový omezovač rychlosti včetně příslušenství,

-	instalace spínače „STOP“ a zásuvky 230V/16A v prohlubni,

- 	nad a pod kabinou bude umístěna signalizace pro vyproštění osob ze šachty,

-	instalace žebříku do prohlubně,

- 	provedení „revizní jízdy“ na střechu klece, apod.

Provedení a součásti výtahové šachty musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nová Kabina:

Nová kabina bude maximálně využívat rozměry stávající šachty a bude provedena 
z nehořlavých materiálů. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem
- půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy.

-	světlá šířka min. 1200 mm,

-	světlá hloubka min. 1900 mm,

-	světlá výška min. 2100 mm,

-	„okopové“ pásy v provedení nerez po obvodu kabiny (boční stěny a zadní stěna),

-	osvětlení LED stropní,

-	kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) 
vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

-	hlasový modul - hlášení stanic,

-	sedátko,

-	digitální signalizace polohy a směru jízdy,

-	nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie,

-	na zadní stěně madlo,

-	zrcadlo,

-	úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku zhotovitelem,

-	protiskluzová podlaha (ALTRO),

-	komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání po dobu záruční doby,

-	vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

-	kabina osazena obousměrnými zachycovači,

-	blokování nástupiště v suterénu objektu a nástupiště v přízemí prostřednictvím klíče – osazení zámečkových spínačů,

-	označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabin, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

-	automatické teleskopické,

-	šířka min. 900 mm,

-	výška 2000 mm,

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

-	7x automatické teleskopické,

-	úprava povrchu křídel a zárubní – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku (obdobné barevné provedení jako stávající šachetní dveře a zárubně),

-	šířka min. 900 mm,

-	výška 2000 mm,

- 	požární odolnost min. EW30-DP1

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

1b) Technické parametry nového výtahu, který nahradí stávající výtah TOV 630 - výr. č. 4192 2015 V4:

Druh výtahu – trakční osobní,

Nosnost výtahu – min. 630 kg,

Pracovní zdvih – cca 22,20 m,

Jmenovitá rychlost – min. 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  7/7 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné - obousměrný sběr,

Pohonná jednotka – bude umístěna ve stávající výtahové šachtě,

Systém pohonu – převodový/bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Bude proveden přívod elektrické energie pro nový výtahový pohon.

V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do základního nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Základní stanicí je v tomto případě 1.NP. 
Po vystoupení osob se dveře zavřou. Pro kontrolu, zda ve výtahu nejsou osoby, musí být výtah opatřen odjišťovacím trojhranným klíčem. Číselné označení jednotlivých nástupišť bude upřesněno po uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku.

Výtahová šachta:

Charakter a rozměry stávající šachty zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn šachty. 
Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

- šířka cca 1800 mm,

- hloubka cca 1800 mm,

- hlava šachty cca 4060 mm,

- prohlubeň cca 1500 mm,

- prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

- 	kompletní instalace nového výtahového pohonu včetně jeho nezbytných součástí,

-	odvětrání výtahové šachty včetně osazení mřížkou,

-	nová pevná vodítka protiváhy a kabiny,

-	nová protiváha a kryt protiváhy,

- 	nové nárazníky pod kabinu,

-	nové osvětlení šachty po celé její délce,

-	nový omezovač rychlosti včetně příslušenství,

-	instalace spínače „STOP“ a zásuvky 230V/16A v prohlubni,

- 	nad a pod kabinou bude umístěna signalizace pro vyproštění osob ze šachty,

-	instalace žebříku do prohlubně,

- 	provedení „revizní jízdy“ na střechu klece, apod.

Provedení a součásti výtahové šachty musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nová Kabina:

Nová kabina bude maximálně využívat rozměry stávající šachty a bude provedena 
z nehořlavých materiálů. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem - půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy.

- světlá šířka min. 1200 mm,

- světlá hloubka min. 1450 mm,

- světlá výška min. 2100 mm,

- „okopové“ pásy v provedení nerez po obvodu kabiny (boční stěny a zadní stěna),

- osvětlení LED stropní,

- kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

- hlasový modul – hlášení stanic,

- sedátko,

- digitální signalizace polohy a směru jízdy,

- nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie,

- na zadní stěně madlo,

- zrcadlo,

- úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku zhotovitelem,

- protiskluzová podlaha (ALTRO),

- komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání 
po dobu záruční doby,

- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

- kabina osazena obousměrnými zachycovači,

- blokování nástupiště v suterénu objektu a nástupiště v přízemí prostřednictvím klíčku – osazení zámečkových spínačů,

- označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabin, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

- automatické centrální,

- šířka min. 800 mm,

- výška 2000 mm,

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

- 7x automatické centrální,

- úprava povrchu křídel a zárubní – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku (obdobné barevné provedení jako stávající šachetní dveře a zárubně),

- šířka min. 800 mm,

- výška 2000 mm,

- požární odolnost min. EW30-DP1

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

1 a,b) Společné informace ohledně kompletní rekonstrukce osobních výtahů TOV 630 – výr. č. 4192 2015 a TOV 1000 - výr. č. 4192 2069

Skupinové řízení výtahů, nástupiště:

- bude provedeno skupinové sběrné řízení výtahů - tzv. DUPLEX - doplněné 
o možnost provedení samostatné volby výtahu, který nahradí stávající TOV 1000 
- výr. č. 4192 2069 (dále jen „velký výtah“) z jakéhokoliv nástupiště,

- na každém nástupišti bude uprostřed mezi dvěma výtahy umístěno sdílené tablo 
s přivolávači v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL),

- na každém nástupišti (v zárubních šachetních dveří velkého výtahu) bude provedeno ovládání pro možnost samostatné volby velkého výtahu - možnost přivolání 
z jakékoliv stanice,

- signalizace polohy kabin výtahů bude umístěna na místě stávající signalizace a bude v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) - pouze ve výchozí stanici,

- v ostatních nástupištích bude na místě stávající signalizace umístěna směrová signalizace v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL),

2) Kompletní rekonstrukce skupiny 3ks stávajících osobních výtahů – 1x TOV 1000 - výr. č. 4192 2070 V3, 1x TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V1, 1x TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V2

2a) Technické parametry nového výtahu, který nahradí stávající výtah TOV 1000 - výr. č. 4192 2070 V3:

Druh výtahu – trakční osobní,

Nosnost výtahu – min. 1000 kg,

Pracovní zdvih – cca 22,20 m,

Jmenovitá rychlost – min. 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  7/7 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné - obousměrný sběr,

Pohonná jednotka – bude umístěna ve stávající výtahové šachtě,

Systém pohonu – převodový/bezpřevodový s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Bude proveden přívod elektrické energie pro nový výtahový pohon.

V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do základního nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Základní stanicí je v tomto případě 1.NP. 
Po vystoupení osob se dveře zavřou. Pro kontrolu, zda ve výtahu nejsou osoby, musí být výtah opatřen odjišťovacím trojhranným klíčem. Číselné označení jednotlivých nástupišť bude upřesněno po uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku.

Výtahová šachta:

Charakter a rozměry stávající šachty zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváhy bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn šachty. 
Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

-	šířka cca 1800 mm,

-	hloubka cca 2400 mm,

-	hlava šachty cca 4060 mm,

-	prohlubeň cca 1500 mm,

-	prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

-	kompletní instalace nového výtahového pohonu včetně jeho nezbytných součástí,

-	odvětrání výtahové šachty včetně osazení mřížkou,

-	nová pevná vodítka protiváhy a kabiny,

-	nová protiváha a kryt protiváhy,

- 	nové nárazníky pod kabinu,

-	nové osvětlení šachty po celé její délce,

-	nový omezovač rychlosti včetně příslušenství,

-	instalace spínače „STOP“ a zásuvky 230V/16A v prohlubni,

- 	nad a pod kabinou bude umístěna signalizace pro vyproštění osob ze šachty,

-	instalace žebříku do prohlubně,

- 	provedení „revizní jízdy“ na střechu klece, apod.

Provedení a součásti výtahové šachty musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nová Kabina:

Nová kabina bude maximálně využívat rozměry stávající šachty a bude provedena 
z nehořlavých materiálů. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem 
- půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nové kabiny včetně vodítek a protiváhy.

-	světlá šířka min. 1200 mm,

-	světlá hloubka min. 1900 mm,

-	světlá výška min. 2100 mm,

-	„okopové“ pásy v provedení nerez po obvodu kabiny (boční stěny a zadní stěna),

-	osvětlení LED stropní,

-	kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) 
vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

-	hlasový modul - hlášení stanic,

-	sedátko,

-	digitální signalizace polohy a směru jízdy,

-	nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie,

-	na zadní stěně madlo,

-	zrcadlo,

-	úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku zhotovitelem,

-	protiskluzová podlaha (ALTRO),

-	komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání 
po dobu záruční doby,

-	vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

-	kabina osazena obousměrnými zachycovači,

-	blokování nástupiště v suterénu objektu prostřednictvím klíče – osazení zámečkových spínačů,

-	označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabin, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

-	automatické teleskopické,

-	šířka min. 900 mm,

-	výška 2000 mm

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

-	7x automatické teleskopické,

-	úprava povrchu křídel a zárubní – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku (obdobné barevné provedení jako stávající šachetní dveře a zárubně),

-	šířka min. 900 mm,

-	výška 2000 mm,

- 	požární odolnost min. EW30-DP1

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

2b) Technické parametry nových výtahů, které nahradí stávající výtahy TOV 630 - výr. č. 4192 2109 V1 a TOV 630 - výr. č. 4192 2109 V2:

Druh výtahu – trakční osobní,

Nosnost výtahu – min. 630 kg,

Pracovní zdvih – cca 22,20 m,

Jmenovitá rychlost – min. 1 m/s,

Počet stanic/nástupišť –  7/7 neprůchozí,

Řízení výtahu - mikroprocesorové sběrné - obousměrný sběr,

Pohonné jednotky – budou umístěny ve stávající výtahové šachtě,

Systém pohonů – převodové/bezpřevodové s frekvenčním řízením (plynulý dojezd a rozjezd výtahu),

Elektroinstalace – kompletně nová, standardní dle platných ČSN EN, včetně nového hlavního rozvaděče a nového hlavního vypínače. Bude proveden přívod elektrické energie pro nový výtahový pohon.

V případě výpadku elektrické energie výtah sjede do základního nástupiště a přepravovaným osobám bude umožněno opustit kabinu. Základní stanicí je v tomto případě 1.NP. 
Po vystoupení osob se dveře zavřou. Pro kontrolu, zda ve výtahu nejsou osoby, musí být výtah opatřen odjišťovacím trojhranným klíčem. Číselné označení jednotlivých nástupišť bude upřesněno po uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem o veřejnou zakázku.

Výtahová šachta:

Charakter a rozměry stávající společně šachty zůstanou zachovány. Po demontáži kabinových vodítek a vodítek protiváh bude provedena oprava, začištění a následná výmalba stěn šachty. Po vybourání betonových špalků v prohlubni bude provedena její oprava, začištění a nový bezprašný nátěr.

Jedná se o společnou výtahovou šachtu pro dva stávající výtahy TOV 630 - výr. č. 4192 2109 V1 a TOV 630 - výr. č. 4192 2109 V2. Doprostřed společné šachty bude osazeno 
cca 7 ocelových Jackl profilů – příčníků pro kotvení vodítek výtahů, vzdálenost příčníku bude stanovena dle potřeb dodavatele výtahu. Mezi příčníky bude doplněna nová oddělující přepážka, která bude provedena v souladu s ČSN EN a souvisejícími právními předpisy.

- šířka cca 3700 mm,

- hloubka cca 1800 mm,

- hlava šachty cca 4160 mm,

- prohlubeň cca 1540 mm,

- prostředí v šachtě - normální dle ČSN 33 2000-5-51 s ohledem na ČSN EN 81, (teplota +5° až 40°C),

- 	kompletní instalace nových výtahových pohonů včetně jejich nezbytných součástí,

-	odvětrání výtahové šachty včetně osazení mřížkou,

-	nová pevná vodítka protiváhy a kabin,

-	nové protiváhy a kryty protiváh,

- 	nové nárazníky pod kabiny,

-	nové osvětlení šachty po celé její délce,

-	nové omezovače rychlosti včetně příslušenství,

-	instalace spínačů „STOP“ a zásuvky 230V/16A v prohlubni,

- 	nad a pod kabinami bude umístěna signalizace pro vyproštění osob ze šachty,

-	instalace žebříků do prohlubně,

- 	provedení „revizní jízdy“ na střechu klecí, apod.

Provedení a součásti výtahové šachty musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabiny:

Nové kabiny budou maximálně využívat rozměry stávající šachty a budou provedeny z nehořlavých materiálů. Řešení výtahu bude doloženo okótovaným technickým výkresem - půdorys stávající výtahové šachty a půdorys nových kabin včetně vodítek a protiváhy.

- světlá šířka min. 1200 mm,

- světlá hloubka min. 1450 mm,

- světlá výška min. 2100 mm,

- „okopové“ pásy v provedení nerez po obvodu kabiny (boční stěny a zadní stěna),

- osvětlení LED stropní,

- kazeta s ovládacími tlačítky v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) 
vč. braillova nebo reliéfního písma, světelné potvrzení volby, tlačítko pro otevírání dveří,

- hlasový modul – hlášení stanic,

- sedátko,

- digitální signalizace polohy a směru jízdy,

- nouzové osvětlení v případě výpadku elektrické energie,

- na zadní stěně madlo,

- zrcadlo,

- úprava povrchu stěn – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku zhotovitelem,

- protiskluzová podlaha (ALTRO),

- komunikační GSM brána včetně dodávky SIM karty a jejího bezplatného užívání 
po dobu záruční doby,

- vážení kabiny včetně ukazatele přetížení,

- kabina osazena obousměrnými zachycovači,

- blokování nástupiště v suterénu objektu prostřednictvím klíčku – osazení zámečkových spínačů,

- označení CE, apod.

Materiály použité pro výrobu kabin, musí odpovídat platným ČSN EN a souvisejícím právním předpisům.

Nové kabinové dveře:

- automatické centrální,

- šířka min. 800 mm,

- výška 2000 mm

Materiály použité pro výrobu kabinových dveří, musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

Nové šachetní dveře:

- automatické centrální,

- úprava povrchu křídel a zárubní – komaxitový nástřik v odstínu RAL dle předloženého vzorníku (obdobné barevné provedení jako stávající šachetní dveře a zárubně),

- šířka min. 800 mm,

- výška 2000 mm,

- požární odolnost min. EW30-DP1

Materiály použité pro výrobu šachetních dveří musí odpovídat platným ČSN EN 
a souvisejícím právním předpisům.

2 a,b) Společné informace ohledně kompletní rekonstrukce osobních výtahů TOV 1000 - výr. č. 4192 2070 V3, TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V1 a TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V2

Skupinové řízení výtahů, nástupiště

- bude provedeno skupinové sběrné řízení výtahů - tzv. TRIPLEX - doplněné 
o možnost samostatné volby výtahu, který nahradí stávající TOV 1000 výr. č. 4192 2070 V3 (dále jen „velký výtah“) z jakéhokoliv nástupiště,

- na každém nástupišti budou uprostřed mezi jednotlivými výtahy umístěna dvě sdílená tabla s přivolávači v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL),

- na každém nástupišti (v zárubních šachetních dveří velkého výtahu) bude provedeno ovládání pro možnost samostatné volby velkého výtahu - možnost přivolání z jakékoliv stanice,

- signalizace polohy kabin výtahů bude umístěna na místě stávající signalizace a bude v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL) - pouze ve výchozí stanici,

- v ostatních nástupištích bude na místě stávající signalizace umístěna směrová signalizace v provedení odolném proti poškození (ANTIVANDAL),

3) Stavební úpravy, související úkony a další podmínky spojené s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) stávajících výtahů TOV 1000 - výr. č. 4192 2070 V3, TOV 1000 - výr. č. 4192 2069 V5, TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V1, TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V2, TOV 630 – výr. č. 4192 2015 V4 a předáním nových výtahů, které uvedené výtahy nahradí, do užívání:

Součástí dodávky nových výtahů budou veškeré stavební úpravy, práce a úkony související s kompletní rekonstrukcí (kompletní výměnou) výtahů a následným bezproblémovým uvedením nových výtahů do provozu (tzv. „dodávka na klíč“). Jedná se zejména o tyto úkony:

- zaměření výtahových šachet,

- vypracování kompletní projektové dokumentace výměny výtahů včetně schválení autorizovanou osobou - před podáním žádosti o vydání stavebního bude PD zaslána zadavateli k odsouhlasení,

- výkon inženýrské činnosti - zahrnuje kompletní projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a ostatními účastníky výstavby za účelem schválení projektové dokumentace, vydání stavebního povolení a kolaudačního souhlasu v souladu 
se zákonem č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. Kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů 
a organizací budou předány zadavateli před samotným zahájením stavby (Závazné stanovisko Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy již bylo vydáno 1. 9. 2015 – provedení kompletní rekonstrukce výtahů 
dle uvedených parametrů je přípustné bez podmínek),

- bude provedeno kompletní odstranění všech bezpečnostních rizik, které jsou uvedeny v inspekčních zprávách z inspekčních prohlídek,

- demontáž, odvoz a ekologická likvidace všech starých částí výtahů - demontáž betonových špalků v prohlubních, demontáž výtahových pohonů a jejich částí, demontáž stávající elektroinstalace v šachtě i ve strojovně, demontáž stávajících šachetních dveří, demontáž stávajících kabin výtahů a protivah, demontáž stávajících vodítek, demontáž stávajících přivolávačů a signalizací na jednotlivých nástupištích, apod.),

- výroba nových výtahů a jejich částí, doprava a montáž v místě plnění,

- kompletní instalace nových výtahových pohonů včetně nezbytných součástí 
a provedení potřebných stavebních úprav v šachtě,

- veškeré vodorovné a svislé transporty,

- vysekání a úprava zdiva pro instalaci nových přivolávačů a signalizací, po jejich osazení bude provedeno stavební začištění,

- zapravení stávajících otvorů ve zdivu vzniklých po demontáži stávajících přivolávačů a signalizací, stavební začištění, vyrovnání povrchu, nová štuková omítka a výmalba zdiva ve dvou nátěrech po celé ploše zdiva kolem šachetních dveří (součástí je také penetrační nátěr povrchu),

- úprava stávajících dveřních otvorů pro osazení nových šachetních dveří, po jejich osazení bude provedeno stavební začištění, vyrovnání povrchu, nová štuková omítka a výmalba zdiva ve dvou nátěrech po celé ploše zdiva kolem šachetních dveří (součástí je také penetrační nátěr povrchu),

- oprava podlah/soklů v nástupištích dotčených demontáží a montáží šachetních dveří, prahů – stávající poškozená dlažba/sokly bude demontována a doplněna dlažbou/sokly novou stejného/podobného vzhledu (vzorek nové dlažby/soklů bude předložen zadavateli ke schválení),

- úprava podlah v prohlubních výtahových šachet po demontáži stávajících částí výtahů (nárazníky, vodítka, apod.), stavební začištění, vyrovnání povrchu, penetrační nátěr, nový bezprašný nátěr,

- provedení odvětrávání výtahové šachty, instalace mřížky,

- stavební začištění a oprava všech dotčených částí stavebními úpravami 
a uvedení pracoviště do bezvadného stavu,

- kompletní provedení nové elektroinstalace - instalace nových výtahových rozvaděčů, provedení přívodu k novým výtahovým pohonům, nové hlavní vypínače, nové osvětlení a zásuvky 230V/16A v šachtách, vlečná kabeláž, kompletní zapojení a zprovoznění,

- na staveništi bude prováděn průběžný úklid a veškeré transportní cesty budou zabezpečeny v souladu s příslušnými předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci (dále jen „BOZP“) dle platné legislativy,

- během provádění prací budou na pracovišti dodržovány předpisy požární ochrany a BOZP dle platné legislativy,

- zabezpečení otvorů vzniklých demontáží šachetních dveří – vzniklé otvory 
ve zdivu budou důkladně zabezpečeny proti pádu osob do šachty po celou dobu provádění prací, budou instalovány (přivrtány ke zdivu) provizorní krycí desky dostatečné tloušťky po celé ploše otvoru,

- součástí dodávky nových výtahů bude veškerá technická dokumentace 
– technické výkresy, knihy výtahů, knihy odborných prohlídek, knihy provozních prohlídek, návody k používání výtahů, předepsané atesty a zkoušky dodaných dílů, apod.

- bude provedeno zaškolení obsluhy výtahů, seznámení s provozem, předání kompletního díla do užívání,

- na nových výtazích budou provedeny veškeré předepsané zkoušky v souladu s ČSN EN a souvisejícími právními předpisy, bude vydáno prohlášení o shodě 
dle Nařízení vlády č. 27/2003 Sb.,

- osobní výtahy budou vyrobeny, dodány a nainstalovány v souladu s technickými normami ČSN EN 81-1, ČSN EN 81-21, ČSN EN 81-73, NV č. 27/2003 Sb. 
a dalšími souvisejícími právními předpisy.

Záruční doba na dílo:

Na kompletní dílo minimálně. 60 měsíců

Blokování nových výtahů a zajištění dojezdu do blokovaných nástupišť

U všech nových výtahů, které nahradí uvedené stávající výtahy, bude zajištěno blokování dojezdu do konkrétních nástupišť instalací tzv. „zámečkových spínačů“ v ovládacích tablech v kabinách výtahů. Všechny zámky ve všech kabinách budou stejného typu, takže 
pro uvolnění blokovaného nástupiště bude použit jeden stejný typ klíčku pro všechny výtahy. Součástí dodávky nových výtahů bude také 30 ks těchto klíčků.

- blokování dojezdu skupiny nových výtahů, které nahradí stávající osobní výtahy TOV 1000 - výr. č. 4192 2069 V5 a TOV 630 – výr. č. 4192 2015 V4 – blokováno bude jedno nástupiště v suterénu a jedno v přízemí objektu

- blokování dojezdu skupiny nových výtahů, které nahradí stávající osobní výtahy TOV 1000 - výr. č. 4192 2070 V3, TOV 630 – výr. č. 4192 2109 V1 a TOV 630 
– výr. č. 4192 2109 V2 – blokováno bude jedno nástupiště v suterénu objektu

Konkrétní číselné označení jednotlivých nástupišť bude vítěznému uchazeči o veřejnou zakázku sděleno po uzavření smlouvy o dílo.