Příloha č. 1c

Technická specifikace technologie TS 8048

Umístění

Ministerstvo financí, Voctářova č. p. 2145, Praha 8, přístup do stanice z budovy i z venkovního prostoru.

Obecný popis

TS je rozdělena na 2 části. První část je v majetku distributora energie (PRE distribuce, a.s.) a druhá část odběratele (Ministerstvo financí) je v majetku Ministerstva financí. Každá část je v samostatné místnosti a se samostatným přístupem. V první části (distributor energie) je umístěn VN vypínač pro veškeré VN manipulace. V části odběratele je v jedné místnosti VN transformátor a hlavní NN rozvaděč.

V prostoru TS (části odběratele) je hlavní ovládací panel záložního motorgenerátoru. Servisní firma musí svojí činnost provádět v koordinaci s distributorem energie současně na obou zařízeních (transformátor a rozvaděč), a musí svojí činnost provádět současně s firmou zajišťující servis motorgenerátoru!

Základní popis technologie

- transformátor T, DTTH 1000/20, výrobce SGB Německo, Dyn 7, 1000kVA, 22000/400

- kabely VN 3x22-AXEKVCEY 1x70/16 mm2

- kabely NN 3x(3xH07V-K 240) + 2xH07V-K 240mm2

- hlavní systémový rozvaděč RH – sestavu tvoří 9 výkonových polí a kompenzační

- jednotka RC

- systém rozvodny umožňuje monitorování stavu všech vývodů z hlavního rozvaděče

- vývody z hlavního rozvaděče jsou osazeny měřicím přístrojem DIRIS A 41

- ZÁLOŽNÍ ZDROJ – MOTORGENERÁTOR. V případě neodborných manipulací může dojít k výpadku datového centra!!!

- Doba vypnutí trafostanice nesmí přesáhnout dvě (2) hodiny.

Přehled základních předpisů a norem

ČSN 33 1500 v plném znění norem a předpisů uvedených v této normě, ČSN 33 2000-6, ČSN 33 3200 a dodržení vyhl.73/2010 Sb., EN 50110-1 a dalších předpisů souvisejících s předmětem činnosti na elektrickém zařízení VN a NN (vyhrazená elektrická zařízení apod.).

PD skutečného stavu TS 8048 bude předána vybrané servisní firmě.