TEST SAMOLEPÍCÍHO MATERIÁLU OD VYBRANÉHO DODAVATELE

Dodavatel prokáže splnění zadávacích podmínek dodáním 1000 archů samolepící fólie, shodou požadovaných parametrů s technickou specifikací a bezproblémovým potiskem materiálu na ofsetovém tiskovém stroji v STC.

- test

LABORATORNÍ TEST

Materiál:

- 10 archů samolepící fólie od vybraného dodavatele

Průběh testu:

U 10 archů náhodně vybraných z dodaného množství 1000 archů budou v laboratoři STC proměřeny vybrané parametry a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

- test

TEST TISKU NA PRODUKČNÍM OFSETOVÉM TISKOVÉM STROJI

Materiál:

- 990 archů samolepící fólie od vybraného dodavatele

- ofsetové tiskové barvy pro UV sušení vhodné pro potisk PP fólie mokrým a suchým ofsetem – dodá STC

- Al tiskové desky pro mokrý ofset a nyloprintové fotopolymerní tiskové desky pro suchý ofset – dodá STC

Průběh testu:

990 archů bude na produkčním ofsetovém tiskovém stroji v STC potištěno ofsetovými tiskovými barvami pro UV sušení (vhodnými pro potisk PP fólie) mokrým a suchým způsobem tisku z Al tiskových desek pro mokrý ofset a  nyloprintových fotopolymerní tiskových desek pro suchý ofset. Tištěný motiv bude vybrán STC. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod tiskovým strojem, vznik fald, kroucení fólie, soudržnost fólie a zasychání tiskových barev.