TEST PAPÍRŮ PRO VÝROBU POŠTOVNÍCH ZNÁMEK

OD VYBRANÉHO DODAVATELE

Dodavatel prokáže splnění zadávacích podmínek dodáním vzorku papíru pro každou část plnění samostatně. Dodané vzorky musí být v souladu s technickou specifikací a musí být  v souladu s požadovanou kvalitou tisku v ofsetovém stroji u zadavatele.

Požadované množství testovaného materiálu:

- Pro část plnění A - 500 archů známkového papíru „s olizovým lepidlem“ o formátu 510 x 710 mm

- Pro část plnění B - 500 archů známkového papíru samolepícího o formátu 510 x 710 mm

- test

LABORATORNÍ TEST

Materiál:

- A) pro část plnění A - 10 archů známkového papíru „s olizovým lepidlem“ od vybraného dodavatele

- B) pro část plnění B - 10 archů známkového papíru samolepícího vybraného dodavatele

Průběh testu:

U 10 + 10 archů náhodně vybraných z dodaného množství 500 archů druhu A) a 500 archů od druhu B) budou v laboratoři zadavatele proměřeny vybrané parametry a porovnána jejich shoda s hodnotami uvedenými v technické specifikaci, která byla součástí výběrového řízení.

- test

TEST TISKU NA PRODUKČNÍM OFSETOVÉM TISKOVÉM STROJI

Materiál:

- A) pro část plnění A - 490 archů známkového papíru „s olizovým lepidlem“ od vybraného dodavatele

- B) pro část plnění B - 490 archů známkového papíru samolepícího vybraného dodavatele

- tiskové barvy pro mokrý ofset dodá zadavatel

- Al tiskové desky pro ofsetový tisk dodá zadavatel

Průběh testu:

490 archů od druhu A) a 490 archů od druhu B) bude na produkčním ofsetovém tiskovém stroji u zadavatele potištěno mokrým ofsetem z Al tiskových desek. Tištěný motiv bude vybrán zadavatelem. Při tisku bude posuzován bezproblémový průchod tiskovým strojem, vznik fald, soudržnost samolepícího papíru u druhu B) a zasychání tiskových barev.