## Algoritmy kontroly správnosti variabilního symbolu

Nepropustné kontroly:

1/ Variabilní symbol musí být v délce 9 či 10 číselných znaků.

2/ Variabilní symbol nesmí být nulový.

Propustné kontroly:

Kontroly na správný formát rodného čísla, výzvy na ručitele a vlastního čísla plátce (VČP).

### Formát  Rodného čísla: číslo s 9 nebo 10 znaky

Kontrola rodného čísla musí vyhovovat definicím rodného čísla uvedeným v §13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů.

V případě, že variabilní symbol je 10-ti místné číslo začínající číslicí 3 a kontrola definice rodného čísla ho vyhodnotí jako chybný, je třeba tento variabilní symbol zkontrolovat na algoritmus typu Formát Výzva na ručitele.

V případě, že variabilní symbol je 9-ti místné číslo začínající číslicí 6 a kontrola definice rodného čísla ho vyhodnotí jako chybný, je třeba tento variabilní symbol zkontrolovat na algoritmus typu Formát vlastní číslo plátce (VČP).

- Formát Výzva na ručitele: číslo s 10 znaky

3FFFRRXXXX,  kde

FFF - číslo FÚ (číselná řada od 451 do 464),

RR - rok generování (číselná řada od 13 do 99),

XXXX - generované číslo od 1 v rámci roku (číselná řada od 0001 do 9999)

### Formát  VČP: číslo s 9 znaky

| Formát: | [C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9] | Kde C1 až C9 jsou číslice. |
| --- | --- | --- |
| Rozsah: | C1…C9 | Číslice |
|  | C1 | = 6 |
| Pravidla: | C9 | A1 = 8*C2 + 7*C3 + 6*C4 + 5*C5 + 4*C6 + 3*C7 + 2*C8 A2= nejbližší nejvyšší násobek 11  pokud je A1 modulo 11 = 0 pak A2= A1 + 11 jinak A2 = CEIL(A1/11, 1) * 11 D = A2 -A1 C9 závisí na rozdílu v souladu s následující tabulkou: D  C9 1  8 2  7 3  6 4  5 5  4 6  3 7  2 8  1 9  0 10  9 11  8 |
| Příklad: | 640903926 | A1 = 8*4 + 7*0 + 6*9 + 5*0 + 4*3 + 3*9 + 2*2 = 129 A1 modulo 11 <> 0  A2 = CEIL(129/11, 1) * 11 = 132 D = 132 - 129 = 3  C9 = 6 |

CEIL(x) je definováno ISO normou jako nejmenší integrální hodnota ne menší než x. Proto, pokud je y dělitelné 11, CEIL(y/11) * 11 nevrátí nebližší nejvyšší násobek 11, ale hodnotu y