Specifikace předmětu veřejné zakázky pro Část 2.

- Tloušťka betonu: 1200 mm

- Beton třídy: C30, případně C35, povrch potěr č. 160

- Kolejnice

- Kolejnice jsou umístěny na stávající podlahu. S náběhovými klíny z obou stran kolejnice.

- Materiál: ocel

- Barva: zadavatel upřednostňuje černou barvu

- Na konec kolejnic doraz + pryžové nárazníky mezi podvozky pro tlumení nárazů 
při vzájemném dojezdu sousedních regálů.

- Podvozky

- Posuvný na kolech, na principu řetězového převodu.

- Materiál: ocel

- Barva: zadavatel upřednostňuje černou barvu

- Čela, krytování

- Krytování (pro zvýšení ochrany prašnosti):

- čelo s volantem či jiným ovládacím prvkem po celé výšce rámu

- u stacionárního (pevného) regálu bude plné čelo pouze v případě, že takový regál nebude umístěn v místnosti ode zdi ke zdi

- zadní čelo nebo mobilní příčka v rámu u oboustranné police, tzn. kovová zábrana (bočnice) mezi sloupy regálů nebo policový dělič, kvůli zajištění vypadávání uložených spisů mimo regál

- horní kryt/police

- Horní kryt/police nebude mít stanovenou nosnost, jako ostatní police.

- Materiál: ocel

- Barva: RAL 7035 (světle šedá)

- Komaxit, povrchová úprava práškovou vypalovací barvou

- Regálová nástavba nebo stacionární (pevný) regál

- Materiál: ocel

- Z profilů U nebo T

- Barva: RAL 7035 (světle šedá)

- Komaxit, povrchová úprava práškovou vypalovací barvou

- Výška regálu (včetně podvozku a kolejnice) se odvíjí od využitelné výšky stropu, max. však 21300 mm (nutno proměřit na místě).

- Police

- Nosnost jednostranné police min. 70 kg/1 metr délky police o hloubce min. 300 mm.

- Nosnost oboustranné police min. 140 kg/1 metr délky police o hloubce min. 600 mm.

- Přenastavení polic bez použití nářadí v rozsahu 20 – 30 mm, kromě horní police (krytu) a spodní police, které mohou být přišroubovány k rámu.

- Možnost případného doplnění polic.

- Police musí být označeny štítky s nosností.

- Mobilní příčka v rámu u oboustranné police, tzn. kovová zábrana (bočnice) mezi sloupy regálů nebo policový dělič, kvůli zajištění přepadávání uložených spisů 
do sousedních polí.

- Materiál: ocel

- Barva: RAL 7035 (světle šedá)

- Komaxit, povrchová úprava práškovou vypalovací barvou

- Světlost polic: min. 340 mm.

- Uličky

- Mezi jednotlivými podvozky regálů min. 1000 mm.

- Přístupová ulička od vstupních dveří min. 1000 mm.

- Normy, legislativa, apod.

Systém pojízdných policových regálů musí odpovídat všem platným předpisům vztahujícím se na tento typ skladového zařízení, např.:

- NV č. 101/2005 Sb., Příloha bod 10.3

- NV č. 361/2007 § 48

- ČSN 26 9010

- ČSN 26 9030

- Zámek

Podvozky bez zámku.

- Příslušenství

Cedulky na čelech vozů.

- Rozměry místnosti

délka: 8,9 m

šířka: 6,2 m

plocha využitelná pro instalaci: délka 8,7 m x šířka 5,46 m