# Příloha č. 1 – Technická specifikace

## Pořízení, instalace a zprovoznění řešení pro dlouhodobou archivaci dat

# Úvod

## Účel dokumentu

Tento dokument definuje požadavky na dodávku řešení pro dlouhodobou archivaci dat. Zkratky a pojmy

Níže uvedená tabulka obsahuje seznam zkratek a pojmů použitých v rámci této Technické specifikace.

| Pojem | Význam |
| --- | --- |
| FC | Fibre Channel |
| HW | Hardware |
| LC | Lucent Connector optický kabel |
| LTO | Liner Tape Open, technologie magnetické pásky |
| NBD | Next business day, následující pracovní den |
| RAID | Redundant Array of Inexpensive Disks – vícenásobné pole levných disků |
| TB | Terabyte |
| TiB | Tebibyte |

# Požadavky na dodávku

V rámci plnění je požadováno dodat:

- 2ks HW server s definovanými parametry

- 2ks pásková knihovna s definovanými parametry a příslušenstvím

- 60ks pásek LTO Ultrium 9

- 4ks čistících pásek

- 2ks FC switch s definovanými parametry

- SW pro správu životního cyklu pásek

- Instalace do prostředí Kupujícího

- Nastavení pro fungování s Veeam archivačním SW

- Uživatelská a administrátorská dokumentace

- Provedení funkčního testování

- Provedení školení administrátorů

- Službu provozní podpory řešení s definovanými parametry

## Specifikace páskové knihovny a pásek

Požadujeme dvě páskové knihovny, každá bude splňovat:

| ID | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| FP1.01 | Vybavená páskami a R/W mechanikou LTO Ultrium 9 s kapacitou 18TB/pásku nekomprimovaně | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.02 | Automatizovaný měnič pásek v mechanice | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.03 | Kapacita min. 40 pozic na LTO pásky | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.04 | Připojení k řídícím serverům přes min. 8 GB FC | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.05 | Knihovna musí být umístitelná do standardního racku a nesmí být větší než 3 RU | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.06 | Rack mount kit | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.07 | 2x LTO9 FC drive | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.08 | 30ks pásek LTO Ultrium 9 o celkové kapacitě 540TB nekomprimovaně a to včetně labelů | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.09 | 2 ks čistící páska | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.10 | Redundantní zdroj napájení | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.11 | 4x LC/LC 3m kabel pro propojení serveru, FC switche a knihovny | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.12 | Knihovna musí mít Web GUI pro správu a monitoring přes 1GE | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.12 | Knihovna musí mít modulární architekturu, kde je podle potřeby možné navyšovat počet páskových slotů i počet páskových mechanik. Rozšiřitelnost minimálně na 270 pásek. | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.13 | Podpora hardware šifrování při zápisu dat | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.14 | Knihovna musí umět spolupracovat se zálohovacím SW Veeam v aktuální verzi | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.15 | Při poruše paměťového nosiče si zadavatel vyhrazuje právo na jeho ponechání (tzn. media retention) | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP1.16 | Požadujeme knihovnu od stejného výrobce jako výrobce serveru, aby byla využita synergie jednotné servisní linky | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

## Specifikace řídícího serveru

Požadujeme dva servery, každý s těmito parametry:

| ID | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| FP2.01 | Velikost max 2U | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.02 | 2x CPU s minimálně 12ti fyzickými jádry pro každé CPU. Výkon systému se dvěma osazenýma CPU minimálně 241 bodů v benchmarku CPU2017 Integer Rates pro hodnoty ve sloupci Base Result. Výsledek naměřených hodnot těchto CPU musí být k ověření zveřejněný na stránkách www.spec.org | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.03 | Server musí být osazen minimálně 256 GB RAM s rychlostí přístupu 4000 MT/s, osazeny musí být minimálně 4 kanály každého procesoru | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.04 | Rozšiřitelnost na minimálně 32 paměťových slotů | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.05 | Server musí být osazen RAID řadičem pro minimálně 16 disků s minimálně 4 GB cache a podporou RAID 0, 1, 5, 6, 10, cache musí být zálohována | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.06 | Server musí být osazen 2x bootovacím hot plug médiem o kapacitě minimálně 480 GB NVMe v RAID 1 konfiguraci, certifikovaném pro bootování jakéhokoli OS nebo hypervizoru | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.07 | Server musí být osazen SSD disky o celkové čisté kapacitě pro uložení dat o velikosti 1.92TB a to v RAID 1, SSD musí mít hodnotu DWPD minimálně 3 | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.08 | Server musí obsahovat 10TB čisté formátované kapacity pro uložení dat tvořené 10k SAS disky v RAID 6 | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.10 | Server musí jít rozšířit minimálně o dalších 8 ks disků pouhým přidáním disků | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.11 | Server musí podporovat rozšíření diskových slotů na minimálně 30 disků (bez připojení dalšího šasi) | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.01 | 2x Dual port 10/25Gb Ethernet karta s podporou RoCE v2 včetně SFP+ transcieverů v každém portu | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.12 | 1x Dual port min. 32Gb SAN adaptér pro připojení napřímo (musí být v compatibility matici pro direct connect k FC LTO drive) k páskovým knihovnám včetně SFP+ transcieverů | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.13 | Možnost osadit server minimálně dalšími třemi PCIe kartami | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.14 | Server musí mít VGA a 2x USB na zadní straně serveru + 1x USB na čelní straně, které musí být možné připojit na servisní procesor serveru | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.15 | Redundantní zdroje s certifikací Titanium a minimálně 1000 W | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.16 | Za chodu vyměnitelné ventilátory s redundancí N+1 | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.17 | Podporované OS Windows Server 2019 a vyšší, VMware vSphere 7.0 a vyšší, RedHat Linux a SUSE Linux | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.18 | Server musí být schopen zajistit bezpečný provoz firmware komponent v serveru (minimálně HDD, SSD, síťové adaptéry, BIOS a vzdálenou správu) po celou dobu životnosti serveru. Server musí být schopen autonomně monitorovat autenticitu firmware na těchto komponentách. V případě zjištění neschváleného firmware musí být schopen automaticky uvést stav poškozené komponenty do bezpečného stavu. Pokud tato funkcionalita vyžaduje licenci, tak musí být součástí nabídky | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.19 | Zabezpečení serveru s podporou AES, FIPS 140-2, CNSA | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.20 | Vzdálená správa serverů: - Vzdálená správa s dedikovaným vlastním portem 1GE a možností převzít plně vzdálené ovládání serveru - Možnost přesměrování management portu na jinou síťovou kartu - Možnost vzdáleného mountování ISO image - Možnost sdílet jednu virtuální konzoli více uživateli - Podpora standartních Webových prohlížečů a HTML5 - Inventarizace a možnost sledování stavu jednotlivých komponent včetně úrovní FW - Real time sledování vytíženosti CPU, paměti a spotřeby, možnost Power cappingu - Možnost asistované instalace OS bez dalších nástrojů, médií, ISO apod - Podpora REDFISH a RESTAPI skriptů - Nejvyšší licence pro správu serveru bez jakéhokoli omezení - Všechny licence potřebné k provozu managementu a HW, (management, mapování ISO, KVM přístup) - Časově neomezená licence na hromadnou správu serverů, inventarizace a alerting - Možnost hromadného sledováni a upgrade úrovní FW jednotlivých komponent serverů - Plug-in do management nodů virtualizačních hypervizorů - Integrace do stávajícího managementu OneView | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.21 | Server musí být osazen TPM chipem | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.22 | Server musí být osazen čelním panelem s možností uzamčení | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |
| FP2.23 | Dodávka včetně montážního materiálu, výsuvných kolejnic a kabelového managementu (rameno na kabely) | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

## Specifikace FC switche

| ID | Popis požadavku | Hodnota (popis nabízeného plnění, konkrétního požadavku) | Splňuje / Nesplňuje |
| --- | --- | --- | --- |
| FP3.01 | - Rackmount provedení (1U) - Rychlost optického připojení 64Gbps - Možnost automatického přepnutí na FC32, FC16 a FC8 - Minimálně 48mi portový SAN Switch, z toho minimálně 24 portů aktivních - Aktivní porty musí být osazené min. 32Gbps SFP+ LC moduly - Směr proudění vzduchu zařízením ve směru k portům - Hot-plug redundantní napájecí zdroje | (doplní dodavatel) | (Splňuje/Nesplňuje) |

## Specifikace SW pro správu životního cyklu pásek

Kupující zde předpokládá SW běžně dodávaný výrobcem páskové knihovny.

## Specifikace dokumentace

Oficiální dokumentace výrobce (pro dodávaný HW i SW) musí být předána v elektronické podobě (formát PDF nebo MS Word) a musí být provedena v českém nebo anglickém jazyce.

## Specifikace funkčního testování

Funkční testy mají ověřit, že dodané řešení celkově plní požadované parametry, uvedené v této Technické specifikaci. V rámci dodávky je požadováno provést otestování před předáním Kupujícímu v těchto oblastech:

- Funkčnost serverů (boot až do stavu před startem OS, funkční přístup na management GUI přes síť)

- Funkčnost páskové knihovny (mechanická manipulace s páskami, zobrazený validní stav v management SW, aktualizovaný firmware)

- Funkčnost napojení páskové knihovny na Veeam SW Zadavatele (viditelnost páskové knihovny jako cíle pro zálohování)

- Funkčnost napojení páskové knihovny na dodaný SW pro správu životního cyklu pásek

- Funkčnost napojení páskové knihovny na dodaný SW pro automatizovanou verifikaci zapsaných dat na páskách

- Funkčnost napojení páskové knihovny na dodaný SW na šifrování dat

## Specifikace školení administrátorů

V rámci dodávky bude provedeno proškolení odpovědných osob Kupujícího (max 5 osob) na úrovni administrace řešení v rozsahu umožňujícím provádět:

- Běžný rutinní provoz a údržbu dodávaného HW zařízení

- Řešení obvyklých problémů

## Specifikace služby provozní podpory

V rámci dodávky je požadována dodávka provozní podpory dodaného řešení po dobu 5 let od data akceptace dodávky.