| Název přílohy | Příloha č. 1 – Technické požadavky Zadavatele |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky | Rozšíření stávající x86 infrastruktury |
| Ev. číslo veřejné zakázky | VZ2025088 (VZ2023028-03) |
| (dále to celé jen „Veřejná zakázka“) |  |

Tato příloha Výzvy představuje seznam technických požadavků Zadavatele stanovených jako požadované minimum na „Plnění“, tj. dodávka paměťových modulů a rozšíření x86 platformy. Zadavatel požaduje dodání 136 kusů modulů 64GB RAM (64GB DDR5-5600 RDIMM 2Rx4 (16Gb) pro rozšíření existujících serverů, rozšíření platformy x86 o 6 kusů serverů s 1,5TB paměti a Chassi. Zadavatel požaduje rozšíření existujícího stavu o shodné nebo kompatibilní komponenty dle parametrů níže.

Zadavatel požaduje dodání příslušného hardware (dále jen „HW“) a poskytnutí záruky výrobce ke každému dodanému HW na období 60 měsíců.

Zadavatel vlastní následující komponenty:

- Chassi UCS 9508 (osazené šesti servery)

- Servery UCS 210c M7 s procesory INTEL(R) XEON(R) GOLD 6526Y, šesti datovými disky 7,6TB 2,5 U3 P7450, dvěma boot disky 480GB M.2 SATA SSD

Dodavatel vyplní položky, které jsou označeny k vyplnění „[DOPLNÍ DODAVATEL]“. Zadavatel uvádí minimální požadavky na dodávku, montáž a zapojení.

| P. č. | Požadavek | Splnění požadavku Dodavatel doplní dle skutečnosti odpověď „ANO“ nebo „NE“ | Podrobný popis řešení včetně odkazu na datasheet |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Technické požadavky Zadavatele na paměťové moduly |  |  |
| 1.1 | 64GB DDR5-5600 RDIMM PC5-44800R Dual Rank x4 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| P. č. | Požadavek | Splnění požadavku Dodavatel doplní dle skutečnosti odpověď „ANO“ nebo „NE“ | Podrobný popis řešení včetně odkazu na datasheet |
| 1 | Technické požadavky Zadavatele na chasi pro blade servery |  |  |
| 1.1 | Šasi musí být navrženo tak, aby mělo životnost více než 10 let, aby byla zajištěna ochrana investic a odolnost technologie do budoucna | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.2 | Šasi musí podporovat rozšiřování o technologie síťové fabriky, výpočetní uzly, GPU, paměť atd. bez kompletní změny nebo výměny existující architektury, systému nebo softwaru. | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.3 | Šasi musí mít midplane-less edesign pro podporu jakékoli budoucí IO technologie, sníženou impedanci proudění vzduchu a nižší akustiku | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.4 | Šasi musí podporovat současnou PCIe4 a budoucí generace (5,6) a další spolu s jakoukoli budoucí technologií síťové fabriky | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.5 | Podpora alespoň 3 nebo více generací serverů a Intel mikro architektur ve stejném šasi | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.6 | Šasi využívá 54V rozvod energie (z důvodu snížení nároků na chlazení a napájení) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.7 | Správci mohou flexibilně definovat zásady omezení napájení na úrovni šasi, takže výkon lze omezit na konkrétní server | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.8 | Servery lze seskupit a omezit výkon pro servery ve více šasi | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.9 | Funkce Dynamického Rebalancování výkonu napříč více šasi v jedné doméně správy | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.10 | Všechny systémy musí podporovat algoritmy s proměnnou rychlostí ventilátorů, kde rychlost závisí na vstupní teplotě, teplotě komponent, spotřebě energie procesoru a politikách chlazení | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.11 | BIOS Tokeny pro správu tepla a napájení pro konkrétní procesor (Intel nebo AMD) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.12 | Všechny vnitřní součásti chasi musí mít stejnou úroveň maintenance | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 1.13 | Certifikace pro provoz platformy VMware ESX, vSAN ESA a NSX (GENEVE) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2 | Technické požadavky Zadavatele na jednotlivé blade servery |  |  |
| 2.1 | Servery osazeny CPU minimálně 2x Intel 6526Y 2.8GHz/195W 16C/37.5MB nebo vyšší (případně výkonnostní ekvivalent při zachování počtu jader, změna počtu jader je vyloučená s ohledem na optimalizaci licencování) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.2 | Servery osazeny RAM minimálně 24x 64GB DDR5 5600 (celkem 1,5TB) | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.3 | Možnost osazení minimálně 32 modulů DIMM | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.4 | Bez omezení kombinace CPU / GPU a počtu RAM modulů | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.5 | Všechny vnitřní součásti serverů (včetně disků) musí mít stejnou úroveň záruky výrobce | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.6 | Mezzanine sloty v blade serverech musí zůstat k dispozici po osazeni GPU nebo připojení DAS úložiště | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.7 | Každý server osazený minimálně 6 disky v konfiguraci | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.8 | Server osazený min 6x NVMe disk s kapacitou min 7,6TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.9 | Použité NVMe disky musí být kategorie Medium Performance: Random 4KB READ: min 1 000 000 IOPS Random 4KB WRITE: min 200 000 IOPS 70/30 random R/W: min 400 000IOPS | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.10 | Každý NVMe musí splňovat TBW min 14 000TB | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| 2.11 | Použité NVMe disky musí splňovat DWPD=1 | [DOPLNÍ DODAVATEL] | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Zadavatel požaduje, aby diskové komponenty byly ze strany dodavatele pokryté takovou úrovní servisního kontraktu, který umožňuje při výměně vadného kusu ponechat původní disk k likvidaci v rámci Zadavatele (tzv. drive retention).