Specifikace minimálních konfigurací zboží

I. Shrnutí

Zadavatel požaduje rozšíření serverových technologií ADIS různých konfigurací. V následující tabulce je uveden zjednodušený popis konfigurací serverových technologií.

a) Zjednodušený popis sestav

| Zjednodušený popis sestavy | Cena za kus bez DPH | Cena za kus s DPH | Dílčí cena bez DPH | Dílčí cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozšíření Power Enterprise Poolu 2 ks server plně kompatibilní s IBM Power E880 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 6 ks XML akcelerátorů včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 2 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM DS8884 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 4 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000 90T včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 4 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000 60T včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 2 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V5010 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 4 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM Flash900 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 1 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 4 ks rozšíření 2-node diskového systémů IBM SVC včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4788 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4813 včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| 1 ks rozšíření Cisco Nexus včetně zjednodušeného popisu prací, spojených s instalací |  |  |  |  |
| Celková nabídková cena | --- | --- |  |  |

b) Zjednodušený popis prací spojených s instalací

- project  management

- detailní návrh konfigurace HW a SW komponent infrastruktury jednotlivých DC zahrnující:

- implementace

- nasazení

- testování

- pilotní podpora

- dokumentace

Přesné požadavky na minimální konfiguraci zboží pro konkrétní typy sestav včetně požadavků na instalaci jsou uvedeny níže.

II. Podrobný popis jednotlivých sestav

a) Sestava serverových technologií pro Generální finanční ředitelství

Součásti sestavy:

1)	2 ks server plně kompatibilní se serverem IBM Power E880 (rozšíření stávajících Power Enterprise Poolů - DC1_EP a DC2_EP)

2)	6 ks XML akcelerátorů

3)	2 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM DS8884

4)	4 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000 90T

5)	4 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000 60T

6)	2 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V5010

7)	4 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM Flash900

8)	1 ks diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM V7000

9)	4 ks rozšíření 2-node diskového systémů IBM SVC

10)	1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4788

11)	1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4813

12)	1 ks rozšíření Cisco Nexus

1)  Minimální konfigurace 1 ks serveru plně kompatibilní se serverem IBM Power E880 (rozšíření stávajících Power Enterprise Poolů - DC1_EP a DC2_EP):

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Server plně kompatibilní se serverem IBM Power E880 | 1 |
| AIX Partition Specify | 1 |
| SAN Load Source Specify | 1 |
| Primary OS - AIX | 1 |
| Rack Indicator- Not Factory Integrated | 1 |
| PowerVM Enterprise Edition | 30 |
| Power Cord 2.7M, 250V/10A | 4 |
| New AIX License Core Counter | 30 |
| Language Group Specify - Czech | 1 |
| 5U system node drawer | 1 |
| Rack-mount Drawer Bezel and Hardware | 1 |
| AC Power Chunnels | 1 |
| System Node to System Control Unit Cable Set for Drawer 1 | 1 |
| Optical Wrap Plug | 4 |
| 512GB (4X128GB) CDIMMs, 1600 MHz, 4GBIT DDR3 DRAM | 4 |
| 1GB Memory Activation | 80 |
| Quantity of 100 1GB Memory Activations | 12 |
| 480 GB-Days of Elastic CoD Memory Resources | 20 |
| PCIe2 LP 8Gb 4-port Fibre Channel Adapter | 4 |
| PCIe3 LPX 4-port 10GbE SR Adapter | 4 |
| 4.19GHz, 40-core POWER8 processor | 1 |
| 1 core Processor Activation for #EPBS | 30 |
| 48 Proc-Days of Elastic CoD Processor Resources | 10 |
| Indicator, reserve 5 EIA rack space | 3 |
| Field Integration of Rack and Server | 1 |
| Service Processor | 2 |
| System Software | 1 |
| DVD Process No Charge | 1 |
| AIX 7.1 Base Install | 1 |
| AIX 7.1 Update Media | 1 |
| AIX 7.1 Expansion Pack | 1 |
| PowerSC Std Ed V1.1 | 1 |
| AIX Dynamic System Optimizer V1.1 | 1 |
| PowerVC Standard Edition V1 | 1 |
| ITM V6.3.0.2 | 1 |
| Cloud Manager with OpenStack V4.3 | 1 |
| AIX 7.1 Info Center | 1 |
| AIX BigFix Lifecycle | 1 |
| AIX 7.1 Enterprise Edition V1.1 Specify | 1 |
| DVD/CD-ROM | 1 |
| CD1 AIX 7.1 Enterprise Edition Version | 1 |
| Per Processor - Medium | 30 |
| PVE PowerVM Enterprise Edition | 1 |
| Per Proc Power8 - Medium | 30 |
| 3-Year SWMA for 5765-AEZ/G99/CD1/CD3 | 1 |
| SWMA Renewal Registration | 1 |
| Per Processor 3 Yr SWMA Medium Power | 30 |
| 3-Year SWMA for 5765-PVE | 1 |
| Per Processor 3yr reg - Medium | 30 |
| Aktivace neaktivních 10ti CPU bude realizována již pořízenými prostředky v rámci Power Enterprise Poolu na základě aktuálních výkonových potřeb. Tato funkcionalita je zcela nezbytná pro zajištění bezproblémové integrace se stávajícími systémy zadavatele. |  |

2)  Minimální konfigurace 1 ks XML akcelerátor:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Aplikační firewall optimalizovaný pro zpracování a zabezpečení zpráv SOAP a JSON. Základní vlastnosti očekávaného zařízení: | 1 |
| - Je požadována forma diskrétní „hardwarová appliance“ přímo určené pro provoz v demilitarizované zóně (VMware nebo jiné virtualizační technologie zvyšují náročnost na administraci a snižují bezpečnost řešení) - Zařízení musí účinně chránit klíče a certifikáty uložené v zařízení - ani programátorský model nesmí umožnit vývojářům přímý přístup ke klíčům a certifikátům a možnost jejich kompromitace (např. únik privátního klíče či jeho hesla do logu a podobně) - Terminace a navazování spojení https (TLS 1.2) - Zařízení musí být schopno balancovat požadavky na instance backend systému a to včetně schopnosti kontrolovat dostupnost instancí (nódů) backend systému - Firewall musí umět během příjmu zprávy bezpečně odhalit případné vadné SOAP/XML požadavky (XML bomby, příliš velké zprávy, zprávy se špatnou komplexitou...) - Validace SOAP zpráv proti XML Schématu (XSD) - firewall musí umět jako součást bezpečnostní politiky validovat jak požadavek, tak odpověď odesílanou systémem (neshoda odpovědi proti detailnímu schématu může znamenat úspěšný průnik do systému) - Validace JSON zpráv proti JSON Schématu - Autentizace a autorizace požadavků (zejména ve vazbě na WS-Security a digitální podpis zpráv) včetně krátkodobé cache autorizačních rozhodnutí pro snížení zátěže autorizačního backend řešení - Omezení počtu transakcí propuštěných na backend za nastavenou časovou jednotku s podporou frontování a odmítání požadavků - Schopnost verifikovat digitální podpisy SOAP zpráv dle standardů WS-Security a XML Dig. Sig. - Schopnost digitálně podepisovat SOAP zprávy dle standardů WS-Security a XML Dig. Sig. - Schopnost porovnávat údaje ve zprávě s obsahem atributů certifikátu použitého pro digitální podpis - Schopnost provádět "business" validace zaslané zprávy - kontrolní součty, verifikace identifikátorů zpráv s využitím výpočtů hash hodnot SHA-256 a SHA-1 z dat zpráv, šifrování a dešifrování řetězců RSA algoritmem s délkou klíče 2048bitů - Generování odpovědi a chybových zpráv (včetně "business dat") na základě komunikace s backend systémy - Konfigurovatelné transformace mezi formátem SOAP/XML a JSON (obousměrně) - Zařízení musí podporovat jednoduchou orchestraci několika WebServices - Logování vybraných informací z procházejících zpráv včetně vybraných komunikačních metadat do souboru a případně na syslog/syslog-ng - Zajištěný audit akcí operátorů zařízení - Řízení přístupu k zařízení (Autentizace a Autorizace), omezení administrátorských pravomocí - Spolupráce s certifikační autoritou - pravidelné stahování CRL z webového serveru - Zařízení bude muset spolupracovat s více certifikačními autoritami současně (překryv používaných certifikátů) - Zařízení musí podporovat tzv. rolling update tak, aby nebyla narušena dostupnost systému při aplikaci updatů (ať již update zařízení nebo ) - Zařízení budou zpracovávat vysoké počty transakcí (špičkově až 5000 transakcí za 1s) a zařízení budou udržovat 200000 - 500000 persistentních TCP/IP spojení na IP4 - Zařízení musí poskytovat snadné škálování přidáváním dalších jednotek - Zařízení musí být možno administrovat po síti - očekává se minimálně webové rozhraní a příkazový řádek (přístup přes SSH) - Základní monitoring zařízení přes SNMP v3 (zejména využití CPU, operační paměti a počet http spojení) |  |

3)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM DS8884:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s diskovým polem IBM DS8884 | 1 |
| 75.1 TB to 100.0 TB capacity | 1 |
| VMware VAAI indicator | 1 |
| IBM System i indicator | 1 |
| IBM System p indicator | 1 |
| IBM System x indicator | 1 |
| IBM Storwize V7000 indicator | 1 |
| IBM SAN Volume Controller indicator | 1 |
| Single phase DC-UPS | 2 |
| SPP cord, 200-240V, 63A, no connector | 1 |
| Mgmt console - Primary | 1 |
| HD disk enclosure pair | 3 |
| HD STD enclosure indicator | 3 |
| BC Disk drive cable group A | 1 |
| I/O enclosure pair PCIe 3 | 1 |
| Storage LMC R8.0 | 1 |
| 2.5-inch disk enclosure filler set | 2 |
| Device adapter pair I | 1 |
| 16 Gb 4 port SW FCP/FICON adapter PCIE | 4 |
| 64 GB Processor memory (6-core only) | 1 |
| 6-core processor indicator | 1 |
| 300 GB 15K drive set (16 disků) | 4 |
| 1.2 TB 10K drive set (16 disků) | 3 |
| BF - Up to 100 TB capacity | 8 |
| Nezbytné funkční a kapacitní licence na nabízenou konfiguraci | 1 |

4)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole plně kompatibilní s IBM V7000 90T:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s IBM V7000 | 1 |
| Minimálně celkově 64GB Cache | 1 |
| 5m Fiber Cable (LC) | 8 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 8Gb FC Adapter Pair | 1 |
| 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 20 |
| 800GB 2.5 Inch Flash Drive | 4 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Nezbytné funkční a kapacitní licence na nabízenou konfiguraci | 1 |

5)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole plně kompatibilní s IBM V7000 60T:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s IBM V7000 | 1 |
| Minimálně celkově 64GB Cache | 1 |
| 5m Fiber Cable (LC) | 8 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 16Gb FC 4 Port Adapter Pair | 1 |
| 600GB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 900GB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 600GB 10K 2.5 Inch HDD | 4 |
| 900GB 10K 2.5 Inch HDD | 18 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 900GB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Nezbytné funkční a kapacitní licence na nabízenou konfiguraci | 1 |

6)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole IBM V5010:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s IBM V5010 | 1 |
| Minimálně celkově 16GB Cache | 1 |
| 5m Fiber Cable (LC) | 4 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 16Gb FC Adapter Pair | 1 |
| 1.2TB 10K 2.5 Inch HDD | 10 |
| Nezbytné funkční a kapacitní licence na nabízenou konfiguraci | 1 |

7)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole IBM Flash900:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s IBM Flash900 | 1 |
| FC/FCoE Host Interface Card | 2 |
| 16Gb FC 4 Port Host Optics | 2 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 2.9TB MicroLatency Module | 6 |

8)  Minimální konfigurace 1 ks diskového pole plně kompatibilní s IBM V7000:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| Diskové pole plně kompatibilní s IBM V7000 | 1 |
| Minimálně celkově 64GB Cache | 1 |
| 5m Fiber Cable (LC) | 8 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 8Gb FC Adapter Pair | 1 |
| Compression Accelerator | 1 |
| Cache Upgrade | 1 |
| 300GB 15k 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 300GB 15K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 24 |
| Disk Expansion Enclosure | 1 |
| Duální napájecí zdroje a ventilátory | 1 |
| 0.6m 12Gb SAS Cable(mSAS HD) | 2 |
| 1.8TB 10K 2.5 Inch HDD | 19 |
| 400GB 2.5 Inch Flash Drive | 5 |
| Nezbytné funkční a kapacitní licence na nabízenou konfiguraci | 1 |

9)  Minimální konfigurace 1 ks rozšíření 2-node diskového systémů IBM SVC:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| 2145-DH8 IBM System Storage SVC Storage Engine | 1 |
| 0018 AAS Software Order Indicator | 1 |
| 3001 Initial Storage Engine | 1 |
| ADN1 Order Type 1 - CTO | 1 |
| AH14 4 port 16Gb FC Card | 2 |
| AH15 1st CPU and 32GB RAM | 1 |
| AH1A Compression Accelerator | 1 |
| AH1B 2nd CPU and 32GB RAM | 1 |
| AH91 Node Pair 1 Engine 1 | 1 |
| 2145-DH8 IBM System Storage SVC Storage Engine | 1 |
| 0019 No Software Order Indicator | 1 |
| 3002 Additional Storage Engine | 1 |
| ADN1 Order Type 1 - CTO | 1 |
| AH14 4 port 16Gb FC Card | 2 |
| AH15 1st CPU and 32GB RAM | 1 |
| AH1A Compression Accelerator | 1 |
| AH1B 2nd CPU and 32GB RAM | 1 |
| AH92 Node Pair 1 Engine 2 | 1 |
| 5641-VC7 IBM Spectrum Virtualize Software for SAN | 1 |
| Volume Controller V7 |  |
| U0N5C1 SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) | 1 |
| with 1 Year SW Maint |  |
| 5641-VCA IBM Spectrum Virtualize Software for SAN | 1 |
| Volume Controller 1Yr Reg |  |
| U0PVC2 SVC Base Virtualization Per Terabyte (1-100) | 1 |
| SWMA 1 Year Reg |  |

10)  Minimální konfigurace 1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4788:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| 3584-D23 TS3500 Expansion Frame | 1 |
| 1451 Enh. Frame Control Assembly | 1 |
| 1515 3592 Fibre Drive Mounting Kit | 6 |
| 8802 3592 Cleaning Cartridge | 6 |
| 9699 3592 E08/EH8 Plant Install | 6 |
| 9970 Dual 4.3M Power Cord Watertight | 1 |
| AGK1 10 meter OM3 fiber cable (LC) | 12 |
| 3592-E08 IBM TS1150 Tape Drive | 6 |
| 9677 Plant Install 3592 in 3584 | 6 |
| AGK1 10 meter OM3 fiber cable (LC) | 12 |
| 3599-420 Tape Cart 3592 Labeled and Initialized Data Cartridges – „Type C“ | 1 |
| 4211 20-Pack 3592 Data Cartridges - Type C L&I | 1 |
| 9022 Label background: Color/Vibrant | 1 |
| 9035 Media Identifier Letters 'JC' or Type C | 1 |
| 9084 E4 Format | 1 |
| 9100 First character of Volser is 0 | 1 |
| 9200 Second character of Volser is 0 | 1 |
| 9300 Third character of Volser is 0 | 1 |
| 9403 Fourth character of Volser is 3 | 1 |
| 9500 Fifth character of Volser is 0 | 1 |
| 3599-425 Tape Cart 3592 Labeled and Initialized Data Cartridges – „Type D“ | 1 |
| 4251 20-Pack 3592 Data Cartridges - Type D L&I | 3 |
| 9003 Alpha prefix background - red | 1 |
| 9022 Label background: Color/Vibrant | 1 |
| 9036 Media Identifier Letters 'JD' or Type D | 1 |
| 9085 E5 Format | 1 |
| 9114 First character of Volser is E | 1 |
| 9200 Second character of Volser is 0 | 1 |
| 9300 Third character of Volser is 0 | 1 |
| 9400 Fourth character of Volser is 0 | 1 |
| 9500 Fifth character of Volser is 0 | 1 |

11)  Minimální konfigurace 1 ks rozšíření páskové knihovny IBM TS3500 SN 78A4813:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| 3584-D23 TS3500 Expansion Frame | 1 |
| 1451 Enh. Frame Control Assembly | 1 |
| 1515 3592 Fibre Drive Mounting Kit | 6 |
| 8802 3592 Cleaning Cartridge | 6 |
| 9699 3592 E08/EH8 Plant Install | 6 |
| 9970 Dual 4.3M Power Cord Watertight | 1 |
| AGK1 10 meter OM3 fiber cable (LC) | 12 |
| 3592-E08 IBM TS1150 Tape Drive | 6 |
| 9677 Plant Install 3592 in 3584 | 6 |
| AGK1 10 meter OM3 fiber cable (LC) | 12 |
| 3599-420 Tape Cart 3592 Labeled and Initialized Data Cartridges – „Type C“ | 1 |
| 4211 20-Pack 3592 Data Cartridges - Type C L&I | 1 |
| 9022 Label background: Color/Vibrant | 1 |
| 9035 Media Identifier Letters 'JC' or Type C | 1 |
| 9084 E4 Format | 1 |
| 9100 First character of Volser is 0 | 1 |
| 9200 Second character of Volser is 0 | 1 |
| 9300 Third character of Volser is 0 | 1 |
| 9403 Fourth character of Volser is 3 | 1 |
| 9500 Fifth character of Volser is 0 | 1 |
| 3599-420 Tape Cart 3592 Labeled and Initialized Data Cartridges – „Type D“ | 1 |
| 4251 20-Pack 3592 Data Cartridges - Type D L&I | 3 |
| 9003 Alpha prefix background - red | 1 |
| 9022 Label background: Color/Vibrant | 1 |
| 9036 Media Identifier Letters 'JD' or Type D | 1 |
| 9085 E5 Format | 1 |
| 9114 First character of Volser is E | 1 |
| 9200 Second character of Volser is 0 | 1 |
| 9300 Third character of Volser is 0 | 1 |
| 9400 Fourth character of Volser is 0 | 1 |
| 9500 Fifth character of Volser is 0 | 1 |

12)  Minimální konfigurace 1 ks rozšíření rozšíření Cisco Nexus:

| Popis | Počet |
| --- | --- |
| 10GBASE-SR SFP Module | 32 |

Detailní popis HW:

- součástí dodávky je i doprava do prostor určených k provozu v odběrných místech

- součástí dodávky je i HW instalace a SW integrace se stávajícími zařízeními

- záruka 1 rok

- HW maintenance 7x24 na celou sestavu po dobu 12 měsíců

Detailní popis instalačních a integračních prací:

- projekt management

- řízení a koordinace implementace technické infrastruktury

- účast na koordinačních schůzkách řídící rady projektu, operativní řešení problémů a plánování zdrojů podle projektových plánů

- detailní návrh konfigurace HW a SW komponent infrastruktury jednotlivých DC zahrnující:

- detailní konfigurace LPARů

- detailní IP plán

- detailní návrh SAN

- detailní návrh rozdělení diskových polí

- detailní návrh konfigurace Informix serverů

- detailní návrh systémů zálohování

- implementace

- instalace a konfigurace LAN

- instalace a konfigurace SAN

- instalace a konfigurace OS a dalšího základního SW (např. Informix, zálohovací SW)

- nasazení

- finální konfigurace infrastruktury do provozních podmínek

- provozní konfigurace aplikačních a databázových serverů

- provozní nastavení procesů monitorování a zálohování OS, filesystémů a databází

- testování

- předávací testy jednotlivých komponent infrastruktury

- HW (funkční testy, testy vysoké dostupnosti redundantních prvků)

- OS (ověření kompletnosti konfigurace)

- zálohování a obnova jednotlivých komponent (OS, file systémy, databáze)

- pilotní podpora (poskytnutí odborných pracovníků dodavatele během pilotního provozu v rozsahu 2 měsíců na asistenci při řešení problémů s náběhem a během první etapy provozu v následujících oblastech):

- OS

- správa disků

- správa LAN

- Informix

- zálohování a obnova

- dokumentace (vypracování provozní dokumentace řešení pokrývající následující oblasti):

- popis předávané konfigurace HW infrastruktury a OS

- popis předávané konfigurace Informix