Příloha č. 2 -  Technická specifikace předmětu plnění

# Předmět zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb bezpečného síťového rozhraní, zejména pak provozu technologií (směrovačů) zájemce v lokalitách Ministerstva financí a Finanční správy, včetně implementace, správy, dohledu a servisu těchto technologií. Součástí předmětu je i implementační projekt zavedení služeb.

Předmětem zakázky je dodávka projektově řízené komplexní služby bezpečného síťového rozhraní, která v sobě zahrnuje:

- Sestavení pracovního týmu a organizaci projektu.

- Implementační projekt, který bude obsahovat:

  - detailní harmonogram implementace a zahájení poskytování Služby,

  - návrh šifrování datové komunikace,

  - akceptační testy,

  - návaznosti na stávající služby,

  - návaznost na provozované aplikace, QoS,

  - návaznost na stávající dohled a správu prvků.

- Vlastní implementaci technologií zájemce ve všech lokalitách MF a Finanční správy, v celkovém počtu  202 lokality na území České republice, bez přerušení provozu (provoz musí být bez výpadkově zajištěn v pracovní dny od 7:00 do 17:00).

- Správa technologií.

- Dohled zařízení a stavu sítě v režimu 7x24.

- Součástí dohledu bude i provoz elektronické provozní dokumentace k dodaným prvkům 
a konfiguracím se zajištěním vzdáleného přístupu k systému elektronické provozní dokumentace zaměstnancům Zadavatele, případně k tomu pověřených externích spolupracovníků Zadavatele. Počet účtů v systému elektronické provozní dokumentace pro výše uvedené uživatele nebude omezen.

- Realizaci šifrování komunikace na základě Zadavatelem schváleného projektu při zajištění šifrování v souladu s nejlepší praxí a v případě požadavku na zvýšení úrovně šifrování v důsledku nalezené zranitelnosti v šifrovacích algoritmech či nedostatečností délky šifrovacích klíčů i změny šifrování po dobu trvání platnosti smlouvy.

- Zajištění obnovení Služby v plném rozsahu dle platných SLA.

- Poskytování Služby v souladu s nejlepší praxí a zajištění provozu technologií v souladu s právním řádem České republiky, obecně platnými normami a pokyny výrobce.

- V případě kompatibility dodaných technologií s již pořízenými nástroji Zadavatele pro dohled a správu, zajistit součinnost při začlenění těchto technologií rovněž do těchto nástrojů Zadavatele (např. MRTG, CIC, etc.).

- Zajištění flexibility Služby s ohledem na změny topologie komunikační infrastruktury (dále jen KI), např. v důsledku změn organizační struktury.

- Spolupráce se správci LAN sítí.

- Nastavení, správa a průběžná aktualizace QoS na koncových zařízeních dle požadavků Zadavatele a v souladu s katalogovými listy KIVS pro služby do CMS i pro komoditní služby, (podpora QoS dle PROF 5).

- Správa a podpora Access listů – řízení síťového přístupu v rámci WAN, předpokládaný počet pravidel uvedených v Access listech na jednom směrovači v rámci Služby se pohybuje v řádu desítek.

- Spolupráce se správci WAN sítě FINet, třetích stran (správci LAN, poskytovatelé datových a hlasových služeb).

Stávající stav a požadavky podrobná specifikace požadavků na službu bezpečného síťového rozhraní jsou uvedeny v následujících kapitolách.

# Stávající stav

V současnosti je služba bezpečného síťového rozhraní zajišťována formou pronájmu směrovačů s aditivními službami, jako jsou dohled a monitoring, správa, etc.

Stávající služba pronájmu směrovačů (dále rovněž jako ZKZ - zákaznická koncová zařízení) zajišťuje komunikační rozhraní mezí sítí LAN Zadavatele v jednotlivých lokalitách Ministerstva financí a Finanční správy a infrastrukturou poskytovatelů komunikačních služeb, zejména pak při využití IP MPLS VPN v souladu s koncepcí rozvoje Komunikační infrastruktury veřejné správy (dále jen KIVS).

Služba pronájmu směrovačů zajišťuje mimo vlastního pronájmu zařízení tyto aditivní služby: dohled, komplexní servisní služby, šifrování datové komunikace (včetně funkce certifikační autority a správy klíčů, které jsou plně v kompetenci zadavatele), spolupráci a koordinaci se správci LAN sítí, správcem WAN sítě FINet-ADIS a poskytovatelem komunikační infrastruktury resortu MF.

Stávající topologie je znázorněna na následujícím obrázku:

Současnou topologii dle výše uvedeného obrázku tvoří směrovače tří různých kategorií (ZKZ_A v lokalitách L1, ZKZ_B v lokalitách L2 a ZKZ_C/D v lokalitách L3), kde každá kategorie odpovídá požadavkům na výkon směrovače dle kapacity datové přípojky a šifrování provozu v dané lokalitě (Centrální uzel, lokality finančních úřadů - dříve finančních ředitelství, lokality Územních pracovišť – dříve finančních úřadů a detašovaných pracovišť).

Jedná se o tyto čtyři typy směrovačů:

- ZKZ_A - 2 x L3 směrovač Cisco Catalyst 6509. Jeden v lokalitě Letenská 15 (MF), druhý v lokalitě Lazarská 7 (GFŘ/FS).

| Produkt | Popis |
| --- | --- |
| WS-C6509-E-VPN+-K9 | Cisco Catalyst 6509E IPSec VPN SPA Security systém |
| MEM-C6K-CPTFL128M | Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 128MB |
| WS-SUP720-3B | Catalyst 6500 / Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B |
| MEM-C6K-CPTFL128M | Cat6500 Sup720/Sup32 Compact Flash Mem 128MB |
| WS-SVC-FWM-1-K9 | Firewall blade for 6500 and 7600 VFW License Separate |
| WS-SVC-IDS2-BUN-K9 | 600M IDSM-2 Mod for Cat |
| SC-SVC-IDSM-5.0-K9 | IPSv5.0 for IDSM-2 |
| WS-X6148-GE-TX | Catalyst 6500 48-port 10/100/1000 GE Mod., RJ-45 |
| WS-CAC-3000W | Catalyst 6500 3000W AC power supply |
| WS-CAC-3000W | Catalyst 6500 3000W AC power supply |
| CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe |
| CAB-AC-2500W-EU | Power Cord, 250Vac 16A, Europe |
| S733AIK9-12218SXF | Cisco CAT6000-SUP720 IOS ADVANCED IP SERVICES SSH |
| WS-SUP720-3B | Catalyst 6500 / Cisco 7600 Supervisor 720 Fabric MSFC3 PFC3B |
| MEM-S2-512MB | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) |
| MEM-MSFC2-512MB | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 |
| MEM-S2-512MB | Catalyst 6500 512MB DRAM on the Supervisor (SUP2 or SUP720) |
| MEM-MSFC2-512MB | Catalyst 6500 512MB DRAM on the MSFC2 or SUP720 MSFC3 |
| 7600-SSC-400 | Cisco 7600/6500 Services SPA Carrier Card (6 Gbps) |
| SPA-IPSEC-2G | IPSec SPA with 2 Gbps DES/3DES/AES |
| IOS-CVPN-CLIENT-K9 | VPN Software Client for IOS Security Bundles |
| SC-SVC-FWM-2.3-K9 | Firewall Module Software 2.3 for 6500 and 7600, 2 free VFW |
| SF-PIX-PDM-4.1 | PIX Device Manager for FW Module2.3 for Catalyst 6500 |
| SC-SVC-IDSM-4.0-K9 | Software for IDSM-2 |
| CWVMS-2.2-WINB-K9 | ^VMS 2.2 WIN BASIC 5 Device Restricted |
| WS-C6509-E-FAN | Catalyst 6509-E Chassis Fan Tray |

| WS-SVC-CMM | COMMUNICATION MEDIA MODULE |
| --- | --- |
| WS-SVC-CMM-6E1 | 6-PORT E1 INTERFACE PORT ADAPTER |
| S6CMMVGMS-12308XY | VOICEGATEWAY/MEDIASERVICES VOICE/MGCP/H.323/MEDIASERVICES |

- ZKZ_B v lokalitách FÚ - 7 x směrovač Cisco 3825 pro lokality FÚ (v návaznosti na změnu organizační struktury došlo ke změně Finančních ředitelství na Finanční úřady)

| Produkt |  | Popis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CISCO3825-SEC/K9 |  | 3825 Security BundleAdvanced Security64F/256D |  |
| MEM3800-256U512D |  | 256 to 512MB DDR DRAM factory upgrade for the Cisco 3800 |  |
| HWIC-4ESW |  | Four port 10/100 Ethernet switch interface card |  |
| WIC-2T |  | 2-Port Serial WAN Interface Card |  |
| CAB-ACE |  | Power Cord Europe |  |
| CAB-SS-X21MT |  | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |  |
| CAB-SS-X21MT |  | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |  |
| S382ASK9-12403 |  | Cisco 3825 ADVANCED SECURITY |  |
| PWR-3825-AC |  | Cisco 3825 AC power supply |  |
| ROUTER-SDM |  | Device manager for routers |  |
| MEM3800-64CF-INCL |  | 64MB Cisco 3800 Compact Flash Memory Default |  |
| C3825SEC/K9-U-V | 3825 Bndle upgrd w/PVDM2-64Adv IP Serv64F/256D |  |  |
| VWIC2-1MFT-T1/E1 | 1-Port 2nd Gen Multiflex Trunk Voice/WAN Int. Card - T1/E1 |  |  |
| PVDM2-16 | 16-Channel Packet Voice/Fax DSP Module |  |  |

- ZKZ_C v lokalitách ÚP - 187 x směrovač Cisco 2821 pro lokality ÚP (v návaznosti na změnu organizační struktury došlo ke změně Finančních úřadů na Územní pracoviště

| Produkt | Popis |
| --- | --- |
| CISCO2821-SEC/K9 | 2821 Security BundleAdv Security64F/256D |
| CAB-ACE | Power Cord Europe |
| HWIC-4ESW | Four port 10/100 Ethernet switch interface card |
| WIC-2T | 2-Port Serial WAN Interface Card |
| CAB-SS-X21MT | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |
| CAB-SS-X21MT | X.21 Cable, DTE Male to Smart Serial, 10 Feet |
| S28NASK9-12403 | CISCO2800 ADVANCED SECURITY |
| PWR-2821-51-AC | Cisco 2821/51 AC power supply |
| ROUTER-SDM | Device manager for routers |
| MEM2800-256D-INC | 256MB DDR DRAM Memory factory default for the Cisco 2800 |
| MEM2800-64CF-INC | 64MB CF default for Cisco 2800 Series |
| C2821SEC/K9-U-V | 2821 Bundle upgrade PVDM2-32Adv. IP Serv64F/256D |
| FL-SRST-MEDIUM | Feat Lic Survivable Repote Site Telephony up to 48 phones |

- ZKZ_D v lokalitách ÚP a AO MF - 6 x směrovač Cisco 2911 pro lokality ÚP a AO (v návaznosti na změnu organizační struktury došlo ke změně Finančních úřadů na Územní pracoviště a byly doplněny pracoviště Auditního orgánu)

| Produkt | Popis |
| --- | --- |
| C2911-VSEC/K9 | Cisco 2911 UC Sec. Bundle, PVDM3-16, UC and SEC License P |
| S29UK9-15104M | Cisco 2901-2921 IOS UNIVERSAL |
| FL-SRST | Cisco Survivable Remote Site Telephony License |
| FL-CME-SRST-25 | Communication Manager Express or SRST - 25 seat license |
| PVDM3-16U32 | PVDM3 16-channel to 32-channel factory upgrade |
| CAB-ACE | AC Power Cord (Europe), C13, CEE 7, 1.5M |
| PWR-2911-AC | Cisco 2911 AC Power Supply |
| ISR-CCP-EXP | Cisco Config Pro Express on Router Flash |
| MEM-2900-512MB-DEF | 512MB DRAM for Cisco 2901-2921 ISR (Default) |
| MEM-CF-256MB | 256MB Compact Flash for Cisco 1900, 2900, 3900 ISR |
| SL-29-IPB-K9 | IP Base License for Cisco 2901-2951 |
| SL-29-SEC-K9 | Security License for Cisco 2901-2951 |
| SL-29-UC-K9 | Unified Communication License for Cisco 2901-2951 |

Charakteristikou stávající topologie je dynamické sestavování šifrovaných tunelů mezi „centrálními“ a „vzdálenými“ lokalitami a současně i mezi vzdálenými lokalitami navzájem.

V prostředí IP WAN sítě MF jsou rovněž provozovány hlasové a video služby, které využívají funkce a služby stávajících směrovačů a to v těchto oblastech:

- hlasové brány prostupů do veřejné telefonní sítě a lokálních pobočkových ústředen;

- analogové porty pro připojení faxů, modemů a dveřníků;

- služba zálohy při výpadku konektivity na centrální řídící server;

- transkodování hlasových toků a konferenční bridge;

- řízení šířky přenosového pásma, call admission controll;

- podpora QoS pro signalizační a media datové rámce;

- hlasová pošta;

- tarifikační záznamy jednotlivých hovorů.

Hlasové a video služby využívají pro řízení Cisco Unified Communication Manager v8.x a v9.x a Simenes OpenScape Voice a HiPath 4XXX a videokonference Tandberg. Řídící servery jsou provozovány ve třech samostatných aplikačních clustrech v regionech. Video služby pak využívají centralizované jednotky MCU.

Služba ZKZ musí poskytovat následující vlastnosti:

- Podpora protokolů MGCP, H.323v4, SIPv2 (RFC3261 a návazné).

- Integrované DSP procesory pro kódování hlasu (kodeky G.711, G.729, G.729a, G.723, G.726, G.722 a iLBC) v kapacitě

  - Lokalita L2 – ZKZ_B(dnes C3825) – odpovídající 64 kanálů G.711.

  - Lokalita L3 – ZKZ_C(dnes C2821) a ZKZ_D(dnes C2911)– odpovídající 32 kanálů G.711.

  - Rozšířené požadavky na kapacitu DSP modulů dle tabulky č.1 níže.

- Podpora rozhraní FXS, FXO, ISDN BRI/PRI (Euro ISDN a Q.sig), E1 R2.

  - Počty jednotlivých rozhranní dle tabulky v příloze.

- Podpora přenosu faxů přes IP (T.38, T.37 store and forward fax, fax detection).

- DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833, out-of-band v příslušném signalizačním protokolu (H.323 signal a alphanumeric, SIP INFO a NOTIFY).

- Šifrovaný přenos hlasu a signalizace.

- Převod kódování hlasových kanálů (transcoding, konferenční bridge).

- Podpora překladu signalizace mezi protokoly H.323 a SIP.

- Podpora hlasových aplikací (IVR pomocí VXML).

- Podpora Tcl skriptů pro dodatečné řízení signalizace – doplňování “jména volajícího“ do příchozí hovorové signalizace.

- Direct inward dial, Direct outward dial.

- Služba zálohy při výpadku konektivity na centrální řídící server (odpovídající režimu SRST), s podporou provisioningu stávajících IP telefonů (telefonní linka, oprávnění volání, ...) a uživatelských nastavení (pojmenování linek, zrychlené volby, ...). Služba je požadována v lokalitě typu L2 (ZKZ_B) a L3 (ZKZ_C nebo ZKZ_D) pro 50 koncových přístrojů.

- Řízení využití šířky přenosového pásma, mechanismus call admission controll. Podpora RSVP v1 (podle RFC 2205, 2872 a následných dokumentů) pro hlasové i video služby ve vazbě na používaný řídící server CUCM.

- Služba MoH (Music On Hold) pro čekající, zaparkovaný hovor je poskytovaný formou datového streamu (multicast i unicast). Obsah „hudby“ je dán odpovídajícím souborem ve flash paměti brány.

- Očíslovací plán, manipulace s čísly. Podpora regulárních výrazů (nebo jiných mechanismů) pro překlad a modifikaci čísla volajícího, voláného a přesměrované stanice. Podpora tvorby tříd a oprávnění pro uskutečnění hovorů (Class of restriction)

- Generování tarifikačních záznamů pro všechna genrovaná spojení v rámci hlasové brány. Musí obsahovat všechny nutné údaje potřebné pro výpočet ceny spojení (čas sestavení hovoru, délka hovoru, číslo volajícího, volaný směr, číslo, důvod, způsob ukončení hovoru, ...)

- podpora QoS pro signalizační a media datové rámce.

Tabulka č.1 – Současná konfigurace

|  |  | Počty rozšiřujících portů, modulů proti standardní specifikaci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Lokalita.Název | ISDN/PRI Q.SIG | FXO | FXS | BRI | DSP | VM - hlasové schránky |
| CISCO3825 | OIT v Brně | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Českých Budějovicích | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Hradci Králové | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Ostravě | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Plzni | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Praze | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO3825 | OIT v Ústí nad Labem | 2 |  |  |  |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Blansku | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Břeclavi | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Frýdku-Místku | 1 |  |  | 2 | 32 | 12 |
| CISCO2821 | ÚzP v Hlinsku |  |  | 2 | 2 |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Holicích |  |  | 2 | 2 |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Hustopečích | 1 | 2 | 8 | 4 | 32 |  |
| CISCO2821 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Jihlavě | 1 |  |  |  | 64 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Kostelci nad Orlicí | 1 |  |  | 2 |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Kroměříži | 1 | 2 | 8 | 4 | 64 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Mikulově | 1 | 2 | 8 | 6 | 32 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Moravském Krumlově | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Novém Bydžově |  |  | 2 | 4 |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Nové Pace |  |  | 2 | 2 |  |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Otrokovicích |  | 2 | 8 | 4 | 48 |  |
| CISCO2911 | FÚ Pardubice | 1 |  | 4 |  | 32 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Pelhřimově | 1 | 2 | 8 | 4 | 64 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Slavkově u Brna |  | 2 | 12 | 4 | 64 |  |
| CISCO2821 | ÚzP v Ústí nad Orlicí | 1 |  |  | 2 | 16 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Valašských Kloboukách |  | 2 | 8 | 4 | 48 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Veselí nad Moravou |  | 2 | 8 | 4 | 48 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Vyškově | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Zlíně | 1 |  |  |  | 64 |  |
| CISCO2821 | ÚzP ve Znojmě | 1 | 2 | 8 | 4 | 80 |  |
| Další L2 2821 | 166 lokalit | - | - | - | - | - | - |
| Další L3 2911 | 5 lokalit | - | - | - | - | - | - |

# Požadavky na Službu bezpečného síťového rozhraní

Zavedení a poskytování Služby bude projektově řízené v souladu s mezinárodní praxí.

V rámci Služby bezpečného síťového rozhraní jsou poptávány následující služby a činnosti:

  - Sestavení pracovního týmu a organizace projektu

  - Implementační a realizační projekt.

  - Implementace technologií zájemce s využitím šifrování komunikace.

  - Správa.

  - Dohled a monitoring v režimu 7x24.

  - Provoz a aktualizace elektronické provozní dokumentace.

  - V případě kompatibility dodaných technologií s již pořízenými nástroji Zadavatele pro dohled a správu, začlenění těchto technologií rovněž do těchto nástrojů Zadavatele.

  - Nastavení, správa a průběžná aktualizace QoS na koncových zařízeních dle požadavků Zadavatele a v souladu s katalogovými listy KIVS pro služby do CMS i pro komoditní služby, (podpora QoS dle PROF 5), viz kapitola 4.

  - Správa a podpora Access listů.

Služba bude poskytována při dodržení následujících podmínek:

  - Zajištění obnovení služby v plném rozsahu dle platných SLA.

  - Poskytování Služby v souladu s nejlepší praxí a zajištění provozu technologií v souladu s právním řádem České republiky, obecně platnými normami a pokyny výrobce.

  - Zajištění flexibility Služby s ohledem na změny topologie komunikační infrastruktury (dále jen KI), např. v důsledku změn organizační struktury.

  - Spolupráce se správci LAN sítí.

  - Spolupráce se správci WAN sítě FINet, třetích stran (správci LAN, poskytovatelé datových a hlasových služeb).

Služba bude poskytována v lokalitách 3 různých typů (typ 1, typ 2, typ 3), členěných dle počtu zaměstnanců a logické topologie sítě a vybavenosti lokality, viz členění na lokality L1 až L3 a současnou vybavenost směrovači ZKZ_A, ZKZ_B, ZKZ_C a ZKZ_D (viz kapitola 2 – Stávající stav).

Podrobná specifikace požadavků na Službu a podmínek za jakých bude služba poskytována je uvedena v následujících kapitolách.

  - Sestavení pracovního týmu a organizace projektu

Pracovní tým Dodavatele bude složen z obchodního zástupce, projektového manažera, projektanta a technika/ů, v týmu Zadavatele budou přítomni zástupci Zadavatele (MF a FS) - vedoucí pracovního týmu, osoba odpovědná za smluvní a procesní záležitosti, osoba odpovědná za provozní a technické záležitosti případně další zástupci dle vzájemné dohody.

Projekt bude organizován v souladu s pravidly pro řízení projektů daných IPMA/PRINCE/apod.

  - Implementační a realizační projekt

Dodavatel poskytne veškerou nezbytnou součinnost při implementaci a realizaci projektu, tedy projektové, konzultační a technické zdroje pro dodávku, implementaci a realizaci projektu/řešení.

Implementační a realizační projekt (dále jen Projekt) bude popisovat minimálně následující fáze zavedení služby:

    - Popis současného stavu

Provede se inventura zařízení a konfigurací ve spolupráci se zaměstnanci Zadavatele (správci LAN).

    - Popis cílového stavu

Upřesnění a podrobná specifikace cílového stavu dle řešení uvedeného v nabídce dodavatele.

    - Příprava technologie

Příprava řešení v testovacím prostředí včetně ověření kompatibility a funkcionalit HW, aplikací, licencí, hardwarových komponent atd. Testování vygeneruje funkční ověřenou primární/ základní konfiguraci před vlastní implementací a doplní projektovou realizační dokumentaci.

    - Implementace

Převezení koncových technologií do místa implementace, vlastní implementace a zapojení do sítě LAN/WAN MF ČR. Pro tento bod se předpokládá maximální připravenost sítě MF ČR dle realizační projektové dokumentace – dále bod 3.3..

    - Testování

Jsou prováděny dílčí testy během instalace a na závěr jsou provedeny akceptační testy uvedené v realizační projektové dokumentaci.

    - Vyškolení uživatelů/administrátorů

Základní školení administrátorů pro on site sledování a dohled zařízení na kterém je služba poskytována.

    - Uvedení do ostrého provozu

Uvedení do ostrého provozu bude realizováno MF ČR v součinnosti s Dodavatelem.

    - Předání a uzavření projektu

Po uvedení do ostrého provozu bude sepsán případný Seznam vad a nedodělků a vystaven předávací protokol. Do 1 až 2 týdnů bude provedena schůzka za účelem předání podepsaných předávacích protokolů a ukončení projektu.

  - Implementace technologií zájemce s využitím šifrování komunikace

Implementace koncových technologií musí být realizována bez přerušení provozu (provoz musí být bez výpadkově zajištěn v pracovní dny od 7:00 do 17:00)

Konfigurace dodaných prvků musí být plně kompatibilní se stávající síťovou infrastrukturou a provozovanými službami (viz popis služeb v kapitole Popis stávajícího stavu a technická specifikace poptávaných služeb)

Instalace a vlastní poskytování služby bude vykonávána on-site i vzdáleně při zajištění přístupu pro vybrané a autorizované pracovníky dodavatele.

  - Správa

V rámci správy bude uchazeč poskytovat následující:

Uchazeč bude poskytovat služby správy softwarové konfigurace a operačního systému na všech zařízeních dle seznamu spravovaných zařízení a v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Uchazeč bude provádět správu operačních systémů všech verzí, které jsou na zařízeních instalovány.

Uchazeč bude provádět administrativní správu verzí software použitého na všech zařízeních dle seznamu spravovaných zařízení.

Součástí služby je automatické zpracování a vedení dokumentace síťových prvků, včetně správy verzí instalovaného software. Kontrolu správnosti získaných dat bude provádět lidská obsluha, tak aby byla zaručena aktuálnost a správnost sledovaných údajů.

Uchazeč dále bude provádět upgrade operačního systému zařízení a aplikaci bezpečnostních záplat podle potřeby a požadavků Zadavatele. Uchazeč bude Zadavatele upozorňovat na bezpečnostní hrozby a nové verze operačních systémů a bezpečnostní záplaty bezodkladně po zjištění/uvedení.

Dodavatel se zavazuje provádět aktualizaci software ve všech následujících případech:

•	na základě požadavku Zadavatele,

•	po ohlášení závažné bezpečnostní chyby výrobcem - viz dále,

•	po projevu závažného technického nedostatku software,

•	po výměně zařízení - viz dále.

    - Postup zjišťování informací a nasazení nových verzí

Postup zjišťování informací o bezpečnostních rizicích, jejich zpracování, testování nových verzí software, jednání se Zadavatelem o nasazení a postupu nasazení bude prováděn v souladu s níže uvedeným:

Zjišťování informací

Přidělený pracovník Uchazeče bude zaregistrován pro odběr informačních bulletinů ve fórech výrobců a dodavatelů SW.

Přidělený pracovník Uchazeče bude zaregistrován na informačních serverech, kde využívá zkušenosti ostatních IT profesionálů (oddělení předprodejní podpory eviduje informační zdroje našich partnerských výrobců a dodavatelů).

Přidělený pracovník Uchazeče bude sledovat vydávání bezpečnostních oprav pro jemu svěřenou oblast technologií. Bude porovnávat informace s provozní dokumentací poskytovanou zadavateli (v případě její nedostatečnosti nebo neúplnosti bude věc konzultovat s příslušným specialistou určeným k práci pro Zadavatele).

Přidělený pracovník Uchazeče bude pravidelně informovat emailem o svých zjištěních pracovníky zaregistrované do distribučních skupin (min.1x měsíčně). Bude-li objeven zásadní bezpečnostní problém, informuje je okamžitě. Všechny odeslané informace budou archivovány minimálně po dobu jednoho roku ve veřejných složkách.

Členové distribuční skupiny budou sledovat a vyhodnocovat přijaté emaily, dle uvážení pak vybírají bezpečnostní opravy vhodné pro nasazení v systémech Zadavatele, ke kterým jsou přiděleni. To platí i v případě, že člen distribuční skupiny obdrží upozornění na bezpečnostní chybu z jiných zdrojů. Pak bude neprodleně informovat příslušného pracovníka Uchazeče, který zajistí distribuci dalším členům skupiny.

Rozhodnutí o nasazení

1. Přidělený odborný pracovník Uchazeče zváží nutnost nasazení bezpečnostní opravy a projedná možné dopady a rizika s ostatními projektanty (odbornými pracovníky) dalších systémů u Zadavatele.

2. Pracovník, který rozhodl o nutnosti nasazení bezpečnostní opravy, má možnost v této etapě provést její předtestovaní v labu Uchazeče. Testování by mělo poskytnout důležité informace pro jednání se Zadavatelem a může zkrátit dobu vlastního testování před nasazením u Zadavatele.

Jednání o nasazení se zadavatelem

1. Přidělený odborný pracovník Uchazeče bude informovat Zadavatele o nejvhodnějším postupu a způsobu nasazení bezpečnostní opravy, o možných rizicích, o časové a kapacitní náročnosti otestování.

2. Zadavatel potvrdí svůj souhlas s nasazením bezpečnostní opravy ve své síti prostřednictvím registrace požadavku na aplikaci Service Desk/Help Desk Uchazeče.

Testování

1. Testování bude provádět příslušný projektant Uchazeče s podporou projektanta specializovaného na danou technologickou oblast. U méně rizikových nasazení neohrožujících chod ostatních systémů bude testování provádět příslušný technický pracovník Uchazeče s podporou odborného pracovníka specializovaného na danou technologickou oblast, který na závěr odsouhlasí výsledek testování

2. V průběhu testování bude brán ohled na všechny ostatní běžící systémy, služby a aplikace a budou zohledněna všechna rizika nasazení.

3. Pracovník uchazeče provádějící testování zaznamená výsledky průběhu testování do příslušného tiketu v Service Desk/Help Desk Uchazeče. Výsledek testování bude vždy obsahovat i popis plánu návratu - ,,recovery plan", který bude v souladu se zvoleným postupem nasazení opravy nebo doporučením daným distributorem bezpečnostní opravy.

4. Výsledek testování bude odsouhlasen Zadavatelem formou zápisu komentáře do požadavku v Service Desk/Help Desk.

5. Pracovník, který bude provádět testování, informuje o výsledku skončeného testování odpovědné osoby na straně uchazeče. Ti poté dohodnou se Zadavatelem přesný termín nasazení.

Nasazení

1. Příslušný pracovník Uchazeče provede nasazení bezpečnostní opravy v systému Zadavatele.

2. Ten pak informuje o postupu, výsledcích a problémech vzniklých v rámci nasazení bezpečnostní opravy odpovědné pracovníky Uchazeče a Zadavatele.

3. Příslušný technický pracovník uchazeče společně s odpovědnými osobami na straně Uchazeče, posléze bude řešit se Zadavatelem případné nežádoucí dopady nasazení bezpečnostní opravy.

4. Zaznamenané výsledky nasazení bezpečnostní opravy budou při uzavření příslušného tiketu zaneseny v systému Service Desk/Help Desk.

Uchazeč bude poskytovat služby správy softwarové konfigurace a operačního systému na všech zařízeních dle seznamu spravovaných zařízení a v rozsahu požadovaném Zadavatelem.

Uchazeč bude dále v rámci služby Správy zajišťovat následující:

    - Diagnostika a řešení konfiguračních závad

Uchazeč bude disponovat dostatečným počtem pracovníků, minimálně v rozsahu nutným pro splnění kvalifikace této zakázky. Pracovníci Uchazeče budou mít rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti se zajišťováním provozu síťových zařízení v rozsáhlých sítích. Identifikaci závad provádí v první řadě v nepřetržitém režimu (7 dnů v týdnu, 24 hodin denně) pracovníci Dohledového centra Uchazeče, k faktickému zahájení prací na řešení závad tedy dochází velmi rychle po jejich zjištění. Pracovníci Dohledového centra mají přímé napojení na první a druhou úroveň technické podpory Uchazeče a je tak zajištěna dostatečná personální i odborná základna pro řešení incidentů libovolného rozsahu.

    - Správa aktivních prvků

Obsahem Služby musí být zajištění pravidelných řízených činností spočívajících v předcházení poruchovým incidentům, pravidelné prohlídky systémů a řešení každodenních požadavků souvisejících s běžným dotčených zařízení Zadavatele. Součástí služby musí být jak základní úkony spojené provozem systému ZKZ, (např. prohlídky log souborů, zakládání a rušení uživatelských účtů, nastavování oprávnění, správa operačních systémů serverů, správa databází), tak odborně náročnější činnosti. Činnosti v rámci této služby budou prováděny jak automaticky = na jejich poskytování nebude Zadavatelem zadáván požadavek, ale uchazeč je bude zajišťovat pravidelně (např. zmiňované prohlídky logů), tak budou činnosti poskytovány na základě požadavku Zadavatele vloženého do elektronického systému pro evidenci požadavků. Služba bude poskytována minimálně v následujícím rozsahu:

- Služba provozu aktivních síťových prvků (dle popisu stávajícího stavu prostředí):

  - kontrola logů na chybová hlášení a odchylky od normálního stavu (na denní bázi),

  - kontrola trendů výkonnosti a zatížení (na měsíční bázi),

  - návrh preventivních opatření s cílem předejít možným výpadkům, snížení výkonu v infrastruktuře (minimálně kvartálně nebo dle aktuální situace),

  - odborná technická podpora a odstraňování závad v předmětné oblasti – 2nd level support (na denní bázi),

  - provádění pravidelných záloh SW konfigurací (týdenní zálohy + aktualizace záloh po každé změně). Zálohování bude prováděno na centrální úložiště Zadavatele,

  - provádění přesunů, výměn a konfigurací aktivních prvků,

  - nastavení základních parametrů zařízení,

  - konfigurace všech rozhraní,

  - konfigurace směrování,

  - konfigurace bezpečnostních opatření,

  - konfigurace systému správy uživatelů a řízení jejich přístupů,

  - konfigurace synchronizace času,

  - tvorba provozních záznamů.

- Služba správy aktivních prvků (dle popisu stavu stávajícího prostředí ):

  - Kontrola dostupnosti patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíků výrobců (na měsíční bázi),

  - analýza vhodnosti a potřebnosti implementace opravného balíku,

  - návrh opatření a postupu implementace opravného balíku ke schválení Zadavateli,

  - instalace a provedení změn dle schválených návrhů opatření (implementace i více opatření bude souhrnně prováděna 1x měsíčně),

  - implementace schválených požadavků na změnu konfigurace aktivních prvků

  - předkládání návrhů na optimalizaci.

- Služba provozní podpory ICT v součinnosti s dalšími provozovateli služeb, zajišťujících dostupnost služeb dle parametrů definovaných v SLA.

Uchazeč se zaváže provádět změny konfigurací spravovaných zařízení, které budou požadovány a odsouhlaseny Zadavatelem na základě nových nároků aplikací v síti provozovaných nebo nároků na nová bezpečnostní opatření.

Uchazeč bude provádět konfigurační úkony na základě požadavku v systému Service Desk/Help Desk Uchazeče. Zahájení prací proběhne v době podle požadavku Zadavatele, v souladu s dohodnutým SLA. Pracovníci Uchazeče vynaloží maximální úsilí k tomu, aby požadavek byl splněn řádně a včas.

O průběhu realizace požadavků a jejich dokončení budou vedeny záznamy v systému Service Desk/Help Desk Uchazeče. Před uzavřením požadavku požádá pracovník Uchazeče o souhlas určeného pracovníka Zadavatele.

Pokud bude Zadavatel požadovat po Uchazeči činnosti, které by mohly vést ke snížení bezpečnosti sítě, nebo by byly nebezpečné pro zájmy Zadavatele, zavazuje se Uchazeč Zadavatele na tento fakt upozornit a provádět činnosti až po potvrzení ze strany Zadavatele.

    - Ochrana proti neoprávněnému přístupu na zařízení

Uchazeč se zaváže udržovat konfigurace AAA ve stavu, kdy každý pracovník Uchazeče i Zadavatele bude mít přiřazeno osobní uživatelské jméno a heslo. Přístupové informace budou předávány proti podpisu v zapečetěných obálkách. V konfiguracích AAA budou zohledněna autorizační pravidla.

Uchazeč bude udržovat konfigurace spravovaných zařízení ve stavu, kdy se jednotliví pracovníci budou autentizovat osobním jménem a heslem a bude jim umožněno provádění pouze těch činností, ke kterým jsou serverem AAA autorizováni. Anonymní přístup na zařízení nebude umožněn, výjimkou bude pohotovostní přístup, který bude použitelný pouze v případě výpadku všech AAA serverů

Uchazeč se zaváže udržovat takovou strukturu oprávnění, kdy Zadavatel bude mít trvale nejvyšší úroveň oprávnění. Uchazeč nebude manipulovat s účty Zadavatele bez přímého požadavku ze strany Zadavatele.

Uchazeč prohlásí, že jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že jsou odpovědni za všechny činnosti, které jsou uskutečněny pod přidělenými uživatelskými účty a hesly. Pracovníci Uchazeče přijmou taková bezpečnostní opatření, která zabrání přístupu neautorizovaných osob k důvěrným informacím Zadavatele a k jejich zneužití prostřednictvím počítače / terminálu, kterým se přihlásili do sítě Zadavatele. Uchazeč se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit Zadavateli všechny zjištěné bezpečnostní incidenty nebo nedostatky v síti, včetně podezření, že taková situace nastala. Zaměstnanci Uchazeče zajistí, aby přístupová hesla byla změněna okamžitě po zjištění, že hesla byla prozrazena, nebo pokud vznikla pochybnost, že by jiná osoba mohla identifikovat a zjistit hesla. Zadavatel je oprávněn plně monitorovat konfigurační činnosti Uchazeče na zařízeních.

    - Správa záloh konfigurací

Uchazeč se zaváže provádět archivaci konfiguračních souborů všech spravovaných zařízení, jejich pravidelnou aktualizaci a údržbu verzí tak, aby byly trvale k dispozici aktuální verze pro všechna spravovaná zařízení.

Správná funkce zálohování konfigurací bude pravidelně kontrolována kvalifikovanou lidskou obsluhou, která bude řešit případné závady archivace. Uchazeč také bude udržovat archiv historických konfigurací síťových zařízení. Konfigurace spravovaných zařízení jsou v podobě ochuzené o hesla a jiné citlivé údaje součástí Elektronické provozní dokumentace, vedené Uchazečem.

    - Archivace konfiguračních souborů

Uchazeč bude provádět archivaci konfiguračních souborů ze všech prvků denně v čase podle dohody se Zadavatelem. Záznamy o provedení archivace bude Uchazeč zpracovávat a uchovávat. V případě, že budou zjištěny problémy v procesu archivace, podniknou pracovníci Uchazeče bez zbytečného odkladu kroky k jejich nápravě.

Uchazeč bude zajišťovat zálohu konfigurací prvků a zařízení, které jsou předmětem této veřejné zakázky v níže uvedených parametrech:

- Stahování a archivace konfigurací

- Verzování a evidence změn v konfiguracích.

- Import konfigurací do konfigurační databáze

- Provoz infrastruktury zálohování

  - Profylaktické činnosti (na týdenní bázi) – čištění nepotřebných souborů, archivace logů, kontrola čitelnosti uložených dat/přesun dat na novější úložná média

  - Kontrola logů (na denní bázi)

  - Kontrola výkonnosti a performance monitoring (na týdenní bázi)

  - Návrh preventivních opatření s cílem předejít možným výpadkům, snížení výkonu v infrastruktuře (minimálně kvartálně nebo dle aktuální situace).

  - Odborná technická podpora a odstraňování závad v předmětné oblasti – 2nd level support (na týdenní bázi).

  - Provádění pravidelných záloh SW konfigurací (měsíční zálohy + aktualizace záloh po každé změně). Zálohování bude prováděno v rámci centrálního úložiště Zadavatele.

- Správa infrastruktury zálohování

- Kontrola dostupnosti patchů, hotfixů, service packů a dalších opravných balíků výrobců, případně nových verzí opravující vážné bezpečnostní chyby (na kvartální bázi)

- Analýza vhodnosti a potřebnosti implementace opravného balíku

- Návrh opatření a postupu implementace opravného balíku ke schválení Zadavateli

- Instalace a provedení změn dle schválených návrhů opatření (implementace i více opatření bude souhrnně prováděna 1x měsíčně)

- Implementace schválených požadavků na změnu konfigurace včetně deployment nových sond nebo jejich aktualizací

- Práce na provedení instalace nebo změny konfigurace zálohovacích serverů dle schválených požadavků zadavatele a dle specifikace Uchazeče

- Konfigurace kategorie/procesu záloh (krátkodobé – střednědobé – dlouhodobé zálohy)

- Konfigurace plánu jednotlivých záloh

- Konfigurace zabezpečení prostřednictvím služby APP/INF/IAM dle požadavků Zadavatele na jednotlivé zálohy

- Součinnost v rámci procesů „Projektového řízení“ souvisejících s návrhem změn v infrastruktuře (společně s dodavateli technologií)

- Provozní podpora v součinnosti s provozovateli služeb, kteří zajišťující dostupnost služeb dle parametrů definovaných v SLA.

#### Vedení a správa portálu pro reprezentaci provozních dat

Uchazeč pro Zadavatele zřídí portál správy provozních dat, kde umožní dálkový přístup, přes webové rozhraní, k minimálně těmto datům:

- Zobrazení aktuálního stavu prvků dle jednotlivých lokalit

- Přístup k aktuálním výpisům událostí z aktivních síťových zařízení (syslog) a ACS

- Aktuální zálohy konfigurací

- Neomezený vzdálený přístup k posledním verzím SW (firmare) dotčených zařízení

- Historické reporty provozních dat

- Service Desk/Help Desk reporty incidentů

- Inventarizační report s aktuálním seznamem dotčených zařízení, se zohlednění všech provedených změn:

  - Instalace zařízení,

  - Deinstalace zařízení,

  - změny konfigurace,

  - přesun mezi lokalitami,

Přístup k portálu nebude omezen počtem současně přistupujících uživatelů.

Uchazeč umožní Zadavateli průběžnou kontrolu provádění archivací konfiguračních souborů. Pro účely reportingu umožní Uchazeč přístup na portál správy provozních dat oprávněným osobám Zadavatele. Dále Uchazeč Zadavateli umožní příjem e-mailových hlášení o výsledcích posledního běhu zálohování konfigurací.

Uchazeč bude provádět zásahy do konfigurace a změny v použitém software pouze po dohodě se Zadavatelem (s ohledem na možný dopad na provoz IS Zadavatele).

  - Dohled, monitoring a provoz kontaktního místa v režimu 7x24.

Uchazeč bude zajišťovat službu dohledu (včetně proaktivního) a monitoringu prvků, stavu sítě a dotčených zařízení v nepřetržitém režimu 7x24 (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce). Služba musí být zajištěna pracovníky uchazeče, kteří budou trvale fyzicky přítomni na pracovišti (dohledovém centru uchazeče), dostupní v kteroukoliv denní či noční hodinu (směnný provoz).

V rámci nepřetržitého proaktivního monitoringu musí být zajištěno:

- vzdálený proaktivní monitoring prvků technologií (směrovačů) Zadavatele a stavu komunikačních linek

- detekce incidentů/problémů a mezních stavů,

- primární lokalizace a kategorizace incidentů/problémů,

- nahlášení incidentu/problému Zadavateli, který rozhodne o způsobu jeho vyřešení, uchazeč zajistí předání informace o výskytu incidentu/problému nebo mezního stavu zadavateli už do 30 minut od jeho vzniku současně s předáním doporučení pro následná rozhodnutí,

- založení tiketu v systému ServiceDesk/Help Desk,

- komunikace se zástupcem zadavatele o provozních parametrech a událostech prostřednictvím telefonu (zelená linka), e-mailu, aplikace ServiceDesk/Help Desk, aktivní účast na řešení incidentu / problému, pravidelný měsíční reporting Zadavateli, poskytování reportů o zaznamenaných incidentech / problémech, poskytování reportů o výkonnosti, dostupnosti a provozních parametrech.

- On-line přístup pověřených osob Zadavatele do monitorovacího nástroje, který bude zobrazovat informace o aktuálním stavu a zároveň min. 30ti denní historii.

Služby Proaktivního dohledu funkcionality prvků sítě Zadavatele, sběru provozních údajů 
a bezpečnosti jsou provozní činnosti, jejich obsahem je monitorování, vyhodnocovaní, detekce a řešení mezních a poruchových stavů na infrastruktuře Zadavatele.

Služba Proaktivní dohled je soubor řízených činností zaměřených na zjišťování provozních změn v informační a komunikačním systému Zadavatele, které by mohly vést k chybovým stavům a dokonce i ke ztrátě provozuschopnosti jeho infrastruktury.

Služba bude zajišťována v nepřetržitém režimu 7x24 (24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce), Služba bude personálně zajištěna operátory, kteří se střídají ve směnném, denním a nočním provozu, a jsou trvale fyzicky přítomni na pracovišti, dostupní v kteroukoliv denní či noční hodinu.

Minimální požadavky na poskytovanou Službu:

- vzdálený proaktivní monitoring komunikační a systémové infrastruktury Zadavatele nejen jako celku, ale i jednotlivých segmentů, částí, komponent, systémů, aplikací a systémových služeb,

- detekce incidentů/problémů a mezních stavů,

- primární lokalizace a kategorizace incidentů/problémů,

- nahlášení incidentu/problému Zadavateli, který rozhodne o způsobu jeho vyřešení, dohledové centrum zajistí předání informace o výskytu incidentu/problému nebo mezního stavu Zadavateli do 30 minut s tím, že do této doby provede úvodní analýzu závady, a předá tak úplné vstupní informace pro následná rozhodnutí,

- komunikace se Zadavatelem o provozních parametrech a událostech prostřednictvím telefonu (zelená linka), e-mailu, aplikace ServiceDesk/Help Desk,

- aktivní účast na řešení incidentu / problému,

- pravidelný denní, týdenní, měsíční reporting Zadavateli, poskytování reportů o zaznamenaných incidentech / problémech, poskytování reportů o výkonnosti, dostupnosti a provozních parametrech komunikační a systémové infrastruktury – rozsáhlé možnosti úprav výstupních reportů dle přání Zadavatele,

- Provoz dohledového centra v režimu 7x24 s definovaným eskalačním postupem v případě detekce chybového stavu – informování pověřených pracovníků Zadavatele, založení tiketu v systému ServiceDesk/Help Deks a zahájení prací na odstranění chybového stavu dle určených SLA parametrů

- Použití standardního protokolu SNMP pro periodické zjišťování stavu dohlíženého zařízení (v intervalu 60s, nebo kratším)

- Zachytávání zpráv „SNMP trap“ – většina zařízení odesílá zprávy o svém stavu na cílovou management stanici

- Sběr a ukládání měřených dat do historické databáze

- Sada přednastavených reportů s možností tvorby reportů dle vlastních požadavků

- Sběr výkonnostních parametrů síťových parametrů v minimálním rozsahu – vytížení CPU a MEM

- Sběr a ukládání zatížení portů až na úroveň QoS

- Sledování změn konfigurace síťových prvků (změny routovacích tabulek, uložení konfigurace, apod.)

- Dostatečná kapacita pro sběr dat ve formátu NetFlow v5/v9, NetStream, IPFIX z prvků a zařízení, které jsou předmětem řešení

- Aplikací analýzy  Network Behavioral Analysis (NBA) nad flow daty pro detekci anomálií

- Podpora odesílání bezpečnostních incidentů do nadřazeného SIEM systému

V rámci Služby uchazeč zajistí provoz kontaktního místa (tzv. SPOC), které umožní Zadavateli zadání požadavku na technickou podporu několika nezávislými způsoby v libovolnou denní či noční dobu (režim 7x24). Zadání požadavku musí být umožněno minimálně následujícími způsoby:

- prostřednictvím webové aplikace;

- telefonicky (zelená linka);

- telefonicky (mobilní číslo);

- emailem

přičemž provoz všech těchto komunikačních kanálů musí být zajištěn současně a je požadováno zajištění trvalé přítomnosti fyzické osoby pro příjem požadavků na technickou podporu = příjem „odpovídajícím automatem“ není přípustný.

Servicedesk/HelpDesk systém provozovaný uchazečem musí zajistit evidenci veškerých požadavků na technickou podporu nahlášených Zadavatelem. Přístup do systému bude umožněn oprávněným pracovníkům Zadavatele prostřednictvím zabezpečeného webového rozhraní s využitím unikátních uživatelských jmen a hesel. Systém musí poskytovat přístup k historickým datům, musí umožňovat sledování řešení požadavku na technickou podporu a musí poskytovat výstupy dokladující kvalitu poskytovaných služeb. Systém musí dále umožňovat vkládání příloh a otisků obrazovek.

  - Provoz elektronické provozní dokumentace

Uchazeč bude zajišťovat evidenci prvků (v CMDB databázi) a zařízení, které jsou předmětem této veřejné zakázky v níže uvedených parametrech:

- Pravidelná aktualizace technických informací o zařízeních Zadavatele,

- Grafické znázornění rozmístění jednotlivých prvků a zařízení,

- Údržba informací o lokalitách,

- Reporting podle požadavků Zadavatele,

- Výstup realizován přes webové rozhraní dostupný Zadavateli prostřednictvím sítě internet.

  - V případě kompatibility dodaných technologií s již pořízenými nástroji Zadavatele pro dohled a správu, zajistit součinnost při začlenění těchto technologií rovněž do těchto nástrojů Zadavatele (např. MRTG, CIC, etc.).

  - Nastavení, správa a průběžná aktualizace QoS na koncových zařízení dle požadavků Zadavatele a v souladu s katalogovými listy KIVS pro služby do CMS i pro komoditní služby, (podpora QoS dle PROF 5).

  - Správa a podpora Access listů.

Dodavatel bude poskytovat Zadavateli službu umožňující nasazení a správu Access listů na směrovačích. Předpokládaný rozsah pravidel na každém směrovači se pohybuje v řádu desítek.

Access listy budou nasazovány na základě požadavku Zadavatele odeslanými na SPOC Dodavatele.

  - Proškolení uživatelů (LAN a WAN administrátorů) Zadavatele

Základní školení administrátorů pro on site sledování a dohled zařízení na kterém je Služba poskytována. Toto školení nenahrazuje plnohodnotné administrátorské školení, ale jeho účelem je seznámit obsluhu s běžnými úkoly při administraci a konfiguraci systému. Každopádně se doporučuje absolvovat plnohodnotná školení, jejichž obsah může být upraven na míru přesně podle potřeb Zadavatele (není součástí projektu).

  - Souhrnné informace o ICT Zadavatele

Uchazeč bude poskytovat Zadavateli souhrnné informace, které mohou pomoci při plánování dalšího rozvoje sítě funkcionality služeb, ochrany proti bezpečnostním incidentům apod.

Uchazeč poskytne přehled poruch v provozu IS, jejich vyhodnocení, trendy, návrhy na opatření jak je odstranit a návrhy na další zvýšení spolehlivosti IS Zadavatele.

V případě požadavku Zadavatele je uchazeč schopen upravit interval nebo formu poskytovaní této Služby tak, aby přinášela Zadavateli potřebné informace častěji, například formou automaticky generovaných reportů do webového prostředí. Uchazeč tuto Službu standardně nabízí formu prezentace s periodicitou jednoho (uplynulého) roku.

  - Služby řízení přístupu

Uchazeč zajistí poskytování AAA služeb na devíti instancích způsobem, který je administrátory sítě dlouhodobě využíván a který respektuje hierarchii odpovědností administrátorů v síti FINet.

Uchazeč zajistí, aby byly splněny následující požadavky:

- redundance provozu AAA služeb tak, aby každý síťový prvek mohl mít nakonfigurovány dva nezávislé AAA servery, na které se může obracet s požadavky,

- možnost vytvářet skupiny zařízení s jednotnou správou (uživatelé, autorizační pravidla) podle IP adresy,

- možnost používat odlišné sdílené klíče pro jednotlivá zařízení,

- zajištění průběžného ukládání všech informací o systému služeb AAA do záznamových souborů, logování i neúspěšných pokusů o autentizaci včetně IP adresy přistupujícího klienta.

Uchazeč se zavazuje zajistit správu konfiguračních souborů pro AAA servery, tj.:

- aktualizaci při změnách podle požadavků Zadavatele (zavádění a rušení uživatelů nebo

skupin, změna parametrů jako jsou hesla, přístupová práva apod.),

- zabezpečení proti zneužití,

- archivaci.

Uchazeč bude provádět správu záznamových souborů generovaných systémem řízení přístupu AAA, tj. jejich vytváření, zpřístupnění, zabezpečení, archivaci a likvidaci.

  - Podmínky dostupnosti a obnovení služby (SLA)

Podmínky dostupnosti a zaručeného obnovení Služby se liší dle typu lokality, obecně lze říci, že nejvyšší požadavky na dostupnost a rychlost obnovení Služby jsou kladeny na centrální lokality a sestupně pak v návaznosti na hierarchickou organizační strukturu Zadavatele.

Minimální požadovaná dostupnost Služby a obnovení Služby je dána níže uvedenou kategorizací závad a problémů:

Kategorizace závad/problémů:

| Kritická | Službu není možno používat |
| --- | --- |
| Hlavní | Služba vykazuje chyby funkce, ale je dále s omezeními použitelný |
| Vedlejší | Služba vykazuje pouze drobné chyby |
| RFI | žádost o informaci, vysvětlení |

Min. požadavky na dostupnost a obnovení Služby pro lokality MF, GFŘ a FÚ (stávající lokality s ZKZ_A a  ZKZ_B):

| Kategorie | Odezva do | Obnovení Služby do | Oznámení o obnovení Služby do |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritická | 30 minut | 4 hodin | 10 minut |
| Hlavní | 30 minut | 6 hodin | 10 minut |
| Vedlejší | 60 minut | 24 hodin | 20 minut |
| RFI | následující den |  |  |

Požadovaná dostupnost služeb pro tento typ lokality je 99,6 %.

Min. požadavky na dostupnost a obnovení Služby pro lokality ÚP a další (lokality se ZKZ_C a ZKZ_D):

| Kategorie | Odezva do | Obnovení Služby do | Oznámení o obnovení Sužby do |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritická | 30 minut | 8 hodin | 10 minut |
| Hlavní | 30 minut | 12 hodin | 10 minut |
| Vedlejší | 60 minut | 24 hodin | 20 minut |
| RFI | následující den |  |  |

Požadovaná dostupnost služeb pro tento typ lokality je 99,1 %.

Služby budou poskytovány průběžně. Přímý kontakt se Zadavatelem nebude omezen žádným časovým intervalem, bude poskytován nepřetržitě 7 dnů v týdnu, 24 hodin denně, přičemž pro všechny způsoby komunikace (prostřednictvím internetu, emailu, telefonu včetně zelené linky i faxu) mezi Zadavatelem a Uchazečem bude zajištěna nepřetržitá (7 dnů v týdnu, 24 hodin denně), fyzická přítomnost pracovníků technické podpory uchazeče.

Veškeré požadavky na poskytování technické podpory budou vyhodnocovány a zpracovávány průběžně.

  - Stanovení dostupnosti Služby

Toto ustanovení definuje požadavky na stanovení dostupnosti a řízení kvality poskytované Služby ze strany Poskytovatele a smluvní sankce.

Definice

Služba se považuje za nedostupnou, pokud jeden nebo více parametrů Služby je v rozporu s parametry sjednanými ve specifikaci Služby. Výjimky z tohoto pravidla bude stanovovat Smlouva.

Dobou nedostupnosti se rozumí doba od nahlášení nedostupnosti Objednatelem na servisní centrum Poskytovatele nebo od zjištění nedostupnosti na základě proaktivního dohledu Poskytovatele do odstranění nedostupnosti. Do doby nedostupnosti se nezapočítává porucha způsobená výpadkem napájení či nevyhovujícími klimatickými podmínkami v místě poskytování Služby, které zajišťuje Objednatel. Dále se do doby nedostupnosti nezapočítává doba poruchy způsobená vyšší mocí, tedy událostí, jež nastaly nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění jeho povinností, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Do doby nedostupnosti se nezapočítává doba potřebná k provedení plánovaných údržbových prací Poskytovatele, které byly s Objednatelem předjednány a písemně odsouhlaseny Objednatelem. Poskytovatele se zavazuje přednostně navrhovat termín plánovaných výpadků v době mimo úřední hodiny a běžnou pracovní dobu Objednatele, tj. v pracovní dny od 7:00 - 17:00. Stejně tak se do tohoto času nezapočítává doba, po kterou je zaměstnancům Poskytovatele znemožněn přístup za účelem opravy poruchy. Do doby nedostupnosti se započítávají veškeré neplánované a mimořádné výpadky a výluky, které nebyly písemně odsouhlaseny Objednatelem.

Sledovaným obdobím se rozumí kalendářní měsíc, ve kterém byla Služba nedostupná.

Měsíčním cenou Služby se rozumí cena za poskytování a provozování Služby dle Přílohy č. 2 Smlouvy.

Výpočet měsíční dostupnosti

Měsíční dostupnost Služby v procentech se vypočítá dle následujícího vzorce:

| Dm=T−TerrT∗100 | Dm je měsíční dostupnost Služby v % Terr je celková doba nedostupnosti za sledované období T je celková doba provozování Služby za sledované období |
| --- | --- |

Doby Terr a T se počítají na celé minuty, dostupnost se vyjádří v procentech zaokrouhleně na tři desetinná místa.

Hodnota Terr  bude uvedena na základě proaktivního dohledu zajišťovaného Poskytovatelem.

Kvalita Služby

Poskytovatel garantuje Objednateli minimální měsíční dostupnost Služby na úrovni definovanou ve specifikaci Služby. Výše smluvních pokut v případě nižší dostupnosti Služby je sjednána takto:

| Parametr | Definovaná minimální hodnota dostupnosti | Výše smluvní pokuty |
| --- | --- | --- |
| Dostupnost | 99,100% | 0,02*R* Měsíční cena Služby |
|  | 99,600% | 0,07*R* Měsíční cena Služby |

Hodnota „R“ se vypočte odečtením hodnoty skutečně dosažené dostupnosti Dm (v % zaokrouhleno nahoru na tři desetinná místa) od definované minimální hodnoty dostupnosti.

  - Odborné konzultace prostřednictvím certifikovaných specialistů

Zadavatel požaduje poskytování technické podpory pro Službu, prostřednictvím certifikovaných specialistů uchazeče. Odborná podpora bude zahrnovat poskytování telefonické, písemné nebo místní podpory při řešení opakujícího se problému. Dále bude zahrnovat řešení požadavků Zadavatele na změnu konfigurace nebo jiné činnosti spojené s provozem dotčených prvků (úpravy nastavení, aktualizace, testování, troubleshooting, …)

Dodání pracovní kapacity lidských zdrojů pro řešení ad-hoc úkolů souvisejících 
s poskytováním služeb, zejména v následujících oblastech:

- Provádění rozsáhlejších konfiguračních změn

- Zavádění nových služeb

- Provádění „troubleshooting“

- Čištění komponent od prachu

Součinnost v rámci procesů souvisejících s návrhem změn v infrastruktuře Zadavatele (společně 
s dodavateli technologií).

Formou odborné podpory nebudou řešeny požadavky na odstranění incidentů – to musí být zajištěno formou servisní služby v rámci parametrů uvedených u jejího popisu.

  - Technické podmínky a požadavky na technologie používané k zajištění Služby

Technické požadavky na technologie, na kterých bude Služba poskytována, vycházejí ze stávajícího stavu uvedeného v kapitole 2. S ohledem na navýšenou a průběžně navyšovanou kapacitu linek uvedených u seznamu lokalit v kapitole 5 musí zařízení výkonnostně odpovídat kapacitě linek.

Veškerá používaná zařízení budou zajišťovat směrování a šifrování komunikace v celé WAN, přičemž šifrování bude využívat klíčů o minimální délce 256 bitů (AES) a bude podporováno na úrovni HW zařízení. Pro zajištění integrity bude využit algoritmus min. SHA2. K tomuto účelu budou využívat stávající směrovací protokoly (EIGRP, OSPF), nebo protokoly jiné odpovídající mezinárodním standardům. V případě změny směrovacích protokolů bude tato změna součástí služby.

Služba umožní integraci a spolupráci se systémem řízení přístupů (AAA) TACACS+ Zadavatele a v případě nekompatibility zařízení dodavatele bude jako součást služby ekvivalentní systém na straně dodavatele v režimu HA s obdobnými funkcionalitami jako TACACS+.

Služba bude poskytovat minimálně stejný počet WAN a LAN rozhraní, jako stávající zařízení, uvedené v kapitole 2 této Přílohy. Služba bude dále poskytovat následující počty rozšiřujících portů a modulů, které vychází ze současného stavu (u relevantních lokalit):

|  |  |  | Počty rozšiřujících portů, modulů proti standardní specifikaci |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kategorie |  | ISDN/PRI Q.SIG | FXO | FXS | BRI | DSP | VM - hlasové schránky |
|  | ZKZ_A |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ZKZ_B |  | 1 | 2 | 8 | 4 | 48 |  |
|  | ZKZ_C a ZKZ_D |  | 1 | 2 | 8 | 4 | 48 |  |

Služba bude dále zajišťovat kontinuální provoz hlasových a video služeb, které využívají funkce stávajících zařízení, a to v těchto oblastech:

- hlasové brány prostupů do veřejné telefonní sítě a lokálních pobočkových ústředen;

- analogové porty pro připojení faxů, modemů a dveřníků;

- služba zálohy při výpadku konektivity na centrální řídící server;

- transkodování hlasových toků a konferenční bridge;

- řízení šířky přenosového pásma, call admission controll;

- podpora QoS pro signalizační a media datové rámce;

- hlasová pošta;

- tarifikační záznamy jednotlivých hovorů.

Hlasové a video služby využívají pro řízení Cisco Unified Communication Manager v8.x a v9.x, Simenes OpenScape Voice a HiPath 4XXX a videokonference Tandberg.. Řídící servery jsou provozovány ve třech samostatných aplikačních clustrech v regionech. Video služby pak využívají centralizované jednotky MCU.

Služba směrovače (původního ZKZ) musí poskytovat následující vlastnosti:

- Podpora protokolů MGCP, H.323v4, SIPv2 (RFC3261 a návazné).

- Integrované DSP procesory pro kódování hlasu (kodeky G.711, G.729, G.729a, G.723, G.726, G.722 a iLBC) v kapacitě

  - Lokalita L2 (dnes C3825) – odpovídající 64 kanálů G.711.

  - Lokalita L3 (dnes C2821 a C2911) – odpovídající 32 kanálů G.711.

  - Rozšířené požadavky na kapacitu DSP modulů dle tabulky č. 1.

- Podpora rozhraní FXS, FXO, ISDN BRI/PRI (Euro ISDN a Q.sig), E1 R2.

  - Počty jednotlivých rozhraní dle tabulky v příloze.

- Podpora přenosu faxů přes IP (T.38, T.37 store and forward fax, fax detection).

- DTMF relay přes IP - in-band podle RFC2833, out-of-band v příslušném signalizačním protokolu (H.323 signal a alphanumeric, SIP INFO a NOTIFY).

- Šifrovaný přenos hlasu a signalizace.

- Převod kódování hlasových kanálů (transcoding, konferenční bridge).

- Podpora překladu signalizace mezi protokoly H.323 a SIP.

- Podpora hlasových aplikací (IVR pomocí VXML).

- Podpora Tcl skriptů pro dodatečné řízení signalizace – doplňování “jména volajícího“ do příchozí hovorové signalizace.

- Direct inward dial, Direct outward dial.

- Služba zálohy při výpadku konektivity na centrální řídící server (odpovídající režimu SRST), s podporou provisioningu stávajících IP telefonů (telefonní linka, oprávnění volání, ...) a uživatelských nastavení (pojmenování linek, zrychlené volby, ...). Služba je požadována v lokalitě typu L2 (ZKZ_B) a L3 (ZKZ_C nebo ZKZ_D) pro 50 koncových přístrojů.

- Řízení využití šířky přenosového pásma, mechanismus call admission controll. Podpora RSVP v1 (podle RFC 2205, 2872 a následných dokumentů) pro hlasové i video služby ve vazbě na používaný řídící server CUCM.

- Služba MoH (Music On Hold) pro čekající, zaparkovaný hovor je poskytovaný formou datového streamu (multicast i unicast). Obsah „hudby“ je dán odpovídajícím souborem ve flash paměti brány.

- Očíslovací plán, manipulace s čísly. Podpora regulárních výrazů (nebo jiných mechanismů) pro překlad a modifikaci čísla volajícího, volaného a přesměrované stanice. Podpora tvorby tříd a oprávnění pro uskutečnění hovorů (Class of restriction)

- Generování tarifikačních záznamů pro všechna generovaná spojení v rámci hlasové brány. Musí obsahovat všechny nutné údaje potřebné pro výpočet ceny spojení (čas sestavení hovoru, délka hovoru, číslo volajícího, volaný směr, číslo, důvod, způsob ukončení hovoru,…)

- podpora QoS pro signalizační a media datové rámce.

Služba bude poskytována v lokalitách MF a FS v celkovém počtu  202 lokality.

  - Další podmínky a požadavky na poskytování Služby

Uchazeč bude při poskytování Služeb respektovat stávající koncepci sítě - adresní plán, způsob směrování, bezpečnostní opatření, řízení přístupů.

Uchazeč zaručí, že doba realizace bude v mezích stanovených ve vzájemně odsouhlaseném  časovém harmonogramu. V případě, že požadovaný počet ČD (člověko-dnů) pro provádění bude vyšší, než se očekávalo, pak uchazeč poskytne ČD bez dalších nákladů pro Zadavatele.

Uchazeč rovněž ručí, že doba trvání projektu bude v souladu s jeho nabídkou. V případě, že projekt bude trvat déle, než měl být dokončen, pak uchazeč musí uhradit náklady, které Zadavateli vzniknou na základě zpoždění.

V případě, že Uchazeč zjistí jakýkoliv problém během zavádění služby, je odpovědný vyřešit tento problém přijetím jakéhokoliv opatření, včetně použití dodatečných komponent nebo software. Všechny tyto aktivity včetně použitého dodatečného software a hardware budou poskytnuty Zadavateli zdarma.

Uchazeč zaručí, že všechny hardwarové i softwarové komponenty řešení jsou kompatibilní 
s prostředím Zadavatele. Pokud nastane situace, že během zavádění Služby zjistí implementační tým jakoukoliv dříve v nabídce neuvedenou nekompatibilitu, je Uchazeč odpovědný vyřešit tento problém přijetím jakéhokoliv opatření včetně použití záplat, upgradů či jiných opatření k nápravě bez dodatečných nákladů pro Zadavatele. V případě, že Uchazeč není schopen garantovat kompatibilitu komponent, nese odpovědnost za zpoždění projektu včetně výdajů a času, vynaložených Zadavatelem na řešení tohoto problému. Uchazeč je dále odpovědný za dodání alternativního hardware a software, který bude kompatibilní s prostředím Zadavatele.

Uchazeč zaručí dostupnost technických specialistů pro implementační fázi. Uchazeč zaručí, že projekt nebude zpožděn kvůli nedostatku těchto lidských zdrojů. Uchazeč poskytne všechny technické specialisty potřebné pro činnosti při zavádění služby v souladu s plánem a náklady.

Uchazeč poskytne pověřeným osobám Zadavatele oprávnění k částečnému přístupu (min. režim read) na technologická zařízení Služby (tj. směrovače).

Uchazeč zaručí, že implementované řešení nebude omezující pro budoucí rozvoj IS FINet v oblasti navýšení propustnosti koncových zařízení.

Uchazeč zaručí, že implementované řešení nebude mít negativní dopad na standardní komponenty a prostředí Zadavatele.

Veškeré běžné provozní změny bez dopadu na navýšení počtu portů a technologií obsažených v zařízeních poskytovatele musí být zahrnuty v ceně Služby (drobné konfigurační změny, změny šifrování, access listů ve stanoveném rozsahu).

# Katalogový list QoS

Rámcové požadavky na kvalitu služeb QoS jsou uvedeny níže:

| Označení služby | QoS |  |
| --- | --- | --- |
| Popis vlastností služby | QoS model v rámci KIVS umožňuje nasadit maximálně 6 tříd služeb. Dostupné třídy: - Class A – real-time (např. VoIP) - Class B – signalizace - Class C – kritické aplikace (např. video, videokonference, klíčové systémy) - Class D – aplikační třída 2 - Class E – aplikační třída 3 - Class F – best-effort (ostatní provoz) |  |
| Název skupiny parametrů | Kód parametru ID Parametru | Popis |
| Společné vlastnosti tříd | Vlastnosti VLAS | - Garance performance (výkonnostních) parametrů je možná pouze v kombinaci s objednáním doplňkové služby „Performance monitoring“. Bez této doplňkové služby jsou hodnoty, uváděné u jednotlivých tříd pouze orientační. - V případě objednání doplňkové služby „Performance monitoring“ dochází k rozšíření SLA i na uvedené performance parametry jednotlivých tříd. - Parametry jsou garantovány v případě, že provoz, generovaný koncovým uživatelem nepřesáhne 90 % celkové kapacity VPN přípojky. - Šířka pásma každé jednotlivé třídy je zadávána v % z celkové kapacity VPN přípojky. - Minimální kapacita je 5 % z celkové kapacity přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s. - Šířku pásma jednotlivých tříd je možné měnit po 5 % kapacity VPN přípojky. - Součet kapacit všech tříd je 95 %. 5% kapacity linky je vyhrazeno pro kontrolní provoz poskytovatele. |
| Performance parametry | Performance PPAR | V rámci QoS modelu jsou za performance parametry považovány - Zpoždění (Latency) - JITTER (variabilita zpoždění) - Ztrátovost paketů (Packet Loss) Všechny hodnoty jsou měřeny pro smyčku (jedná se o obousměrné hodnoty) |
| Měření performance parametrů | Měření perf MPPA | Měření performance parametrů probíhá mezi CPE (koncovým zařízením) umístěným v lokalitě zakončení služby MPLS IP VPN a sondou, umístěnou v páteřní síti poskytovatele. |
| QoS třídy | Class A CLS1 | - Real-time třída, určená pro provoz IP telefonie - Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s - Maximální šířka pásma třídy je 50 % celkové kapacity VPN přípojky - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – 0,25 % (platí pro symetrické služby) - Ztrátovost paketů – 0,5 % (platí pro služby asymetrické) - JITTER – 30 ms - Zpoždění – 60 ms (platí pro symetrické služby) - Zpoždění – 70 ms (platí pro asymetrické služby) - Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B. |
|  | Class B CLS2 | - Prioritní třída, určená pro například pro přenášení VoIP signalizace (vyžaduje-li koncový uživatel pro signalizaci samostatnou třídu) - Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s - Maximální šířka pásma třídy je 20 % celkové kapacity VPN přípojky - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – 0,25 % (platí pro symetrické služby) - JITTER – 30 ms - Zpoždění – 60 ms (platí pro symetrické služby) - Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity VPN přípojky na 90 % a v případě, že nedochází k přehlcení třídy. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B. |
|  | Class C CLS3 | - Prioritní třída, určená pro Business Critical aplikace - Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – 0,5 % (platí pro symetrické služby) - JITTER – není garantován - Zpoždění – 200 ms (platí pro symetrické služby) Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B. |
|  | Class D CLS4 | - Prioritní třída, určená pro Business aplikace - Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – není garantována - JITTER – není garantován - Zpoždění – 250 ms (platí pro symetrické služby) Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B. |
|  | Class E CLS5 | - Prioritní třída, určená pro ostatní aplikace - Minimální šířka pásma je 5 % z celkové kapacity VPN přípojky a zároveň minimálně 64 kbit/s - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – není garantována - JITTER – není garantován - Zpoždění – není garantováno Uvedené hodnoty platí v případě vytížení celkové kapacity VPN přípojky na 90 %. Měření je prováděno pakety s velikostí do 64 B. |
|  | Class F CLS6 | - Best-effort třída, zbytkové pásmo - Kapacita minimálně 64 kbit/s - Kapacita určena v % z celkové kapacity VPN - Hodnoty performance parametrů: - Ztrátovost paketů – není garantována - JITTER – není garantován - Zpoždění – není garantováno |
| Možnosti provozu QoS | DCSP-TRANS DSCP1 | Markování provozu provádí koncový uživatel v jeho síti (LAN) poskytovateli KIVS pak předává jím zvolené DSCP hodnoty. Poskytovatel tyto hodnoty transparentně přenáší přes WAN síť. |
|  | DSCP-FIX DSCP2 | Markování provádí poskytovatel (a stanovuje hodnotu DSCP) na základě IP adres a portů, dodaných koncovým uživatelem. |
| Profily QoS | Profil 1 PROF1 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class E a Class F |
|  | Profil 2 PROF2 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class A a Class F |
|  | Profil 3 PROF3 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class A, Class E a Class F |
|  | Profil 4 PROF4 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class A, Class D, Class E a Class F |
|  | Profil 5 PROF5 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class A, Class C, Class D, Class E a Class F |
|  | Profil 6 PROF6 | V profilu jsou dostupné třídy: - Class A, Class B, Class C, Class D, Class E a Class F |

# Seznam lokalit včetně kapacity připojení (rychlostí)

Níže je uveden seznam lokalit včetně poptávaných kapacit připojení a parametrů QoS dle KIVS:

| Pořadové číslo |  |  |  | Profily QoS | Kapacita/rychlost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | město | ulice | č.p./č.o. |  |  |
| 1 | AŠ | Karlova | 13 | Profil 5 | 4M |
| 2 | BENEŠOV | Tyršova | 2074 | Profil 5 | 8M |
| 3 | BEROUN | Tyršova | 1634 | Profil 5 | 8M |
| 4 | BÍLINA | Žižkovo náměstí | 61 | Profil 5 | 4M |
| 5 | BLANSKO | Seifertova | 7/2247 | Profil 5 | 8M |
| 6 | BLATNÁ | Třída J.P. Koubka | 91 | Profil 5 | 4M |
| 7 | Blovice | Hradišťská | 3 | Profil 5 | 4M |
| 8 | BOHUMÍN | Studentská | 1182 | Profil 5 | 4M |
| 9 | BOSKOVICE | 17.listopadu | 6 | Profil 5 | 4M |
| 10 | BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV | Mělnická | 31 | Profil 5 | 4M |
| 11 | Brno | nám. Svobody | 4 | Profil 5 | 50M |
| 12 | BROUMOV | Opočenského | 60 | Profil 5 | 4M |
| 13 | BRUNTÁL | Ruská | 3 | Profil 5 | 8M |
| 14 | BŘECLAV | Sladová | 1 | Profil 5 | 8M |
| 15 | BUČOVICE | Slovenská | 910 | Profil 5 | 4M |
| 16 | BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM | Masarykovo náměstí | 15 | Profil 5 | 4M |
| 17 | BYSTŘICE POD HOSTÝNEM | Masarykovo nám. | 1500 | Profil 5 | 4M |
| 18 | ČÁSLAV | Žižkovo náměstí | 249 | Profil 5 | 4M |
| 19 | Česká Lípa | Pátova | 2892 | Profil 5 | 8M |
| 20 | ČESKÉ BUDĚJOVICE | Mánesova | 1803/3a | Profil 5 | 50M |
| 21 | ČESKÝ BROD | Sportovní | 501 | Profil 5 | 4M |
| 22 | ČESKÝ KRUMLOV | Vyšehrad | 169 | Profil 5 | 8M |
| 23 | ČESKÝ TĚŠÍN | Masarykovy sady | 8 | Profil 5 | 4M |
| 24 | DAČICE | Komenského | 39/V | Profil 5 | 4M |
| 25 | DĚČÍN | Řetězová | 1369/2a | Profil 5 | 8M |
| 26 | DOBRUŠKA | Šubertovo náměstí | 53 | Profil 5 | 4M |
| 27 | DOBŘÍŠ | Mírové náměstí | 1551 | Profil 5 | 4M |
| 28 | DOMAŽLICE | Msgre.B.Staška | 265 | Profil 5 | 8M |
| 29 | DTP Karlovy Vary | Sportovní | 28 | Profil 5 | 16M |
| 30 | DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | 17. listopadu | 2929 | Profil 5 | 4M |
| 31 | FRÝDEK-MÍSTEK | Na Poříčí | 3208 | Profil 5 | 16M |
| 32 | FRÝDLANT | Komenského nábřeží | 680 | Profil 5 | 4M |
| 33 | FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ | Spořitelní | 238 | Profil 5 | 4M |
| 34 | FULNEK | Nádražní | 690 | Profil 5 | 4M |
| 35 | HAVÍŘOV-PODLESÍ | Myslbekova | 1470/2 | Profil 5 | 4M |
| 36 | HAVLÍČKŮV BROD | Smetanovo náměstí | 261 | Profil 5 | 8M |
| 37 | HLINSKO | Wilsonova | 834 | Profil 5 | 4M |
| 38 | HLUČÍN | Čs. armády | 52/1 | Profil 5 | 4M |
| 39 | HODONÍN | Dukelských hrdinů | 3653/1 | Profil 5 | 8M |
| 40 | HOLEŠOV | Nám.Dr.E.Beneše | 59 | Profil 5 | 4M |
| 41 | HOLICE | Nám.T.G.Masaryka | 15 | Profil 5 | 4M |
| 42 | HORAŽĎOVICE | Blatenská | 1081 | Profil 5 | 4M |
| 43 | HORŠOVSKÝ TÝN | Domažlická | 55 | Profil 5 | 4M |
| 44 | HOŘICE | Čelakovského | 1023 | Profil 5 | 4M |
| 45 | HOŘOVICE | Palackého nám. | 1417 | Profil 5 | 4M |
| 46 | HRADEC KRÁLOVÉ | Horova | 824/17 | Profil 5 | 50M |
| 47 | HRANICE | Nádražní | 332 | Profil 5 | 4M |
| 48 | HUMPOLEC | Příčná | 1525 | Profil 5 | 4M |
| 49 | HUSTOPEČE | Nádražní | 35 | Profil 5 | 4M |
| 50 | CHEB | Hálkova | 28 | Profil 5 | 8M |
| 51 | CHOMUTOV | Bachmačská | 1617 | Profil 5 | 8M |
| 52 | CHOTĚBOŘ | Krále Jana | 259 | Profil 5 | 4M |
| 53 | Chotilsko Smilovice | VZ Vltava |  | Profil 5 | 4M |
| 54 | CHRUDIM | Pardubická | 275 | Profil 5 | 8M |
| 55 | IVANČICE | Na Spojce | 1 | Profil 5 | 4M |
| 56 | JABLONEC NAD NISOU | Podhorská | 2 | Profil 5 | 8M |
| 57 | JAROMĚŘ | 5.května | 121 | Profil 5 | 4M |
| 58 | JESENÍK | Fučíkova | 1239 | Profil 5 | 8M |
| 59 | JIČÍN | Havlíčkova | 56 | Profil 5 | 16M |
| 60 | JIČÍN | Valdštejnovo náměstí | 1 | Profil 5 | 16M |
| 61 | JIHLAVA | Tolstého | 2 | Profil 5 | 35M |
| 62 | JILEMNICE | Jungmannova | 151 | Profil 5 | 4M |
| 63 | JINDŘICHŮV HRADEC | Česká | 1284/II | Profil 5 | 8M |
| 64 | KADAŇ | Mírové náměstí | 86 | Profil 5 | 4M |
| 65 | KAPLICE | Kostelní | 124 | Profil 5 | 4M |
| 66 | KARLOVY VARY | Západní | 19 | Profil 5 | 35M |
| 67 | Karlovy Vary | Sportovní |  | Profil 5 | 8M |
| 68 | KARVINÁ | Fryštátská | 89 | Profil 5 | 8M |
| 69 | Karvinná - Nové Město | Zakladatelská | 974 | Profil 5 | 4M |
| 70 | KLADNO | Leoše Janáčka | 3181 | Profil 5 | 16M |
| 71 | Klatovy | Machníkova | 129 | Profil 5 | 8M |
| 72 | KOLÍN | Politických vězňů | 423 | Profil 5 | 16M |
| 73 | KONICE | Masarykovo nám. | 28 | Profil 5 | 4M |
| 74 | KOPŘIVNICE | Kpt. Jaroše | 395 | Profil 5 | 4M |
| 75 | KOSTELEC NAD ORLICÍ | Komenského | 583 | Profil 5 | 4M |
| 76 | KRALOVICE | nám. Osvobození | 886 | Profil 5 | 4M |
| 77 | KRALUPY NAD VLTAVOU | Přemyslova | 502 | Profil 5 | 4M |
| 78 | KRASLICE | Palackého | 1891 | Profil 5 | 4M |
| 79 | KRNOV | Albrechtická | 39b | Profil 5 | 4M |
| 80 | KROMĚŘÍŽ | Husovo náměstí | 535/21 | Profil 5 | 8M |
| 81 | KUTNÁ HORA | U Lorce | 39 | Profil 5 | 8M |
| 82 | KYJOV | Třída Komenského | 1360/18 | Profil 5 | 4M |
| 83 | LEDEČ NAD SÁZAVOU | Poštovní | 520 | Profil 5 | 4M |
| 84 | LIBEREC | Tř. 1. máje | 97 | Profil 5 | 35M |
| 85 | LIBOCHOVICE | Nám. 5.května | 50 | Profil 5 | 4M |
| 86 | LITOMĚŘICE | Masarykova | 2000 | Profil 5 | 8M |
| 87 | LITOMYŠL | J. E. Purkyně | 1218 | Profil 5 | 4M |
| 88 | LITOVEL | Uničovská | 138 | Profil 5 | 4M |
| 89 | LITVÍNOV | U Zámeckého parku | 948 | Profil 5 | 4M |
| 90 | LOUNY | Rybalkova | 2376 | Profil 5 | 8M |
| 91 | LUHAČOVICE | Masarykova | 137 | Profil 5 | 4M |
| 92 | MARIÁNSKÉ LÁZNĚ | Hlavní | 661/140 | Profil 5 | 4M |
| 93 | MĚLNÍK | Tyršova | 106 | Profil 5 | 8M |
| 94 | MIKULOV | Gagarinova | 9 | Profil 5 | 4M |
| 95 | MILEVSKO | Za Radnicí | 12 | Profil 5 | 4M |
| 96 | MLADÁ BOLESLAV | Štefánikova | 1406/III | Profil 5 | 16M |
| 97 | MNICHOVO HRADIŠTĚ | Turnovská | 253 | Profil 5 | 4M |
| 98 | MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ | Na Jízdárně | 3165/3 | Profil 5 | 50M |
| 99 | MORAVSKÁ TŘEBOVÁ | Nádražní | 8 | Profil 5 | 4M |
| 100 | Moravské Budějovice | Husova | 480 | Profil 5 | 4M |
| 101 | MORAVSKÝ KRUMLOV | Zámecká | 8 | Profil 5 | 4M |
| 102 | MOST | 2. Náměstí | 3300 | Profil 5 | 8M |
| 103 | NÁCHOD | Tyršova | 49 | Profil 5 | 8M |
| 104 | NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU | Lipová | 387 | Profil 5 | 4M |
| 105 | NEPOMUK | nám. A. Němejce | 66 | Profil 5 | 4M |
| 106 | NERATOVICE | Smetanova | 1222 | Profil 5 | 4M |
| 107 | NOVÁ PAKA | Čelakovského | 486 | Profil 5 | 4M |
| 108 | NOVÝ BOR | B. Egermanna | 245 | Profil 5 | 4M |
| 109 | NOVÝ BYDŽOV | Jungmannova | 1533 | Profil 5 | 4M |
| 110 | NOVÝ JIČÍN | Svatopluka Čecha | 47 | Profil 5 | 8M |
| 111 | NYMBURK | Bedřicha Smetany | 55 | Profil 5 | 8M |
| 112 | OLOMOUC | Lazecká | 22 | Profil 5 | 35M |
| 113 | OPAVA | Masarykova třída | 2 | Profil 5 | 16M |
| 114 | ORLOVÁ | Masarykova | 1000 | Profil 5 | 4M |
| 115 | Ostrava 1 | Jurečkkova | 2 | Profil 5 | 16M |
| 116 | Ostrava 1 | Tyršova | 13 | Profil 5 | 8M |
| 117 | Ostrava 2 | Horní | 1619/63 | Profil 5 | 16M |
| 118 | Ostrava 3 | Opavská | 6177 | Profil 5 | 16M |
| 119 | OSTROV | Klínovecká | 998 | Profil 5 | 4M |
| 120 | OTROKOVICE | Jožky Jabůrkové | 1427 | Profil 5 | 4M |
| 121 | PACOV | J. Autengrubera | 1076 | Profil 5 | 4M |
| 122 | Pardubice | Boženy Němcové | 2625 | Profil 5 | 35M |
| 123 | Pardubice | Hronovická | 2700 | Profil 5 | 16M |
| 124 | PELHŘIMOV | Příkopy | 1754 | Profil 5 | 4M |
| 125 | PÍSEK | Nábřeží 1. máje | 2259 | Profil 5 | 8M |
| 126 | PLZEŇ 3 | Hálkova | 14 | Profil 5 | 50M |
| 127 | PODBOŘANY | Masarykovo náměstí | 733 | Profil 5 | 4M |
| 128 | PODĚBRADY | Hakenova | 1404 | Profil 5 | 4M |
| 129 | Pozlovice VZ Přehrada | K přehradě | 338 | Profil 5 | 8M |
| 130 | Praha | Thámova | 27 | Profil 5 | 8M |
| 131 | PRACHATICE | Vodňanská | 376 | Profil 5 | 8M |
| 132 | PROSTĚJOV | Křížkovského | 1 | Profil 5 | 16M |
| 133 | PŘELOUČ | Tůmy Přeloučského | 1500 | Profil 5 | 4M |
| 134 | PŘEROV | Wurmova | 4 | Profil 5 | 16M |
| 135 | PŘEŠTICE | Husova | 465 | Profil 5 | 4M |
| 136 | PŘÍBRAM | Čs. armády | 175 | Profil 5 | 8M |
| 137 | RAKOVNÍK | Masná | 265/I | Profil 5 | 8M |
| 138 | ROKYCANY | Malé náměstí | 118/I | Profil 5 | 8M |
| 139 | ROUDNICE NAD LABEM | Karlovo náměstí | 18 | Profil 5 | 6M |
| 140 | ROŽNOV POD RADHOŠTĚM | Písečná | 1777 | Profil 5 | 4M |
| 141 | RUMBURK | Františka Nohy | 2 | Profil 5 | 4M |
| 142 | Rumburk | U Parku | 336 | Profil 5 | 4M |
| 143 | RYCHNOV NAD KNĚŽNOU | Jiráskova | 1497 | Profil 5 | 8M |
| 144 | ŘÍČANY | Politických vězňů | 1233 | Profil 5 | 4M |
| 145 | SEDLČANY | 28.října | 174 | Profil 5 | 4M |
| 146 | SEMILY | Vysocká | 140 | Profil 5 | 8M |
| 147 | SLANÝ | Pod Horou | 332 | Profil 5 | 4M |
| 148 | SLAVKOV U BRNA | Palackého náměstí | 89 | Profil 5 | 4M |
| 149 | SOBĚSLAV | Wilsonova | 113/III | Profil 5 | 4M |
| 150 | SOKOLOV | Růžové náměstí | 1629 | Profil 5 | 8M |
| 151 | STRAKONICE | Na Ohradě | 1067 | Profil 5 | 8M |
| 152 | STŘÍBRO | Revoluční | 1010 | Profil 5 | 4M |
| 153 | SUŠICE | Klostermannova | 629 | Profil 5 | 4M |
| 154 | SVITAVY | T.G. Masaryka | 2057/15 | Profil 5 | 8M |
| 155 | Šternberk | Oblouková | 2 | Profil 5 | 4M |
| 156 | ŠUMPERK | Gen. Svobody | 38 | Profil 5 | 8M |
| 157 | TÁBOR | Budějovická | 2923 | Profil 5 | 16M |
| 158 | TACHOV | Okružní | 2178 | Profil 5 | 8M |
| 159 | TANVALD | Krkonošská | 350 | Profil 5 | 4M |
| 160 | TELČ | Štěpnická | 399 | Profil 5 | 4M |
| 161 | Telč | Jana Kypty | 74 | Profil 5 | 8M |
| 162 | TEPLICE | Dlouhá | 42 | Profil 5 | 16M |
| 163 | TIŠNOV | Brněnská | 148 | Profil 5 | 4M |
| 164 | TRHOVÉ SVINY | Budovatelská | 1009 | Profil 5 | 4M |
| 165 | TRUTNOV | Slezská | 166 | Profil 5 | 8M |
| 166 | TŘEBÍČ | Žerotínovo nám. | 1 | Profil 5 | 8M |
| 167 | TŘEBOŇ | Palackého náměstí | 106 | Profil 5 | 4M |
| 168 | TŘINEC | Náměstí Svobody | 1141 | Profil 5 | 4M |
| 169 | TURNOV | Havlíčkovo náměstí | 54 | Profil 5 | 4M |
| 170 | TÝN NAD VLTAVOU | Nádražní | 235 | Profil 5 | 4M |
| 171 | UHERSKÉ HRADIŠTĚ | Otakarova | 1073 | Profil 5 | 16M |
| 172 | UHERSKÝ BROD | 26. dubna | 1917 | Profil 5 | 4M |
| 173 | ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO | Velká hradební | 61 | Profil 5 | 50M |
| 174 | ÚSTÍ NAD ORLICÍ | T. G. Masaryka | 1393 | Profil 5 | 8M |
| 175 | Valašské klobouky | Smetanova | 1076 | Profil 5 | 4M |
| 176 | VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ | Vrbenská | 742 | Profil 5 | 4M |
| 177 | VELKÉ MEZIŘÍČÍ | Hornoměstská | 39 | Profil 5 | 4M |
| 178 | VESELÍ NAD MORAVOU | Nám. Míru | 1759 | Profil 5 | 4M |
| 179 | VIMPERK | 1. máje | 200 | Profil 5 | 4M |
| 180 | VLAŠIM | J.Masaryka | 1703 | Profil 5 | 4M |
| 181 | VODŇANY | Jiráskova | 116 | Profil 5 | 4M |
| 182 | VOTICE | Pražská | 610 | Profil 5 | 4M |
| 183 | VRCHLABÍ | Krkonošská | 148 | Profil 5 | 4M |
| 184 | VSETÍN | Smetanova | 1110 | Profil 5 | 8M |
| 185 | VYSOKÉ MÝTO | Tůmova | 178 | Profil 5 | 4M |
| 186 | VYŠKOV | Dobrovského | 3 | Profil 5 | 8M |
| 187 | ZÁBŘEH | Bezručova | 9 | Profil 5 | 4M |
| 188 | Zlín | Třída Tomáše Bati | 21 | Profil 5 | 35M |
| 189 | ZNOJMO | nám. Svobody | 8 | Profil 5 | 16M |
| 190 | ŽAMBERK | Pionýrů | 1360 | Profil 5 | 4M |
| 191 | ŽATEC | Smetanovo náměstí | 1017 | Profil 5 | 4M |
| 192 | ŽĎÁR NAD SÁZAVOU | Strojírenská | 28 | Profil 5 | 8M |
| 193 | Železný Brod | Příčná | 350 | Profil 5 | 4M |
| 194 | Praha | Letenská | 525/15 | Profil 5 | 150M |
| 195 | Praha | Lazarská | 7 | Profil 5 | 150M |
| 196 | Brno | Nové Sady | 946/30 | Profil 5 | 8M |
| 197 | HRADEC KRÁLOVÉ | Eliščino nábřeží | 375 | Profil 5 | 8M |
| 198 | OLOMOUC | Jeremenkova | 1211/40b | Profil 5 | 8M |
| 199 | Ostrava | Svatopluka Čecha | 8 | Profil 5 | 8M |

A dále 3 lokality bez standardních parametrů KIVS připojené s využitím RR pojítek a optického vlákna v Českých Budějovicích, Praze a Ústí nad Labem.

- Tabulka pro stanovení ceny za vybrané parametrické změny

Bude využito pro hodnocení v rámci podkritéria Navýšení parametrů služby

| Název služby | Cena v Kč bez DPH / ks | Váha v % |
| --- | --- | --- |
| ISDN/PRI rozšiř. port |  | 20 |
| Rozšíření o 1 WAN port |  | 15 |
| Rozšíření o 1 LAN port |  | 15 |
| FX O rozšiř. port |  | 10 |
| FX I rozšiř. port |  | 10 |
| BR I rozšiř. port |  | 10 |
| DS P rozšiř. port |  | 15 |
| VM – hlas.schr. rozšiř. port |  | 5 |

- Garantovaná doba obnovení Služby

Min. požadavky na obnovení Služby pro lokality MF, GFŘ a FÚ (stávající lokality s ZKZ_A a  ZKZ_B):

| Kategorie | Min. požadovaná doba Obnovení Služby do | Doba Obnovení Služby garantovaná uchazečem do | Váha v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritická | 4 hodin |  | 30 |
| Hlavní | 6 hodin |  | 15 |
| Vedlejší | 24 hodin |  | 5 |

Min. požadavky na obnovení Služby pro lokality ÚP a další (lokality se ZKZ_C a ZKZ_D):

| Kategorie | Min. požadovaná doba Obnovení Služby do | Doba Obnovení Služby garantovaná uchazečem do | Váha v % |
| --- | --- | --- | --- |
| Kritická | 8 hodin |  | 30 |
| Hlavní | 12 hodin |  | 15 |
| Vedlejší | 24 hodin |  | 5 |

Uvedené váhy dávají v sumě za obě tabulky 100 % a tvoří podkritérium Garantovaná doba obnovení Služby.