Průvodní zpráva

# Most – rekonstrukce sjezdu na silnici I/13 za  mostem ev.č. 13-0 43.1

Jedná se o značně frekventovaný sjezd z centra Mostu směrem na Chomutov  a nájezdem vozidel do centra, kde z důvodů rekonstrukce silnice , bude osazeno přechodné dopravní značení dle projektové dokumentace. Objízdná trasa z centra na Chomutov a Litvínov bude vedena po silnicí I/13 směrem na Bílinu, kde výjezdem ze silnice I/13 odbočíme  na okružní křižovatku Rudolickou, Pod Lajsníkem, kde na prvním výjezdu z křižovatky odbočíme do ulice Chanovské a výjezdem se napojíme na silnici I/13 směrem na Chomutov a Litvínov.   Na vjezd do centra Mostu směrem od Bíliny bude použit první most a z ulice Chanovské přes okružní křižovatku po ulici Rudolické a Chomutovské na okružní křižovatku u muzea . Objízdná trasa bude značena dopravním značením IS 11b na každé křižovatce. Dopravní značení které bude v rozporu s přechodným dopravním značením bude zakryto

Akce proběhne v době od 1.7.2012– 31.12.2014

Investor : 	ČR - Ministerstvo financí

Stavebník : 	Statutární město Most

Zhotovitel : 	bude vybrán ve výběrovém řízení

Dopravní značení bude osazovat : firma dle výběrového řízení

Za dopravní značení bude zodpovídat : firma dle výběrového řízení

K označení nebude použito nečitelných,  poškozených nebo nadměrně opotřebených dopravních značek. Osazení schválených dopravních značek bude provedeno v souladu s předpisem „Dopravní značení na pozemních komunikacích“. Značky budou zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti.

Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé. Délka jednotlivých polí bude min. 10 cm . Spodní okraj nejníže připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou.

K dopravnímu opatření  přikládáme situační plánky.

Celkový počet listů:3

V Dubí 20.8.2009                                                                        Petr Fejfar – ZNAČKY DUBÍ