SO 101 – Okružní křižovatka km 0,090 35  
        SO 102 - Styková křižovatka km 0,197 37
      SO 103 - Styková křižovatka km 0,531 58
      SO 104 - Nová silniční komunikace km 0,220 00–1,755 70
      SO 105 – Obnova povrchu stávající komunikace 
                      km 1,755 70 – 2,320 00
      SO 106 – Nová silniční komunikace km 2,320 00-4,958 74
        SO 107 – Obnova povrchu stávající komunikace
                     km 4,958 74 – 5,775 48
        SO 108 – Cyklistická stezka

OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice

Technická zpráva

Zadávací dokumentace stavby

SO 109 – Nová silniční komunikace – km 5,775 48 – 8,385 19

Zak. č. 2720/ZDS		      	Arch. č. DO-6-09642a

Říjen 2009

| Projektant |  | Ing.Urbanský |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Psala |  | Dlasková |  |  | Tech. kontrola | Ing. Veselý M. | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | dopravní |  |  |  | ZDS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 101, SO 102, SO 103, SO 104, SO 105, SO 106, SO 107, SO 108, SO 109 |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2720 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  |  | DO-6-09642a |  |

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S.

OBSAH :

Podklady pro zpracování	7

Úvod	8

SO 101 - Okružní křižovatka km 0,090 35	9

Základní výměry objektu SO 101:	11

Zemní a bourací práce	11

Obruby	12

Vozovky	12

Dopravní značení	12

Ostatní	12

SO 102 - Styková křižovatka km 0,197 37	13

Základní výměry objektu SO 102:	15

Zemní a bourací práce	15

Odvodnění	16

Vozovky	16

Dopravní značení	17

Ostatní	17

SO 103 - Styková křižovatka km 0,531 58	17

19

Základní výměry objektu SO 103:	19

Zemní a bourací práce	19

Odvodnění	20

Vozovky	20

Dopravní značení	20

Ostatní	20

SO 104 - Nová silniční komunikace km 0,220 00 – 1,755  70	20

Základní výměry objektu SO 104:	22

Zemní a bourací práce 	22

Odvodnění	23

Vozovky	23

Dopravní značení	24

Ostatní	24

SO 105 - Obnova povrchu stáv. komunikace km 1,755 70 –  2,320 00	24

Základní výměry objektu SO 105:	25

Zemní a bourací práce (zahrnuto i zemní těleso  pro SO 108 - cyklostezka – 2.úsek)	25

Odvodnění	25

Vozovky	26

Dopravní značení	26

Ostatní	26

SO 106 - Nová silniční komunikace km 2,320 00 – 4,958 74	27

Základní výměry objektu SO 106:	27

Zemní a bourací práce (zahrnuto i zemní těleso  pro SO 108 – cyklostezka - 2.úsek)	27

Odvodnění	28

Vozovky	28

Dopravní značení	29

Ostatní	29

SO 107 - Obnova povrchu stáv.komunikace km 4,958 74 –  5,775 48	29

Základní výměry objektu SO 107:	30

Zemní a bourací práce 	30

Odvodnění	31

Vozovky	31

Dopravní značení	31

Ostatní	31

SO 108 - Cyklistická stezka 	32

Základní výměry objektu SO 108 	33

Zemní a bourací práce - 1 a 3. úsek:	33

Odvodnění	34

Vozovky	34

Dopravní značení	34

Ostatní	34

SO 109 – Nová silniční komunikace km 5,775 48 – 8,385 19	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.1 Směrové řešení	35

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.2 Výškové řešení	37

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.3 Šířkové uspořádání	38

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.4 Odvodnění	39

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.5 Konstrukce vozovek	40

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce	45

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.7 Bezpečnostní zařízení	46

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.1.8 Objekty v trase komunikace	47

3.2 Zájmy památkové péče a vliv stavby na životní prostředí	47

3.3 Odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany a civilní obrany	47

3.4 Zvláštní požadavky na postup prací	48

4. Dopravní značení	48

4.1  Svislé dopravní značení	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	48

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	49

4.2  Vodorovné dopravní značení	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi	50

Základní výměry objektu SO 109:	50

Zemní a bourací práce (společné i pro zemní těleso cyklostezky SO 108)	50

Odvodnění	51

Vozovky	51

Dopravní značení	52

Ostatní	52

Společné a související objekty komunikací	52

### Podklady pro zpracování

- DSP „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část “, BPT, 07/2009

arch.č. IC-9-08120

- územní rozhodnutí SÚ 4078/2008-328-Ga

- územní plán města Mostu

- zaměření zájmového území, BPT, 02/2009 + doměření, Geodex, 09+10/2009

digitální katastrální mapa zájmového území

přehledná mapa území v měř.1:10 000

- podrobný geotechnický průzkum “Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – 2.část“, Geotec GS, 04/2009

- doplňkový IGP okolí těžní jámy II, Terratest, 09/2009

- báňský posudek “Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“, BPT, 09/2004

- základní korozní průzkum, König Dubí, 10/2009

- projektová dokumentace pro stavební povolení na stavbu „Program výroby bioetanolu – II. etapa –  komunikace K1 (v parametrech silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice – I. část)

- podrobný IG a HG průzkum „Program na výrobu bioetanolu – hlavní příjezdová komunikace K1“, Hydroprojekt CZ a.s., 02/2004

- Posouzení stability povrchu v okolí těžní jámy II bývalého hlubinného dolu Venuše, Ing.Milan Vrbíček, 06/2005

### Úvod

Návrh dopravních objektů vychází ze zadání – obnovení silnice III.třídy, v kategorijní  šíři S 7,5/50 a 70 dle ČSN 73 6101, cyklistická stezka je navržena jako obousměrná o šířce 2,0 – 3,0 m, její návrh je v souladu s ČSN 736101 a TP163. Předpokládaná třída dopravního zatížení bude TDZ=III dle ČSN 73 6114. Návrhová  výhledová padesátirázová  intenzita 
3 500 voz/24hod dle ČSN 73 6101.

Rozsah projektu obnovení silnice III/2565  je dán  investorem  stanoveným  úsekem, 
a je  vytyčen tečnovým polygonem do jehož lomových bodů jsou vloženy směrové oblouky s přechodnicemi. Počátek úseku je umístěn na hraně stávající okružní křižovatky v Mostě u Muzea – křižovatka ulic Čsl. Armády - Chomutovská, konec pak navazuje na stávající komunikaci II/256 , kde bude vybudována nová styková křižovatka. Celková stavební délka úseku komunikace je 8,385 19 km. V daném úseku se nacházejí stavební objekty SO 101-109, v části úseku je souběžně trasována i cyklostezka SO 108.

Stavební objekt SO 108 – cyklistická stezka, je od svého počátku u „Minimostu“ volně trasována a respektuje architektonickou studii úpravy okolí jezera Most ,  od km 1,200 do km 4,332 48 je vedena souběžně s komunikací III.třídy, tudíž je její trasování určeno osou komunikace. Dále od km 4,332 48 je cyklotezka volně trasována, konec je napojen na stávající komunikaci Braňany – Mariánské Radčice. Celková délka cyklostezky je 7,876 70 km.  Součástí tohoto objektu je i vybudování úseku cca 53,0 m dlouhého před počátkem staničení o to podél navrhované příjezdové komunikace do plánovaného areálu „Minimost“ Zde je cyklostezka řešena spolu s chodníkem pro pěší odděleným pouze opticky dělícím pásem z reliéfní dlažby.

Půdorysný rozsah úseků komunikace a cyklostezky je patrný z výkresů  Situace 1. až 10. část, umístění jednotlivých objektů pak ve výkrese Koordinační situace. Výškové vedení nivelet komunikací a cyklostezky je znázorněné ve výkresech podélných profilů, příčné uspořádání v jednotlivých staničeních pak v příčných řezech.

Členění dopravních stavebních objektů :

SO 101 – Okružní křižovatka km 0,090 35

SO 102 – Styková křižovatka km 0,197 37

SO 103 – Styková křižovatka km 0,531 58

SO 104 – Nová silniční komunikace km 0,220 00 –1,755 70

SO 105 – Obnova povrchu stávající komunikace km 1,755 70 – 2,320 00

SO 106 – Nová silniční komunikace km 2,320 00 – 4,958 74

SO 107 – Obnova povrchu stávající komunikace km 4,958 74 – 5,775 48

SO 108 – Cyklistická stezka

SO 109 – Nová silniční komunikace km 5,775 48 – 8,385 19

### SO 101 - Okružní křižovatka km 0,090 35

Tento stavební objekt zahrnuje vybudování nové okružní křižovatky včetně úpravy komunikací v paprscích křižovatky. Dále pak je v rámci tohoto objektu navržena obnova povrchu komunikace od počátku úseku do místa úpravy stávající komunikace na paprsek křižovatky.

Okružní křižovatka je navržena jako malá, o vnějším průměru okružního pásu D=32m (TP 135; ČSN 73 6102) s šíří okružního pásu 5,5 m. (detailní rozměry  a geometrické uspořádání OK jsou patrné z výkresu Situace 1. část). Průměr středového prstence bude 10,00m. Poloměr vnitřního zaoblení obruby na každé vjezdové větvi bude minimálně R=12 m a na výjezdové pak R=15 m. Průjezdnost návrhového vozidla byla ověřena softwarovou simulací vlečných křivek.

Nová konstrukce vozovky okružní křižovatky je navržen dle TP170 – katalogové číslo D 1-N-1-III-PIII pro III. třídu dopravního zatížení (tj. až  1 200 TNV/24h). Povrch jízdního pásu bude živičný z asfaltového betonu, celková tloušťka konstrukce je 570 mm. Částečně pojížděný okružní prstenec bude široký 1,50 m (ve sklonu 5%) a 1,0 m (ve sklonu 1:3) s povrchem ze žulové dlažby a s konstrukcí o celkové tloušťce 620 mm. Prstenec je po obvodu lemován nájezdovými obrubami 155x300x300 mm. Obdobně budou vybudovány dělící ostrůvek a směrovací ostrůvek u OK. Středový ostrov bude tvořen hutněným zásypem ze zeminy z přebytků výkopu až do výšky 1,50 m. Jeho povrch  bude ohumusován a zatravněna, stejně tak ostatní nově vzniklé volné plochy.

Obnova stávajícího povrchu bude provedena odfrézováním  živičného krytu v tl.    100 mm a doplněním vrchní podkladní vrstvy ACL tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACo tl. 40 mm. V oblasti vybudování nové konstrukce bude dobudována konstrukce tl. 570 mm dle výkresu  vzorového příčného řezu OK.

Hrany zpevnění mimo odtokovou hranu budou lemovány silničními obrubami 1000x250x150/120 mm s převýšením 120 mm nad vozovkou. Betonové lože pro obruby bude z C20/25 XC2;XF2.

V rámci rekonstrukce vozovek bude odfrézováno stávající asfaltové souvrství             v tl.100 mm. Odhalená štěrková plocha bude přehutněna, případné lokální poruchy na této spodní podkladní vrstvě budou sanovány dle posouzení. V místech, kde bude budována nová vozovka se provede odtěžení v zemině III. třídy těžitelnosti, provede se úprava zemní pláně hutněním. Odtěžování v oblasti stávajících konstrukčních vrstev komunikace je výkop zařazen do IV. třídy těžitelnosti. Svrchní vrstva humusu bude shrnuta a požita pro následné ohumusování nových zelených ploch. Zemní práce v celém dotčeném prostoru je třeba provádět se zvýšenou opatrností s ohledem na stávající inženýrské sítě a provoz v přilehlých objektech. Ve výkresech PD je zákres stávajících inženýrských sítí pouze orientační, před započetím zemních prací je proto nutné vyžádat si u jejich správců jejich přesné vytýčení a zahájení zemních prací jim oznámit.

Provede se bourání stávajících obrub. S vybouraným materiálem bude zacházeno v souladu s aktuálním zněním zákona o odpadech č.185/2001 Sb. včetně příslušných prováděcích předpisů. Vybourané živice jsou nebezpečným odpadem a je třeba ukládat na řízenou skládku (uvažuje se s odvozem na skládku Celio). Pro odvoz na skládku  je uvažováno se vzdáleností přemístění do 15 km. Při provádění zemní pláně je třeba dbát na její řádné zhutnění, požadované hodnoty jsou uvedeny ve vzorových příčných řezech. Geotechnický dozor stavby dle TKP-D zkouškami ověří, zda-li je zajištěna požadovaná únosnost zeminy v pláni nové komunikace a případně stanoví způsob její úpravy.

Odvodnění povrchu vozovek je řešeno stávajícím způsobem příčným a podélným spádováním do stávajících odvodňovacích příkopů.

Vzhledem k umístění křižovatky na násypovém tělese stávajícího mostu musí být po okrajích osazeny ocelová svodidla JSNH4/N2 se sloupky sigma U100 po 4,0 m. Konce budou redukčními díly napojeny na stávající ocelová svodidla.

V rámci dopravního značení bude nově realizováno, jednak vodorovné dopravní značení, jednak nové svislé značení dle zákresu v situaci . Stávající dopravní značení bude odstraněno odfrézováním.

Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno ze strukturálního plastu  3kg/ m2 s předznačením. Veškeré vodorovné značení bude v reflexní úpravě.

Svislé dopravní značení bude provedeno retroreflexní úpravou, folie musí být minimální třídy 2.

Veškeré nové umístění svislého a vodorovného dopravního značení musí být realizováno dle podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 2002 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 2001. Dále musí být v souladu s příslušnými platnými technickými normami (ČSN EN 12-899-1 až 3; ČSN EN 1436; ČSN EN 1463 a další předpisy), technickými podmínkami (TP 65, TP 133, VL.6.1 VL. 6.2, TKP, ZTKP).

#### Základní výměry objektu SO 101:

#### Zemní a bourací práce

- Shrnutí humusu v tl. 100 mm stranou, pro ohumusování		-       380,0 m2

- Mýcení křovin, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné) 	                    -      250,0 m2

- Kácení stromu do Ø kmene 30 cm, rozřezat, odvoz 5 km	        	 -           1 ks

- Odstraněn stáv. SDZ, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)         -          13 ks

- Vytrhání obrubníků betonových 	  	-          80,0 m

odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-        510,0 m

- Odstranění povrchu vozovky frézováním – asf. beton		-     2 636,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-        115,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.		-           23,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-         470,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-         735,0 m2

- Hutněné zásypy, ( vysazené zel. plochy, středový ostrov),		-         530,0 m2

nedostatek hrazen z přebytků ostatních objektů

#### Obruby

- Osazení obrubníků 250x1000x150/120 mm do betonu C20/25-XC2;XF4 – dle vzor.příč.řezů

250x1000x150/120 mm – přímý dl. 1,0 m			-   51,0 m

250x500x150/120 mm – půlka dl. 0,50 m pro poloměry			-   32,0 m

- Osazení obrubníků 155x300x300 mm (CSB KO) do betonu C20/25-XF4	- 150,0 m

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce OK		-    400,0 m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl.Ø 100 mm – obnova asf. povrchu 		- 1 675,0 m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl.Ø 260 mm – ostrůvky na stáv. konstrukci 		-    148,0 m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 620 mm – ostrůvky a prstenec nově	-      44,0 m2

- Betonový základ C30/37 XC3;XF2  					-      48,0 m3

- Žulová dlažba do bet. lože tl. 100 mm, spáry výplň cem. maltou              -     51,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-      68,0 m

2x napojení svodnic na stáv. svodidlo

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 215 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			- 28 ks

- Svislé DZ, velkoplošné značky IS9b včetně stand. podpůrné konstrukce	-   3 ks

- Přemístění stáv. SDZ			-   1 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			- 13 ks

- Příčné prahy Z 12			- 40 m

#### Ostatní

- Odstranění stožáru VO			- 1 x

- Koordinátor BOZP			- 1 x

- Dokumentace detailů v rámci RD  			40 hod.

### SO 102 - Styková křižovatka km 0,197 37

V rámci tohoto objektu je navržena tříramenná styková křižovatka, úrovňová bez usměrnění dopravních proudů, zpřístupňující komunikaci objektu SO 104 – Nová silniční komunikace km 0,220 00 – km 1,755 62 a z výjezdového ramene MÚK silnice I/13.  Křižovatka se nachází v intravilánu města Mostu, nejbližší křižovatka se nachází ve vzdálenosti cca 70 m. Stávající vozovka výjezdové větve MÚK bude bez směrových a příčných úprav, uvažuje se pouze s obnovou stávajícího povrchu a případné sanace poruch vozovky v prostoru křižovatky, obdobně jako u stavebního objektu SO 101. Nový paprsek bude připojen na vnější hraně směrového oblouku výjezdové větve, osa připojení bude s osou výjezdové větve svírat úhel  90°. Geometrické uspořádání křižovatky je dáno  omezeným prostorem  na stávajícím vysokém násypovém tělese a s ohledem na nový blízký most. Detailní uspořádání je patrné z výkresu Situace 1.část. Na vnější hraně stykové křižovatky bude zřízen fyzický ostrůvek v místě navádění vozidel na kolmý příjezd k hlavní komunikaci. Konstrukce tohoto fyzického ostrůvku je shodná se směrovacími ostrůvky okružní křižovatky – SO 101. Návrh geometrického uspořádání křižovatky byl ověřen softwarovou simulací vlečných křivek návrhového vozidla (souprava nákladní automobil s návěsem a přívěsem o celkové délce 22,0m). Bezproblémový průjezd křižovatkou je zajištěn pro míjení dvou návěsových tahačů o celkové délce 16,50 m.

Stávající živičný povrch stykové křižovatky vykazuje množství lokálních poruch (trhlin), Pro další stupeň projektové dokumentace (RDS) bude proto nutné provést podrobnou diagnostiku stávající vozovky v místě poruch, neboť je důvodné podezření, že tyto budou hlubšího charakteru a po odfrézování obrusných vrstev při výstavbě by mohla být objevena poškození, jejichž sanace by výrazně zkomplikovala průběh výstavby. Výsledky diagnostického průzkumu musí být projektantovy známy před zpracováním následujícího stupně projektové dokumentace.

Přistavovaná konstrukce vozovky bude stavěna na vysokém násypovém tělese vyztuženém geosyntetiky. Stavba zemního tělesa je dle příslušné ČSN 73 6133 považována za náročnou,  (vzhledem k výšce násypu až 6,0 m a blízké rychlodráze a trati SŽDC). V návrhu je uvažováno s jednoduchými geotechnickými poměry II. geotechnické kategorie  (s ohledem na přilehlé stávající násypové těleso, které je dlouhodobě stabilní a bez viditelných deformací) a s příznivým vodním režimem. Násypové těleso bezprostředně navazuje na nový silniční most – SO 201, přechodová zóna je řešena stavebním objektem silničního mostu (SO 201). Přistavované násypové těleso bude budováno dle vzorového řešení (VL 2) do výšky cca 6,0 m dle ČSN 73 6133, zemina v podloží bude nahrazena do hloubky 0,50 m vhodnou zeminou s vyšší propustností, případně jinou vhodnou zeminou do násypového tělesa a vyztuženo tkaným  geosyntetikem se separační funkcí v celé jeho aktivní zóně. Geotechnický dozor stavby zde bude muset stanovit na základě zkoušek vhodnost použití geosyntetik v souvislosti s použitím zeminy do násypového tělesa, případně stanoví jiný vhodný způsob konstruování zemního tělesa.

Pro sypání násypového tělesa musí ve stávajícím svahu násypového tělesa zbudovány stabilizační stupně délky minimálně 2,00 – 5,00 m se sklonem pláně stupně 3%. Výška stupně bude až 1,0 m. Stupně budou budovány odspoda svahu, a hned po jejich otevření a úpravy budou sypány vrstvy nového zemního tělesa, čímž vznikne nová volná pracovní plocha, z níž bude možné odkrývat další stabilizační stupeň. Do násypového   tělesa musí být dovezena zemina vhodná pro použití do zemního tělesa komunikací dle  ČSN 72 1002. V souladu s ČSN 72 1006 se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií:

- soudržná zemina:

- v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- hrubozrnná (směsná) zemina (GW, GP, G-F, SW, SP,S-P)

- v tělese násypu: D = 97% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- nesoudržná zemina v podloží a v násypu:

- štěrkovitá zemina (GW, GP,G-F): ID = 0,75

- písčitá zemina (SW, GP,S-F): ID = 0,80

- v případě, když štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP > 0), platí kritéria v bodě B.

V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou hmotností  (suché zeminy) stanovenou Proctorovou standardní zkouškou dle ČSN 72 1015 nižší než     1 600 kg.m-3 (s výjimkou zlepšených zemin příměsí pojiva. Dále se nedovoluje použít zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti vyšším než VI u násypu a o stupni vyšším než V v zářezu, pokud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa (ČSN 72 1006). Žádné z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Nesmí být více než 10% hodnot menších než je předepsané kritérium.

Sklon svahu bude v pásmo 0-3 m výšky svahu ve sklonu 1:2,5, při výšce svahu nad 3,0 m bude sklon svahu 1:1,5.

Nová konstrukce vozovky stykové křižovatky je navržen dle TP170 – katalogové číslo D 1-N-1-III-PIII pro III. třídu dopravního zatížení (tj. až  1 200 TNV/24h). Povrch jízdního pásu bude živičný z asfaltového betonu, celková tloušťka konstrukce je 570 mm.

Nezpevněné krajnice budou upraveny ŠD 0-32 v  šíři 1,50 m, do nich budou usazena ocelová svodidla JSNH4/N2 se sloupky sigma U100 po 4,0 m. Tato svodidla budou spojkami navazovat na mostní svodidla a stávající svodidla nájezdové rampy MÚK.

Podél vnitřních hran vozovky v obloucích jsou navrženy monolitické žlaby Curb King, které jsou napojeny na stávající rigoly, případně jsou svedeny skluzy do stávajících patních příkopů. Spáry rigolu budou po 2,50 m a budou utěsněny pružným tmelem.

Přehledné uspořádání konstrukcí a způsob provádění zemních prací je patrný z výkresu vzorových příčných řezů.

V rámci dopravního značení bude nově realizováno, jednak vodorovné dopravní značení, jednak nové svislé značení dle zákresu v situaci . Stávající dopravní značení bude odstraněno odfrézováním.

Veškeré vodorovné dopravní značení bude provedeno ze strukturálního plastu  3kg/ m2 s předznačením. Veškeré vodorovné značení bude v reflexní úpravě.

Svislé dopravní značení bude provedeno retroreflexní úpravou, folie musí být minimální třídy 2.

Veškeré nové umístění svislého a vodorovného dopravního značení musí být realizováno dle podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 2002 a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích, MDS ČR 2001. Dále musí být v souladu s příslušnými platnými technickými normami (ČSN EN 12-899-1 až 3; ČSN EN 1436; ČSN EN 1463 a další předpisy), technickými podmínkami (TP 65, TP 133, VL.6.1 VL. 6.2, TKP, ZTKP).

Dle požadavků PČR bude zamezeno levé odbočení ze silnice III/2565 na příjezdu od M.Radčic směrem na I/13.

#### Základní výměry objektu SO 102:

#### Zemní a bourací práce

- Shrnutí humusu v tl. 100 mm stranou, pro ohumusování		-     950,0 m2

- Mýcení křovin, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné) 	                    -     870,0 m2

- Kácení stromu do prům .kmene 30 cm vč. odstranění pařezu	                   -         8 ks

rozřezat, odvoz 5 km

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-      28,0 m

- Odstranění povrchu vozovky frézováním – asf. beton		- 1 205,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

-Odkop pro spodní stavbu – výkop IV.tř. + 50% lepivosti		-   560,0 m3

stabilizační stupně, vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.		-     44,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km		-   1 710,0 m3

- Úprava zemin vápněním    		-   2 440,0 m3

- Výztužná geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu                                  	-   4 200,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-   4 500,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-      820,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-      820,0 m2

- Sanace lokálních poruch stáv. vozovky		-      150,0 m2

#### Odvodnění

- Rigol CURB KING z bet C25/30-XF4		-        30,0 m

- Betonové žlabovky-skluzy+1x vývařiště  		-        30,0 m

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce OK		-    405,0m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 260 mm – ostrůvek zářezem		-      50,0 m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl.Ø 100 mm – obnova asf. povrchu 		- 1 060,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-      77,3 m

2x napojení svodnic na stáv. svodidlo

- Osazení obrubníků 155x300x300 mm (CSB KO) do betonu C20/25-XF4 -    33,0 m

- Krajnice ze ŠD 0-32; 0,43 m3/m 		-      80,0 m

- Asfaltová zálivka		-    106,0 m

- Geotextilie pro vyztužení asfaltových vrstev – šíře 2,0 m		-      60,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3 kg/m2 s předznačením 	- 41,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-   9 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-   3 ks

- Směrové sloupky PVC-na svodidlech			- 18 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			- 1 x

- Geotechnický dozor stavby			- 1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů			40 hod.

### SO 103 - Styková křižovatka km 0,531 58

Objekt zahrnuje návrh nové stykové křižovatky v průběhu úseku SO 104 kterou bude na silnici III.třídy připojena projektovaná (projekt „Obnovení silnice III/2538 Most-Braňany“ ZDS 01/2007 BPT a.s.)  místní komunikace od Děkanského kostela a „Minimostu“ - pracovně označena jako „Větev A1“.

Křižovatka je navržena v souladu s ČSN 73 6102 jako styková, trojramenná, úrovňová bez usměrnění dopravních proudů, s úhlem napojení paprsku vedlejší komunikace 90°. Hlavní komunikací bude silnice III/2565.

Návrh geometrického uspořádání křižovatky byl ověřen softwarovou simulací vlečných křivek návrhového vozidla (souprava nákladní automobil s návěsem a přívěsem o celkové délce 22,0 m). Bezproblémový průjezd křižovatkou je zajištěn pro míjení dvou návěsových tahačů o celkové délce 16,50 m.

Hrany zaoblení vedlejší komunikace jsou zaobleny složeným obloukem 2:1:3 s hlavním poloměrem R=12,0 a 15,0 m.

Pro  zajištění rozhledových poměrů bylo upraveno zemní těleso po pravé straně nájezdu – rozšíření krajnice o cca 2,50 m.

Povrch komunikace je zde odvodněn podélným a příčným spádováním do souběžných trativodů a rigolů. Pláň komunikace pak do podélných drenáží (v oblasti zářezu) nebo do otevřených zpevněných příkopů. Příkopy a rigoly jsou zpevněny betonovými tvárnicemi s přídlažbovými deskami. Minimální podélný sklon dna příkopů a rigolů je 0,50%.

Nová konstrukce vozovky křižovatky a dobudovávaného paprsku vedlejší komunikace je totožná s navrhovanou konstrukcí nové komunikace (tl. 570 mm). Detailní konstrukce je patrná ze vzorových příčných řezů.

Před zahájením zemních prací bude nutné v tomto stavebním prostoru sejmout vrstvu úrodného humusu v tl. Ø tl. 200 mm. V rámci zemních prací budou zde prováděny převážně odkopávky v hor. III.třídy těžitelnosti. Dle GT průzkumu (viz. Výše)      se v dotčené oblasti nacházejí zeminy málo vhodné až nevhodné (skupina VIII – X dle    ČSN 72 1002) pro použití do násypového tělesa a pro ponechání v oblasti aktivní zóny a podloží násypu. GT doporučuje veškeré vytěžené zeminy nepoužívat  do násypů a podloží násypů, případně se je pokusit upravit například provápněním. Z těchto důvodů tato PD uvažuje s odvozem vytěžených zemin na skládku a dovozem zemin vhodných dle výše zmíněné normy.

V souladu s ČSN 72 1006 se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií:

- soudržná zemina:

- v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- hrubozrnná (směsná) zemina (GW, GP, G-F, SW, SP,S-P)

- v tělese násypu: D = 97% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- nesoudržná zemina v podloží a v násypu:

- štěrkovitá zemina (GW, GP,G-F): ID = 0,75

- písčitá zemina (SW, GP,S-F): ID = 0,80

- v případě, když štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP > 0), platí kritéria v bodě B.

V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou hmotností  (suché zeminy) stanovenou Proctorovou standardní zkouškou dle ČSN 72 1015 nižší než     1 600 kg.m-3 (s výjimkou zlepšených zemin příměsí pojiva. Dále se nedovoluje použít zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti vyšším než VI u násypu a o stupni Vyšším než V v zářezu, pokud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa (ČSN 72 1006). Žádné z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Nesmí být více než 10% hodnot menších než je předepsané kritérium.

Zeminy v oblasti aktivní zóny budou taktéž odtěženy na parapláň (do hl. 0,50 m ) a nahrazeny vhodnými zeminami. 	Upřesnění provádění zemních prací a užití vytěžených zemin v zemním tělese komunikace stanoví geotechnický dozor zhotovitele  na základě provádění průkazných  geotechnických zkoušek dle TKP-D pro zemní práce. Pro  zhotovitele stavby je závazný provedený výše zmíněný podrobný geotechnický průzkum, jehož technické podmínky v daných úsecích musí být bezpodmínečně dodrženy. Svahy nových zemních těles budou ohumusování a zatravněny, případně budou použita opatření proti jejich erozi – použití 3D matrací atd.

Podmínky pro výstavbu a provedení SDZ a VDZ jsou totožné s předchozím stavebním objektem.

#### Základní výměry objektu SO 103:

#### Zemní a bourací práce

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-   1 310,0 m2

- Mýcení křovin, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné) 	                    -     150,0 m2

- Kácení stromu do prům .kmene 30 cm vč. odstranění pařezu	                   -        3 ks

rozřezat, odvoz 5 km

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-      30,0 m

- Odstranění povrchu vozovky bouráním – asf. beton		-      21,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-    668,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Náhrada zemin v aktivní zóně vozovky do hl. 0,50 m   	                             -   300,0 m3

- Úprava zemin vápněním    		-    300,0 m3

- Separační a drenážní geotextilie  vč. instal. materiálu                             	-     600,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-    600,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-    398,0 m2

- Svahování		-    398,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm	  		- 109,0 m

do lože ze ŠP. (viz. vzor. řezy)

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce OK			-    512,0 m2

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 260 mm – zaříznutí ostrůvku			-      15,0 m2

- Osazení obrubníků 155x300x300 mm (CSB KO) do betonu C20/25-XF4	-      20,5 m

- Zemní krajnice 0,40 m3/m			-    105,0 m

- Asfaltová zálivka			-      50,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 171,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-     6 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-     5 ks

- Příčné prahy Z 12			-   10 m

- Směrové sloupky PVC			-   12 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			- 1 x

- Geotechnický dozor stavby			- 1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů		         100 hod.

### SO 104 - Nová silniční komunikace km 0,220 00 – 1,755  70

Stavební objekt zahrnuje úsek od stykové křižovatky SO 102 až po napojení na stávající komunikaci v oblasti ÚDV  ve kterém bude zcela nově vybudována komunikace odpovídající kategorii MO2k 7,5/7,5/30 (dle ČSN 73 6110) a to v intravilánu (před stykovou křižovatkou SO 103) a v kategorii S 7,5/70 v extravilánu (za křižovatkou). Návrh konstrukce vozovky odpovídá dopravnímu zatížení III. tř. – až 1200 TNV denně, povrch bude živičný z asfaltového betonu, celková její tloušťka bude 570 mm. Její jednotlivé konstrukční prvky jsou uvedeny ve výkrese – Vzorové příčné řezy.

Pro provádění zemních prací platí stejné podmínky jako v předchozím stavebním objektu. Před zahájením zemních prací bude nutné v tomto stavebním prostoru sejmout vrstvu úrodného humusu v tl. Ø tl. 200 mm. V rámci zemních prací budou zde prováděny převážně odkopávky v hor. III.třídy těžitelnosti. Dle GT průzkumu (viz. Výše) se v dotčené oblasti nacházejí zeminy málo vhodné až nevhodné (skupina VIII – X dle ČSN 72 1002) pro použití do násypového tělesa a pro ponechání v oblasti aktivní zóny a podloží násypu. GT doporučuje veškeré vytěžené zeminy nepoužívat  do násypů a podloží násypů, případně se je pokusit upravit například provápněním. Z těchto důvodů tato PD uvažuje s odvozem vytěžených zemin na skládku a dovozem zemin vhodných dle výše zmíněné normy.

V souladu s ČSN 72 1006 se požaduje zhutnění sypaniny podle těchto kritérií:

- soudržná zemina:

- v tělese násypu (mimo aktivní zónu): D = 95% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- hrubozrnná (směsná) zemina (GW, GP, G-F, SW, SP,S-P)

- v tělese násypu: D = 97% PS

- v podloží násypů: D = 92% PS

- nesoudržná zemina v podloží a v násypu:

- štěrkovitá zemina (GW, GP,G-F): ID = 0,75

- písčitá zemina (SW, GP,S-F): ID = 0,80

- v případě, když štěrkovitá a písčitá zemina typu G-F a S-F má příměs plastickou (IP > 0), platí kritéria v bodě B.

V aktivní zóně se nedovoluje použít zeminu s maximální objemovou hmotností  (suché zeminy) stanovenou Proctorovou standardní zkouškou dle ČSN 72 1015 nižší než     1 600 kg.m-3 (s výjimkou zlepšených zemin příměsí pojiva. Dále se nedovoluje použít zeminu nevhodnou pro podloží podle ČSN 72 1002 o stupni vhodnosti vyšším než VI u násypu a o stupni Vyšším než V v zářezu, pokud nedojde k jejímu zlepšení nebo zpevnění.

V celé mocnosti aktivní zóny musí být dodržena předepsaná míra zhutnění nejméně 100% PS. Na pláni musí být dosažena nejmenší hodnota modulu přetvárnosti z druhého zatěžovacího cyklu Edef,2 = 45 MPa (ČSN 72 1006). Žádné z naměřených hodnot modulu přetvárnosti podloží vozovky nesmí být nižší o více než 10% od předepsané hodnoty. Nesmí být více než 10% hodnot menších než je předepsané kritérium.

Zeminy v oblasti aktivní zóny budou taktéž odtěženy na parapláň (do hl. 0,50 m ) a nahrazeny vhodnými zeminami. Upřesnění provádění zemních prací a užití vytěžených zemin v zemním tělese komunikace stanoví geotechnický dozor zhotovitele  na základě provádění průkazných  geotechnických zkoušek dle TKP-D pro zemní práce. Před budováním násypů se musí upravit podloží násypu podle ČSN 73 3050 a TKP 4. Při úpravě podloží násypů musí být zajištěno odvodnění a zejména zabráněno případného zavodnění při výměně zeminy. Pro  zhotovitele stavby je závazný provedený výše zmíněný podrobný geotechnický průzkum, jehož technické podmínky v daných úsecích musí být bezpodmínečně dodrženy. Zemní těleso bude prováděno v souladu s ČSN 73 6133. Konstrukční vrstvy komunikace mohou být na zbudovaném zemním tělese budovány až dodatečné konsolidaci násypu (více jek 75% sednutí), sedání násypu  musí být monitorováno a při výstavbě musí být zvážena tato časová prodleva.

V km cca 1,350  bude vybudováno vysoké násypové těleso (výška až 6,0 m). Zdejší geotechnické poměry staveniště jsou hodnoceny jako složité, v místě je zemina značně podmáčená.

Odvodnění je zde řešeno do podélných rigolů a příkopů, které jsou svedeny v nejnižším místě skrze propusty s betonovými čely terénním průlehem do odvodňovacího příkopu stávající polní cesty. Detailní konstrukce trubních propustů je patrná z výkresu „Trubní propustky“. Příkopy a rigoly jsou v místech odtoku svedeny do vsakovacích jam hlubokých cca 1,0 m a vyplněných HDK 63-125. Rigol v konci tohoto úseku je zaústěn do prefabrikované horské vpusti, její odtokové potrubí DN250 PP je zaústěno do výustního objektu nad hladinu řeky Bíliny. Podmáčené území bude odvodněno pomocí hloubkových drenážních per směrem k budoucímu jezeru Most. Konstrukce odvodňovacích zařízení je znázorněna ve výkresech Vzorových příčných řezů a odvodňovacích zařízení.

V trase silnice je navržena zemní těsnící stěna, z těchto důvodů je komunikace vedena po nízkém násypovém tělese. Její zásyp pod násypovým tělesem komunikace musí hutněn po vrstvách tak, aby v podloží násypového tělesa komunikace bylo dosaženo míry zhutnění D=95% PS.

Podmínky pro výstavbu a provedení SDZ a VDZ jsou totožné s předchozím stavebním objektem.

#### Základní výměry objektu SO 104:

#### Zemní a bourací práce

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-    18 500,0 m2

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-           60,0 m

- Odstranění povrchu vozovky bouráním – asf. beton		-         931,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-    19 872,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.		-        280,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné		-     7 070,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Výztužná a separační geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu       		-   20 635,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-   20 700,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-   15 540,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-     2 530,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm  		- 2 140,0 m

do lože ze ŠP (viz. vzor. řezy)

- Drenáž DN 100 PP poloprořez, obsyp ŠP tl. 100 mm		-     710,0 m

- Vsakovací zářezy-výkop + výplň ŠD 		-     300,0 m3

- Trubní propust DN800 s bet. čely, dl. 8,9m, vtok jímka		-          1 x

- Trubní propust DN1200 s bet. čely, dl. 25,0m (viz. stavební část)		-          1 x

- Horská vpust prefabrik. s lit. mříž		-          1 x

- Kanalizační potrubí PP DN250 vč. uložení		-        15,5 m

- Výustní objekt betonový (viz. vzor řezy)		-          1 x

- Zpevnění příkopu lom. kamenem do bet. lože C20/25 XC2,XF4 tl. 100Mm - 130 m2

- Hloubková drenáž, prořez. trubka PVC DN200 dl. 500,0 m, výplň ŠD 63-125 - 1 850 m3

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce			-    8 690,0 m2

- Konstrukce vozovky na mostě tl.Ø 90 mm (ACo 40; ACL 50; 2x PS,A) 		-    1 330,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-       524,0 m

2x napojení svodnic na mostní svodidlo

- Zábradelní svodidla ZSNH4/H2 s kotvením na římsu			-          6,0 m

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/H1, sloupky UE100 po 2,0 m, 		-        48,0 m

2x napojení svodnic na zábradelní svodidlo

- Výškový náběh dlouhý dl. 8,0 m pro svodidla JSNH4			-       10 x

- Zemní krajnice 0,40 m3/m		-  2 720,0 m

- Asfaltová zálivka		-      18,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 938,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-   9 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-   8 ks

- Směrové sloupky PVC			- 98 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP		-              1 x

- Geotechnický dozor stavby		-              1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů		-          100 hod.

- Odsávací zařízení-sací bagr		-       1 000 hod.

### SO 105 - Obnova povrchu stáv. komunikace km 1,755 70 –  2,320 00

V tomto úseku je komunikace navržena  v kategorii S7,5/50 se souběžnou cyklostezkou šíre 2,0 m oddělenou zeleným pruhem šíře 1,50 m.	V km 2,177 70  se na navrhovanou komunikaci napojuje stávající komunikace od Kopist. Nová křižovatka je řešena jako styková bez usměrnění dopravních proudů.

Vzhledem ke značnému poškození konstrukce stávající komunikace důlním provozem  je v PD navrženo její vybourání alespoň po spodní podkladní vrstvy a vybudování zcela nové konstrukce tl. 570 mm dle předchozích objektů. Zhotovitel po dohodě s investorem  může navrhnout aby na základě posouzení mohli být vybourané materiály   zpětně zrecyklovány a po průkazném odzkoušení opět použity do podkladních vrstev.

Technické podmínky pro zemní práce a budování zemních těles jsou totožné s návrhem zemního tělesa předchozího stavebního objektu SO 104.

Odvedení povrchových vod je řešeno pomocí příčného a podélného sklonu vozovky do podélných příkopů, které jsou zaústěny do prefabrikovaných horských vpustí, jenž jsou potrubím DN250 PP napojeny na vsakovací studnu hlubokou cca 4,5-5,0 m.

Podmínky pro výstavbu a provedení SDZ a VDZ jsou totožné se stavebním objektem SO 101.

#### Základní výměry objektu SO 105:

#### Zemní a bourací práce	(zahrnuto i zemní těleso  pro SO 108 - cyklostezka – 2.úsek)

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-   1 850,0 m2

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-        72,0 m

- Odstranění povrchu vozovky bouráním – asf. beton		-   2 420,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Bourání bet. základů, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)	-	           3,5 m3

- Odkop pro spodní stavbu – výkop IV.tř. + 50% lepivosti		-   2 420,0 m3

stáv. podkladní vrstvy, vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-   2 202,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné		-   1 432,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Výztužná a separační geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu       		-     9 500,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-     9 500,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-     7 180,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-     4 422,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm.  		-   490,0 m

do lože ze ŠP (viz. vzor. řezy)

- Vsakovací zářezy-výkop + výplň ŠD 		-   200,0 m3

- Trubní propust DN400 bez čel, dl. 10,0 m, tr.ocel. 406,4x8,0mm		-       1 x

- Horská vpust prefabrik. s lit. mříží 		-       3 x

- Kanalizační potrubí PP DN250 vč. uložení, 3x koleno		-   100,0 m

- Výustní objekt betonový (obetonování však zářezu)		-       3 x

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce			-  4 860,0 m2

- Konstrukce vozovky hosp.sjezdu tl. 460 mm 		-     185,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-     256,0 m

- Výškový náběh dlouhý dl. 8,0 m pro svodidla JSNH4			-            2 x

- Zemní krajnice 0,90 m3/m		-  1 020,0 m

- Asfaltová zálivka		-      80,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 370,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-   24 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-   17 ks

- Směrové sloupky PVC			-   74 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP		- 	1 x

- Geotechnický dozor stavby		- 	1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů	     	-       100 hod.

- Odsávací zařízení - sací bagr						-       500 hod.

### SO 106 - Nová silniční komunikace km 2,320 00 – 4,958 74

V daném úseku bude vybudována nová silniční komunikace se stejnými parametry jako komunikace objektu SO 104 – kategorijní šířka S 7,5/70, konstrukce bude totožná – povrch z asfaltového betonu, celková tloušťka konstrukce 570 mm – viz Výkres vzorových příčných řezů.

V trase silnice je navržena zemní těsnící stěna, z těchto důvodů je komunikace vedena po nízkém násypovém tělese. Její zásyp pod násypovým tělesem komunikace musí hutněn po vrstvách tak, aby v podloží násypového tělesa komunikace bylo dosaženo míry zhutnění D=95% PS.

Cyklistická stezka SO 108 je zde vedená souběžně po pravé straně úseku je odsazená ve vzdálenosti 1,50 m za zatravněným dělím pásem na společném zemním tělese – společné vytýčení.

Provádění zemních těles komunikace a zemních prací všeobecně je obdobné jako u stavebního objektu SO 104.

Odvodnění komunikace je zde řešeno pomocí podélných vsakovacích příkopů, neboť terén je zde rovinatý bez možnosti zaústění do vodoteče. Dle GT průzkumu jsou zde zeminy vhodné pro zasakování povrchových vod.

Podmínky pro výstavbu a provedení SDZ a VDZ jsou totožné se stavebním objektem SO 101.

#### Základní výměry objektu SO 106:

#### Zemní a bourací práce	(zahrnuto i zemní těleso  pro SO 108 – cyklostezka - 2.úsek)

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-    26 800,0 m2

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-           15,0 m

- Odstranění povrchu vozovky bouráním – asf. beton		-      3 200,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-    17 652,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.		-    1 280,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné		-    42 400,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Výztužná a separační geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu       		-    75 523,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-    70 100,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-    26 780,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-    22 300,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm.	  		- 1 578,0 m

do lože ze ŠP (viz. vzor. řezy)

- Příkop zpevněný štěrkovým pohozem			- 380,0 m

- Vsakovací příkopy-výkop + výplň ŠD			- 400,0 m3

- Vsakovací trativod PVC DN100 poloprořez. -výkop + výplň ŠD			-    56,0 m3

- Vsakovací zářezy-výkop + výplň ŠD 			- 450,0 m3

- Trubní propust DN 600 bez čel, dl. 10,0m, dl. 15,0 m; dl. 12,0 m			-        3 x

- Trubní propust DN 1000 s bet. čely, dl. 25,0m ; 1x kalová jímka			-        2 x

- Trubní propust DN 800 s bet. čely, dl. 12,3 m			-        1 x

- Horská vpust prefabrik. s lit. mříží	   		-        1 x

- Výustní objekt betonový (viz. vzor řezy)			-       1 x

- Zpevnění příkopu lom. kamenem do bet. lože C20/25 XC2,XF4 tl. 100mm	-     40 m2

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce			- 17 553,0 m2

- Konstrukce vozovky hosp.sjezdu tl. 460 mm 		-     780,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-     762,0 m

- Zábradelní svodidla ZSNH4/H2 s kotvením na římsu			-      70,0 m

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/H2, sloupky UE100 po 2,0 m, 		-    118,0 m

2x napojení svodnic na zábradelní svodidlo

- Výškový náběh dlouhý dl. 8,0 m pro svodidla JSNH4			-         6 x

- Zemní krajnice 0,50 m3/m		-  3 108,0 m

- Asfaltová zálivka		-      90,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 1 583,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-      27 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-      21 ks

- Směrové sloupky PVC			-    138 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			- 	1 x

- Geotechnický dozor stavby			- 	1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů			-     100 hod.

- Odsávací zařízení-sací bagr	   		-     100 hod.

### SO 107 - Obnova povrchu stáv.komunikace km 4,958 74 –  5,775 48

Kategorijní šířka komunikace je navržena S 7,5/60. V tomto úseku je navržena obnova stávajícího živičného povrchu. Stávající niveleta vozovky zde zůstane povětšinou zachována, případně mírně nadvýšena (max. cca 20 cm). Stávající živičný povrch bude odfrézován, na odfrézovaném povrchu se provedou sanační práce nově objevených poruch stávající konstrukce a zpětně se doplní nové vrchní podkladní a obrusné vrstvy dle vzorového příčného řezu. Místně je stávající komunikace užší (cca o 0,70 m) než navrhovaná kategorie, proto se zde provede potřebné rozšíření zpevnění. Způsob obnovy vozovky musí být prováděn za plného provozu na komunikaci, uvažuje s řízeným kyvadlovým provozem po volné polovině komunikace.

V tomto úseku se trase vyskytuje nebezpečný horizont, dle dohody s PČR a investorem stavby bude tento dopravně nevyhovující úsek ponechán bez úpravy, pouze se provede dopravní opatření pro zvýšení bezpečnosti při přejezdu tímto místem (snížení maximální rychlosti na 50 km/h)

V km 5,000 00 bude upravena stávající styková, trojramenná styková křižovatka, napojení vedlejšího paprsku bude provedeno tak, aby vyhovovalo současným normám. Na vedlejší komunikaci budou jízdní pruhu usměrněny středním dělícím ostrůvkem kapkovitého tvaru, jeho konstrukce je s povrchem ze žulové dlažby a je shodná s dělícím ostrůvkem okružní křižovatky SO 101. Stávající šíře vozovky v této křižovatce je dopravně nebezpečná a nevyhovující požadavkům pro navrhování křižovatek, proto je zde provedena optimalizace geometrického uspořádání křižovatky zúžením stávající komunikace a to v souladu s prověřením průjezdnosti návrhového vozidla  (viz. výše) a zajištěním rozhledových poměrů v křižovatce dle ČSN 73 6102. Úhel křižujících se paprsků je 75°. Hlavní komunikací bude silnice III. třídy – navrhovaná.

Pro zemní práce platí stejné technické požadavky v souladu s GT jako u stavebního objektu SO 103.

Cyklistická stezka je od km 4,834 (staničení pro komunikaci) úseku trasována samostatně – 3.úsek (viz. objekt SO 108).

Odvodnění povrchu komunikace je zajištěno spádováním vozovky do stávajících podélných příkopů které budou pročištěny a reprofilovány. Mezi násypovým tělesem komunikace a cyklostezky bude zřízen zpevněný odvodňovací příkop hloubky 0,50 m, který je zaústěn v nejnižším místě do prefabrikované horské vpusti, jejíž odtok je vyveden mimo násypové těleso do vsakovacího trativodu.

Konec úseku směrově a výškově navazuje na 1.část obnovení silnice III/2565 projektovanou fy N&S&N Consultants, s.r.o.,Výroba bioethanolu.

#### Základní výměry objektu SO 107:

#### Zemní a bourací práce

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování			-   150,0 m2

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)			-      50,0 m

- Odstranění stáv. ocel. svodidel, odvoz 1 km, skládkovné			-      30,0 m

- Odstranění povrchu vozovky frézováním – asf. beton			-  5 565,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 1 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti			-     625,0 m3

vše odvoz na skládku 1 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.			-  1 083,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné			-       23,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek			- 3 250,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu			- 1 630,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu			-    120,0 m2

#### Odvodnění

- Pročištění stáv příkopu-reprofilace 0,50 m3/m			- 3 250 m

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 570 mm – nová konstrukce				- 3 100,0 m2

- Konstrukce dle vzor.řezu tl.Ø 150 mm			- 2 851,0 m2

(ACo 40;  ACL 60-100; Acp  16+ 70 mm; 2x PS,A)

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 260 mm – zaříznutí ostrůvku			-      14,0 m2

- Osazení obrubníků 155x300x300 mm (CSB KO) do betonu C20/25-XF4	-      23,5 m

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/H1, sloupky UE100 po 2,0 m, 			-    744,0 m

2x napojení svodnic na zábradelní svodidlo

- Výškový náběh dlouhý dl. 8,0 m pro svodidla JSNH4				-        4 x

- Zemní krajnice 0,40 m3/m			-  1 750,0 m

- Asfaltová zálivka			-     100,0 m

- Geotextilie pro vyztužení asfaltových vrstev – šíře 2,0 m			-     1 700 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 715,0 m2

- Odstranění stáv. SDZ, odvoz 1km, skládkovné			-      2 ks

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-    16 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-    10 ks

- Směrové sloupky PVC			-    34 ks

- Příčné prahy Z 12			-    16 m

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			-     1 x

- Geotechnický dozor stavby			-     1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů			- 100 hod.

### SO 108 - Cyklistická stezka

Počátek staničení cyklistické stezky je situován napojením na projektovanou cyklotrasu u „Minimostu“, která je řešena v rámci PD „Obnovení komunikace III/2538 Most – Braňany“, BPT a.s. z.č.1972 ihned za přechodem pro chodce a cyklisty na přípojce k plánovanému areálu „Minimost“. Uvažovaná návrhová rychlost je 20 - 30 km/h. Podélný sklon nepřekračuje hodnotu 4,0%, což zajišťuje dostatečný jízdní komfort pro nesportovní jízdu. Celková pracovní délky cyklostezky je 7,859 34 km, směrové řešení je pracovně rozděleno na 3 úseky.

První úsek je staničen od ZÚ do km 1,200, její směrové řešení je určeno samostatnou vytyčovací osou s nezávislým výškovým vedením na silniční komunikaci. V tomto úseku je cyklostezka navržena jako obousměrná, dvoupruhová o šířce jednoho pruhu 1,50 m – celková šířka zpevnění je 3,0 m. Vozovka je lemována nezpevněnými zemními krajnicemi šíře 0,25 m. Výškově cyklostezka kopíruje stávající terén, niveleta je mírně nadvýšena 
(0,5 až 1,0 m).

Od km 1,200 do km 4,332 48 – 2.úsek -  se cyklostezka přimyká k silniční komunikaci a je dále vedena v souběhu s ní, oddělena je pouze zatravněným pásem šíře 1,50 m, její vytýčení tudíž je dáno osou silniční komunikace. Cyklostezka od km 1,200 00 (1,763 00 - staničení komunikace) je v předcházejícím oblouku R=200 m plynule zúžena oboustranným náběhovým klínem na 2,00 m a to z prostorových důvodů. Od km 1,575 (2,140 – staničení komunikace) je pak opět plynule oboustranným náběhovým klínem délky 21,0 m rozšířena na celkovou šířku zpevnění 3,0 m. Od tohoto staničení je cyklostezka  navržena jako obousměrná dvoupruhová o šířce jízdního pásu 3,0 m se zemními krajnicemi o šířce 0,25 m až 0,50 m.  Její konstrukce je položena na společném zemním tělese se silniční komunikací.

Poslední – 3.úsek- začíná ve staničení 4,332 48, odkud je cyklostezka opět vedena samostatnou vytyčovací osu nezávisle na silniční komunikaci. Její šíře zpevněné vozovky je až do KÚ neměnná 3,00 m, lemována nezpevněnými krajnicemi šíře 0,25 – 0,50 m.

Příčný sklon vozovky cyklostezky je ve všech úsecích neměnný 2,0% vpravo (ve smyslu staničení).

Konstrukce odpovídá danému provozu a zcela vylučuje automobilovou dopravu. Povrch bude živičný z jemnozrnného asfaltového betonu. Na základě požadavku UNIPETROL a.s. byla původně navržená cyklostezka přerušena a v km 6,2  bude provoz cyklistů sveden na nově budovanou komunikaci SO 109-III/2565 (z důvodu předpokládaného velkého provozu nákladních vozidel při revitalizaci okolí ). Z tohoto důvodu bude původně navržená cyklostezka v úseku km 6,2-7,297 17 zrušena. V km 6,2 bude proveden nový nájezd na nově budovanou komunikaci III/2565 (náhrada za zrušené napojení na komunikaci výstavbou mostního objektu SO 203). Od staničení  km 6,2 až do napojení na stávající asfaltovou komunikaci bude původní konstrukce cyklostezky nahražena stejnou konstrukcí jako je použita u SO 109 (nová kce vozovky 550 mm) tak, aby byl umožněn provoz nákladních vozidel UNIPETROL a.s. Stávající asfaltová účelová komunikace zůstane bez úpravy. Provoz cyklistů bude z nově navržené komunikace III/2565 opětovně převeden na cyklostezku v km 7,297 17 (původní staničení cyklostezky se úpravou dle požadavků UNIPETROL a.s. nezměnilo). Veškeré svislé dopravní značení pro cyklostezku bude ve zmenšeném provedení, spodní hrana SDZ nad cyklistickým pruhem nesmí být níže jak 2,50 m nad vozovkou.

Pro provádění zemního tělesa cyklostezky volně trasované platí obdobná pravidla jako pro provádění zemních těles komunikací. Pouze požadovaná hodnota modulu přetvárnosti z druhé zatěžovací větve byla minimálně Edef,2 = 30 MPa (ČSN 72 1006).

V konci úseku se v trase nachází zvodnělá plocha – bažina. Zde bude nutné provést odvodňovací struhy či drenáže a budovat násypové zemní těleso na neúnosném podloží vyztužené geosyntetiky, včetně sanace zeminy v podloží násypů dle technických požadavků GT.

Sklony násypových těles a zářezových svahů jsou v celé délce cyklostezky navrženy v jednotné hodnotě 1:2. Nad násypovým tělesem vyšším jak 2,0 m bude do krajnice pro zvýšení bezpečnosti cyklistů osazeno dvoumadlové trubkové zábradlí tak, aby nezasahovalo do bezpečnostního prostoru pásu pro cyklisty a bylo minimálně 1,30 m vysoké nad zpevněným povrchem.

Svodidla usazená do zeleného pásu mezi cyklostezkou a silniční komunikací musí mít po vnitřní straně ochranný pásek pro větší bezpečnost cyklistů.

#### Základní výměry objektu SO 108

#### Zemní a bourací práce	- 1 a 3. úsek:

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-  22 800,0 m2

- Přesun bet. bunkru cca 50 m, jeřábová manipulace		-       100 hod.

- Odstranění povrchu vozovky frézováním – asf. beton		-     2 850,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-    4 793,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné		-     9 850,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Výztužná a separační geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu       		-     1 500,0 m2

- Úprava pláně v aktivní zóně – hutnění vč. hut. zkoušek		-   37 325,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-   35 740,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-   21 660,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm.	  		- 280,0 m

do lože ze ŠP. (viz. vzor. řezy)

- Drenáž DN 100 PP poloprořez, obsyp ŠP tl. 100 mm			- 250,0 m

- Vsakovací zářezy-výkop + výplň ŠD 			- 150,0 m3

- Horská vpust prefabrik. s lit. mříží	   		-      1 x

- Kanalizační potrubí PP DN250 vč. uložení			-    10 m

- Výustní objekt betonový (viz. vzor řezy)			-      1 x

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 280 mm – nová konstrukce			-  21 540,0m2

- Konstrukce vozovky na mostě tl.Ø 100 mm (ACo 8 ch 50; R-mat 50; 2x PS,A) 	- 2 850,0 m2

- Štěrkodrť ŠD 32-63; tl. 150 m		-      17 920 m2

- Ocelová silniční zábradlí dvoumílové			 		-     457,0 m

- Zemní krajnice 0,30 m3/m		-  6 320,0 m

- Asfaltová zálivka		-     100,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	- 1 250,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-      78 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-      50 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			-     1 x

- Geotechnický dozor stavby			-     1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů			- 100 hod.

- Odsávací zařízení-sací bagr	   		- 250 hod.

### SO 109 – Nová silniční komunikace km 5,775 48 – 8,385 19

Projektovaná silniční komunikace SO 109 a dopravní plochy jsou navrženy tak, aby vyhovovaly platným ČSN 01 3466, ČSN 01 8020, ČSN 73 6005, ČSN 73 6101, ČSN 73 6102, ČSN 73 6114 a ČSN 73 6133 a na ně navazujícím technickým předpisům MD ČR TP 65, TP 77, TP 78 a TP 133, resp. VL 1 – Vozovky a krajnice, VL 2.2 – Odvodnění a VL 3 – Křižovatky.

Komunikace je projektována s návrhovými parametry (ve smyslu ČSN 73 6101 “Projektování silnic a dálnic“) vyhovujícími pro silnici III. třídy. Návrhová kategorie komunikace je S 7,5/50.

Při hodnocení územních podmínek, ovlivňujících stanovení návrhové rychlosti, byla projektovaná komunikace zařazena do skupiny „horské území“ (ve smyslu čl. 8.2.2 ČSN), kterému odpovídá návrhová rychlost 50 km/hod. Tato skutečnost vyhovuje i požadavkům (čl. 6.6. ČSN) na hodnotu požadované jízdní rychlosti v průmyslových aglomeracích a příměstských oblastech. Výše uvedené zařazení podporuje i skutečnost, že se u této komunikace jedná v podstatě o rekonstrukci stávající komunikace s dalšími ovlivňujícími faktory, kterými jsou např. vybudování příjezdu do areálu třídírny TKO, napojení komunikace na cyklistickou trasu, respektování stávajících stavebních objektů v trase, přemostění stávajících produktovodů a napojení na stávající silnici II. třídy č. II/256.

Trasa komunikace, navržená pro návrhovou rychlost 50 km/h svými návrhovými parametry v plné míře respektuje i stávající majetkoprávní uspořádání pozemků a jeví se jako optimální řešení i z hlediska ekonomiky výstavby. Zvýšení návrhové rychlosti by vyvolalo nutnost zvětšení návrhových prvků a tak zvýšení ekonomických nákladů, zejména výrazné prodloužení mostního objektu přes produktovody. Trasa z části prochází i územím s obtížnými geologickými podmínkami, což projektované řešení v co možná největší míře respektuje, a proto se trasa v tomto úseku přimyká k zemnímu tělesu stávající  komunikace.

3.1.1 Směrové řešení

A) Připojení na silnici II/256

Projektovaná komunikace SO 109 se v konci staničení napojuje na stávající silnici II. třídy č. 256 „Braňany – Mariánské Radčice“, která byla dle sdělení fy Chemoprag a.s. (projektant akce) projektována v návrhové kategorii S 7,5/60. Napojení komunikace SO 109 na silnici II/256 je navrženo změnou stávající stykové křižovatky na křižovatku průsečnou. Vlastní napojení komunikace SO 109 je navrženo směrovými větvemi o poloměrech 20,0 m (větev 1), resp. 30,0 m (větev 2). S ohledem na hodnoty návrhových rychlostí obou křižujících se komunikací 60, resp. 50 km/h je navržena návrhová rychlost v obou větvích křižovatky        20 km/h.  Obě větve jsou navrženy jako kružnicové oblouky se symetrickými přechodnicemi délky L = 20,0 m. S ohledem na lepší průjezdnost křižovatkou event. rozměrnými vozidly (např. návěsové soupravy apod.) byl na připojované komunikaci SO 109 střední dělicí ostrůvek navržen jako nezvýšený a provede se pouze dopravním značením.

B) Napojení na stávající komunikaci „Kopisty – areál Celio“

V počátku svojí úpravy se projektovaná komunikace SO 109 plynule napojuje na projektovanou komunikaci „SO 107“. Na tuto komunikaci se projektovaná trasa napojuje směrovým obloukem o poloměru 200,0. Konec úpravy komunikace SO 109 je v km 8,385 19 (viz „Situace“).

C) Hlavní trasa komunikace „SO 109“

Projektovaná  komunikace SO 109 má celkovou délku 2 609,71 m, začátek úpravy ZÚ je situován do km 5,575 48 – konec SO 107, konec úpravy KÚ je v km 8,385 19 – hrana křižovatkového napojení. Směrově je trasa složena z přímých úseků s vloženými směrovými oblouky. V trase je celkem 9 směrových oblouků s poloměry od 150,0 m do 700,0 m. Všechny směrové oblouky v trase jsou (pouze s jednou výjimkou) navrženy jako protisměrné a vzhledem k jejich velikosti bylo nutné v nich navrhnout dostředný příčný sklon vozovky odpovídající hodnoty. Pouze u směrového oblouku č. 7 bylo vzhledem k jeho poloměru 700 m možné navrhnout základní příčný sklon vozovky. Vlastní směrové řešení je zřejmé ze situace a charakteristických příčných řezů.

Souřadnice vrcholů tečnového polygonu, hlavních bodů směrového řešení a křižných bodů křižovatek a sjezdů trasy jsou uvedeny v tabulce „Souřadnice hlavních bodů“ v příloze „Vytyčovací výkres“. V téže příloze, ale druhé tabulce „Souřadnice hektometrů“, jsou uvedeny souřadnice všech podrobných bodů ležících v celých hektometrech staničení.

D) Křižovatky a sjezdy

Na projektované komunikaci SO 109 je celkem 6 stykových křižovatek (2 odbočky vpravo a 4 odbočky vlevo přes produktovody). Vlevo jsou 3 odbočky na stávající mosty přes produktovody v km 5,850 00 (odbočka do Celia),  km 6,147 70 a km 6,430 50, resp. nově budovaná odbočka do areálu třídírny přes most v km 6,014 20 – není předmětem řešení v rámci této PD. Vpravo jsou 4 odbočky, řešené jako sjezd s propustkem , a to v km 6,430 50,  km 6,756 50, 7,857 80; 8,128 50 a v km 8,333 66 (bez propustu).

Podrobně - viz „Situace“.

3.1.2 Výškové řešení

A) Připojení na silnici II/256

Projektovaná komunikace SO 109 se napojuje na stávající příčný sklon silnice II/256, který je v oblasti křižovatky proměnný, neboť zde dochází ke klopení vozovky při přechodu z přímého úseku do směrového oblouku. V místě křížení obou komunikací je hodnota příčného sklonu cca 2,0 %, tzn. že v případě šikmého napojení je výchozí sklon 2,45 % a délky 6,60 m. Z důvodu zřízení odbočovacího pruhu a protilehlého ochranného stínu bylo v oblasti napojení komunikace „SO 109“nutné silnici II/256 rozšířit o jeden jízdní pruh šířky 3,0 m. Tato rozšířená část vozovky je navržena ve stejném příčném sklonu jako má stávající vozovka.

B) Napojení na stávající komunikaci „Kopisty – areál Celio“

Na konci úpravy se projektovaná komunikace SO 109 podélným sklonem nivelety –  0,31 % plynule napojuje na stávající komunikaci „Kopisty – areál Celio“, která je v tomto úseku v podélném sklonu - 4,69 %. Napojení obou sklonů je navrženo zakružovacím obloukem o poloměru 300 m, který plně nevyhovuje návrhové rychlosti 50 km/h ale pouze rychlosti 40 km/h. Podobně příčný sklon stávající vozovky v místě napojení je cca 2,8 % a je o cca     1 % menší, než odpovídá navrženému směrovému oblouku o poloměru 200,0 m. Toto napojení je však třeba považovat za pouze provizorní (dočasné), neboť v další etapě se v souvislosti s předpokládaným využitím komunikace jako obvodové budovaného „Jezera Most“ předpokládá rekonstrukce (včetně výškové úpravy) této navazující komunikace.

C) Hlavní trasa komunikace „SO 109“

Návrh nivelety projektovaného řešení vychází zejména z výšek navazujících komunikací (křižovatky označené jako K1 až K 7) a mostního objektu SO 203, přemosťujícího produktovody fy Unipetrol RPA. Výškové řešení nové úpravy bylo navrženo tak, aby co nejvíce sledovalo stávající stav (minimalizace zemních prací) a zároveň aby bylo zabezpečeno co možná nejlepší odvodnění vozovky i všech ostatních ploch.

Lomy navržených podélných sklonů nivelety jsou zaobleny parabolickými zakružovacími oblouky o poloměrech oskulačních kružnic (podle místních podmínek) od 700,0 m až po  5 000,0 m a vyhovují tak požadavkům příslušné ČSN 73 6101. U třech vrcholů jsou pouze lomy sklonů bez projektového zaoblení.

Vozovka komunikace je navržena v jednostranném příčném sklonu 2,5 %, který se s ohledem na požadované hodnoty dostředných sklonů ve směrových obloucích a dobré odvodnění v průběhu trasy několikrát překlápí. Na obou koncích úpravy se příčný sklon komunikace přizpůsobuje sklonovým poměrům navazujících komunikací.

Návrh výškového řešení  komunikace SO 109 je doložen podélným profilem, situací a charakteristickými příčnými řezy.

Vozovka odbočky do areálu třídírny TKO je v proměnném podélném a příčném sklonu, neboť na obou koncích se na navazující projektované konstrukce napojuje příčným sklonem ±0,0 % , který je uvnitř odbočky klopen na požadovaný střechovitý příčný sklon 2,0 % resp. 2,2 % na mostním objektu SO 812. Návrh výškového řešení odbočky do třídírny TKO je doložen podélným profilem a situací.

D) Křižovatky a sjezdy

Navržené výškové řešení jednotlivých křižovatek a sjezdů v co možná největší míře respektuje stávající výškové a sklonové poměry navazujících komunikací a vychází ze snahy minimalizovat stavební náklady a přitom zabezpečit co možná nejlepší odvodnění vozovky i všech ostatních ploch.

3.1.3 Šířkové uspořádání

Šířkové uspořádání vychází ze schváleného projektu pro územní řízení a odpovídá návrhové kategorii komunikace S 7,5/50, tzn. že ve volné trase je šířka zpevněné vozovky     7,0 m a šířka obou nezpevněných krajnic je 0,50 m. V šesti směrových obloucích, jejichž poloměr je menší než 320 m, bylo (ve smyslu ČSN 73 6101) navrženo příslušné rozšíření jízdních pruhů. Přes projektovaný most (SO 203) na hlavní trase prochází komunikace      SO 109 směrovým obloukem o poloměru R5 = 325,0 m a vzhledem k tomu i zpevněnou vozovkou mezi obrubníky v základní (nerozšířené) kategorijní šířce 7,50 m.

Návrh šířkového uspořádání je doložen situací a charakteristickými příčnými řezy.

3.1.4 Odvodnění

Odvodnění vozovky a všech zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými sklony. Povrchové vody jsou příčným sklonem svedeny k okraji vozovky a jsou obvykle sváděny do odvodňovacích příkopů, nebo výjimečně na okolní terén. S ohledem na relativně špatné podmínky v podloží (zejména v 1. ale částečně i ve 2. úseku komunikace jde podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu zájmového území o výskyt jílů vysoké plasticity velkých mocností v podloží vozovek a násypů) byl na způsob odvodnění kladen velký důraz a tomu bylo do značné míry přizpůsobeno i výškové řešení celé trasy komunikace „SO 109“.

Příkopy jsou v převážné části trasy navrženy jako zpevněné s příkopovou tvárnicí uloženou do betonového lože. Vhodným návrhem výškového řešení se podařilo v podstatě všechny příkopy napojit do dvou stávajících podzemních odvodňovacích potrubí cca          DN 800 mm, křížících osu komunikace v km cca 7,010 00, resp. v km 8,130 00, kterými jsou srážkové vody odváděny mimo území komunikace. Aby toho bylo možné dosáhnout, bylo nutné v trase navrhnout pod vozovkou celkem tři trubní propustky z ocelové roury DN 400, sloužící ke vzájemnému propojení oboustranných příkopů. Příkopy jsou zaústěny do horských vpustí, sloužících zejména jako usazovací a čistící nádrž pro zachycení event. nečistot z příkopů. Horské vpusti jsou pomocí korugovaných PE trub DN 300, resp. DN 400 napojeny do revizních šachet zaústěných do podzemních odvodňovacích potrubí.

Pouze v úvodní části úpravy komunikace (od ZÚ do km 6,230 00), ve kterém jsou podle výsledků inženýrskogeologického průzkumu zájmového území podmínky v podloží poměrně dobré, ale naopak místní podmínky neumožňují soustředěné odvádění povrchových vod, je odvodnění řešeno lokálně, např. pomocí navržených mělkých příkopů zaústěných do vsakovacích trativodů, resp. standardními příkopy zakončenými plošnou drenáží (rozlivem do okolí).

Podpovrchové odvodnění vody, která se dostane do konstrukce vozovky, je řešeno pomocí trativodu, vyústěného v km 7,870 do přilehlého příkopu. Trativod je navržen jako "mělký" hloubky 250 mm a řešen děrovanou PVC trubkou profilu 80 mm obalenou separační geotextilií, uloženou do HDK 8/16 (8/32). Infiltraci jemných částic z podložní zeminy je zabráněno pomocí navržené separační geotextilie.

Křižovatky K2 a K3 jsou řešeny jako sjezdy s propustkem DN 400, resp. DN 600, sloužícím k převedení vody z příkopů pod sjezdem.

Způsob odvodnění i konstrukce sjezdu s propustkem jsou podrobně popsány ve vzorových příčných řezech a doloženy v situaci, podélných profilech a charakteristických příčných řezech.

3.1.5 Konstrukce vozovek

A) Dopravní zatížení

Při návrhu vozovky projektované komunikace SO 109 se vycházelo z předpokladu převažujícího dopravního zatížení obslužnou dopravou těžkými nákladními automobily o předpokládané intenzitě, zadané investorem.

| Maximální nároky na dopravu v počtu vozů v jednom směru/1 den |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | osobní |  | nákladní s nosností (t) |  |  | železniční |  |
|  | OA | OA | do 3,5 | nad 3,5 | cisterna-10 | cisterna-20 | vagón-50 |
| Areál bioetanol | 26 | 1 | 5 | 25 | 21 | 12 | 8 |
| Areál T+EZ | 46 | 1 | 15 | 138 | -- | -- | -- |
| Celkem | 72 | 2 | 20 | 167 | 21 | 12 | 8 |

S ohledem na možnou „nejistotu“ přesnosti zadaných podkladů, resp. pro variantu event. výpadku železniční dopravy a nutnosti zajištění dopravy silničními vozidly, byla ve výpočtech uvažována jistá rezerva provozní výkonnosti. Ze zadané intenzity byla stanovena návrhová intenzita těžkých nákladních vozidel (TNV), potřebná pro posouzení vozovek takto :

- Průměrná denní intenzita provozu těžkých nákladních vozidel TNVo v jednom (nejvíce zatíženém) jízdním pruhu v roce provedení opravy se stanoví podle vztahu 1 :

TNVo  =  0,1 N1 + 0,9 N2 + PN2 + N3 + PN 3 + 1,3 NS + A + PA                           (1)

TNVo  =  0,1 . 20 + 0,9 . 167 + 40 + 1,3 . (21 + 24)  =  251 voz/1 pruh/24 hod.

- Charakteristická hodnota denní intenzity těžkých nákladních vozidel TNVk v jednom (nejvíce zatíženém) jízdním pruhu za 24 hodin při uvažovaném meziročním nárůstu intenzity dopravy 1 % a třída dopravního zatížení se pro délku návrhového období 25 roků stanoví podle vztahu 2

TNVkz k TNVo								        (2)

- pro jeden jízdní pruh :	TNVk   =  0,5 . (1,01 + 1,28) . 251  =  288 voz.

- pro oba jízdní pruhy :		TNVk   =  2 . 288  =  576 voz.     TDZ  III

- Návrhová hodnota celkového počtu přejezdů TNVcd na jeden jízdní pruh za návrhové období 20 roků se stanoví podle (3) :

TNVcd  =  C1 . TNVk . 365 . td 							       (3)

TNVcd  . 365 . 25 =  2 628.000 voz./pruh

B) Návrhová úroveň porušení vozovek

Z hlediska předpokládaného způsobu využití komunikace je vozovka navržena pro doporučenou návrhovou úroveň porušení D 0.

C) Podmínky v podloží

Dle výsledků podrobného inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu zájmového území vyplývá, že IG poměry v převážné části trasy projektované komunikace jsou složité, podložní zeminy jsou v převážné míře vhodné až nevhodné a bude nutné je             (v jednotlivých úsecích trasy individuálním způsobem) buďto vhodným způsobem (např. zlepšením vápnem) upravit a nebo je dokonce vyměnit za zeminy vhodné. Zeminy je třeba   (i v případě jejich předpokládaného zlepšení vápnem) považovat za namrzavé až nebezpečně namrzavé, s ohledem na hladinu podzemní vody je nutné vodní režim v podloží uvažovat jako nepříznivý až lokálně velmi nepříznivý. S ohledem na předpokládané zlepšení podložních zemin lze předpokládat únosnost podloží odpovídající dosažení hodnoty modulu přetvárnosti na zemní pláni vozovky Edef,2  45 MPa.

D) Klimatické podmínky

Zájmové území patří do mírně teplé oblasti s průměrnými ročními teplotami 7 až 8 oC a charakteristickou hodnotou indexu mrazu cca 450 oC.den.

E) Navržená konstrukce vozovky

S ohledem na specifické provozní podmínky, předpokládané na projektované  komunikaci „SO 109“, byla dle TP 78 „Katalog vozovek pozemních komunikací“ navržena kon-strukce NN 303 v upravené (zesílené) variantě :

E.1)  1. úsek – Nová konstrukce vozovky :

Asfaltový beton střednězrnný-modifikovaný	ABS-M I 	  50 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK 1)	  ČSN 73 6129

Asfaltový beton velmi hrubý-modifikovaný	ABVH-M I 	  70 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK 1)	  ČSN 73 6129

Obalované kamenivo střednězrnné		OKS I  	  70 mm ČSN 73 6121

Infiltrační postřik asfalt. emulzí		            PI:EK 2)	  ČSN 73 6129

Kamenivo zpevněné cementem		KSC I		160 mm ČSN 73 6124

Štěrkodrť 0-63					ŠD 		200 mm ČSN 73 6126

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 3)							550 mm

E.2)  2. úsek – Rozšíření stávající konstrukce + zesílení (v části rozšíření):

Asfaltový beton střednězrnný-modifikovaný	ABS-M I 	  50 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK	1)	  ČSN 73 6129

Asfaltový beton velmi hrubý-modifikovaný	ABVH-M I 	  70 mm ČSN 73 6121

Výztužná mřížovina ARMATEX RS (šířka pásu 1,0 m)

Spojovací postřik asfalt. emulzí		           PS:EK 1)	  ČSN 73 6129

Obalované kamenivo střednězrnné		OKS I  	  70 mm ČSN 73 6121

Infiltrační postřik asfalt. emulzí		            PI:EK 2)	  ČSN 73 6129

Kamenivo zpevněné cementem		KSC I		160 mm ČSN 73 6124

Štěrkodrť 0-63					ŠD 4)		200 mm ČSN 73 6126

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 								550 mm

2. úsek – Rozšíření stávající konstrukce + zesílení (v části zesílení):

Asfaltový beton střednězrnný-modifikovaný	ABS-M I 	  50 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK	1)	  ČSN 73 6129

Asfaltový beton velmi hrubý-modifikovaný	ABVH-M I 	  70 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK 5)	  ČSN 73 6129

(Obalované kamenivo střednězrnné	OKS I)   lokální vyrovnávka	  ČSN 73 6121

(Spojovací postřik asfalt. emulzí		PS:EK	1) )		  ČSN 73 6129

Stávající vozovka – asfaltové vrstvy		Asfalt		200 mm

Stávající vozovka – beton			Beton		200 mm

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 							min.	520 mm

E.3)  Silnice II/256 - Rozšíření stávající konstrukce :

Asfaltový beton střednězrnný-modifikovaný	ABS-M I 	 50 mm ČSN 73 6121

Spojovací postřik asfalt. emulzí		            PS:EK	1)	 ČSN 73 6129

Asfaltový beton velmi hrubý-modifikovaný	ABVH-M I 	  50 mm ČSN 73 6121

Výztužná mřížovina ARMATEX RS (šířka pásu 1,0 m)

Spojovací postřik asfalt. emulzí		           PS:EK	1)	 ČSN 73 6129

Obalované kamenivo střednězrnné		OKS I  	  80 mm ČSN 73 6121

Infiltrační postřik asfalt. emulzí		            PI:EK 5)	 ČSN 73 6129

Mechanicky zpevněné kamenivo		MZK		200 mm ČSN 73 6126

Štěrkodrť 0-63					ŠD 		250 mm ČSN 73 6126

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Celkem 								630 mm

F) Technická a technologická doporučení

Pro zabezpečení kvalitní funkce vozovek a eliminaci vzniku event. poruch doporučuje projektant na základě platných technických podmínek, schválených MDS ČR s účinností    od 1.1.1996 a to TP 77  Navrhování vozovek pozemních komunikací a TP 78  Katalog vozovek pozemních komunikací a při respektování ČSN 73 6114 "Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování" a ve smyslu znění řady technologických norem ČSN 73 6121 až 31, tato technologická opatření, která musí zajistit organizace provádějící konstrukce vozovek a dopravních ploch :

F1) Podloží a nestmelené vrstvy

- s ohledem na to, že v převážné části trasy komunikace jsou podložní zeminy málo vhodné až nevhodné (výskyt vysoce plastických jílů), bude nutné (v jednotlivých úsecích trasy individuálním způsobem) tyto zeminy buďto vhodným způsobem zlepšit (např. vápnem, vápnem + cementem nebo cemento-popílkovým pojivem v množství stanoveném na základě geotechnického posouzení) v tloušťce vrstvy cca 0,30 – 0,40 m a nebo je dokonce vyměnit za zeminy vhodné, dobře hutnitelné materiály,

- co možná nejlepší zhutnění :

- ve smyslu požadavků ČSN 73 6133 provést takovou úpravu a zhutnění podloží, resp. násypů, aby bylo dosaženo co možná nejlepší únosnosti na zemní pláni vozovky, odpovídající modulu přetvárnosti Edef,2 alespoň 45 MPa,

- ochranné vrstvy ze ŠD, odpovídající modulu Edef,2 alespoň 80 MPa (optimálně        100 MPa),

- podkladní vrstvy z MZK, odpovídající modulu Edef,2  alespoň 130 MPa (optimálně    150 MPa),

- četnost kontrolních zkoušek, a to jak kontroly zhutnění, tak i modulu přetvárnosti podloží, musí odpovídat platným ČSN 72 1006 a TKP MD ČR – Kapitola. Zemní práce. Upřesnění bude provedeno v dalším stupni PD,

- všechny materiály použité do konstrukcí vozovek musí vyhovovat platným technologickým normám, a to :

- podloží			. . . . . . 	ČSN 73 6133,

- ŠD, MZK			. . . . . . 	ČSN 73 6126.

F2)  Stmelené podkladní a krytové vrstvy

- v úseku, kde se provádí zesilování stávající vozovky a její rozšiřování, je nutné provést nejprve její důkladné očištění a následně opravy event. lokálních poruch 6),

- provést spojovací a infiltrační postřiky v množství navrženém projektantem,

- celoplošně položit jednotlivé konstrukční vrstvy s minimalizací časových prodlev,

- všechny materiály použité do konstrukcí vozovek musí vyhovovat platným technologickým normám, a to :

- ABS-M I, ABVH-M I, OKS I		. . . . . . 	ČSN 73 6121 (TP 109-změna č. 1)

- KSC I					. . . . . . 	ČSN 73 6124

- spojovací/infiltrační postřik PS/PI	. . . . . . 	ČSN 73 6129

G)  Geotextilie a výztužné mřížoviny (napojení vozovek)

S ohledem na to, že ve velké části trasy (od ZÚ po cca km 1,600) jsou nepříznivé podmínky v podloží vozovek a jejich násypů, kdy podloží je vesměs tvořeno jemnozrnnými namrzavými až nebezpečně namrzavými zeminami nebo nehomogenními a nekonsolidovanými navážkami, bylo v tomto úseku pro zabránění infiltrace jemných částic a vlhkosti z podložní zeminy do vozovky a zároveň i pro zlepšení únosnosti podloží navrženo použití separační a filtrační geotextilie vhodné gramáže – např. typ „P 35“ od fy Mitop. (Pozn.: V případě výskytu kvalitních zemin v podloží je možné od použití geotextilie upustit).

V místech rozšiřování vozovky (silnice II/256 a 2. úsek komunikace SO 109 – se zesílením) a v místech napojení na stávající komunikaci (konec úpravy u odbočky na Celio) je pro eliminaci vzniku event. trhlin v napojení konstrukčních vrstev navrženo vyztužení vrstev použitím výztužné mřížoviny Armatex RS (tkaná výztužná geomříž v kombinaci s netkanou geotextilií). Bylo navrženo položení výztužné mřížoviny v šířce 1,0 m na vrstvu KSC I a její překrytí vrstvou OKS I.

3.1.6 Zemní těleso a zemní práce

Navržené svahy zemního tělesa splňují požadavky platné ČSN 73 6133  Navrhování a provádění zemního tělesa pozemních komunikací – viz „Vzorové příčné řezy“ a „Charakteristické příčné řezy“.

V rámci stavebních úprav bude na projektované  komunikaci SO 109 provedeno sejmutí ornice (ve smyslu závěrů z IG) v proměnné tloušťce od 150 mm do 500 mm. Svahy zemního tělesa budou ohumusovány vrstvou humusu tloušťky 150 mm. Přebytek ornice bude použit při lokálních terénních úpravách.

V rámci zemních prací budou provedeny vlastní výkopy a násypy zemního tělesa komunikace (bilance zemních prací viz „Orientační výkaz výměr“). Nekvalitní výkopovou zeminou se provedou lokální zásypy, zbytek zeminy bude buďto uložen jako vyrovnávka do stávajícího terénu, nebo by musel být odvezen na vhodnou deponii.7)

Potřebný materiál, chybějící do násypů, bude získán v blízkém okolí – např. těleso zrušené vlečky, recyklovaný materiál od fy WEKO v areálu Celio nebo netříděný lomový kámen z kamenolomu Braňany.

V rámci stavebních prací dojde také k vybourání staré vozovky a dále budou vybourány dva (dnes zničené) železobetonové vojenské bunkry a dva betonové základy, ležící v trase komunikace.

3.1.7 Bezpečnostní zařízení

V souladu s ustanoveními příslušné ČSN 73 6101 byla v celé trase komunikace     SO 109  navržena příslušná bezpečnostní zařízení :

- záchytná :

- svodidla, která byla osazena v místech zvýšeného nebezpečí úrazu při sjetí vozidla, tzn. na mostech (SO 203) a navazujících opěrných zdech, v místech s vysokými násypy a v místech, kde trasa prochází v blízkosti produktovodů,

- zábradlí – oboustranné zábradlí je umístěno na levostranných sjezdech s propustkem,

- vodicí :

- jsou navrženy standardní PVC směrové sloupky 8), vyhovující příslušným předpisům (TP 158 Směrový sloupek), osazené oboustranně ve vzdálenosti 50 m (v přímé), resp. ve směrových obloucích ve vzdálenostech odpovídajících velikosti poloměru oblouků (dle ČSN),

- dobré směrové vedení vozidel je dále řešeno návrhem vodicích čar (umístěných v místě vodicích proužků) šířky 0,25 m s dobrými světelně odrazivými vlastnostmi – např. SINOFLEX.

Navržená bezpečnostní zařízení jsou podrobně popsána ve vzorových příčných řezech, situaci, podélných profilech a charakteristických příčných řezech.

3.1.8 Objekty v trase komunikace

V km 7,035 00 hlavní trasy  komunikace SO 109 je navrženo přemostění stávajících  produktovodů v šířce 7,50 m, řešené detailně jako SO 203. Na tento mostní objekt přímo navazují dvě jednostranné opěrné zdi (cca km 6,953 – 6,981 a 7,075 – 7,094). V km 6,014 20 je navržena odbočka z hlavní trasy do areálu třídírny, vedoucí přes další přemostění produktovodů v šířce 19 m – není řešeno v tomto projektu.

V souvislosti se stavbou a založením mostního objektu SO 203 budou přeloženy stávající kabelové rozvody a vodovodní potrubí. Řešení přeložky – viz SO 303. Křížení s inženýrskými sítěmi musí být provedeno v souladu s příslušnými ČSN a navrženo v chráničkách. Chráničky budou součástí jednotlivých stavebních objektů.

Dalšími objekty jsou tři šikmé trubní propustky z ocelové roury DN 400 s malými čelními zídkami případně se šilkmými čely - viz. výkres propustku se šikmými čely, resp. dva propustky pod levostrannými sjezdy z komunikace, a to DN 400 a DN 600.

### 3.2 Zájmy památkové péče a vliv stavby na životní prostředí

Speciální požadavky nejsou nárokovány. Žádné památkově chráněné objekty se v zájmovém území nevyskytují a ani žádné jiné stavební objekty nebudou stavbou dotčeny. Při výstavbě nebude zásadním způsobem narušeno stávající krajinné ani životní prostředí. V rámci přípravných prací bude nutné provést mýcení křovin a kácení náletových dřevin včetně stromů, a to v počtu cca 100 ks. I když se nejedná o území s hustou obytnou zástavbou, přesto je nutno v průběhu realizace stavby za pomoci všech opatření dodržovat předpisy o hlukových hladinách v souladu s vyhláškou č. 13 Ministerstva zdravotnictví ČR. Především v nočních hodinách není možno zařazovat pracovní postupy vyvolávající nadměrnou hlučnost.

### 3.3 Odolnost a zabezpečení z hlediska požární ochrany a civilní obrany

Požadavky na protipožární ochranu nejsou součástí tohoto projektu. Z hlediska zájmů CO nejsou nárokována žádná opatření.

### 3.4 Zvláštní požadavky na postup prací

Při provádění stavebních prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nebude zhoršováno životní prostředí okolí stavby. Maximální snahou bude neznečišťovat příjezdové trasy ke staveništi především po dobu provádění výkopových prací. Kola nákladních vozidel budou čištěna od bláta v deštivém období, a za sucha budou plochy kropeny, aby neprášily.  Stavba bude zajištěna přechodným dopravním značením.

Při realizaci vlastní stavby se musí dodržet podmínky vyhlášky ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení na stavbách, ve znění vyhlášek č. 324/1990 Sb. a č. 207/1991 Sb., v oblasti způsobilosti pracovníků a jejich vybavení.

K výstavbě se použijí materiály odpovídající vyhlášce MZd ČR č. 76/1991 Sb., o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů, které nevykazují hmotnostní aktivitu radia 226, větší než 120 Bq/kg. V tomto smyslu je nutno vyžadovat garance od dodavatelů stavebních materiálů.

## 4. Dopravní značení

V rámci projektu komunikace SO 109a na ní navazujících odboček je dopravní značení navrženo tak, aby odpovídalo požadavkům a doporučením platných předpisů, a to zejména

    - Zákon č. 361/200 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,

- Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích,

- Technické podmínky TP 65  "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích" a

- Technické podmínky TP 133 "Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích".

### 4.1  Svislé dopravní značení

4.1.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256

Stávající dopravní značení na hlavní silnici II/256 bude doplněno a upraveno v souladu se stavební úpravou této křižovatky (dopravní značky jsou osazeny v obou jízdních směrech symetricky). Pro snížení rychlosti jízdy je navrženo omezení max. dovolené rychlosti na 70 km/h. To je provedeno návrhem dopravní značky č. B 20a „Nejvyšší dovolená rychlost“. Za touto značkou je stávající dopravní značka č. P 1 „Křižovatka s vedlejší komunikací“ nově doplněná o dodatkovou tabulku č. E 2b „Tvar křižovatky“. Dále ve směru jízdy je nově osazena značka č. IP 19 „Řadicí pruhy“, informující o řazení v křižovatce, a za touto značkou jsou nově osazeny směrové značky č. IS 3a a IS 5 s příslušnými směrovými cíly. V oblasti křižovatky je dále nově osazena dopravní značka č. B 24a „Zákaz odbočování vpravo“ (v opačném směru je to značka č. B 24b „Zákaz odbočování vlevo“) s dodatkovou tabulkou č. E 12 „Text“ s textem „Mimo vozidla MUS“.

Na projektované  komunikaci SO 109je křižovatka se silnicí II/256 vyznačena dopravním značením č. P 3 „Konec hlavní pozemní komunikace“, za kterou jsou osazeny  směrové značky č. IS 3c s příslušnými směrovými cíly. Před hranicí křižovatky je osazena dopravní značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“, upozorňující řidiče na tuto povinnost.

Celkem tak bude v rámci této akce v oblasti křižovatky K1 s hlavní silnicí II/256 nově osazeno celkem 20 ks svislých dopravních značek. Umístění těchto svislých dopravních značek – viz příloha „Dopravní značení“.

4.1.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi

V trase komunikace SO 109 je svislými dopravními značkami č. A 1b „Zatáčka vlevo“, resp. A 1a „Zatáčka vpravo“ vyznačen směrový oblouk s malým poloměrem 150 m v km cca 0,600. Dále jsou v trase vyznačeny křižovatky s dalšími komunikacemi, a to dopravními značkami č. P 1 „Křižovatka s vedlejší komunikací“ doplněnými dodatkovou tabulkou č. E 2b „Tvar křižovatky“ (křižovatky K2, K3, K4 a K7), resp. dodatkovou tabulkou č. E 2d „Tvar dvou křižovatek“ (křižovatky K5 a K6). Dále jsou v trase opakovaně umístěny směrové značky č. IS 5 s příslušnými směrovými cíly. Na všech vedlejších komunikacích jsou před hranicí křižovatky s hlavní komunikací osazeny dopravní značky č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“, upozorňující řidiče na tuto povinnost. V křižovatkách K2, K3, K5  a sjezdech S1 a S2 jsou osazeny dopravní značky č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech)“ s dodatkovou tabulkou č. E 12 „Text“ s textem „Mimo vozidla Czech Coal a.s., resp. „Mimo vozidla Unipetrol RPA a.s.“. V křižovatce K4 je osazena dopravní značka č. B 11 „Zákaz vjezdu všech motorových vozidel“ s dodatkovou tabulkou č. E 12 „Text“ s textem „Mimo vozidla Unipetrol RPA a.s.“.

Celkem tak bude v rámci této akce v hlavní trase a křižovatkách s vedlejšími komunikacemi nově osazeno celkem 41 ks svislých dopravních značek. Umístění těchto svislých dopravních značek – viz příloha „Dopravní značení“.

### 4.2  Vodorovné dopravní značení

4.2.1 Křižovatka s hlavní silnicí II/256

V křižovatce K1 je na silnici II/256 nově navržen pruh pro levé odbočení, který je vytvořen dopravním stínem (rozšiřovací klín) a vyznačen dopravní značkou č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“. Vlastní pruh je dále vyznačen dopravními značkami č. V 1a a V 2b a V 5. Pro ochranu odbočovacího pruhu je na protilehlém paprsku navržen ochranný stín vyznačený dopravní značkou č. V 13 „Šikmé rovnoběžné čáry“. Na vedlejší komunikaci SO 109 byl (pro zajištění lepší průjezdnosti křižovatkou event. rozměrnými vozidly) střední dělicí ostrůvek navržen jako nezvýšený a pouze vyznačený dopravním značením č. V  13. Pro dobré vedení křižovatkou jsou všechny jízdní pruhy od krajnic odděleny vodicími čarami č. V 4, resp. V 2b.

4.2.2 Komunikace SO 109– hlavní trasa a křižovatky s vedlejšími komunikacemi

V trase  komunikace SO 109je střední dělicí čára vyznačena :

- buďto dopravní značkou č. V 2a, resp. V 2b, umožňujícími předjíždění v obou směrech, nebo značkou č. V 3, umožňující předjíždění pouze v jednom směru,

- nebo značkou č. V 1a, která předjíždění zakazuje.

Pro dobré směrové vedení jsou jízdní pruhy od krajnic odděleny vodicími čarami č. V 4, resp. V 2b (v křižovatkách).

Podrobně je návrh vodorovných dopravních značek popsán v příloze „Dopravní značení“.

#### Základní výměry objektu SO 109:

#### Zemní a bourací práce	(společné i pro zemní těleso cyklostezky SO 108)

- Shrnutí humusu v tl. 150 mm stranou, pro ohumusování		-    29 500,0 m2

- Řezání asf. povrchu (tl. do 150 mm)		-         580,0 m

- Odstranění povrchu vozovky frézováním – asf. beton		-         820,0 m2

Ø tl. 100 mm, odvoz na skládku (Celio) 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – výkop III.tř. + 50% lepivosti		-    10 168,0 m3

vše odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Odkop pro spodní stavbu – podklad stáv. vozovek - IV.tř.		-        112,0 m3

do zásypů, přebytek odvoz na skládku 5 km (skládkovné)

- Hutněné násypy ze zeminy vhodné		-    25 350,0 m3

po vrstvách tl. 200 mm, vše dovoz 15 km

- Výztužná a separační geotextilie třídy NT5 vč. instal. materiálu       		-   14 333,0 m2

- Úprava pláně – hutnění vč. hut. zkoušek		-   32 630,0 m2

- Ohumusování a zatravnění zelených ploch tl. 0,10 m, zarovnání terénu		-   16 540,0 m2

- Svahování násypu ve sklonu		-     8 103,0 m2

- Geotextilie pro vyztužení asfaltových vrstev – šíře 2,0 m		-        760,0 m

- Protierozní geomatrace		-     2 671,0 m2

#### Odvodnění

- Betonové žlabovky 510x650x160mm+ 2x deska 500x500x100 mm.	  		- 2 895,0 m

do lože ze ŠP. (viz. vzor. řezy)

- Drenáž DN 100 PP poloprořez, obsyp ŠP tl. 100 mm			- 140,0 m

- Vsakovací zářezy-výkop + výplň ŠD 			- 142,0 m3

- Trubní propust DN400 (ocelová tr. 406,4 x 8,0 mm),

- dl. 11,0 m – bez čel ( šikmá čela)

- dl. 14,0 m – betonová čela

- dl. 13,0 m – bez čel

- dl. 19,0 m - betonová čela

- dl. 14,0 m - betonová čela

- Trubní propust DN600 ( žlb. trouba TZH-Q 60/250 s těsněním bez čel, dl. 25,0m -        1 x

- Horská vpust prefabrik. s lit. mříží	   		-        2 x

- Kanalizační potrubí PP DN300 a 400 vč. uložení 		– viz objekt SO 303

- Výustní objekt betonový (viz. vzor řezy)			-       3 x

- Zpevnění příkopu lom. kamenem do bet. lože C20/25 XC2,XF4 tl. 100mm	-    50 m2

#### Vozovky

- Konstrukce dle vzor. řezu tl. 550 mm – nová konstrukce			-  16 713,0 m2

- Konstrukce dle vzor.řezu tl.Ø 150 mm - zesílení		-    2 851,0 m2

(ACo 40;  ACL 60-100; Acp  16+ 70 mm; 2x PS,A)

-  Konstrukce silnice II. třídy tl. 630 mm		-       737,0 m2

- Ocelová silniční svodidla JSNH4/N2, sloupky UE100 po 4,0 m, 		-       663,0 m

2x napojení svodnic na mostní svodidlo

- Zábradelní svodidla ZSNH4/H2 s kotvením na římsu			-  viz. objekt mostu

- Výškový náběh dlouhý dl. 8,0 m pro svodidla JSNH4			-          5 x

- Zemní krajnice 0,40 m3/m		-     2 870,0 m

- Asfaltová zálivka		-        650,0 m

#### Dopravní značení

- Vodorovné značení – nástřikem ze strukt plastu 0,3kg/m2 s předznačením 	-1 840,0 m2

- Svislé DZ, základní velikost, folie reflexe 2			-   62 ks

- Nové ocelové sloupky pozink. do betonu 			-    37 ks

- Směrové sloupky PVC			- 180 ks

- Silniční ocelové sloupky vč. ochranného nátěru h = 1,00 m			-   17 ks

#### Ostatní

- Koordinátor BOZP			-        1 x

- Geotechnický dozor stavby			-        1 x

- Dokumentace RDS, dopracování detailů			-    100 hod.

- Odsávací zařízení-sací bagr	   		- 1 000 hod.

### Společné a související objekty komunikací

V trase silniční komunikace jsou navrženy hospodářské sjezdy, jejichž povrch je proveden v bezprašné úpravě z penetračního makadamu. Hospodářské přejezdy přecházející navrhované odvodňovací zařízení budou vybaveny trubními propusty o minimální světlosti trouby DN400 se šikmými čely z kamenné rovnaniny (viz. výkres trubních propustků).

Detaily výustních objektů, horských vpustí, vsakovacích trativodů a jam, skluzů a mělkých rigolů jsou patrné z výkresu „ Odvodňovací zařízení“

1	)  Spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí v množství cca 0,6 kg/m2

2	)  Infiltrační postřik kationaktivní asfaltovou emulzí v množství cca 1,5 kg/m2

3	) V prvním úseku trasy (zejména v km 0,000 – 0,600) je z důvodu špatných podmínek v podloží navržena separační a filtrační geotextilie vhodné gramáže – např. typ P 35 od fy Mitop

4	) V případě odfrézování stávající asfaltové vrstvy je ve smyslu technických podmínek MD ČR TP 111 „Přímé zpracování recyklovatelného asfaltového materiálu do vozovek“ možné použít tento materiál do ochranné i podkladní vrstvy vozovky. V případě použití odfrézované asfaltové vrstvy do vozovky se tloušťka této vrstvy přiměřeně zmenší

5	)  Spojovací postřik kationaktivní asfaltovou emulzí v množství cca 1,0 kg/m2

6	)  Vzhledem ke skutečnosti, že diagnostika stávajícího stavu vozovky byla prováděna pouze vizuálně a navíc v zimním období, kdy na vozovkách byla místy ujetá vrstva bláta a místy sníh, je možné, že rozsah poruch bude větší, než bylo v projektu předpokládáno. Potom by bylo vhodné provést plošné frézování stávající vozovky a tomu odpovídající i větší zesílení novými vrstvami, než bylo v projektu uvažováno!

7	)  Ze závěrů IG průzkumu vyplývá, že v úseku komunikace mezi ZÚ a km cca 7,800 lze ve stávající zamokřené ploše předpokládat nutnost odstranění a následného nahrazení cca 1 m svrchní krycí vrstvy (humusové až zrašelinělé horizonty), příp. jejich vhodné zlepšení. To se týká objemu dalších cca 5010 m3 zemin.

8	)  Pro umožnění obsluhy produktovodů Unipetrol RPAu vjezdem na stávající zpevněnou komunikaci budou v několika místech trasy umístěny „demontovatelné“ směrové sloupky, osazené v asfaltové vozovce.