Říjen 2009

Zak. č. 2720/ZDS			    Arch. č. EL-6-09623

OBNOVENÍ  SILNICE  III/2565 Most – Mariánské Radčice

SO 401 – Přeložka kabelu Telefónica O2

Tecnická zpráva

| DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S., NESMÍ BÝT POUŽITA A KOPÍROVÁNA TŘETÍ OSOBOU, JÍ PŘEDÁNA ČI JINAK S NÍ NAKLÁDÁNO BEZ PÍSEMNÉHO POVOLENÍ BÁŇSKÉ PROJEKTY TEPLICE A.S. Projektant |  | V. Krtek |  |  | Manažer projektu | Ing. Balcarová | Datum | 10/2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | V.Krtek |  |  | Tech. kontrola | Ing. Karásek | Formát | Stupeň |
| Projektová kancelář: |  |  |  | elektro |  |  |  | ZDS |
|  |  |  | Zakázka: |  | Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice |  | Pořadové číslo |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  | Část: |  | SO 401 - Přeložka kabelu Telefónica O2 |  | Číslo zakázky |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2720 |  |
|  |  |  | Obsah: |  | Technická zpráva |  | Archivní číslo |  |
| Objednatel: | Statutární město Most |  |  |  |  |  | EL-6-09623 |  |

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Obnovení silnice III/2565 – Most – Mariánské Radčice

Část:	SO 401 - Přeložka kabelu Telefonica O2

Stupeň dokumentace:	Zadávací dokumentace stavby

Kraj :	Ústecký

Objednatel:                              Statutární město Most

Projektant :                              Báňské projekty Teplice a.s.,

Sídlo :	Kollárova 11, 415 36 Teplice

2. Základní údaje o stavbě

Účel stavby

Stavba řeší v zájmovém území přeložku telefonního kabelu kabelu  Telefonica O2.

Podklady

Projekt byl zpracován na základě :

- požadavků určených objednatelem projektu

- vyhlášek, předpisů a norem ČSN

#### Požární ochrana

Realizace stavby ani její provoz nebudou mít negativní vliv na zabezpečení PO. Stavba nevyžaduje zvláštní řešení, jedná se o objekty nevýrobní povahy bez rizikových vlivů. Zvláštní pozornost bude věnována zabezpečení výkopů po dobu výstavby. Při překopech komunikací je nutné zajistit průjezd pro hasičská vozidla a vozidla záchranné služby.

Při provádění zemních prací nesmí být zasypány nebo poškozeny stávající podzemní zařízení.

Zdůvodnění stavby a jejího umístění

Umístění stavby je dáno trasou stávajícího kabelového tlf rozvodu a trasou obnovené komunikace Most – Mariánské Radčice  s  ohledem na maximální ochranu přírody, na minimální zásahy do veřejných komunikací, na maximálně možnou koordinaci s  ostatními plánovanými akcemi v tomto území, na vyjádření jednotlivých vlastníků pozemků a na krátké dodavatelské lhůty výstavby.

#### Charakteristika území

Trasa nové příeložky vede ve volném terému podél nově budované komunikace Most – Mariánské Radčice. Z hlediska zemních prací a pokládky se jedná o terén s normální obtížností. Trasa kabelových přípojky NN je patrná z přiložené výkresové dokumentace – situace v měř. 1 : 1000.

Pokládka kabelů a zemní práce musí být v souladu s ČSN 33 2000-5-52, prostorovému uspořádání dle ČSN 73 6005 a je označena fólií PVC dle ČSN 73 6006 ( krycí varovnou fólií oranžové barvy s potiskem). Výkopové práce budou prováděny dle přiloženého vzorového řezu – viz Situace.

#### Příprava území, ochrana přírody

Území pro trasu kabelů  je volné a nebude nutno provádět jiné než běžné přípravné práce.

Zahájení zemních prací bude investorem, příp. dodavatelem včas předem oznámeno všem dotčeným vlastníkům a uživatelům pozemků. Dodavatel s nimi předem projedná povolení vstupu na jejich pozemky, které budou stavbou dotčené a uzavře s nimi smlouvu o věcném břemenu.Provoz po vybudované kabelové trase nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Během stavby dojde při výkopových pracích ke krátkodobému zásahu do travnatých a ostatních ploch. Nedojde ke kácení stromů. Při výstavbě budou respektována zákonná opatření o ochraně životního prostředí.

#### Požadavky na závěrečné úpravy území

Při stavbě se musí dodržovat potřebná ochranná opatření dle ČSN DIN 18 920, aby nedošlo v místech , kde stavba bude prováděna, k poškození nebo z ničení nadzemních či podzemních částí stávající vegetace (stromy, keře).

Pokládkou narušené povrchy budou uvedeny do původního stavu, chodníky a komunikace podle rozhodnutí správce těchto komunikací.

Křížení komunikací je navrženo překopem. V blízkosti stávajících inženýrských sítí budou prováděny ruční výkopy se zvýšenou pozorností.

#### Ochrana ZPF

Trasa je situována mimo pozemky ZPF, zemědělský půdní fond nebude stavbou dotčen.

#### Odpadové hospodářství

#### S odpadem vzniklým na stavbě bude nakládáno v souladu se zák.č. 185/2001 Sb., o odpadech a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Stavebník předloží při kolaudaci doklady o zneškodnění odpadu vzniklého stavební činností na zařízeních k tomu určených. V případě, že při akci budou vznikat nebezpečné odpady, je třeba požádat o souhlas k nakládání s nimi.

#### Ochrana LPF

Trasa je situována mimo lesní porosty.

Křížení vodních toků

Během stavby nedojde ke křížení vodních toků, stavbou nebude dotčen zájem ochrany vod.

#### Křížení a souběhy železničních tratí

V rámci této stavby nedojde ke styku s železničními tratěmi.

3. Technické řešení

SO 401 – Slaboproudé rozvody

Bod napojení – pokládka kabelů

Začátek přeložky stávajícího telefonního kabelu 2RP+12DM0,9+16DM1,3 bude cca na silničním km 1,83 a ukončení přeložky bude cca na silničním km 2,3. Přeložka stávajícího kabelu bude provedena po dohodě se zástupci fy.Telefonica O2 p. Magulou a ing. Boháčkem kabelem typu TCEPKPFLE 25XN 0,8.

Při pokládce kabelů je nutné respektovat jejich mechanické vlastnosti a řídit se údaji uvedenými v technických podmínkách výrobce a dále technickým předpisem TPP 2001-1až 4. Zvláště je nutné dodržet nejmenší poloměr ohybu (10 - ti násobek průměru kabelu) a nejnižší přípustnou teplotu pro pokládku (-10 C).

Při pokládce je nutno zabezpečit, aby v žádném případě nedošlo k poškození kabelového pláště a současně je nutno při odvíjení kabelu z bubnu kontrolovat neporušenost pláště z výroby. Případné poškození pláště, bez ohledu na příčinu, je nutno ihned ohlásit zástupci investora. Kabel s poškozeným pláštěm nesmí být použit a již položenou délku je třeba vyměnit.

Kabely je možno pokládat jen tehdy, budou-li  ještě týž den zapískovány a zakryty plastovými deskami a je-li předpoklad, že v nejkratším termínu bude možné provést úplný zához rýhy.

V místech spojek se kladou jednotlivé kabelové délky s přesahem od 0.9 do 2.7 m podle velikosti spojky a jejího provedení. Kabely uložené do společné rýhy musí být uloženy ve stejné úrovni, musí ležet souběžně  a nesmějí se vzájemně křížit. Vzájemná poloha kabelů musí být vyznačena v opraveném projektu a v dokumentaci skutečného provedení. Před záhozem kabelové rýhy je třeba provést geodetické zaměření tras kabelů a  zakótování trasy a všech význačných bodů (spojky, koncovky, přechody, lomové trasy atd.).V místech kde nelze kótování spolehlivě provést od pevných bodů je nutné použít kabelových označníků, ozn. tyčí a pod. Vhodný způsob stanoví technický dozor investora (viz oddíl zpracování dokumentace skutečného provedení).

Ochrana kabelů před nebezpečnými vlivy

Neprovádí se. Dle ČSN 342030, tab. 3 vyplývá, že v případě souběhu sdělovacího kabelu v úložných kabelech  a v nadzemních kabelech s kovovým uzemněným pláštěm nebo uzemněnou zemnící fólií, není třeba u trojfázového vedení s izolovaným nulovým bodem počítat kapacitní a indukční vlivy. Projektovaný kabel TCEPKPFLE má ve své konstrukci použitou hliníkovou fólii tloušťky 0.2 mm, která je z obou stan opatřena vrstvou speciálního kopolymeru PE. Odolnost kabelu proti rušivým elektromagnetickým vlivům je na úrovni holého olověného pláště klasických kabelů.

Kabelové soubory

Spojování jednotlivých délek kabelů TCEPKPFLE 25XN0,8 se provede smršťovacími kabelovými spojkami typ SCX 93/15-430 CZ. Spojování jednotlivých žil ve spojkách bude provedeno stlačnými moduly 3M – 9700 MS2 10-ti párovými nebo modulovými konektory 4000D MS2 25-ti párovými. Spojky SCX se skládají z teplem smrštitelné manžety, výztužné kostry a propojovacího vodiče. Na každém konci spojky mohou být osazeny až tři kabely. Při odbočování je nutné použít odbočovací soupravu TRP-M1. V případě potřeby je možné soupravy objednat zvlášť, nebo spojky bez nich.

Ochrana kabelů

Na budovaných kabelech jsou provedeny tyto ochrany: označení trasy kabelů oranžovou výstražnou fólií PVC 20 - 30 cm nad kabelem, označení vybraných bodů označníky, ochrannou proti mechanickému poškození (cihly, plast. nebo beton. desky, trubky PVC, …).

Protikorozní ochrana

U celoplastových kabelů nejsou žádné zvláštní protikorozní ochrany nutné. Kabelové skříně MICOS jsou z umělé hmoty, takže žádnou ochranu nepotřebují, ochranné tvarovky z pozinkovaného plechu u kabelových přívodů do sloupových objektů budou opatřeny nátěrem.

Geodetické práce

Před zahájením stavebních prací bude provedeno předměření za účelem správného umístění stavby do katastru.

Po dokončení stavby bude provedeno doměření trasy kabelových  slaboproudých rozvodů pro vyhotovení knihy plánů za účelem předání dokumentace skutečného provedení stavby investorovi.

Vytýčení kabelové trasy

Trasy projektovaných kabelových rozvodů jsou zakresleny v přiložené situaci v měřítku 1 : 1000.

Upozorňujeme, že před zahájením vlastních výkopových prací je nutno požádat o koordinaci všech inženýrských sítí, které se nacházejí v dotčeném území, t.j. především telefonní a silové kabely, plynovod, vodovod, kanalizaci a kabely veřejného.

Dodavatel musí nechat vytyčit všechny stávající inž. sítě od jejich správců a dohodnout s nimi podmínky za kterých je možno pracovat v blízkosti těchto sítí. Pak s nimi seznámí všechny pracovníky, kteří budou provádět příslušné zemní práce. Zahájení zemních prací je nutno předem oznámit vlastníkům dotčených pozemků.

Hloubení kabelové rýhy a krytí kabelů

Při provádění výkopových prací je nutné řídit se všemi platnými předpisy a směrnicemi, zejména ČSN 33 2000-5-52, 73 6005 a  736006, TPP 2001-2. Vzorové řezy kabelovou rýhou jsou součástí výkresové části projektové dokumentace.

V místech těsného souběhu nebo křižování kabelů s inženýrskými sítěmi musí být výkop veden ručně, bez použití mechanizace.

Telefonní kabely budou uloženy v celé délce v pískovém loži, nad tlf. kabely bude položena výstražná fólie PVC –  oranžová s potiskem .  Fólie musí přesahovat uložené kabely min o 5 cm na každé straně.

V případech, kdy je kabelová rýha vedena v upraveném zatravněném terénu, provede se před hloubením rýhy sejmutí drnu a ornice do hloubky 30 cm. Po pokládce a zaházení rýhy se pak ornice a drny umístí jako vrchní vrstva a provede se celková úprava terénu.

V případě bourání živičných a betonových povrchů se provede řezání spár okrajů kabelové rýhy. Všechny zásahy do komunikací je potřeba předem projednat s jejich správci před zahájením stavby. Návrh dopravních opatření je třeba před zahájením stavby odsouhlasit s DI OŘ PČR. Křížení vjezdů do garáží a dalších přístupových míst bude provedeno uložením kabelů do kabelových žlabů případně chrániček PVC 110mm.

Při křížení kabelů s ostatními inženýrskými sítěmi se kabely uloží do kabelových žlabů tak, aby ochrana přesahovala 1m na každou stranu křížení. Rovněž při těsném souběhu se přilehlé telefonní kabely uloží do kabelových žlabů (dle výskytu při realizaci stavby).

Křižovatky a souběhy budou provedeny podle ČSN 736005.

Zához a provizorní úprava kabelové rýhy

V zatravněných plochách se po slehnutí provizorního zásypu provede konečná úprava rýhy a oseje se travním semenem. Ve volném terénu se povrch upraví rozprostřením ornice na rýhu. Kabelovou rýhu je třeba zahrnovat v menších vrstvách (cca 20 cm) a podle potřeby zhutňovat.

U   chodníků se provede provizorní úprava štěrkovým prachem a rýha se bude průběžně doplňovat do doby konečné úpravy. Před definitivní úpravou povrchu chodníků se zřídí  10 cm tl. podkladní vrstva. Přebytečný materiál se odveze na skládku.

Pro podélné a příčné překopy vozovek je doporučený a SÚS odsouhlasený tento postup definitivního záhozu: provede se zásyp rýhy hutněný po vrstvách tak, aby před položením asfaltové vrstvy byla konečná vrstva zeminy ve styku  se štěrkem zhutněna tak, aby únosnost tohoto podloží vyjádřená modulem pružnosti dosáhla hodnoty min. 45 MPa.  Poté bude proveden zásyp výkopu štěrkem 32/63 o síle 35 až 40 cm. Takto položená vrstva se opět zhutní. Podkladní  (ložná ) vrstva ABH v síle min 50mm se provede v profilu výkopu (šíře 50cm), řádně se zhutní na požadovaných 97% míry hutnění. Před pokládkou obrusné vrstvy se provede řezem rozšíření výkopu na každou stranu min. o 20 cm na hloubku 50 mm obrusné vrstvy ABS. Styková plocha se opatří nátěrem asfaltovou emulsí, nebo se použije speciální živičná páska.